МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

Конспект урока физики в 8 классе на тему «Последовательное соединение проводников»

Учитель: Фёдоров Виктор Анатольевич

Модульный урок в 8 классе.

| Последовательное соединение проводников. Учебник: Физика 8 кл. Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № УЭ | Учебный материал с указанием заданий | Рекомендации | Время |
| УЭ-1 | Проблема: Почему, если отключить одну лампочку гирлянды, то и остальные лампочки отключатся. Как объяснить наблюдаемое явление с точки зрения физики? Тема урока: Последовательное соединение проводников. Цель: Формирование знаний и умений по теме «Последовательное соединение проводников». Задачи: 1. Рассмотреть последовательное соединение проводников. 2. В ходе практической работы установить зависимость силы тока, напряжения и сопротивления на участках цепи при последовательном соединении. 3. Сформировать практические умения сборки электрической цепи. 4. Научиться решать задачи на расчет цепи с последовательным соединением. | Запишите тему урока. Сформулируйте цель. Прочитайте цель и задачи урока, предложенные учителем. | 2 мин. |
| УЭ-2 | Цель: Повторение теоретического материала, необходимого для изучения нового. 1. Возьмите карточки и ответьте на вопросы. Вопросы; Ответы. 1. Какой буквой обозначается сила тока?; U R I. 2. Какой буквой обозначается сопротивление?; U R I. 3. В каких единицах измеряется напряжение?; Ампер Вольт Ом. 4. Как обозначается на схеме резистор?. 5. Какой измерительный прибор подключается в цепь параллельно?; амперметр вольтметр амперметр и вольтметр. 6. Какая зависимость связывает силу тока с сопротивлением?; никакая прямая обратная пропорциональность. Работа в тетрадях. 2. Установите соответствие: № п/п; Определение или закон; Буквенное обозначение; Формула. 1.; Определение силы тока.; А.; q = A/U. 2.; Определение напряжения.; Б.; I = q/t. 3.; Закон Ома для участка цепи; В.; U = A/q. Г.; I = U/R. | Работа с карточками. Каждому вопросу соответствует только один правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум – 6. Закончив работу с карточками, отложите их на край стола, для проверки учителем. В левой части перечислены основные понятия, а в правой – правильные ответы, расположенные хаотично. Запишите правильный код ответа, например: 1 – В. Полученные «коды» проверьте по контрольному листу, оцените по критерию. За три правильно установленных соответствия 2 балла, за два правильных соответствия 1 балл. Максимум – 2. | 2 мин. |
| УЭ-3 | Цель: Установить зависимость силы тока, напряжения и сопротивления на участках цепи при последовательном соединении. - Прочитайте §14 п.1 стр.102 - 104; стр108-109. Найдите ответы на следующие вопросы: Какое соединение называют последовательным? Как вычислить общее сопротивление при последовательном соединении? Как вычислить общее напряжение при последовательном соединении? Как вычислить силу тока при последовательном соединении? 2. Выполните практическую работу. - соберите схему, состоящую из источника питания, ключа, лампочки и резистора, соединенных последовательно; - измерьте с помощью вольтметра напряжение на каждом участке цепи и общее напряжение в цепи; - сделайте соответствующий вывод о соотношении между общим напряжением в цепи и напряжениям на каждом участке цепи; - измерьте с помощью амперметра силу тока на каждом участке цепи и общую силу тока в цепи. - сделайте соответствующий вывод о соотношении между общей силой тока в цепи и силой тока на каждом участке цепи; - используя закон Ома и полученные соотношения, выведите формулу для нахождения общего сопротивления электрической цепи; | Проверка правильности выполняется учителем. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимум – 4. Перед началом практической работы ознакомьтесь с правилами техники безопасности при работе с электрическими приборами. Проверьте правильность выполнения по контрольному листу. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.(1 балл за схемы, 1 балл за практический результат) Максимум – 6. | 25 мин. |
| УЭ-4 | Цель: Формирование умений применения формул последовательного соединения и закона Ома при решении задач. Решите задачи: - Сила тока в проводнике R1 равна 4 А. Какова сила тока в проводнике R2? 1) 4 А 2) 2 А 3) 8 А 4) 16 А (1 б.) - Сопротивления проводников равны 2 и 4 Ом. Каково общее сопротивление участка цепи, включающего в себя эти проводники? 1) 4 Ом 2) 2 Ом 3) 8 Ом 4) 6 Ом (1 б.) - В сеть напряжением 120 В включены последовательно три одинаковые лампы. Каково напряжение на каждой из них? 1) 360 В 2) 120 В 3) 60 В 4) 40 В (2 б.) - Сопротивление лампы R1 = 300 Ом, а напряжение на ней 90 В. Что покажет вольтметр, если его подключить к лампе сопротивлением R2 = 400 Ом? (рис.1) (5 б.) 5. Проводники сопротивлением 2, 4 и 6 Ом соединены последовательно и включены в сеть напряжением 36 В. Вычислите силу тока в проводниках. (4 б.) | Самостоятельное решение задач. Первые три задачи с выбором ответа, т.е. в тетради записать только номер задачи и номер соответствующего ответа. Четвертая и пятая задачи требуют полного решения в тетради. Проверьте правильность решенных задач по контрольному листу. Максимум – 13. | 12 мин. |
| УЭ-5 | Цель: Подведение итогов урока. Прочитайте еще раз цель и задачи урока. Достигли ли вы поставленной перед собой цели? Оцените свою работу на уроке. Критерий отметки: 27 – 31 баллов – отметка «5» 23 – 26 баллов – отметка «4» 19 – 22 баллов – отметка «3» < 18 баллов – необходимо поработать дополнительно. Запишите домашнее задание: Спасибо за работу! |  | 4 мин. |

Приложение.

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1. Какой буквой обозначается сила тока? | U R I |
| 2. Какой буквой обозначается сопротивление? | U R I |
| 3. В каких единицах измеряется напряжение? | Ампер Вольт Ом |
| 4. Как обозначается на схеме резистор? |  |
| 5. Какой измерительный прибор подключается в цепь параллельно? | амперметр вольтметр амперметр и вольтметр |
| 6. Какая зависимость связывает силу тока с сопротивлением? | никакая прямая обратная пропорциональность |

| № п/п | Определение или закон | Буквенное обозначение | Формула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение силы тока. | А. | q = A/U |
| 2. | Определение напряжения. | Б. | I = q/t |
| 3. | Закон Ома для участка цепи | В. | U = A/q |
|  |  | Г. | I = U/R |

Вывод 1:  при последовательном соединении проводников общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на каждом участке цепи. U=U1+U2

Вывод 2:  при последовательном соединении проводников сила тока в цепи на всех ее участках одинакова. I=I1=I2

Формула:  при последовательном соединении проводников общее сопротивление в цепи равно сумме сопротивлений каждого участка цепи.

R=R1+R2