Контрольная работа №2:

«Электромагнитные колебания и волны»

# Вариант 1

- Какое из приведенных ниже выражений определяет индуктивное сопротивление катушки индуктивностью L в цепи переменного тока частотой w?

1) 1/wL     2) wL      3) w/L      4) √LC

Ответ: ____

- Частота колебаний заряда на конденсаторе идеального колебательного контура, ток в котором изменяется по закону i=0,1 sin 8t равна:

Ответ: ____Гц

- Длина электромагнитной волны, распространяющейся в воздухе с периодом колебаний Т = 0,03 мкс, равна:

Ответ: ____м

- Чему равен период колебаний тока в идеальном колебательном контуре, заряд на конденсаторе которого изменяется по закону

q = 2,5×10-3 cos 200t

Ответ: ____с

- Если напряжение на активном сопротивлении в цепи переменного тока изменяется по закону u = Um cos wt, то сила тока в этом сопротивлении изменяется по закону:

1) i=Im sin wt                    2) i=Im cos wt

3) i=Im cos (wt - 2)       4) i=Im cos (wt + 2)

Ответ: ____

- На каком расстоянии от антенны радиолокатора находится объект, если отраженный от него сигнал возвратился обратно через

200 мкс?

Ответ: ____км

7.  К первичной обмотке трансформатора, имеющего коэффициент трансформации 8, подано напряжение 220 В. Какое напряжение снимается со вторичной обмотки, если ее активное сопротивление 2 Ом, а ток, текущей по ней, равен 3 А?

Ответ: ____

8. Катушка индуктивностью 75 мГн последовательно с конденсатором включена в сеть переменного тока с напряжением 50 В и частотой 50 Гц. Чему равна емкость конденсатора при резонансе в полученной цепи?

Контрольная работа №2:

«Электромагнитные колебания и волны»

# Вариант 2

- Какое из приведенных ниже выражений определяет емкостное сопротивление конденсатора электроемкостью С в цепи переменного тока частотой w?

1) √LC      2) С/w      3) 1/wC      4) wC

Ответ: ____

- Чему равна частота колебаний тока в идеальном колебательном контуре, заряд на конденсаторе которого изменяется по закону

q = 0,5 sin 6 t

Ответ: ____Гц

- Определите длину волны, на которую настроен колебательный контур приемника, если его емкость 5 нФ, а индуктивность 50 мкГн.

Ответ: ____км

- Если амплитуда гармонических колебаний тока в цепи равна 10 А, то действующее значение тока равно:

1) 102 А     2) 5 А     3) 0 А     4) 10/2 А

Ответ: ____

- Каков период свободных колебаний в электрической цепи из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L?

1) LC     2) 1/LC     3) 1/LC     4) 2LC

Ответ: ____

- Емкостное сопротивление конденсатора на частоте 50 Гц равно

100 Ом. Каким оно будет на частоте 12,5 Гц?

Ответ: ____Ом

7.   Активное сопротивление катушки 4 Ом. Сила тока выражается формулой i=6,4 sin 314t . Определить мощность и максимальное значение тока в этой цепи. Чему равно действующее значение тока? Какова частота колебаний тока?

Ответ: ____

8. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,2 Гн, а амплитуда колебаний силы тока 40 мА. Найдите энергию электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки в момент, когда мгновенное значение силы тока в 2 раза меньше амплитудного значения.

Контрольная работа №2:

«Электромагнитные колебания и волны»

# Вариант 3

- Сила тока в активном сопротивлении R в цепи переменного тока изменяется по закону i=Im cos wt. По какому закону изменяется при этом напряжение на активном сопротивлении?

1) u=Um sin wt     2) u=Um cos wt    3) u=const    4) u=Um cos (wt - 2)

Ответ: ____

- Существует ли такое движение электрического заряда, при котором он не излучает электромагнитные волны?

- такого движения нет

- существует, это равномерное прямолинейное движение

- существует, это равномерное движение по окружности

- существует, это движение с большой скоростью

Ответ: ____

- Амплитуда гармонических колебаний напряжения равна 10 В. Чему равно действующее значение переменного напряжения?

1) 102  В    2) 5 В     3) 10 cos wt  В     4) 10/2 В

Ответ: ____

- Какую функцию выполняет колебательный контур радиоприемника?

- выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал

- усиливает сигнал одной волны

- выделяет из всех электромагнитных волн совпадающих по частоте собственным колебаниям

- принимает все электромагнитные волны

Ответ: ____

- Индуктивное сопротивление катушки на частоте 100 Гц равно

80 Ом. Каким оно будет на частоте 400 Гц?

Ответ: ____Ом

- Сила тока в открытом колебательном контуре изменяется в зависимости от времени по закону i=0,1 cos 6  105 t. Найти длину излучаемой волны.

Ответ: ____м

7.     В цепь переменного тока включен конденсатор емкостью 1 мкФ и катушка индуктивностью 0,1 Гн. Найдите отношения индуктивного сопротивления к емкостному при частоте 5 кГц. При какой частоте эти сопротивления станут равными?

Ответ: ____

8. В катушке входного контура приемника индуктивностью 10 мкГн запасается при приеме волны максимальная энергия 4 × 10-15Дж. На конденсаторе контура максимальная разность потенциалов 5 ×10-4 В. Найдите длину волны, на которую настроен приемник.

Контрольная работа №2:

«Электромагнитные колебания и волны»

# Вариант 4

- Каково значение резонансной частоты w0 в электрической цепи из конденсатора электроемкостью С и катушки индуктивностью L?

1) LС     2) 1/LС      3) √1/LС      4) √LC

Ответ: ____

- Какую функцию выполняет антенна радиоприемника?

- выделяет из электромагнитной волны модулирующий сигнал

- усиливает сигнал одной избранной волны

- принимает все электромагнитные волны

- выделяет из всех электромагнитных волн совпадающие по частоте с собственными колебаниями

Ответ: ____

- Катушка с индуктивностью 35 мГн включается в сеть переменного тока. Определите индуктивное сопротивление катушки при частоте 60 Гц.

Ответ: ____Ом

- Чему равна длина волны, создаваемой  радиостанцией, работающей на частоте 1500 кГц?

Ответ: ____м

- Электрический заряд, выраженный в Кл, изменяется с течением времени следующим образом q = 3,510-5 cos 4t. Чему равны амплитуда колебаний и циклическая частота?

1) 4 Кл, 3,5рад/с                   2) 3,510-5Кл, 4 рад/с

3) 3,5Кл, 4 рад/с               4) 3,510-5Кл, 4 рад/с

Ответ: ____

- Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его индуктивность можно изменять в пределах от 0,1 до 10 мкГн, а емкость в пределах от 50 до 5000 пФ?

1) от 710 кГц до 71МГц           2) от 71 Гц до 7100000 Гц

3) от 7100 Гц до 71 кГц           4) от 71  Гц до 71 МГц

Ответ: ____

7.  В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включено активное сопротивление 5 Ом. Амперметр показывает силу тока 10 А. Определите мгновенное значение напряжения через 1/300 с, если колебания происходят по закону косинуса.

Ответ: ____

- Контур радиоприемника настроен на радиостанцию, частота которой  9 МГц. Как нужно изменить емкость переменного конденсатора колебательного контура приемника, чтобы он был настроен на длину волны 50 м?