# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# городского округа Балашиха

# «Средняя общеобразовательная школа №3 имени И.А.Флерова»

МЕТОДИКА

составления экологического паспорта

пришкольной территории

и здания школы

При составлении методики использовалось

пособие Т.Я.Ашихминой

и рекомендации ЦДО г. Ногинск

### Автор: преподаватель экологии

#### Н.А.Шаповал

### Разработка является

интеллектуальной собственностью, использование и копирование данного материала возможно только с согласия автора

г. Балашиха

2013 г.

Методика составления экологического паспорта пришкольной территории

и здания школы.

Экологический паспорт территории школы является отчетным документом по исследовательской деятельности в рамках школьного мониторинга. При составлении паспорта здания школы и пришкольной территории можно использовать следующие методики:

- Санитарно-эстетическая оценка общественного помещения.

Оценивая санитарно-эстетическое состояние общественного помещения, обращают внимание на следующие факторы:

  - его размеры,

  - планировку и мебелировку,

  - освещенность,

  - температурный режим,

  - проветриваемость,

  - влажность,

  - озеленение,

  - цветовое оформление,

  - удобство и безопасность передвижения и нахождения в этом помещении.

Попробуйте провести свое исследование, используя следующие нормативы:

- Размер классной комнаты

Площадь - не менее 50 м²;
Высота – 3 м.

Норма на 1 ученика:
Площадь - не менее 1,25 м²;
Объем - не менее 3,75 м³.

- Средняя температура 20-25º С (измеряется   в   центре   комнаты,   у
наружных и внутренних стен на высоте 1,5 м от пола).

- Естественное     освещение     определяется      при      помощи     светового
коэффициента (СК) по формуле:

СК= площадь окон/ площадь помещения Нормы СК:

не менее 0,25 в учебных классах; -    0,17 в спортзале и столовой.

4.  	Искусственное   освещение   определяется   при   помощи   коэффициента искусственного освещения (КИО)
 по формуле:

КИО = кол-во ламп умноженное мощность ламп / площадь помещения

Нормы КИО - не менее 40 Нт/м.

5. Запыленность среды в классе (сильная или слабая).

- Проветриваемость помещения определяется при помощи коэффициента аэрации (КА) но формуле:

# КА= площадь вентиляционных отверстий/ площадь помещения

Нормы КА:

не менее 0,02 в классах;

-    не менее 0,018 в других помещениях.

7. 	Оптимальная относительная влажность воздуха 30-60%.

8.	Количество комнатных растений в классе и их состояние (хорошее или плохое).

9. Чистота в классной комнате (неудовлетворительно, хорошо, отлично).

10. Шум в классной комнате (сильный или слабый).

11. Цвет стен в помещении влияет на психическое состояние человека.

Наиболее благоприятны для человеческого глаза зеленый, желтый, голубой, желто-зеленый и зелено-голубой цвета. Они дают отдых глазам, действуют успокаивающе, гак как это цвета растений, солнца, неба и воды.

| цвет | Психофизическое воздействие цвета на человека |
| --- | --- |
| красный | Увеличивает мускульное напряжение, учащает дыхание, способствует повышению кровяного давления |
| оранжевый | Вызывает лёгкое возбуждение, ускоряет кровообращение, способствует пищеварению |
| жёлтый | Стимулирует умственную деятельность |
| зелёный | Нежный, умиротворяющий, спокойный |
| голубой | Снижает кровяное давление, успокаевает |
| синий | Располагает к серьёзности, строгости в поведении |
| фиолетовый | Возбуждает деятельность сердца и лёгких, увеличивает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям |

- Исследование микробного загрязнения воздуха.

О количестве микроорганизмов в воздухе можно узнать, если подсчитать число колоний, выросших на чашках  Петри на питательной среде.

Ход работы.

- Стерильный бульон в пробирках расплавить на водяной бане и разлить простерилизованные    чашки Петри, слегка приоткрывая крышку. Распределить среду равномерным слоем и оставить стоять на ровной поверхности до застывания.

- Открыть чашки Петри с питательной средой в исследуемом помещении на 5 минут.

- Закрытые чашки выдержать в термостате или теплом помещении притемпературе 30º С в течение 2-3 суток.

- Подсчитать количество колоний в  чашках, учитывая, что каждая колония выросла из одной микробной клетки.

- Рассчитать количество  микробов на 10 л. воздуха. Известно, что на площади в 100 см   за 5 минут оседает столько же микробов и спор, сколько их содержится в 10 л воздуха.

Пример расчета:

Радиус чашки Петри- 5 см, ее площадь равна: S= πR²=3,14x25 см²= 78,5см².

Если в чашке найдено 15 колоний, то в 10 л.воздуха содержится (15х100):78,5=19 микроорганизмов и спор.

- Подсчитать число микроорганизмов в  1 м³  воздуха, учитывая, что 1м³  =1000л.

- Проанализировать результаты эксперимента. Сделать вывод о микробном загрязнении воздуха в помещении, пользуясь таблицей.

Критерии для оценки воздуха в помещении.

|  | Летний режим | Зимний режим |
| --- | --- | --- |
| Чистый | Менее 1 500 | Менее 4500 |
| Грязный | Более 2500 | Более 7000 |

*В таблице указано число микроорганизмов в 1 м³  по А.И. Шафиру.

- Исследование загрязнения воздуха городским автотранспортом.

- Недалеко от школы выбрать две или три улицы с разной интенсивностью автомобильного движения.

- На каждой из них определить участок дороги, протяженностью примерно 100 м.

- Подсчитать число единиц автотранспорта, проходящего по участку за15 мин. Умножив полученное число на 4, можно узнать их численность за час (N).

- Рассчитать общий путь (S), пройденный всеми машинами за 1 ч. S=N x100м.

- Рассчитать количество топлива, сжигаемое двигателями автомашин (R). R=S x К,

где К- расход топлива на 1 км пути в литрах, для бензиновых двигателей он примерно составляет 0,1 л, для дизельных- 0,4.

- Рассчитать количество выделившихся вредных веществ на выбранном вами участке     дороги  по бензину. Для этого необходимо воспользоваться такими данными: при сгорании топлива, необходимого для пробега 1 км, выделяется 0,6 л угарного газа, 0,1 л углеводородов, 0,04 л  диоксида  азота.   При   сгорании  дизельного топлива  вредных
выбросов выделяется в 4 раза меньше.

- Оценка загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны.

1. Выбрать несколько молодых сосен и осмотреть их хвою на побегах

предыдущего года.

2.	Определить класс повреждения и усыхания хвои.
Классы повреждения хвои:

- хвоинки без пятен;

- хвоинки с небольшим числом мелких пятен;

3-   хвоинки    с    многочисленными    черными    и    желтыми    пятнами,
мелкими и крупными.

Классы усыхания хвои:

- нет сухих участков;

- усохли кончики хвоинок на 2-5 мм;

- усохла треть длины хвоинок;

- вся хвоинка желтая или более половины ее сухая.

3.  Сделать вывод о степени загрязнения воздуха по состоянию хвои.

Физико-химический анализ воды.

1. Определение качества воды по ее физическим свойствам.

- Температура воды.

Для измерения температуры воды используется ртутный термометр со шкалой на 100 С.  При измерении термометр погружают в воду на глубину 4-5 см не менее чем на 5 минут, после чего делают отсчет показаний, не извлекая термометра из воды.

- Прозрачность и мутность воды.

Для определения прозрачности используется следующая шкала оценки:

- прозрачная вода

- слабо опалесцирующая

- слабо мутная

- мутная

- очень мутная

Для питья пригодна только прозрачная вода!

Мутность измеряется в миллиграммах взвешенных частиц в литре воды.

По санитарно-гигиеническим нормам содержание взвешенных частиц в питьевой воде  должна быть не более I мг/л, a в отдельных определениях ( обычно в весеннее время) - не более 2 мг/л.

Для количественного определения прозрачности воды можно использовать цилиндр или стакан из прозрачного бесцветного стекла емкостью 40-50 мл. Налив воду в сосуд, и подложив под него листок бумаги с текстом или цифрами, определяют  уровень, с которого сквозь воду видны буквы или цифры. С помощью линейки измеряют высоту столбика воды -  показателя прозрачности. Доступная    прозрачность   питьевой    воды   должна быть не менее 30 сантиметров.

- Цветность.

В пробирку из бесцветного стекла диаметром 10-15 мм и высотой 10-12 см наливают 8-10 мл    исследуемой  питьевой воды и сравнивают с аналогичным столбиком дистиллированной воды. Цветность выражают в градусах.

| Окрашивание сбоку | Окрашивание сверху | Цветность_в_градусах |
| --- | --- | --- |
| Нет | Нет | 0 |
| Нет | Едва заметное бледно-желтоватое | 10 |
| Едва уловимое бледно-желтоватое | Очень слабое желтоватое | 20 |
| Едва уловимое бледно-желтоватое | Желтоватое | 40 |
| Едва заметное бледно-желтоватое | Слабо-желтое | 50 |
| Бледное желтое | Желтое | 150 |
| Бледно-зеленоватое | Интенсивно-желтое | 300 |

Хорошая питьевая вода должна иметь цветность ниже 20 градусов. Допускается цветность до 40 градусов.

- Запах.

Запах воды определяется при температуре 50-60 С.

Для  этого необходимо наполнить пробирку исследуемой водой, нагреть ее в пламени спиртовки, закрыв  корковой   или   стеклянной   пробкой,  взболтать,  а  зачем  открыть пробку и сразу понюхать воду.

Интенсивность запаха можно определить по шкале (см. таблицу 1).

В питьевой воде интенсивность запаха не должна превышать 2 баллов при температуре 20º С.

По характеру запах может быть химический, хлорный, углеводородный, затхлый, лекарственный, сернистый, гнилостный, землистый.

## ТАБЛИЦА 1.

| Интенсивность | Характеристика запаха | Балл |
| --- | --- | --- |
| Никакого | Запах не ощущается | 0 |
| Очень слабый | Запах обнаруживается только опытным наблюдателем, основная масса людей его не ощущает. | 1 |
| Слабый | Запах замечается не сразу | 2 |
| Заметный | Отмечается сразу | 3 |
| Отчётливый | Запах привлекает внимание и заставляет отказаться от питья. | 4 |
| Очень сильный | Запах делает воду непригодной для питья. | 5 |

- Вкус.

Вкус и привкус питьевой воды определяют при температуре 20 С.

| Интенсивность | Характеристика | Балл |
| --- | --- | --- |
| Нет | Вкус и привкус не ощущаются | 0 |
| Очень слабая | Вкус не ощущается потребителем, но обнаруживается опытным путем | 1 |
| Слабая | Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это внимание | 2 |
| Заметная | Вкус и привкус вызывают неодобрительный отзыв о воде | 3 |
| Отчетливая | Вкус и привкус заставляют воздержаться от питья | 4 |
| Очень сильная | Вкус и привкус вызывают отвращение к воде | 5 |

В питьевой воде допустимо наличие привкуса не более чем в 2 балла.

2. Определение качества воды по химическим свойствам.

| Исследуемый показатель |  | норма |
| --- | --- | --- |
| рН | Измеряется при помощи индикаторной бумаги | 6,5-8,5 |
| Общая жёсткость | Для оценки жёсткости предлагается использовать мыльный раствор. В жёсткой воде мыльная пена почти отсутствует, в мягкой воде её будет много. | 7,0 мг. экв/л |
| Хлориды | В исследуемую воду по каплям добавляют раствор нитрата серебра. По выпадению осадка или появлению белой мути в растворе судят о наличии хлоридов. | Не более 500 мг. |
| Сульфаты | Если при добавлении к пробу воды хлорида бария наблюдается помутнение раствора и(или) выпадение белого осадка, это свидетельствует о наличии сульфат-ионов. | Не более 500 мг. |
| Нитраты | При добавлении слабого раствора серной кислоты и медной проволоки к изучаемой пробе, при наличии нитратов цвет раствора приобретает бледно-зелёную окраску. | Не более 45 мг/л |

- Санитарно-гигиенические требования к

пришкольному участку и зданию школы.

Размер пришкольного участка рассчитывается на одного ученика более 20 м². Здание школы должно находиться на расстоянии не менее 2,5 высот от противоположных зданий.

- Пришкольный участок должен иметь:

- Зеленую   зону.   Растительность по периметру должна обеспечить снижение  шума  и  загрязнение в воздушной  среде; растительность вокруг здания школы должна располагаться  на расстоянии высоты взрослых посадок (сирень, шиповник, жасмин).

- Хозяйственный двор (сарай).

- Биологическую площадку.

- Физкультурную площадку.

  - Требования к расположению школы

1.	Удаленность от общественных мест (рынок и т.д.)

2.     Удаленность от медицинских учреждений

- Удаленность от промышленных объектов

- Удаленность от проезжих дорог

Школьные помещения подразделяются на:

А) Вспомогательные (столовая и т.д.)

Б) Основные (классы)