Филиал областного бюджетного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования

"Иркутского техникума архитектуры и строительства"

СБОРНИК ЗАДАЧ

ПО ФИЗИКЕ

Шелехов,

2014

Автор(ы): Крицкая Светлана Николаевна, преподаватель физики ,

Сборник задач по физике,  Филиал ОГБОУ СПО ИТАС, 2014. – 68 с.

Сборник содержит 400 задач и вопросов с профилированной направленностью по дисциплине  «Физика». Задачи предназначены для текущего и итогового контроля знаний и умений обучающихся первых и вторых курсов. Задачи представлены по  5 профессиям  и 2 специальностям,  распределены по темам, соответствуют структуре рабочих программ по физике.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Пояснительная  записка.........................................................................................4

Задачи по профессии:

Портной...................................................................................................................5

Сварщик (газосварочные и иэектросварочные работы) .....................................8

Повар, кондитер................................................................................................... 14

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования..............................................................................................25

Мастер отделочных строительных работ...........................................................41

Специальность

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции .........................................................22

Список литературы ..............................................................................................45

Пояснительная записка

Преподавание физики, кроме теории, включает в себя решение качественных и количественных задач. Данная работа представляет собой сборник задач по физике,  собранный из различных источников, для обучающихся первого и второго по программам подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. Сборник имеет 5 разделов, в которых содержится 400 задач и вопросов по всем темам курса физики.

Цель этого сборника – систематизировать задачи, облегчить условия работы преподавателя,  активизировать познавательную деятельность обучающихся в процессе обучения физики, так как мотивация к изучению дисциплины среди обучающихся падает по причине невостребованности полученных знаний в жизни.

Для привлечения внимания к изучению дисциплины необходимо использовать задачи с профилированным содержанием. Они позволяют обучающимся глубже изучать физические явления, находить их проявления в профессии, повышать к ней интерес, а, следовательно, приводит к систематизации, углублению и обобщению получаемых знаний.

Больше всего  сборник содержит задач для обучающихся по профессиям Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и Повар, кондитер. Задачи носят тренировочный и творческий характер.

Задачи с профилированным направлением подбираются так, чтобы осуществить переход от более простых к сложным. В сборнике индексом (*) отмечаются сложные задачи. Они могут быть предложены обучающимся с  повышенным интеллектуальным уровнем, требуют проявления смекалки и сообразительности. Наряду с традиционными задачами рассматриваются и такие, которые приближены к профессии и предполагают применение знаний по таким разделам физики, как «Механика», «Молекулярная физика», «Термодинамика» и другие к анализу работы машин, механизмов, работы станков и процессов сварки.

Большинство задач имеют ответы, которые даны с правой стороны текста задачи (в скобках)

Профессия Портной

Тема «Вес тела»

1.  Определите вес отреза ткани, если его масс равна 4кг?

(39,2 Н)

2 . Вес мотка пряжи составляет 8 Н. Чему равна его масса?

(800 г)

Тема « Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания»

3. Приведите примеры тел, которые совершают колебания? Какие из них можно отнести к свободным, а какие к вынужденным?

4. Какие колебания совершает: а) игла швейной машины; б) шторы или тюль при открывании окна

( а) вынужденные колебания; б)  вынужденные колебания)

5. Стол, на котором стоит швейная машинка, при некоторой скорости ротора сильно раскачивается. Почему?

Молекулярная физика

Тема «Диффузия»

6. Почему не рекомендуется стирать окрашенные в тёмные цвета ткани вместе с белыми?

( В результате явления диффузии произойдет закрашивание тканей)

7. За счёт какого физического явления происходит процесс окрашивания твёрдых тел красителем? (6)

( в результате явления диффузии)

Тема  «Свойства жидкостей и твёрдых тел»

8. Почему жировые пятна на одежде не удаётся смыть водой?

Тема «Парообразование и конденсация. Плавление»

9. Почему мокрое развешенное бельё высыхает быстрее в ветреную погоду?

(процесс испарения происходит гораздо быстрее, молекулы жидкости быстрее покидают ткань)

Тема « Влажность воздуха»

10.  Имеет ли значение влажность воздуха для хранения тканей, ниток?

( Влажность воздуха должна соответствовать стандартным нормам, в противном случае возможно  порча тканей)

11.  Где ещё необходимо учитывать значение влажности воздуха?

Тема  « Электризация тел»

12.  Трущиеся части механизмов , например пряжа на ткацком станке, наэлектризовываясь, могут вызвать аварии  и неполадки. Для устранения статических зарядов вблизи таких механизмов устраивают нейтрализаторы, испускающие лучи, под действием которых молекулы воздуха расщепляются на частицы – ионы, одни из которых заряжены положительно, а другие – отрицательно. Объясните принцип действия такой установки?

13.  На текстильных фабриках нередко нити прилипают к гребням чесальных машин, путаются и рвутся. Для борьбы с этим явлением в цехах искусственно создаётся повышенная влажность. Объясните физическую сущность этой меры.

( Под действием излучения, испускаемого нейтрализатором, молекулы воздуха расщепляются на частицы, заряженные разноимённо (ионы), которые затем нейтрализуют статический заряд трущихся частей машин, роторов и т.д.)

Тема « Сила тока»

14. Какое действие оказывает электрический ток в следующем случае: а) после включения в сеть температура утюга  повышается?

(Тепловое действие тока)

Тема « Работа и мощность тока»

15.    Электрический утюг в течение 5 мин нагревается от сети с напряжением 220В при силе тока 2 А. Какой электрический заряд прошёл через нагревательный элемент утюга и какая при этом выделилась энергия?

( 600 Кл; 132 кДж)

Тема «Трансформаторы»

16. Трансформатор какого вида используют в электрической швейной машине для подключения её в сеть напряжением 220 В?

(Понижающий трансформатор, бытовой)

17 . Понижающий трансформатор со 110 витками во вторичной обмотке понижает напряжение от 22000 В до 110 В. Сколько витков в его первичной обмотке?

(N1 = 22000)

Тема «Электромагнитные волны»

18. Почему работающие швейные машины могут быть источниками радиопомех?

( При их работе могут происходить электрические разряды, создающие электромагнитные волны – помехи)

Тема  «Оптика»

Закон отражения света

19.  Если на ткань попадёт растительное масло, то в этом месте она кажется прозрачной? Почему?

( Масло заполняет поры тканей и рассеяние света тканью в этом месте6 уменьшается)

20.  Почему цвет мокрой ткани кажется насыщеннее, чем сухой?

(Отражение света становится в большей степени зеркальным)

21.  Для чего некоторую спецодежду изготавливают из блестящей ткани(покрывают слоем металла)?

(Чтобы одежда не нагревалась за счёт излучения)

Тема «Скорость света. Дисперсия»

22. Объясните происхождение цвета: а) синего неба; б) синего стекла; в) синей ткани

(воздушная среда лучше всего отражает голубую часть спектра; стекло лучше всего отражает синюю часть спектра)

23. Почему цвет некоторых материалов при дневном освещении получается различным?

(Спектр отражённого цвета зависит от свойства тела и от того, какой свет по составу падает на него)

Тема «Виды  электромагнитных излучений»

24. Почему сушить мокрые, окрашенные изделия лучше всего в инфракрасных сушилках?

Профессия Сварщик (газосварочные и электросварочные работы),

Специальность Сварочное производство

Тема  «Вес тела»

25. Определите вес пачки электродов массой 800 г?

(7,84 Н)

26. Чему равна масса сварочного аппарата, если его вес равен  5 кН?

(510 кг)

Тема  «Диффузия»

27.  Если под колпаком, из которого откачан воздух, плотно прижать две хорошо отработанные металлические поверхности, то происходит их сварка даже при низкой температуре. Какое физическое явление используется при таком способе сварке металлов?

(Явление диффузии. В обычных условиях поверхности металлов покрыты оксидами, препятствующими сварке)

28. Чтобы «приварить один кусок железа к другому», нагревают оба куска добела в пламени горна, накладывают один на другой на наковальне и подвергают сильным ударам кузнечного молота. Объяснить, почему в этом случае получается плотное соединение?

Тема «Изопроцессы»

29. Объясните механизм сварки трением с точки зрения молекулярно – кинетической теории.

30. Объясните, почему осуществима сварка без нагрева при применении очень больших давлений (осадочных давлений) сжатия.

Тема «Свойства жидкостей и твёрдых тел»

31.   Почему для получения хороших соединений проводится одновременно нагревание и сжатие умеренным давлением свариваемых деталей?

Тема « Закон сохранения и превращения энергии в  механических и тепловых процессах»

32. Сварку двух металлических деталей можно производить на токарном станке. Для этого одна из деталей закрепляется в патроне станка, а другая – в неподвижном шпинделе. После того как патрон приобретает достаточную скорость вращения, его отключают от коробки скоростей и производят торможение только за счёт сил трения деталей друг об друга.

33. За счёт какой энергии происходит сварка деталей? В какой вид энергии она преобразуется? Определите количество теплоты, выделяемое при сварке данным способом, если двигатель станка развивает мощность 15 кВт и сообщает вращательное движение детали в течение 20 с.

34. Молот массой 5 т падает с высоты 2 м и производит ковку. Какая работа совершается при подъёме ковочного молота? Каким видом энергии обладает молот в поднятом положении и чему она равна? Каким видом энергии обладает молот перед ударом? В какой вид энергии преобразуется механическая энергия молота во время ковки детали?

35. Почему алюминиевые детали не спаиваются оловянным припоем?

Тема «Работа в термодинамике»

36.  Совершается ли работа при:1) изохорном нагревании газа, 2) изобарном нагревании, 3) изобарном расширении, 4) изохорном охлаждении,5) изобарном охлаждении, 6) изобарном сжатии, 7) изотермическом сжатии

Тема « Изменение агрегатного состояния вещества»

37. В каком случае строение стали, будет более мелкозернистым после закалки: когда охлаждение производится в холодной воде или когда -  в горячей воде?

Тема « Влажность воздуха»

38.  Имеет ли значение влажность воздуха при работе электроприборов? Если имеет, то какое?

39.  Где ещё необходимо учитывать значение влажности воздуха?

Тема « Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей»

40. Почему при пайке применяют легкоплавкие металлы (олово, свинец)  и их сплавы?

Тема « Деформации твёрдых тел»

41. Каким деформациям подвергаются опоры моста, струна, вал лебёдки, шпала, трос, потолочная балка, шуруп, дверной ключ?

Тема «Уравнение состояние идеального газа»

42.  Кислород, необходимый для автогенной сварки, заполняет объём при температуре 47 С и давлении 4 МПа. Определите его плотность.

(ρ = 4,8 кг/м3)

43. В чём сходство явлений пайки металлов и склеивания бумаги? (6)

44. Подсчитайте число молекул, содержащихся в 1 кг углекислого газа.

45. (*)Определите плотность гелия, необходимого для сварки в инертных газах, если средняя квадратичная скорость движения молекул равна 1000 м/с , а давление составляет 15 МПа.

47. (*) Для сварки металлов и их сплавов в инертных газах гелий поставляется в баллонах под давлением 16 МПа. Каково будет число молекул в единице объёма при температуре 20 0С и этом давлении?

(3,6 ∙1027 1/м3)

48. Объясните, почему при пайке газовым пламенем получаются неразъёмные соединения металлов и на прочность  зависит от температуры расплавленного присадочного материала, называемого припоем.

49. Определите массу водорода, применяемого при автогенной сварке металлов, наполняющего баллон объёмом 100 л и при о и давлении 4 МПа.

50. Перед проведением газосварочных работ манометр баллона с кислородом показывал давление 10 МПа, а после сварки – 8 МПа. Сколько кислорода (%) было израсходовано? Температура и объём кислорода не изменились.

(80%)

51. При сварке титана температура защитного газа (аргона) повысилась до 391 0С, Оределите при этой температуре среднюю квадратичную скорость молекул аргона?

(643 м\с)

Тема «Сопротивление. Законы Ома»

52. Сварочный аппарат потребляет ток 600 А при напряжении 60 В от сварочного гене6ратора с  внутренним сопротивлением 0,02 Ом. Сопротивление подводящих проводов 0,01 Ом. Каковы ЭДС и напряжение на зажимах генератора?

(78 В; 66 В)

53. Почему при дуговом разряде для прохождения тока через газовый промежуток не требуется высокого напряжения?

54. От генератора с ЭДС 40 В и внутренним сопротивлением 0,04 Ом ток поступает по медному кабелю площадью поперечного сечения 170 мм2 к месту электросварки, удалённого от генератора не 50 м. Найти напряжение на зажимах генератора и на сварочном аппарате, елси сила тока в цепи равна 200 А. Какова мощность сварочной дуги?

( 32 В; 30 В; 6 кВт)

Тема « Работа и мощность тока»

55. На электроды сварочного станка напряжение подают в зависимости давления на них. Если давление электродов на деталь меньше, то напряжение между ними увеличивают, и наоборот. Чем это объяснить?

( При увеличении давления вследствие деформации площадь контакта электрода с металлом, а также свариваемых между собой деталей становится больше. Поэтому через контактную зону проходит достаточно большой ток даже при низком напряжении между электродами. Кроме того, под давлением металлы становятся пластичнее, улучшается контакт)

56.  На зажимах сварочной машины поддерживается напряжение 20 В. Сила тока, питающего дугу, 200 А, время работы 7 ч. Какова стоимость расходной электроэнергии электросварочным аппаратом, если 3,6 кДж энергии стоит 230 коп.?

57. Почему расстояние между электродами дуги обычно не превышает 3 – 6 мм?

58. Почему при электросварке большее количества тепла выделяется именно в месте соединения сварных кусков?

59. (*) Сварочный аппарат сопротивлением 0,1 Ом работает при токе 200 А в течение 7 ч. Определите стоимость затраченной при этом электроэнергии, если 3,6 МДж энергии стоят 78  коп.

(45 коп)

60. Какие процессы обеспечивают устойчивость дугового разряда при сварке?

Тема «Конденсаторы»

61. (*)Импульсную стыковую сварку осуществляют с помощью разряда конденсатора ёмкостью 1 мФ при напряжении 1,5 кВ. Какова средняя полезная мощность разрядного импульса, если его время 2 мкс и КПД установки равен 4 %?

Магнитное поле

Тема «Магнитное поле токов»

62. Почему струя жидкого расплавленного металла при пропускании по ней тока сужается?

63. Можно ли при помощи контактной сварки соединить медные или серебряные детали?

64  При какой ускоряющей разности потенциалов электроны приобретают скорость 66 Мм/с в установке для электроннолучевой сварки?

65. Магнитное поле отклоняет сварочную дугу от первоначального положения, что может нарушить и сам процесс сварки. Объясните, почему это происходит?

Тема  « Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного поля»

66. Какова индуктивность соленоида, если при силе тока 5 А через него проходит магнитный поток в 50 мВб?

(10 мГн)

67. При электросварке применяется стабилизатор – катушка со стальным сердечником, включаемая последовательно с дугой. Почему такая катушка обеспечивает устойчивое горение дуги?

68. Почему для гашения электрической дуги, образующейся при размыкании больших токов, вблизи рубильника часто располагают электромагнит так, чтобы линии магнитной индукции были перпендикулярны возникающей дуге?

Тема «Электрические колебания»

Тема « Переменный электрический ток. Активное и реактивное сопротивления»

67. Почему П.Н. Яблочков для питания изобретённых им «электрических свечей» пользовался не постоянным, а переменным током?

68. Какой ток удобнее применять для электросварки: переменный или постоянный? Почему?

69. (*)При электросварке тонких листов дугой переменного тока в ней развивается мощность 600 Вт при силе тока 20 А. Амплитудное значение напряжения источника тока 170 В. Определите коэффициент мощности в цепи.

( 0,25)

70. Напряжение в первичной обмотке сварочного трансформатора 220 В, сила тока во вторичной обмотке 280 А, числи витков в ней равно 5, коэффициент трансформации 7. Определите силу тока в первичной обмотке, число витков в ней, а также напряжение на вторичной обмотке.

(40 А; 35 витков; 31 В)

Тема « Звуковые волны»

71. (*)Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом. Первый сигнал был получен через 60мкс после посылки, а второй – через 180 мкс. На какой глубине обнаружен дефект в детали? Какова высота детали? Скорость ультразвука в стали 5000 м\с.

72. Как осуществляется пайка алюминия без флюса с помощью ультразвукового паяльника?

73. Каким преимуществом обладает ультразвуковая сварка по сравнению с обычной сваркой плавлением?

74. Почему в радиоприёмнике слышен треск во время электросварки?

75. Качество свариваемого шва проверяется ультразвуковым дефектоскопом. На какой глубине в стальной детали обнаружен дефект, если после излучения ультразвукового сигнала отражённый сигнал получен через 10 мкс?

(2,5 см)

Тема «Виды  электромагнитных излучений»

76.   Почему не следует смотреть на пламя, возникающее при электросварке? Почему тёмное стекло предохраняет глаза сварщика от вредного действия пламени?

77.  К какому виду излучения относиться свечение раскалённой отливки металла?

78. Качество сварных швов определяют просвечиванием рентгеновским излучением, которое проходит через шов и действует на светочувствительную плёнку. Каким образом по рентгенограмме определяют дефект шва?

79. Пламя электрической дуги безвредно для зрения, если дуга горит в воде. Объясните, почему?

Тема «Атомное ядро»

80. Для обнаружения трещин в литье  сварных швах используется радиоактивный кобальт 60 С. Объясните принцип действия такого дефектоскопа.

81. Для получения гаммограммы сварных соединений используют радиоактивные вещества, выбор которых зависит от толщины стали. На каком принципе основан метод контроля сварных соединений?

Профессия Повар, кондитер

Тема «Вес тела»

82. Определить вес куска сливочного масла, если его масса равна 400 г?

(3,92 Н)

83. Чему равна масса куска мяса, если его вес составляет 20 Н?

( 2 кг)

Тема « Сила трения»

84.  Почему мука или крупа, высыпанная из стакана на стол, образует горку конической формы, а вода растекается тонким слоем?

(Между молекулами муки, крупы действуют большие силы трения, их поверхность не ровная;  между молекулами воды сила трения меньше)

85.   В столовой морского судна накрахмаленные скатерти на столах во время качки специально увлажнили. Зачем это сделали?

(увлажнение увеличивает трение)

Тема « Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания»

86.  Приведите примеры тел (жидкостей), которые совершают колебания?

Какие из них можно отнести к свободным, а какие к вынужденным?

87. Какие колебания совершают: а) вода в электрическом чайнике; б) вода в пруду при броске камня?

( вынужденные;  свободные)

Молекулярная физика

Тема "Строение вещества"

88. Какие из перечисленных примеров означают вещество:

а) алюминий;б) провод из алюминия; в) металл; г) игла швейной машины, сделанная из металла; д) фарфор; е) изолятор электролинии, сделанный из фарфора; ж) тефлон; з) сковороды с тефлоновым покрытием?

89.  Какие физические тела сделаны из пластмассы:

а) молоток: б) авторучка; в) швейная игла; г) зубило; д) патрон электролампы; е) ручки ложек и вилок?

Тема «Диффузия»

90.  Запах бензина, красок, пищи и других пахучих веществ распространяется даже в спокойном воздухе. Какие выводы можно сделать, наблюдая эти явления

(Между молекулами существуют промежутки. Молекулы совершают движение, которое в результате их столкновений носит беспорядочный характер)

91. Твёрдая соль, брошенная в воду, через некоторое время растворится и равномерно распределится по всей жидкости. чем это объясняется?

(Объясняется это явлением диффузии)

92. Между молекулами стекла существуют силы сцепления. Почему разбив стакан, нельзя вновь «собрать» его, соединив осколки?

93. Почему растворение происходит в горячей воде быстрее, чем в холодной?

Тема « Свойства газов и паров»

94.  Ближе к потолку или к полу нужно установить вытяжной вентилятор, если в помещении скапливается водяной пар?

95. Тесто поднимается потому, что в нём образуется углекислый газ. Имеет ли это отношение к газовым законам?

96. (*) За 10 суток полностью испарилось из стакана 100 г воды . Сколько в среднем вылетело молекул с поверхности воды за 1 с?

97. Как заставить воду кипеть без нагревания? Как заставить воду замёрзнуть кипением?

98. Кварцевая посуда прочна и никогда не лопается. Кварца не земле много. Почему же не делают посуду из кварца?

Тема « Масса и размер молекулы»

99. Кристаллы поваренной  соли кубической системы состоят из чередующихся ионов натрия и хлора. Плотность соли 2200 кг/м3. Определите расстояние между центрами ближайших ионов.

100. (*)При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1· 10-8

м3/с. Определите количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, если плита была включена в течение 3 часов.

Тема «Изопроцессы»

101. В некоторых холодильниках охлаждение производиться при помощи охлаждающей смеси, протекающей по трубам. В какой части камеры холодильника – верхней или нижней – расположены эти трубы?

Тема «Свойства жидкостей и твёрдых тел»

102.  Чтобы быстро вынуть лёд из формочки домашнего холодильника, рекомендуется дно формочки полить снаружи водой. Объясните это.

103.  Какая разница в строении крупинки сахарного песка и куска сахара - рафинада?

Тема «Парообразование и конденсация. Плавление»

104.  В кипящую воду опущена пробирка с холодной водой. Закипит ли вода в пробирке?

105.  Кипятком или холодной водой скорее можно погасить огонь?

106. Может ли кипеть вода в кастрюле, плавающей в другой кастрюле с кипящей водой? Дать объяснение.

107.  Какое вещество, взятое в одном и том же объёме при одинаковой температуре, служит  лучшим охладителем – речной лёд или снег?

108.  Какими способами можно ускорить или замедлить процесс испарения жидкости?

Тема « Внутренняя энергия»

109.  Можно ли хранить в термосе замороженные продукты, т.е. использовать его как холодильник?

110.  Если из стакана вылить часть воды, то суммарная кинетическая энергия молекул уменьшиться. Означает ли это, что температура уменьшиться?

111.  После включения плиты температура воздуха в комнате повысилась. Увеличилась ли внутренняя энергия в комнате?

Тема «Работа в термодинамике»

112.  Совершается ли работа при:1) изохорном нагревании газа, 2) изобарном нагревании, 3) изобарном расширении, 4)изохорном охлаждении,5) изобарном охлаждении, 6)изобарном сжатии, 7) изотермическом сжатии

( В случае 1) – 4) – нет, в остальных случаях – да)

113.  Совершается ли работа в следующих случаях: 1) резиновое колесо надувают насосом, 2) воду нагревают в закрытой кастрюле, 3) воду нагревают в открытой кастрюле?

( В случае 4) – нет, в остальных случаях  - да)

Тема «Теплота и работа. Адиабатный процесс»

114.  Почему, помешивая ложечкой горячий чай, мы вызываем его охлаждение?

115.  Мука из - под жерновов выходит горячей. Хлеб из печи вынимают тоже горячим. Чем вызывается в каждом из этих случаев увеличение внутренней энергии тела (муки, хлеба).

116. В кастрюле бурно кипит вода, и в неё варятся макароны. Кипит ли вода в трубках макарон?

117. (*) В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10  0С и поставили на электроплитку. Через 10 мин вода закипела. Через какое время она полностью испарится?

Тема « Тепловые двигатели»

118.(*) Из – за несовершенства теплоизоляции холодильник получает от воздуха в комнате количество теплоты 420 кДж за время 1 ч. Температура в комнате 20  0С. Какую минимальную мощность должен потреблять холодильник от сети, чтобы поддерживать внутри холодильного шкафа температуру -5 0С

(6,3 Вт)

119.(*)Газовая нагревательная колонка потребляет 1,2 м3 метана в час. Найти температуру нагретой воды, если вытекающая струя имеет скорость 0,5 м/с. Диаметр струи 1 см, начальная температура воды и газа 110 0С. Газ в трубке находится под давлением 1,2 атм. КПД нагревателя 60 %.

(650С)

120. (*) В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить объём воды 1,5 л, имеющий температуру 20  0С  за время 20 мин. Найти КПД чайника.

Тема « Изменение агрегатного состояния вещества»

121.   При ударе кусок твёрдого тела разбивается на части, представляющие собой прямоугольные параллелепипеды или кубики различных размеров. Какое это вещество – кристаллическое или аморфное.

122.  Приведите примеры кристаллических или аморфных тел или материалов которые используются для работы в вашей профессии?

123. Замороженное мясо в холодильнике с течением времени «худеет» на несколько процентов. Для борьбы с этим явлением предложено замораживать продукты в автоклаве при повышенном давлении. Почему при этом потеря веса продуктов сводиться почти к нулю?

(Мясо «худеет» вследствие возгонки (переход вещества из твёрдого состояния в газообразное). Под большим давлением процесс испарения (возгонки) замедляется)

124.   Почему  образуется лёд и снежная шуба в морозильной камере холодильника? Как можно этого избежать?

(Шуба образуется в результате конденсации водяных паров. Избежать её появления можно, если влажные продукты держать в холодильнике в герметически закрытых сосудах и мешочках)

125.  Почему овощи и фрукты быстрее высыхают в вакууме?

(В  вакууме  пары жидкости быстрее покидают овощи и фрукты)

126.   Сухое молоко получают путём выпаривания его в сосуде, откуда непрерывно выкачивают воздух, причём температура выпаривания намного ниже 100 0С . Какие физические закономерности лежат в основе этого процесса?

( В вакууме испарение происходит быстрее даже при низкой температуре)

127.  Измениться ли температура воздуха в помещении, где начинает работать холодильник? Почему?

(Приведёт к некоторому повышению температуры в помещении, так как сжатые пары хладагента (фреона) охлаждаются в радиаторе (конденсаторе) потоком комнатного вохдуха)

128.     Кастрюля – скороварка представляет собой герметически закрытый сосуд, из которого пар может выходить только через предохранительный клапан. Почему в таком сосуде вода закипает быстрее, чем в простой кастрюле?

( В герметически закрытом сосуде значительно сокращаются потери энергии на испарение)

129.  Почему кусок сахара, положенный на мокрый стол, вскоре весь пропитывается водой?

Тема « Влажность воздуха»

130.  Имеет ли значение влажности воздуха при хранении пищевых продуктов? Где и для чего ещё необходимо учитывать значение влажности?

131. Какие последствия может иметь наличие в кухне повышенной влажности воздуха?

132.В котёл объёмом 1 м3 налили 5 кг воды и подогрели до 180 0С. Определить массу и давление пара в котле, если плотность насыщенного пара воды при температуре 180 0С  равна 5 кг/м3

133. При каком давлении вода будет кипеть при 190С?

(2,2 кПа)

Тема « Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей»

134. Почему стаканы из толстого стекла лопаются чаще, чем тонкостенные, при наливании в них крутого кипятка?

135. Почему капли жира, плавающего на поверхности горячего супа, имеют при наблюдении сверху вид кругов?

Тема  « Деформации твёрдых тел»

137.  Приведите примеры материалов, оборудования, которые используются для работы в вашей профессии , под действием силы испытывают деформации?

138.  Деформацию какого типа испытывает тесто?

Тема «Сопротивление. Законы Ома»

139 . В электрической печи положения переключателя обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4, а также знаком «∞» (бесконечно). Что означает этот знак? В каком состоянии находиться плита, когда переключатель установлен на этом знаке?

140. (*) Рассчитайте сопротивление и длину никелиновой проволоки кипятильника, с помощью которого можно в течение часа довести до кипения 10 кг воды, взятой при температуре 10 0С, если его КПД 84%, а напряжение в сети120 В. Поперечное сечение проволоки 5 ·10-7 м2.

Тема « Работа и мощность тока»

141. Измениться ли мощность электроплитки, если её нагревательный элемент, сделанный из нихрома, заменить фехралевым тех же размеров? Если измениться, то как и во сколько раз?

142.  В двухлитровом электрическом чайнике мощностью 1 кВт вода закипает за 20 мин., а в чайнике мощностью 3 кВт – за 5 мин. Почему маломощные приборы невыгодны? Почему при пользовании такими приборами неизбежен перерасход энергии?

143.  Через спираль электрической плитки за 1 час прошёл электрический заряд, равный 9,72 кКл. Сколько энергии выделилось за это время, если напряжение в сети 220 В? Определить силу тока в цепи.

144.  Кипятильник работает от сети с напряжением 125 В. Какая энергия расходуется в кипятильнике за 10 мин, если через него за это время проходит электрический заряд, равный 5 кКл? Определите силу тока, проходящего через нагревательный элемент кипятильника, и сопротивление кипятильника.

145. Сколько времени будет нагреваться  1,5 кг воды от 20 до 100 0С в электрическом чайнике мощностью 600 В, если КПД его нагревателя 80 %.

146. (*)Определите мощность электрического чайника, если в нём за  20 мин нагревается 1,5 кг воды от 20 до 100 0С при КПД 60 %.

(670 Вт)

147. В бытовой электроплитке, рассчитанной  на напряжение 220 В, имеются две спирали, сопротивление каждой из которых в рабочем режиме равно 80,7 Ом. С помощью переключателя в сеть можно включить одну спираль, две спирали последовательно или две спирали параллельно. Найти мощность в каждом случае.

( 600 Вт; 300 Вт; 1200 Вт)

Тема « Электрический ток в газах, жидкостях, металлах и вакууме»

148. Как изменилось количество теплоты, выделяемое электрической плиткой в единицу времени, если спираль плитки перегорела и при ремонте была несколько укорочена?

Тема « Переменный электрический ток. Активное и реактивное сопротивления»

149.  Электроплитку можно питать и постоянным и переменным напряжением. Будет ли разница в накале спирали, если напряжение, измеренное вольтметром, в каждом случае одинаково?  \

150. Чему равен коэффициент мощности в цепи электроплитки?

(1)

151. (*)Написать уравнение, выражающее зависимость силы тока и напряжения от времени для электроплитки сопротивлением 50 Ом, включённой в сеть переменного тока стандартной частоты и напряжением 220 В.

( u = 308 соs 314 ·t; i = 6,16 соs 314 ·t)

152.  От генератора переменного тока питается электропечь с сопротивлением 22 Ом. Определить количество теплоты, выделяемое печью за 1 час, если амплитуда силы тока равна 10 А.

( 3,96 МДж)

Тема «Трансформаторы»

153.  Трансформатор какого вида используют для включения в сеть напряжением 220 В тостеров, кухонных комбайнов, кофеварок?

(Понижающий трансформатор, бытовой)

154.  Понижающий трансформатор со 110 витками во вторичной обмотке понижает напряжение от 33000 В до 110 В. Сколько витков в его первичной обмотке?

(

Тема «Виды  электромагнитных излучений»

155.  Какое излучение используют для сушки фруктов? Для стерилизации молока и других пищевых продуктов?

156.  Когда чайник создаёт самое большое излучение: когда в нём кипяток или когда в нём вода комнатной температуры?

157.  Двое в столовой взяли на третье чай. Первый сразу долил  в стакан сливки, а другой сначала съел первое и второе, а затем долил сливки в чай. Кто будет пить горячий чай?

158.. Какие термосы выгоднее при одной высоте и вместимости: круглого или квадратного сечения?

159. В каком случае интенсивность излучения  чайника больше  - когда в нём кипяток или когда в нём вода комнатной температуры?

160.  В комнате стоят два одинаковых  алюминиевых чайника, содержащих одинаковое количество  воды при 90 0С. Один из них закоптился и стал чёрным, а другой остался чистым. Какой из чайников быстрее остынет?

Специальность Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции.

Тема  «Вес тела»

161.  Определите вес сливного бачка, если его масса равна 5 кг?

(49 Н)

162.  Чему равна масса «змеевика», если его вес равен 70 Н?

(6,8 кг)

Тема « Работа и мощность. Энергия»

163.  Напор воды ( разность уровней воды перед и за плотиной ) Братской ГЭС равен 126 м3 . Какой потенциальной энергией обладает каждый кубический метр воды, находящийся перед плотиной у свободной поверхности воды?

164.  На гидроэлектростанции вода, попадая в турбинную камеру, направляется затем на лопасти турбины. вся ли энергия падающей воды преобразуется в кинетическую энергию?

165. Почему скорость воды, выходящей из гидротурбины, меньше, чем у поступающего потока?

166. На какую высоту за минуту может поднять 400 т воды насос, полезная мощность которого 2 МВт?

167.Найти мощность двигателя, приводящего в движение насос, подающий 290 т воды в час на высоту 16 м, если КПД установки 70 %

Тема  « Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания»

168.  Какие колебания совершает: а) клапан в унитазе; б) вода в бочке при сливе?

Молекулярная физика

Тема  "Строение вещества"

170.   Какие из перечисленных слов означают вещество;

а) алюминий ;б) провод из алюминия; в) металл; г) игла швейной машины, сделанная из металла; д) фарфор; е) изолятор электролинии, сделанный из фарфора; ж) тефлон; з) сковороды с тефлоновым покрытием?

171.  Какие физические тела сделаны из пластмассы:

а) молоток: б) авторучка; в) швейная игла; г) зубило; д) патрон электролампы; е) ручки ложек и вилок?

172.  Что общего между молотком, зубилом и подковой?

173. Приведите примеры явлений, в которых проявляется взаимодействие между молекулами. В каких из перечисленных явлений проявляется отталкивание молекул, а в каких- притяжение?

а) хорошо и аккуратно заточенный нож рубанка держится на точильном бруске;

б) при давлении на поршень воздух, заключённый в цилиндр, подвергается сжатию;

в) после открытия вентиля баллон, содержащий углекислый газ, опустел?

174.  Почему трудно отвинтить гайку, долго находившуюся  в завинченном состоянии, хотя болт и гайка сделаны из нержавеющего металла? ( Вследствие диффузии усилилось действие между гайкой и болтом)

Тема «Диффузия»

175. Вокруг гвоздя, вбитого в сырую доску, через некоторое время появляется красноватый налёт. Объясните причину этого явления.(Под действием влаги образуется оксид железа, диффундирующий в древесину и окрашивающий её в этот цвет

Тема « Масса и размер молекулы»

176. За 5 суток полностью испарилось 500 г воды. сколько в среднем молекул вылетало с поверхности воды за 1 сек?

Тема «Изопроцессы»

177. Почему батареи парового и водяного отопления помещают у пола, а не у потолка?Почему батареи парового и водяного отопления помещают у пола, а не у потолка?

Тема  «Работа в термодинамике»

178.  Совершается ли работа при:1) изохорном нагревании газа, 2) изобарном нагревании, 3) изобарном расширении, 4)изохорном охлаждении,5) изобарном охлаждении, 6)изобарном сжатии, 7) изотермическом сжатии

179. Почему КПД теплоэлектроцентралей зимой несколько выше чем летом?

Тема «Теплота и работа. Адиабатный процесс»

180. Какое количество теплоты потребляет в сутки жилой дом, если за это время в отопительную систему дома поступает 1600 м3 воды при температуре 90 С, а уходит из дома при температуре 50  0 С ?

Тема « Изменение агрегатного состояния вещества»

181.  При ударе кусок твёрдого тела разбивается на части, представляющие собой прямоугольные параллелепипеды или кубики различных размеров. Какое это вещество – кристаллическое или аморфное?

182.  Приведите примеры кристаллических или аморфных тел, материалов  и оборудования, которые используются для работы в вашей профессии?

Тема « Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей»

183. Из водопроводного крана капают капли. когда эти капли более тяжёлые: когда вода горячая или холодная?

184. Почему струйка охлаждающей жидкости, вытекая из отверстия, делается тоньше и, наконец, распадается на отдельные капли?

Тема « Деформации твёрдых тел»

185. Полиэтиленовые трубы, заполненные водой, в отличие от чугунных, не лопаются, если вода в них не замерзает. Почему?  К каким материалам относится полиэтилен – к упругим  ( эластичным) или пластичным?

Тема « Электризация тел»

186. К тонкой струе воды поднесите наэлектризованную трением расчёску. Наблюдаемое объясните.

Профессия Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тема « Равномерное движение»

187. Вал электродвигателя совершает 1440 об/мин. Определите период вращения шкива, посаженного на вал и линейную скорость точек на его ободе, если диаметр шкива 0,4 мин.

(42 мс; 30 м/с)

Тема « Взаимодействие тел»

188.  При скорости 4.5 м\с перемотка магнитофонной ленты продолжается 1 мин. Сколько времени продлиться запись  на эту плёнку, если её скорость составляет 19,05 см\с?

Тема  « Сила трения»

189. В работающем электрическом двигателе угольная щётка прижимается к медному коллектору с силой 5 Н. Определить силу трения?

Молекулярная физика

Тема: Строение вещества

190.   Какие из перечисленных слов означают вещество;

а) алюминий ;б) провод из алюминия; в) металл; г) игла швейной машины, сделанная из металла; д) фарфор; е) изолятор электролинии, сделанный из фарфора; ж) тефлон; з) сковороды с тефлоновым покрытием?

191.      Почему трудно отвинтить гайку, долго находившуюся  в завинченном состоянии, хотя болт и гайка сделаны из нержавеющего металла?

Тема «Свойства жидкостей и твёрдых тел»

192. Почему нить лампочки иногда перегорает иногда без всякой видимой причины?

Тема « Температура в МКТ»

193. В баллоне радиолампы объёмом 10-4 м3 находится 4,1· 1014  молекул воздуха. Определите среднюю квадратичную скорость молекул, если давление в лампе 13,3 мПа.

194. После того, как в комнате включили электрокамин, температура воздуха повысилась от 17 до 22 С при неизменном давлении. На сколько процентов уменьшилось число молекул воздуха в комнате?

Тема «Парообразование и конденсация. Плавление»

196. Почему в плавких предохранителях используется свинцовая проволочка, а в лампах накаливания – вольфрамовая нить?

Тема « Внутренняя энергия»

197.  С помощью тепловизора (так называемого прибора ночного видения) можно обнаружить различные тела, нагретые хотя бы незначительно, причём независимо от того, освещены эти тела или находятся в полной темноте. На каком физическом явлении основан принцип действия этого прибора?

198.   После включения нагревательного прибора температура воздуха в комнате повысилась. Увеличилась ли при этом внутренняя энергия воздуха в комнате?

Тема "Теплота и работа. Адиабатный процесс"

197. Проволока может нагреться в пламени спиртовки или в результате многократного сгибания. Правильно ли утверждать, что в обоих случаях проволока получила некоторое количество теплоты?

198.   Почему продувание электрических генераторов водородом охлаждает их сильнее, чем продувание воздухом?

Тема « Влажность воздуха»

199.  Имеет ли значение влажность воздуха при работе электроприборов? Если имеет, то какое?

200.  Где ещё необходимо учитывать значение влажности воздуха?

Тема « Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей»

201. Какие требования надо предъявить к проволоке, которую впаивают в стекло электрической лампы? Почему?

Тема « Деформации твёрдых тел»

202.   Приведите примеры материалов, которые используются для работы в вашей профессии и при действием силы испытывают деформации?

203.  Деформацию какого вида испытывают соединительные провода?

Тема «Электрический ток. Источники тока»

204.  В лампах дневного света, а также в рекламных трубках газ светиться под действием движущихся зарядов – электронов и положительных частиц. Можно ли движение этих частиц считать электрическим током?

205.  Какие источники тока вы знаете? Какие виды энергии преобразуются в электрическую этими источниками?

Тема «Закон Ома для участка цепи»

206. Какое действие оказывает электрический ток в следующих случаях: а) около проводника с током магнитная стрелка отклоняется; б) после включения в сеть температура утюга повышается; в) при прохождении электрического тока через раствор медного купороса выделяется чистая медь?

207.  Цепь состоит из источника тока, потребителя электроэнергии (лампы), соединительных проводов и выключателя. На каком участке цепи совершается большая работа по перемещению электронов? Какие силы совершают эту работу? Как называют величину, равную работе, совершаемой при прохождении заряда 1 Кл по спирали электролампы?

(На участке, где выделяется больше энергии, т.е. в потребителе электроэнергии (лампе); силы электрического поля: химическая энергия, которая вырабатывается в источнике тока и преобразуется в электрическую; напряжение на концах спирали)

208.  На каком полюсе батареи карманного фонаря образуется недостаток электронов? На каком - их избыток?

(Избыток электронов – на отрицательном полюсе; недостаток – на положительном; за счёт химической энергии: напряжение зависит от заряда; чем больше заряд на полюсах данного источника, тем большая совершается работа по перемещению заряда 1 Кл  между полюсами, т.е большее напряжение)

209. Определите падение напряжения на полностью включенном реостате, изготовленном из никелинового провода длиной 8 м, если плотность тока 1,5 МА\м2

210.  При последовательном соединении резисторов их общее сопротивление больше, чем сопротивление каждого из них. Как это можно объяснить?

( Увеличением общей длины проводников)

211.  Два лампы включены последовательно. Затем параллельно одной из ламп включается третья. К концам цепи подведено  неизменное напряжение. Как изменится напряжение на второй лампе, если одну из оставшихся ламп отключить?

(Напряжение уменьшается)

212.  Две лампы включены последовательно. К Концам цепи подведено постоянное напряжение. Как изменится напряжение на зажимах первой лампы, если параллельно ей включить ещё одну лампу?

(Напряжение уменьшится)

213. (*) Напряжение на клеммах аккумулятора 12 В. Амперметр показывает силу тока 5,1 А. Цепь содержит три параллельно соединённые лампы с равными сопротивлениями. Определите сопротивление каждой лампы. Начертите схему.

214. Почему нельзя амперметр подключить параллельно потребителю энергии?

( Произойдёт короткое замыкание, так как собственное сопротивление мало. Через амперметр пройдёт больший ток, и прибор выйдет из строя)

215.   В электронагревательном приборе положения переключателя обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4, а также знаком «∞» (бесконечно). Что означает этот знак? В каком состоянии находиться плита, когда переключатель установлен на этом знаке?

216.  Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое. Как изменилось сопротивление проволоки?

217.  Фехралевая проволока длиной 2,5 м и сечением 0,5 мм2 имеет сопротивление 5,47 Ом. Какова удельное сопротивление фехраля?

218. Два проводника сопротивлением 6 и 9 Ом, соединённые между собой параллельно, подключены к батарее с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом. Определите силу тока, протекающего через второй проводник.

219. Определите падение напряжения в линии электропередачи длиной 500 м

при силе тока 15 А. Проволока выполнена алюминиевым проводом сечением 14 мкм.

220. ЭДС источника тока 6 В. При внешнем сопротивлении цепи в 1 Ом ток равен 3 А. Найдите ток короткого замыкания.

221. (*) До какой температуры нагревается электромагнит во время работы, если известно, что его обмотка из медного провода при 24 о С имеет сопротивление 50 Ом, а во время работы оно увеличивается до 59 Ом?

222. Классная комната освещается 6 параллельно соединенными между собой лампочками, каждая имеет сопротивление 480 Ом. определите силу тока в проводящих проводах, если напряжение в сети 22 В. Сопротивлением проводящих проводов пренебречь.

223 . (*)В цепи, состоящей из проводников сопротивлением 20 и 30 Ом, соединённых параллельно, и проводника сопротивлением 10 Ом, подключенного к первым двум последовательно, приложено напряжение 120 В. определите силу тока в неразветвлённой части цепи и напряжение на втором проводнике.

224. Электродвигатель с механической мощностью 3,3 кВт и КПД 75 % работает под напряжением 220 В, Определите силу тока в цепи.

225. В мастерской установлено 7 моторов, включенных в сеть параллельно под напряжением 120 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,3 кВт. Определите силу тока, потребляемую каждым мотором и силу тока в сети.

226. К групповому распределительному щиту присоединены 2 параллельные группы электроприёмников, имеющих сопротивления 22 и 10 Ом. Ток в первой группе равен 10 А. определите ток в магистральном проводе.

227.(*) Нагревательный элемент электропаяльника сделан из нихромовой проволоки сопротивлением 200 Ом при 0 0С. При нагревании паяльника сопротивление проволоки возрастает до 236 Ом. Определите, до какой температуры нагрелся паяльник.

228. В сеть параллельно включены 2 лампы с различными сопротивлениями. В которой из ламп выделится большее количество теплоты за одинаковое время?

229. (*)Лифт массой 2 т поднимается равномерно на высоту 20 м за 1 мин. напряжение на зажимах 220 В, его КПД 92 %. Определите силу тока в цепи электродвигателя.

230. Почему при заземлении пластины нужно закапывать во влажный слой почвы, зарывать их в сухой песок недостаточно?

231. (*)При температуре 20 0С сопротивление обмотки электродвигателя, выполненной из медной проволоки, равно 0,15 Ом. В процессе работы двигателя сопротивление обмотки увеличилось до 0,17 Ом. Определите, до какой температуры нагрелась обмотка электродвигателя.

232. Определите КПД электрического паяльника сопротивлением 25 Ом, если медная часть его массой 0,2 кг нагревается на 600 0С за 4 мин. Ток в спирали паяльника 4 А.

(49 %)

233. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 120 В при силе тока 4 А. какой длины необходимо взять нихромовый провод поперечным сечением 39 мм2 для изготовления нагревательного элемента?

Тема « Работа и мощность тока»

234.  При помощи каких приборов и как можно проверить исправность счётчика электроэнергии? Ответ обоснуйте?

(При помощи амперметра, вольтметра и часов можно вычислить  действительно израсходованную энергию: W=  I∙U∙t , а затем сравнить её с показаниями счётчика. Если известно сопротивление потребителя энергии, то достаточно иметь часы и амперметр или вольтметр)

235.  В двухлитровом электрическом чайнике мощностью 1 кВт вода закипает за 20 мин., а в чайнике мощностью 3 кВт – за 5 мин. Почему маломощные приборы невыгодны? Почему при пользовании такими приборами неизбежен перерасход энергии?

(Нагревательные приборы небольшой мощности выделяют некоторое количество теплоты в течение длительного времени. Вследствие этого значительны потери путём конвекции, а также теплопроводности и излучения)

236.  Измениться ли мощность электроплитки, если её нагревательный элемент, сделанный из нихрома, заменить фехралевым тех же размеров? Если измениться, то как и во сколько раз?

(Уменьшится в 1,2 раза)

237. Плавкий предохранитель рассчитан на силу тока 6 А. Можно ли при наличии такого предохранителя включить в сеть 220 В потребитель энергии мощностью 2,4 кВт?

(Нельзя, так как сила тока равна почти 11 А)

238. На что указывает сильное нагревание выключателей, штепсельных розеток, вилок, клемм и другой электрической арматуры? Какие последствия может иметь это явление?

(На наличие плохих контактов или перегрузку сети. может стать причиной пожара)

239.  Почему по правилам пожарной безопасности нельзя включать одновременно в сеть электроприборы с суммарной мощностью, превышающей расчётную для данной цепи? К чему это может привести?

(При включении приборов в сеть с суммарной мощностью, превышающей суммарную расчётную, ток в соединительных контактах и проводах достигает опасного значения. Это приводит к перегреву проводов и контактов, а следовательно и к пожару)

Тема «Конденсаторы»

240. Определите ёмкость конденсатора, образованного двумя пластинами площадью 0,02 м2 каждая, между которыми находиться листок слюды толщиной 1 мм.

241. Плоский воздушный конденсатор, образованный двумя пластинами площадью 10 мм2 каждая, заряжён до разности потенциалов 60 В. расстояние между пластинами 20 мм. Определите энергию конденсатора.

242. Известно, что в момент полной зарядки конденсатора прерывателя пускового двигателя напряжение на его обкладках равно 300 В. Вычислите энергию конденсатора, если его электроёмкость 0,25 мкФ.

243. Что может произойти с изолятором, если его поместить в электрическое поле  большой напряжённостью?

244. Какую опасность представляет собой обесточенная цепь с имеющимися в ней конденсаторами? что следует сделать при размыкании такой цепи?

245. Почему провода электрической сети прикрепляют к столбам при помощи фарфоровых держателей, а не прямо к металлическим крюкам?

246. Площадь пластин плоского воздушного конденсатора 10 мм, расстояние между ними 5 мм. До какого напряжения был заряжен конденсатор, если при его разрядке выделилось 4,2 мДж энергии?

247. Конденсатор имеет заряд 2 мКл, разность потенциалов на его обкладках 400 В. Определите электроёмкость конденсатора и его энергию.

248. Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику напряжения. Как изменится энергия конденсатора, если пространство между его пластинами заполнить керосином?

249. Разность потенциалов между двумя пластинами плоского воздушного конденсатора 150 В. Площадь каждой пластины 12 мм, а заряд 5 НКл. На каком расстоянии друг от друга находятся пластины?

250. Два слюдяных конденсатора одинаковой конструкции имеют разную толщину слюды. Какой из них обладает большей электроёмкостью? Почему?

(Конденсатор с малой толщиной слоя имеет большую электроёмкость)

Тема « Электрический ток в газах, жидкостях, металлах и вакууме»

251.  Почему при уменьшении потерь электроэнергии на коронный разряд в линиях электропередачи высокого напряжения применяют провода возможно большего диаметра?

252.  Как разрядник защищает линию электропередачи от грозовых разрядов?

253.  Как влияют примеси на электрическое сопротивление проводников и изоляторов?

254  Вследствие короткого замыкания загорелись провода. Почему их нельзя гасить водой, пока загоревшийся участок не отключен от сети?

256.  Электрическую лампу включили в сеть последовательно с ванной, наполненной слабым раствором поваренной соли. Изменится ли накал лампы, если добавить в раствор ещё соли?

257.   В вакуумном диоде два электрода: катод, с которого «испаряются» электроны (его специально подогревают), и анод, на который попадают вылетевшие с катода электроны. Объясните, почему диод можно использовать как выпрямитель?

258. Будет ли работать радиолампа в космосе с разбитым стеклом?

259. Почему разрежение газа улучшает его проводимость? При всех условиях это верно?

260. Как влияют примеси на электрическое сопротивление абсолютно чистых проводников и изоляторов?

261. Как изменяется сопротивление примесных полупроводников в зависимости от температуры?

262. Определите скорость, которую приобретает электрон, передвигаясь против силовых линий однородного электрического поля на расстоянии 2 ·10-5 м. напряжение на конденсаторе, создающем поле 400 В; расстояние между пластинами конденсатора16 мм.

263. В каком случае опаснее дотрагиваться до проводов с током: когда руки сухие или когда мокрые? Почему?

264. Для какой цели последовательно с участком цепи, в котором создаётся дуговой разряд, включается реостат?

265. Почему при возникновении пожара в электрических установках необходимо немедленно отключать рубильник? Почему нельзя гасить огонь, вызванный электрическим током, водой или обычным огнетушителем, а следует применять только песок или пескоструйных огнетушителей?

(Вода является отличным проводником электрического тока)

266. Почему вспомогательные детали в электрических цепях – клеммы, замыкатели  и т.п. – изготавливают из толстых и коротких медных частей?

267. В какие виды энергии превращается кинетическая энергия электронов на аноде электронной лампы? Почему опасен чрезмерный нагрев анода?

268. Почему полупроводниковый вентиль нельзя включать в сеть тока без нагрузки?

Магнитное поле

Тема «Магнитная индукция. Сила  Ампера»

269.  Витки обмоток электрических генераторов или трансформаторов могут деформироваться и даже разорваться при прохождении по ним очень большого тока (тока короткого замыкания). Объясните явление.

270. Чему равен максимальный вращающий момент сил, действующих на прямоугольную обмотку электродвигателя, содержащую 100 витков провода размером 4·6 (см2), по которой проходит ток силой 10 А, в магнитном поле с индукцией 1,2 Тл?

271. Что произойдёт, если к экрану работающего телевизора поднести магнит?

272. На каком физическом принципе основано действие динамического громкоговорителя?

273. В какой момент искрит рубильник: при замыкании или размыкании цепи? Почему? Если параллельно рубильнику включить  конденсатор, то искрение прекращается. Почему?

274. Почему при включении электромагнита в цепь полная сила оттока устанавливается не сразу?

275. В короткозамкнутую катушку сначала быстро, а затем медленно вдвигают магнит. Одинаковый ли заряд переносится при этом индукционным током? Одинаковую ли работу против электромагнитных сил совершает рука, вдвигающая магнит?

276. Для чего в обмотку индуктора генератора включают реостат?

277. Для чего на полюсах сердечника электромагнита иногда делают медные напайки?

278. Как изготовить более сильный электромагнит при заданном токе и числе витков в его обмотке?

Тема «Закон электромагнитной индукции»

279.  В замкнутом витке проводника сопротивлением 0,02 Ом мгновенное значение индукционного тока равно 5 А. Какова ЭДС индукции?

280. В контуре проводника магнитный поток изменился за 0,3 с на 0,06 Вб.Какова средняя ЭДС в контуре? При каком условии ЭДС индукции будет постоянной?

281.  В соленоиде из 80 витков проволоки магнитный поток за 5 мс равномерно изменился от 3·10-3 до 1,5·10-3 Вб. Найти ЭДС индукции.

(24 В)

282.   Будет ли изменяющееся магнитное поле индуцировать ЭДС в витке бронированного (покрытого стольной оболочкой) провода? Не будет ли броня и магнитной защитой?

283.  За 5 мс в соленоиде, содержанием 500 витков провода, магнитный поток равномерно убывает с 7 мВб до 3 мВб. Найти величину ЭДС индукции в соленоиде.

(400В)

284.  Сколько витков провода должна содержать обмотка на стальном сердечнике с поперечным сечением  50 см2, чтобы в ней при изменении магнитного потока от 0,1 Тл до 1,1 Тл в течение 5 мс возбуждалась ЭДС индукции 100 В?

285. Определите ЭДС индукции, возбуждаемую в контуре, если в нём за 0,01 с магнитный поток равномерно уменьшается от 0,5 до 0,4 Вб.

(10 В)

286. Объясните действие электромагнитного тормоза, представляющего собой плоский металлический диск, насаженный на вал машины и вращающийся в межполюсном пространстве сильного электромагнита.

287. (*) К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом присоединена цепь, состоящая из 3 проводников по 6 Ом каждый, соединённых между собой параллельно, и 4 проводника сопротивлением 1,5 Ом, подключенного последовательно к первым трём. Определите ЭДС источника тока, если по 4 проводнику протекает ток 1,5 А

(6 В)

288. Чему равно напряжение на концах катушки сопротивлением 5 Ом и индуктивностью 0,1 Гн, если при её отключении выделяется 0,2 Дж энергии

(10 В)

Тема « Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного поля»

289. Какова индуктивность соленоида, если при силе тока 10 А через него проходит магнитный поток в 10 мВб?

(1мГн)

290.  В катушку, соединённую с аккумулятором и амперметром, быстро вдвигают ненамагниченный стальной стержень. Объяснить изменения силы тока в катушке на основании правила Ленца.

291.  Какой величины ЭДС самоиндукции возбуждается в обмотке электромагнита, если при равномерном изменении силы тока в ней на 5 А за 0,02 с индуктивность контура равна 0, 5 мГн?

(0,1 В)

292.  Определить энергию магнитного поля катушки, если индуктивность её 0,2 Гн и сила тока в ней 12 А.

(14 Дж)

293. Сила тока в катушке равна 10 А. При какой индуктивности катушки энергия её магнитного поля будет равна 6 Дж?

(0,12 Дж)

294.  Индуктивность катушки 0,1 мГн. При какой силе тока энергия магнитного поля равна 10-4 Дж?

(1,4 А)

295.  Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, чтобы энергия поля оказалась равной 2 Дж?

(2 А)

296. Подземный кабель, питающий током предприятия, жилые дома и т. п. на разрешается прокладывать вблизи газовых, водопроводных и теплофикационных линий. Почему?

297. Почему отключение от питающей сети мощных электродвигателей производится плавно и медленно при помощи реостата?

(Индуктивность обмоток электродвигателя велика, и надо увеличить время размыкания цепи, чтобы уменьшить ЭДС самоиндукции)

298. Какие превращения энергии происходят в электрической цепи после её замыкания?

299. Какой ток целесообразнее использовать во вторичной цепи зажигания: возникающий в момент замыкания или размыкания цепи ?

300. Определите энергию магнитного поля катушки,  в которой при силе тока 12  А магнитный поток равен 4 мВб.

(24 мДж)

301. Определите энергию, запасаемую в магнитном поле индуктора, который используется в установке для  магнитоимпульсивного формования. Индуктивность катушки 0,7 мкГн, а сила разрядного тока 1,45 МА

(0,5 Дж)

302. Определите индуктивность катушки, если при токе 3 А магнитное поле в ней обладает энергией 0,6 мДж?

(0,17 мГн)

303. Определите индуктивность катушки сопротивлением 3,5 Ом, на которой поддерживается постоянное напряжение 7 В, а при размыкании цепи катушки выделяется энергия 15 мДж.

(0,17 мГн)

304. За какой промежуток времени в катушке с индуктивностью 0,28 Гн происходит нарастание силы тока от нуля до 9,6 А, если при этом возникает средняя ЭДС самоиндукции 39 В?

(0,2 с)

Тема «Магнитные свойства вещества»

305. Почему магнитную плёнку не рекомендуется хранить вблизи приборов, в схемах которых имеются электромагниты?

306.  Почему электроизмерительные приборы магнитоэлектрической схемы не следует располагать близко друг к другу?

Тема « Переменный электрический ток. Активное и реактивное сопротивления»

307.  Почему жидкостные реостаты применяют только в цепях переменного тока? Почему для измерения сопротивления жидкостей используют не постоянный, а переменный ток?

308 . Действующее напряжение в электроосветительной сети 220 В. Какое максимальное напряжение испытывает изоляция проводов?

309.  Переменный ток прекращается, если цепь в каком либо месте разорвать, в то время, как включение в цепь конденсатора не приводит к такому эффекту. Почему?

(Ёмкость места разрыва очень мала, следовательно ёмкостное сопротивление очень велико)

310.   Какова ёмкость батареи конденсаторов, сопротивление которой в цепи переменного тока частотой 50 Гц равно 40 Ом?

311.  Почему электрические звонки можно делать без прерывателя, если они работают на переменном токе?

312.  Почему прямой провод оказывает меньшее сопротивление переменному току, чем этот же провод, свитый в катушку?

(Свитый в катушку провод обладает большей индуктивностью, следовательно, индуктивное сопротивление больше у него, чем у прямого провода)

313.  Для регулирования силы тока в цепях постоянного тока часто применяются реостаты, а для регулирования силы переменного тока – дроссели. Дроссель – это катушка индуктивности с ничтожно малым активным сопротивлением. Почему это делается?

(Нет потерь на теплоту)

314. Зачем в сетях переменного тока, содержащих большое количество электроприборов значительной индуктивности (например, дросселей), параллельно этим приборам подключают конденсаторы?

(Чтобы увеличить мощность, потребляемую цепью)

315.  В цепь переменного тока включены последовательно электрическая лампа, конденсатор и катушка индуктивности без сердечника. При постепенном введении сердечника в катушку лампа сначала стала гореть ярче, а затем накал начинал уменьшаться. Почему?

(При некотором положении сердечника наблюдается явление резонанса)

316.  К городской сети переменного тока с напряжением 127 В присоединена цепь, состоящая из последовательно включенных активного сопротивления 100 Ом и конденсатора емкостью 40 мкФ. Определить амплитуду тока в цепи.

317.  Чему равен коэффициент мощности в цепи электрической лампы накаливания? В цепи электропаяльника?

318.  Двигатель переменного тока потребляет мощность 880 Вт при напряжении 220 В и коэффициенте мощности 0,8. Определить силу тока, потребляемого электродвигателем.

319.   Как добиться резонанса в цепи переменного тока, не изменяя индуктивности и ёмкости?

320. Для какой цели в колебательный контур иногда включают конденсатор переменной ёмкости или катушку переменной индуктивности?

321. Потенциал зажигания неоновой лампы 130 В, а потенциал гашения 30 В. Будет ли гореть лампа, если её включить в цепь переменного тока напряжением 127 В?

322. В цепь лампы дневного света включают дроссель низкой частоты, на котором падает часть напряжения внешней цепи. Почему целесообразно включать дроссель, а не реостат?

323. Катушка с индуктивностью 52 мГн и активным сопротивлением 15 Ом включена последовательно с конденсатором ёмкостью 120 мкФ и цепь переменного тока с частотой 50 Гц. Определите полное сопротивление этой цепи.

324. Как изменится накал последовательно подключенной к конденсатору лампы, если раздвигать пластины конденсатора?

325. Почему не применяют для освещения переменный ток с частотой 10 – 15 Гц?

326. (*)Чему равна мощность переменного тока на участке цепи, если амплитудное значение напряжения равно 155 В, а силы тока 14,1 А, сдвиг фаз между током и напряжением составляет 45 градусов.

327. Можно ли одновременно по одной и той же цепи передавать постоянный и высокочастотный переменный токи? как их разделить?

328. (*) Определите коэффициент мощности в цепи переменного тока с полным сопротивлением 55 Ом и действующим значением напряжения 220 В, ели мощность на участке цепи равна 660 Вт.

329. Часто для регулирования силы тока переменного тока используются не реостаты, а дроссели, представляющие собой проволочные катушки большой индуктивности, но сравнительно малого сопротивления. Чем это выгоднее?

330. Будет ли проходить электрический ток по цепи, содержащей конденсатор, если её подключить к источнику постоянного тока? к источнику переменного тока?

331. Одинаковы ли условия работы изоляции при постоянном и переменном токе? Почему?

332. Можно ли в цепь переменного тока с напряжением 380 В включить конденсатор, пробивное напряжение которого 400 В?

(Можно включить)

333. (*)Паспорт электродвигателя содержит данные: мощность переменного тока 10 кВт; действующее значение напряжения 220 В; коэффициент мощности 0,8. определите действующее значение силы тока, потребляемого электродвигателем.

(0,79 мГн)

334. (*)Конденсатор включен в цепь переменного тока с частотой 5 кГц и напряжением 20 В. Амплитудное значение силы тока в цепи этого конденсатора равно 4,4 А. Определите электроёмкость конденсатора.

335. Пробивное напряжение конденсатора 260 В. Можно ли включить этот конденсатор в цепь переменного тока, действующее значение напряжения которого составляет 220 В?

336. От чего зависит величина сопротивления, оказываемого конденсатором переменному току?

(От частоты переменного тока и электроёмкости конденсатора)

337. В цепь переменного тока с частотой 50 Гц.  и действующим значением напряжения 220  включен дроссель с индуктивностью 0,5 : Гн и активным сопротивлением 300 Ом. Определите действующее значение силы тока, протекающего через дроссель

(0,65 А)

338. Амплитудное значение силы тока частотой 50 Гц в цепи с индуктивностью 0,14 Гн равно 7,1 А. Определите действующее значение напряжения. Активным сопротивлением и ёмкостным можно пренебречь.

(220 В)

339. Определите силу тока в цепи, состоящей из последовательно включенных конденсатора ёмкостью 9 мкФ и катушки с индуктивностью 0,13 Гн и активным сопротивлением 80 Ом, если напряжение в сети 220 В, частота 50 Гц.

(0,67 А)

340. (*)Мощность переменного тока на участке цепи 580 Вт, действующее значение напряжения 220 В, активное сопротивление  цепи 30 Ом, индуктивное – 40 Ом. определите коэффициент мощности этой цепи?

(0,6)

341. К городской сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 127 В присоединена цепь, состоящая из последовательно включенных активного сопротивления 100 Ом и конденсатора  ёмкостью 40 мкФ. Определите амплитудное значение силы тока в цепи.

(1,4 А)

342. Определите частоту колебаний, возникающих в контуре индуктивностью 20 мГн и ёмкостью 8 мкФ.

343. (*) В цепь последовательно с резистором сопротивления 10 Ом  включены катушка  с индуктивностью 0,6 мкГн и конденсатор ёмкостью 1 мкФ. Определите полное сопротивление этой цепи при частоте тока 10 кГц.

Тема «Трансформаторы»

344.  Почему трансформатор при подключении к источнику постоянного напряжения может выйти из строя?

345.  Трансформатор в холостом режиме потребляет их сети небольшую энергию. На что она расходуется?

(На нагревание обмотки и сердечника)

346.  Почему трансформатор выходит из строя в том случае, если хотя бы один виток обмотки замкнётся накоротко?

(Сила тока через короткозамкнутый виток резко возрастает и виток плавится)

347. (*) На конце двухпроводной линии переменного тока мощность равна 24 кВт и напряжение 220 В. Длина линии 175 м, провода медные сечением 35 мм. Вычислить потерю мощности в линии.

348.   Под каким напряжением находится первичная обмотка трансформатора, имеющая 1000 витков, если во вторичной обмотке 3500 витков и напряжение 105 В?

349.  Сколько витков должна иметь вторичная обмотка, чтобы повысить напряжение с 220 до 110000 В, если в первичной обмотке 20 витков? Каков коэффициент трансформации?

350. Почему трансформатор выходит из строя, когда в нём замыкаются накоротко хотя бы два соседних витка?

351. Почему трансформация тока нужна при передаче электроэнергии на дальние расстояния?

352. Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации 10 включен в сеть переменного тока. сила тока во вторичной обмотке трансформатора 5 А, число витков 42. Определите силу тока в первичной обмотке и число витков в ней.

353. Трансформатор для электрического звонка при напряжении в сети 220 В имеет число витков первичной обмотки 660. Вторичная обмотка имеет 3 вывода на напряжение соответственно 3,5 и 8 В. Рассчитайте число витков во вторичной обмотке.

Тема «Электромагнитные волны»

354.  Включите и выключите несколько раз освещение в комнате в то время, когда работает радиоприёмник. Как это сказывается на работе приёмника? Почему наблюдаемый эффект не зависит от того, на какую волну настроен приёмник?

355. Первая в мире радиограмма была передана А. С. Поповым в 1896 году на расстояние 250 м. За сколько времени радиосигнал прошёл это расстояние?

3 На какой частоте работает радиостанция, передаваемая программу на волне 250 м?

357.  Почему работающие электрические звонки, пылесосы, лампы дневного света могут быть источниками радиопомех?

(При работе этих электроприборов могут происходить электрические разряды, создающие электромагнитные волны – помехи)

358.  Будет ли осуществляться приём радиоволн, если антенну установить на чердаке под железной крышей? Почему?

(Нет)

Профессия Мастер отделочных строительных работ

Тема «Скорость. Ускорение»

359. Подъёмный кран поднимает равномерно вверх со скоростью 0,8 м/с площадку с кирпичом. На какой высоте над землей с площадки упал кирпич, если он долетел до земли за 2 с?

(18 м)

Тема « Сила. Законы Ньютона»

360 (*) Какую силу необходимо приложить, чтобы держать кусок гранита объёмом 0,02 м3?

361. Бетонную плиту объёмом 5 м укладывают на дно реки. Какую силу необходимо приложить, чтобы равномерно опускать её в воду?

(59 кН)

362.  Определите вес бетонной плиты массой 2 т?

(19,6 кН)

363.  Вес банки краски составляет 10 Н. Чему равна его масса?

(1 кг)

364. Почему разрывается трос при резком подъёме тяжёлого груза и не рвётся при медленном поднятии?

365. Можно ли натянуть верёвку строго горизонтально так, чтобы она не провисала?

Тема « Работа и мощность. Энергия»

366.   (*)Подъёмный кран в течение 15 с поднял с поверхности земли на необходимую высоту груз массой 200 кг с ускорением 0,2 м/с2. Какая работа при этом совершается?

(45 кДж)

367. Подъёмный кран равномерно поднимает груз весом 2 т. Мощность двигателя  крана 7,4 кВт. Определите скорость подъёма груза, если его КПД 60 %

(0,22 м/с)

368. С какой целью хрупкие вещи перед перевозкой заключают в мягкую упаковку?

Тема « Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания»

369. Для чего все вибрирующие установки высотных зданий располагаются на специальных резиновых или металлических амортизаторах?

(Для уменьшения механических колебаний)

Молекулярная физика

Тема "Диффузия"

370. Цементация стали – получение твёрдой закалённой корки на поверхности изделий из мягкой стали. На каком физическом явлении основан метод цементации стали?

371.  При ремонте дороги асфальт разогревают. Почему запах разогретого асфальта ощущается из далека?

372. Почему взвешенные частицы краски в растворителе оседают на дно сосуда, хотя плотность этих частиц значительно больше плотности растворителя?

Тема «Свойства жидкостей и твёрдых тел»

373.  Для чего поверхности перед покраской грунтуют – покрывают олифой?

374.  Чтобы стены зданий не были сырыми, фундамент покрывают толем (листами картона, пропитанного смолой). Почему это помогает избавиться от сырости?

(Смола препятствует проникновению воды)

375.   После укладки бетона в конструкции наблюдается интенсивный рост его прочности; в последующем рост прочности замедляется. Объясните это явление

Тема «Парообразование и конденсация. Плавление»

376.   Почему ремонт квартиры лучше всего делать летом?

377 . Для чего окна оставляют раскрытыми после покраски, если на улице тепло?

378.  Может ли испаряться твёрдое тело?

Тема « Внутренняя энергия»

377.  Для чего используют пористые материалы (пенопласт, поролон, вату из стекловолокна, керамзит и др.) в строительстве?

( В порах таких материалов имеются газы, которые обладают плохой теплопроводностью. Поэтому пористые материалы применяются для теплоизоляции)

378. Стены некоторых помещений делают двойными. Почему, несмотря на то, что воздух является хорошим теплоизолятором, пространство между стенами заполняют рыхлым материалом (ватой, паклей, керамзитом, поролоном и т.д.)?

(Чтобы избежать потерь энергии конвекционными потоками между стенами)

Тема «Основное уравнение МКТ»

379. В помещении площадью 100 м2 и высотой 4 м разлит 1 л ацетона. Сколько молекул ацетона содержится в 1 м2 воздуха, если весь ацетон испарился и равномерно распределился по помещению? Химическая формула ацетона (СН)2 СО

Тема « Изменение агрегатного состояния вещества»

380.  При испарении температура жидкости понижается. Почему в таком случае температура воды, бензина, спирта и т.д. в обычных условиях почти такая же, что и температуру окружающего воздуха, хотя их свободная поверхность открыта?

(Происходит теплообмен с окружающей средой. Правда температура жидкости при этом остаётся несколько ниже температуры среды)

381 .   Почему нельзя пользоваться открытым огнём и допускать появление искр около пустых ёмкостей, где хранились легковоспламеняющиеся вещества (бензин, эфир, спирт, ацетон и т. д.)?

Тема « Влажность воздуха»

382.   Имеет ли значение влажность воздуха для хранения строительных материалов? Если имеет, то какое?

383.  Где ещё необходимо учитывать значение влажности воздуха?

Тема « Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей»

384.  Почему между плитами бетонных тротуаров делают зазоры?

385.  Почему при нагревании и охлаждении железобетонных конструкций железо в них не отделяется от бетона?

Тема « Деформации твёрдых тел»

386. Каким деформациям подвергаются опоры моста, струна, вал лебёдки, шпала, трос, потолочная балка, шуруп, дверной ключ?

387. Приведите примеры материалов, которые используются для работы в вашей профессии и при действием силы испытывают деформации?

388.  Бетон хорошо сопротивляется сжатию, но плохо выдерживает растяжение. Стеклянное волокно и сталь обладают большой прочностью на растяжение. Какими свойствами обладают стеклопластик и железобетон?

389.  Какие виды деформации испытывают стены зданий, потолочная балка?

390.  Какому виду деформации лучше сопротивляется камень: сжатию, изгибу, кручению?

391. Какому виду деформации подвергается кирпич в стенах зданий, колоннах, арках?

392. Одинаковой ли должна быть прочность кирпичной кладки в основании стены и в верхней нё части?

Тема « Электризация тел»

393. При окраске металлических деталей машин часто используются электрические поля. При этом краска подаётся к распылителю, заряженному отрицательно, окрашиваемое изделия заряжается положительно. Почему такое покрытие прочнее?

Тема « Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного поля»

394. Толщину слоя лака или краски, покрывающего стальной предмет, определяют при помощи магнитного микрометра по силе притяжения магнита при отрыве его от предмета. Объясните принцип действия прибора.

Тема «Полное отражение»

395. Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного отражения для этого луча равен 420. Найти скорость распространения в скипидаре.

Тема «Скорость света. Дисперсия»

396. Объясните происхождение цвета: а) синего неба; б) синего стекла; в) синей краски

Тема «Интерференция света»

397. При освещении тонкой плёнки параллельными лучами наблюдается радужная окраска плёнки. Чем это можно объяснить?

(Неодинаковой толщиной плёнки)

398. Почему масляные пятна на поверхности воды имеют радужную окраску?

(Толщина плёнки различна)

Тема «Виды  электромагнитных излучений»

399. С использованием какого вида излучения лучше всего происходит сушка окрашенных помещений?

Тема «Атомное ядро»

400. Для повышения защитных свойств бетона от радиоактивного излучения в его состав включают вещества, содержащие бор и литий. Объясните причины повышения защитных свойств бетона при этом.

Список литературы

- Гладкова Р. А. Сборник задач и вопросов по физике. – М.: Издательство «Наука», 1988. .

- Демкович В.П, Демкович Л.П. Сборник задач по физике. – М.: Издательство «Просвещение», 1981.

- Кирик Л.А. Самостоятельные и контрольные работы (10 класс).  – М. – Х.: Издательство «Илекса», 1998 .

- Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием. – М.: Издательство «Просвещение», 2001. .

- Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. – М.: Издательство «Дрофа», 1999.

- Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. – С. – П.: Издательство «Специальная литература», 1996.

- Фадеева А.А, Самойленко П.И. Дидактические материалы (1 -2). – М.: Издательство « Высшая школа», 1988.

- Филин Ю.М. Самостоятельные и контрольные работы по физике. – М.: Издательство «Высшая школа», 1979.

69