МБОУ «Красномаяковская ООШ»

Ковровского района

Предмет: Технология

ПРОЕКТ

«Изготовление дверной ручки»

Разработал:

Учащийся 7 класса

Барсуков С. В.

Руководитель:

Учитель технологии

Штурмин А.Е.

Обоснование выбора проекта

Мы живем в своем частном доме. Когда зимой я вхожу в дом и берусь за ручку, чтобы открыть дверь, то она очень холодная, а в сильный мороз обжигает руку. Если рука мокрая, то она даже примерзает к ручке. Создается неприятное ощущение. И все это из-за того, что ручка на нашей входной двери металлическая. Мне приходилось встречать и пластмассовые ручки, но они тоже на морозе холодные.

Читая книги, я узнал, что древесина дает ощущение теплоты даже на морозе, потому, что она плохо отводит тепло. В этом я убеждался и практически, когда брал на морозе голыми руками лопату за деревянную ручку.

Я пришел к выводу, что для нашей двери подойдет деревянная ручка. Купить ее в магазине дорого. Такие ручки стоят от 50 до 100 рублей. Мне кажется, что я ее сделаю сам и обойдется она мне недорого. На эту мысль натолкнуло меня предложение учителя выбрать для себя подходящий и интересный творческий проект по «Технологии».

Варианты ручек и окончательный выбор конструкции

Обдумывая процесс изготовления ручки, ее внешний вид и материал, мне пришлось просмотреть много книг и журналов, сделать несколько эскизов. Поиски привели к следующему:

1. Фасонная точеная деревянная ручка (рис. 1, а).

2. Ручка состоит из металлической полосы, с двух сторон обкладывается деревянными планками и крепится заклепками (рис. 1, б).

3. Ручка состоит из металлической полосы и с двух сторон обкладывается разрезанной цилиндрической деревянной ручкой (рис. 1, в).

4. Ручка состоит из металлической полосы с фасонной точеной деревянной ручкой (рис. 1, г).

Таблица сравнения вариантов ручек

а

Рис. 1. Варианты ручек для двери:

а - фасонная точеная деревянная ручка;

б – из металлической полосы с деревянными накладками;

в - из металлической полосы с цилиндрической деревянной ручкой;

г - из металлической полосы с точеной фасонной деревянной ручкой:

1 – деревянная ручка; 2 – стальная скоба; 3 – шуруп; 4 – заклепка

Перед окончательным выбором наилучшего варианта ручки заполняется таблица оценки вариантов (табл. 1).

Таблица № 1

| Вариант | Необходимое оборудование и инструменты | Время изгот., ч | Материалы и комплектующие детали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фасонная точеная деревянная ручка | Верстак, ножовка по древесине, токарный станок с инструментами, шлифовальная шкурка | 6 | Древесина (береза, сосна, ель, дуб), лак, шурупы – 4 шт., |
| 2. Из металлической полосы с деревянными призматическими накладками | Верстак, тиски, молоток, напильник, ножовка по металлу, сверлильный станок, сверла, ножовка по древесине, рубанок, шлифовальная шкурка | 6 | Стальная полоса 200 x 20 x 3 мм, древесина, заклепки – 2 шт., шурупы – 2 шт., морилка, лак, краска |
| 3. Из металлической полосы с цилиндрической деревянной ручкой | То же, что и в варианте 2, и дополнительно токарный станок с инструментами | 6 | Стальная полоса 200 x 20 x 3 мм, древесина, заклепки – 2 шт., шурупы – 2 шт., морилка, лак, краска |
| 4. Из металлической полосы с точеной фасонной деревянной ручкой | То же, что и в варианте 3 | 6 | То же, что и в варианте 3 |

Взвесив все, я пришел к выводу, что наиболее красивой будет ручка, изготовленная по 1 варианту.

| Поз. | Наименование |  | Кол. | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка |  | 1 | Сосна |
| 2 | Опора для ручки |  | 2 | Сосна |
| Разработал |  | Барсуков |  | 7 класс |
| Проверил |  | Штурмин |  | М 1:2 |

| Наименование |  | Кол. | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручка |  | 1 | Сосна |
| Разработал | Барсуков |  | 7 класс |
| Проверил | Штурмин |  | М 1:2 |

| Наименование |  | Кол. | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора для ручки |  | 2 | Сосна |
| Разработал | Барсуков |  | 7 класс |
| Проверил | Штурмин |  | М 1:2 |

Технологическая карта. Изготовление ручки для двери.      (вариант №1)

| Деталь | Операц. | Наименование операции | Эскиз заготовки | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручка деревянная | 1 | Подобрать заготовку по размерам и качеству |  | Линейка, карандаш |
|  | 2 | Вычертить и изготовить шаблон из жести или картона |  | Линейка, карандаш, чертилка, циркуль, ножницы |
|  | 3 | Точить заготовку до размеров детали, контролируя профиль шаблоном |  | Токарный станок, стамески, шаблон, штангенциркуль или кронциркуль, линейка |
|  | 4 | По размеру сверлить два глухих отверстия d 10 мм |  | Сверлильный станок, сверла |
| Опора для ручки | 5 | Подобрать заготовку по размерам и качеству |  | Линейка, карандаш |
|  | 6 | Вычертить и изготовить шаблон из жести или картона |  | Линейка, карандаш, чертилка, циркуль, ножницы |
|  | 7 | Точить две заготовки до размеров детали, контролируя профиль шаблоном |  | Токарный станок, стамески, шаблон, штангенциркуль или кронциркуль, линейка |
|  | 8 | По размеру сверлить по два сквозных отверстия в каждой детали |  | Сверлильный станок, сверла |
|  | 9 | Зачистить и лакировать |  | Шлифовальная шкурка, лак, |

Экономическое обоснование изготовления ручки для двери

Чтобы подсчитать затраты на изготовления ручки, нужно знать стоимость материалов, из которых изготовляется ручка, затраты на электроэнергию, на амортизацию (износ) оборудования и отчисления на зарплату.

Материалы для этой ручки можно подобрать, а можно купить в магазине.

Объем деревянной заготовки для ручки, а так же опор для ручек

V=4 х 4 х 32 = 512 см3 = 0,512 дм3 = 0,512 х 10-3 м3.                                              Цена Ц1 1 м3 пиломатериала равна 3500 руб.

Подсчитаем стоимость С1 древесины для ручки и для опор. Составим пропорцию: 1м3 – 3500 руб;

0,512 х 10-3 м3 – С1 руб.

Отсюда С1 = 3500 х 0,512 х 10-3 = 1,8 руб.

Цена Ц2 за 1 кВт-ч электроэнергии составляет 2 руб.

Просверлить отверстия в опорах и ручке можно за время Т1 = 6 мин, т.е.                за 0,1 ч. Мощность N1 электродвигателя сверлильного станка равна 0,4 кВт. Расход А1 электроэнергии на сверление составляет:

А1 = N1 х Т1 =0,4 х 0,1 = 0,04 кВт-ч.

Стоимость С2 электроэнергии на сверление равна:

С2 = А1 х Ц2 =0,04 х 2 = 0,08 руб.

Выточить деревянную ручку и опоры для ручки можно за время Т2 = 1ч. Мощность N2 электродвигателя токарного станка равна 0,4 кВт.

Расход А2 электроэнергии на точение составляет:

А2 = N2 х Т2 = 0,4 х 1 = 0,4 кВт-ч.

Стоимость С3 электроэнергии на точение равна:

С3 = А2 х Ц2 = 0,4 х 2 = 0,8 руб.

Стоимость амортизации оборудования, как мне подсказал учитель, будет невелика, так как станки работают очень короткое время. Поэтому ее можно не учитывать.

Отчисления на зарплату производятся из расчета, что оплата 1 ч работы столяра 1 - го разряда составляет 5 руб.

Мои 6 ч работы оплачиваются зарплатой (стоимостью работ)

С4 = 5 х 6 = 30 руб.

Стоимость лака я не учитываю. Лак у меня имеется и его пойдет мало.

Итак, величина затрат (себестоимость) на изготовление ручки составит

С = С1 + С2 + С3 + С4 = 1,8 + 0,08 + 0,8 + 30 = 32,68 руб.

Если бы мою ручку продать, то я получил бы прибыль

П = Ц – С = 100 – 32,68 = 67,32 руб.

Где Ц – цена ручки в магазине, равная 100 руб.

Проведя экономические расчеты, я установил, что сделать мне ручку выгодно. Для этого мне потребуется 2,68 руб. без оплаты моей работы, мое старание и умение. Деньги на расходы родители мне дали. Теперь приступаю к изготовлению ручки согласно чертежам и технологической карте.

Результаты испытаний и выводы

Ручку я сделал. Она очень красивая. Ее приятно взять рукой. Учитель и родители оценили мною изготовленную ручку на «отлично». Я доволен своей работой, я добился своей цели.