Раздел 3. ФОРМИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Тема3.1. Дифференцирующие устройства и интегрирующие цепи

Общие сведения о формирующих устройствах. Дифференцирующие цепи:  принцип действия, реакция RC – цепи на воздействие прямоугольного импульса. Интегрирующие цепи: принцип действия, реакция RC – цепи на воздействие одиночного импульса и импульсной последовательности. Интегрирующая  и дифференцирующая RC – цепи. Интегрирование и дифференцирование на ОУ: интегратор на ОУ, дифференциатор на ОУ.

Формирующие устройства    стр.129 [1]

Формирующие устройства – это устройства, формирующие напряжение одной формы из напряжения другой. Такую задачу можно решить, используя линейные и нелинейные элементы.

Линейным называют элемент, параметры которого: (активное сопротивление, емкость, индуктивность, взаимная индуктивность) не зависят от значений и направлений  проходящих токов и приложенных напряжений – сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности.

Нелинейным называют элемент, параметры которого зависят от назначений и направлений приложенных напряжений и проходящих токов – диоды, транзисторы, работающие при больших сигналах, когда отчетливо проявляется нелинейный характер их вольтамперных характеристик.

С помощью формирователей получают остроконечные и пилообразные импульсы, импульсы треугольной формы, короткие прямоугольные импульсы.

1) Дифференцирующие цепи   стр.63 -64 [2]

Дифференцирующие цепи – это цепи, на выходе которых напряжение пропорционально производной входного напряжения.

Дифференцирующее устройство

Дифференцирующая цепь

Эпюры напряжений для                              Эпюры напряжений для

идеального импульса                                   реального импульса

Связь между напряжениями на входе и  выходе можно представить в виде:

Uвых (t) = KdUвх (t) / dt,

где К – постоянный коэффициент.

Принцип действия  стр. 130 – 134 [1]

Ток через конденсатор iC=CdUCdt

Чтобы воспользоваться результатами дифференцирования нужно создать напряжение, пропорциональное току iC → снять с резистора R:

dUС

dt

Uвых = iC R = RС dUc =τ dUc

dt

где    τ=RC – постоянная времени цепи, но входное напряжение Uвх  отличается от UС. Оценим погрешность:

Uвых=τdUCdt=τdUвх−Uвыхdt=τdUвхdt−τdUвыхdt=τdUвхdt

τdUвыхdt=0, когда Uвых = U = const.

Когда на входе цепи действует напряжение постоянное или линейно изменяющая функция, то выходное напряжение – результат безошибочного дифференцирования.

| Эпюры напряжения – дифференцирование постоянного уровня (конденсатор С мгновенно зарядиться не может, то скачок напряжения выделяется на резисторе R). | Эпюры напряжения – дифференцирования линейно – изменяющего уровня Uвх = α·t (передний фронт пилообразного импульса длительностью tи). В начале скорость заряда конденсатора мала, т.к. напряжение на входе еще незначительно; поэтому большая часть Uвх выделяется на выходе. С течением времени скорость заряда конденсатора возрастает и при τ << tи приблизится к значению α задолго до окончания импульса. После этого все изменения Uвх выделяются по существу на конденсаторе, а напряжение на выходе остается практически постоянным. Uвых =τ·α. |
| --- | --- |

Реакция цепи на прямоугольный импульс длительностью tи, когда τ <<tи.

| RC - цепь | Воздействие положительного перепада уже описывалось: в момент t1 появления импульса положительный сигнал напряжение Um выделяется на выходе. Затем начинается заряд конденсатора, и напряжение на выходе становится практически равным нулю задолго до окончания входного импульса. С момента окончания входного импульса в цепи действует только напряжение UC, поэтому на выходе цепи появляется напряжение Um отрицательной полярности. Этот перепад быстро спадает до нуля, т.к. конденсатор быстро разряжается. Использование: остроконечные импульсы широко используются для запуска импульсных устройств. |
| --- | --- |
| Эпюры напряжений на RC - цепи |  |

Дифференцирование реальных прямоугольных импульсов

| Временные диаграммы диф. цепи, на вход которой поступают импульсы, фронты которых имеют определенную tф (длительность фронта), при чем τ > tф | Временные диаграммы диф. цепи, на вход которой поступают импульсы, фронты которых имеют определенные tф (длительность фронта), при чем τ < tф |
| --- | --- |

Если импульс имеет какую–то длительность фронта tф, то напряжение на выходе,  форма импульса на входе зависит от соотношения длительности фронтов tф  и постоянной времени τ.

Если tф < τ <<tи, то за время действия входного фронта конденсатор не успевает сколько – нибудь значительно зарядиться и напряжение на выходе практически повторяет входное напряжение. По существу, заряд конденсатора начинается после того, как на входе устанавливается напряжение Uвх = Um = const. По мере заряда конденсатора напряжения на выходе Uвых = Uвх – const быстро уменьшается.

Аналогичный процесс для среза импульса.

Таким образом, при tф  < τ <<tи цепь является дифференцирующей для вершины входного импульса.

Если tф > τ, то реакция цепи аналогично реакции цепи, когда на ее входе воздействует линейно нарастающее напряжение.

Таким образом, при tф > τ цепь оказывается дифференцирующий уже для фронта линейно нарастающего импульса и напряжение на выходе быстро достигает установившегося значения:

dUвх

dt

Uвых уст. = Um вых = τ = τ =const #### Um

tф

Аналогичный процесс для среза импульса, только

Uвыхуст.=−Umвых=−τdUвхdt=−τUmtф.

Влияние паразитных параметров схемы на выходной импульс

До сих пор не учитывались: 1) внутреннее сопротивление генератора прямоугольных импульсов Ri и  2) емкость нагрузки C0.

- С учетом внутреннего сопротивления Ri.

Um вых = Um R

Ri + R

кроме того, возрастает постоянная временная цепи

τ = C (R+Ri)

- Влияние емкости Co.

Um вых = Um C

C+Co

Обычно берут С = (23) Co

Длительность tи остроконечных импульсов на выходе дифференцирующей цепи

Длительность tи остроконечных импульсов на выходе дифференцирующей цепи оценивается на определенном уровне:  длительность по основанию оказывается бесконечно большой, так как напряжение спадает экспоненциально.

Обычно tи определяют на уровне 0,5 Um. В соответствии с этим запишем:

0,5Um=Ume−tиτ   →

ln0,5=−tи    →   tи=τln2=0,7τ

Чем ↓ τ, тем остроконечнее импульсы, но τ можно снижать до определенного предела.

Временные диаграммы, поясняющие определение длительности импульсов выходных при дифференцировании

2) Интегрирующие цепи    стр. 64 [2]

Интегрирующие цепи – это цепи, на выходе которых формируется функция, значение которых соответствует интегралу от функции времени на входе.

Рисунок 37.

Интегрирующая цепь                     Временные диаграммы при одиночном импульсе

на входе

Принцип действия    стр.139 - 142 [1]

Напряжение на конденсаторе связано с током через него интегральной зависимостью:

UC=1C0tiCdt,

C – емкость конденсатора; t – время интегрирования.

Чтобы интегрировать заданное напряжение Uвх, ток iС  должен изменяться по тому же закону, что и Uвх. До некоторой степени это обеспечивает это RС – цепь,  постоянная времени τ которой много больше времени интегрирования  t (τ = RС>>tи).

Если tu<<τ , то за время t = tu напряжение UС не успевает существенно измениться. В этом случае ток в цепи i = (Uвх – UС)/ R  Uвх/ R, т. е. приблизительно пропорционален Uвх,

и Uвых=1С0tidt≈1CR0tUвхdt=1τ0tUвхвх.

По мере заряда конденсатора ток в цепи изменяется, если  даже Uвх= const. Это является погрешностью интегрирования. Величину ее легко определить для случая, когда на входе действует постоянное напряжение Uвх = Um . Тогда напряжение на входе нарастает по экспонентному закону: Uвых = Um(1 – e-t/τ).

Раскладывая e-t/τ  в ряд по степеням t/τ, получаем

e−tτ=1−tτ+12tτ2−16tτ3+...

Uвых=Um1−e−tτ=Umtτ1−12tτ+16tτ2−...

Если время интегрирования t << τ, то можно ограничиться двумя членами разложения, т. е. считать:

Uвых≈tτ1−12tτ.

Первый член пропорционален интегралу входного напряжения:

Uвх=Um1τ0tUmdt=Umtτ

Второй  член составляет ошибку. Она тем меньше, чем сильнее неравенство

τ >> t. Однако с уменьшением ошибки пропорционально уменьшается результат интегрирования

Umtτ.

δ=12tτ⋅100=50tτ     (относительная погрешность в  % ).

Предельное время t интегрирования прямоугольного импульса, при котором ошибка  не превосходит  допустимого значения :

t≤τδ50.

T  f/50.

Реакция интегрирующей цепи на прямоугольный импульс

| RC - цепь | Конденсатор не может мгновенно разрядиться, поэтому в момент поступления на вход цепи прямоугольного импульса все входное напряжение выделяется на резисторе R, а Uвых = UС = 0. За время действия импульса конденсатор C медленно заряжается по экспоненциальному закону: UC=Uвых=Umвх1−e−tиτ . К моменту окончания импульса (t = tи) Umвых=Umвх1−е−tиτ. После чего конденсатор медленно разряжается через резистор, и Uвых медленно уменьшается. Можно считать, что конденсатор разрядится через время t = 3τ. tи вых =tи + 3τ, т.к. τ >> tи, то tи вых = 3τ. Использование: в вычислительных устройствах, селекторах, ТV – технике. |
| --- | --- |