РАЗДЕЛ 4. ГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ стр. 113 [2]

Мультивибраторы

Блокинг-

генераторы

Формирователи импульсов

Генераторы импульсов цифровых последовательностей

Автоколебательные

мультивибраторы

Автоколебательные

блокинг-генераторы

Ждущие блокинг-генераторы

Ждущие мультивибраторы

Тема 4.1. Мультивибраторы

Общие сведения о релаксационных    генераторах. Основная схема транзисторного автоколебательного генератора. Ждущий мультивибратор. Мультивибраторы на интегральных схемах ОУ: автоколебательный и ждущий; мультивибраторы на цифровых интегральных схемах (ЦИС): автоколебательный и ждущий; интегральные монолитные мультивибраторы.

Стр. 179 [1]

Прямоугольные импульсы имеют широкий спектр частот. Этим определяется название мультивибратора, означающий генератор множества колебаний.

Прямоугольные импульсы формируются на коллекторе транзистора:

плоская вершина – когда транзистор заперт, коллектор имеет высокий потенциал;

пауза – когда транзистор насыщен, коллектор имеет малый потенциал;

длительность – определяется напряжением на конденсаторах;

крутые фронты – определяются лавинообразным переходом из одного состояния в другое за счет положительной обратной связи и усилением → двухкаскадный резистивный усилитель (усилитель работает в режиме ключа) с положительной обратной связью.

Автоколебательный мультивибратор на VT   стр. 180 [1]

Схема мультивибратора автоколебательного

Транзистор p-n-p

Положительная обратная связь: выход одного ключа соединен с входом другого.

Если потенциал базы VT1 более отрицательный, то потенциал коллектора VT1 (и базы VT2) более положительный, а потенциал коллектора VT2 (и базы VT1) еще более отрицательный.

Так к первоначальному приращению потенциала добавляется приращение того же знака, поступающее в исходную точку по петле обратной связи.

Рассмотрим работу мультивибратора более детально. При включении источника питания состояние, когда оба транзисторы открыты, является неустойчивым.

Стр. 125 – 127 [2]

Алгоритм работы

Временные диаграммы автоколебательного мультивибратора

- Формирование фронта импульса – участок аb

- Допустим, что коллекторный ток одного из них (VT1) несколько увеличился за счет флуктуационных колебаний iк1 ↑.

- Падение на резисторе Rк1 тоже возрастает ΔUк1 ↑.

- Это приведет к росту тока заряда конденсатора С2  iС2 ↑ и увеличению падения напряжения на резисторе Rб2  ΔURб2 ↑.

- В результате этого отрицательный потенциал на базе транзистора VT2 уменьшится URб2 ↓.

- Увеличение напряжения на коллекторе VT2 вызовет увеличение тока заряда конденсатора С1 iС1 ↑, увеличение падения напряжения на резисторе Rб1 ΔURб1  ↑ и уменьшение напряжения на базе транзистора VT1 URб1 ↓.

- Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему росту его коллекторного тока iк1 ↑.

Таким образом, возникает положительная обратная связь с лавинообразным нарастанием тока до полного насыщения в транзисторе VT1 и полное перекрытие тока в транзисторе VT2.

После завершения переключения в момент времени t1 мультивибратор переходит во временное устойчивое состояние: транзистор VT1 открыт до полного насыщения, транзистор VT2 полностью закрыт.

- Происходит заряд конденсатора С1 через базу транзистора VT1 и резистор Rк2 UС1 ↑ (напряжение на коллекторе транзистора VT2 приближается к установившемуся значению) – участок bc, напряжение на коллекторе примет значение Uк2 ≈ -Ек.

На этом формирование фронта импульса заканчивается.

- Формирование плоской вершины импульса – участок cd.

Конденсатор С2 начинает перезаряжаться, напряжение на Rб2 уменьшается Uб2 ↓ и напряжение на базе VT2 уменьшается ↓, когда напряжение на базе транзистора VT2 станет равным напряжению отпирания, в момент времени t2 транзистор VT2 начнет отпираться.

Но до момента t2 транзистор VT2 был закрыт, происходило формирование плоской вершины. К моменту t2 формирование плоской вершины закончилось.

- Формирование среза импульса -  участок dе.

Транзистор VT2 начинает отпираться, и происходит процесс обратного переворачивания, аналогичный прямому.

Результатом этого процесса будет переход в новое состояние, когда транзистор VT2 будет открыт, а транзистор VT1 – закрыт.

- Формирование паузы импульса – участок еа.

В новом устойчивом состоянии конденсатор С1 начнет перезаряжаться через транзистор VT2, а конденсатор С2 – заряжаться. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на базе транзистора VT1 не станет равным напряжению его открывания. После этого мультивибратор переключится в другое состояние, и процесс начнет повторяться.

В результате перехода мультивибратора из одного состояния в другое образуется периодическая последовательность импульсов, длительность которых определяется параметрами RС-цепей, определяющих время заряда и разряда конденсаторов С1 и С2. Если параметры RС - цепей у транзисторов не одинаковы, то длительности импульсов и интервалов меду ними будут отличаться.

Автоколебательный мультивибратор на ИМС ОУ   стр. 131 -132 [2]

Мультивибратор на ИМС ОУ       Эпюры напряжений

Релаксационным элементом мультивибратора на операционном усилителе является резистивно-конденсаторный мост, питающийся от знакопеременного напряжения операционного усилителя +Ек - –Ек (обычно - –15 и + 15 В).

Алгоритм работы

  - Допустим, что временное равновесие установилось с напряжением на выходе, равном  +Е, и напряжением на прямом входе +εЕ.

  - Конденсатор С заряжается через R1 → напряжение на С возрастает по экспоненциальному закону с постоянной времени R1С и → к уровню Uвых.

  - Когда Uвх = εЕ, транзисторы микросхемы DA1 выходят из насыщения, восстанавливается действие положительной обратной связи и возникает регенеративный процесс → переключение схемы во второе равновесное состояние.

  - После завершения переключения на выходе мультивибратора Uвых = –Е, а Uвх = – εЕ → конденсатор перезаряжается → UС →    –Е.

  - Когда UС = – εЕ, произойдет переключение мультивибратора на первое равновесное состояние.

Тз=R1Cln1+ε1−ε=R1Cln1+2R2R3

Для регулирования интервалов следования импульсов и длительности импульсов вместо сопротивления R1 необходимо установить регулировочное сопротивление и диод.

Стабилизацию частоты следования импульсов мультивибратора можно осуществить синхронизирующими импульсами, подаваемыми на вход (→).

Автоколебательный мультивибратор на логических элементах

Мультивибратор на двух логических      Эпюры напряжений

элементах, включенных параллельно

(логические элементы И-НЕ, две RC-

цепи: R1C1 и R2C2 – времязадающие

релаксационные элементы, конденса-

торы создают петлю по обратной свя-

зи)

Алгоритм работы

- Верхний открыт, а нижний элемент закрыт. На выходе DD1.1 лог.1, конденсатор С1 начинает заряжаться через R1.

- UС1 → лог.1, → iR1↓ → UR1↓ → UR1 = лог.0 → UвыхDD1.1 = лог.1 - момент t1.

- Через С2 включается DD1.1  → UвыхDD1.1 = 0.

- Начинает заряжаться С2 через R2, поддерживая DD1.1 во включенном состоянии за счет падения напряжения на R2. Мультивибратор находится в устойчивом состоянии, пока С2 не зарядится → UR1 = 0 и DD1.1 переключается – момент t2.

Таким образом, снова наступает момент переключения в первоначальное состояние, процесс повторяется.

Время устойчивого состояния определяется временем релаксации (заряда) конденсаторов С1 и С2 через R1 и R2.

Через конденсатор С могут подаваться синхронизирующие импульсы, изменяющие период повторения импульсов Т.

Основные параметры колебаний  стр. 184 – 187 [1]

- Амплитуда импульсов Um

Будем считать, что импульс формируется при запирании транзистора (когда потенциал его коллектора становится более отрицательным), а пауза – при его отпирании.

Uкн ≈ 0

Uкзап  ≈ –Ек → амплитуда генерируемых импульсов Um=Uкн-Uкзап ≈Ек

- Длительность импульсов

Конденсатор С1 (между коллектором насыщенного транзистора VT1 и базой запертого транзистора VT2) разряжается, имея тенденцию перезарядиться:

UC1≈Uб2=−Ек+2Еке−tτ2

τ2 ≈ С1Rб2 -  постоянная времени разрядки конденсатора С1.

При t = 0 Uб2 = Ек. С этого момента начинается формирование отрицательного импульса на коллекторе транзистора VT2.

При t = t2 потенциал базы VT2 опускается до нуля и схема опрокидывается: VT2 отпирается, а VT1 запирается.

Таким образом, длительность tи2 генерируемого импульса определяется продолжительностью разрядки конденсатора С1, обеспечивающее запертое состояние транзистора VT2.

Ее значение можно определить:

−Ек+2Еке−tи2С1Rб2≈0  → tи2=Rб2С1ln2≈0,7R,2C1=0,7τ2

- Пауза импульсов

Проведя аналогичные рассуждения по отношению к закрывающемуся транзистору VT1. находим

tи1≈Rб1С2ln2≈0,7Rб2С2=0.7τ1,

где τ1 – постоянная времени разрядки конденсатора С2.

- Период колебаний

Т=tи1+tи2≈0,7Rб1С2+Rб2С1=0,7τ1+τ2

Для симметричного мультивибратора tи1 = tи2 = 0,7СRб2 = 0,7τ

- Длительность переднего фронта импульса tф

Определяется временем зарядки хронирующего конденсатора через коллекторный резистор того же плеча:

tф ≈ 3СRк

Выбор элементов схемы

- Uкб доп ≥ 2Ек

- Максимальная частота колебаний мультивибратора fmax зависит от частоты транзистора fβ, у выбранного транзистора должна быть fβ ≥ 0,7fmax (fβ – частота транзистора).

- Чтобы обеспечить заданную длительность положительного перепада – длительность среза tс, частота транзистора fλ должна соответствовать условию

fλ  ≥ 1/ tс

(fλ – частота, на которой коэффициент α передачи тока эмиттера уменьшается по сравнению с низкочастотным значением в 2 раз )

4) Напряжении источника питания берут равным

Ек = (1,1 -  1,2) Um

5) Сопротивление резистора Rк выбирают с таким расчетом, чтобы ток открытого транзистора не превышал максимально допустимого

Iкн ≈ Ек/Rк ≤ Iк доп → Rк ≥ Ек/ Iк доп,

с другой стороны, падение напряжения на резисторе Rк от обратного тока коллектора не должно превышать (1,05 – 0,1)Ек. отсюда

Rк≤0,05−0,1ЕкIк0max,

где Iк0max – обратный ток при максимальной рабочей температуре.

- Сопротивление резистора Rб следует выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить неглубокое насыщение транзистора (S ≈ 2); S – коэффициент насыщения

ЕкRкβ=ЕкRбS  → Rб = β Rк/S.

- Емкость конденсатора С выбирается в соответствии с заданной длительностью импульсов:

С1 = tи2/0,7Rб2;        С2 = tи1/0,7Rб1.

Ждущий мультивибратор

→

Схема мультивибратора в ждущем режиме

Временные диаграммы ждущего мультивибратора

Для автоколебательного режима мультивибратора характерно отсутствие устойчивого состояния, вследствие чего схема генерирует импульсы непрерывно.

В ряде случаев необходимо получать одиночные импульсы в определенные моменты времени. Для этого мультивибратору надо обеспечить устойчивое состояние: обычно это достигается путем запирания усилительного элемента одного из плеч мультивибратора, тогда схема самостоятельно не может выбраться из этого состояния.

В этом случае для генерации нужен внешний запускающий импульс. Такой импульс рассматривается как ждущим импульсом, а генератор «ждущим» (при каждом запускающем импульсе вырабатывается только один импульс).

I. Это одно назначение ждущего мультивибратора.

II. Ждущие мультивибраторы могут использоваться как элементы задержки. Если импульсы выходные продифференцировать, а затем срезать, то полученная последовательность окажется задержанной по отношению к входной. tзад = времени пребывания мультивибратора в неустойчивом состоянии.

Существует несколько разновидностей схем мультивибратора, одна из них, когда на вход одного из транзисторов автоколебательного мультивибратора подается напряжение смещения Еб.

Алгоритм работы

1) Исходное состояние схемы: VT1 – заперт источником смещения Еб,  а VT2 – открыт и насыщен. При этом конденсатор С1 имеет возможность заряжаться по цепи: +Ек – «земля» - эмиттерный переход VT2 – С1 – Rк1 – (-Ек).

2) Выводят схему из устойчивого состояния: на базу VT1 через разделительный конденсатор подают запускающий импульс отрицательный √, транзистор VT1 приоткрылся.

3) Два отпертых транзистора, это мы уже рассматривали → опрокидывание транзисторов: VT1 – открывается, а VT2 – закрывается.

4) С1 держит VT2 в запертом состоянии, но по мере разрядки (перезарядки) через цепь: +Ек – «земля» - отпертый транзистор VT1 – С1 – Rб2 – (-Ек) потенциал базы уменьшается до нуля и он отпирается.

5) С этого момента начинается новый лавинообразный процесс → VT1 закрывается, а VT2 – открывается.

6) По окончании зарядки конденсатора С1 через резистор Rк1 схема возвращается в исходное состояние.

Длительность сформированного импульса на коллекторе VT2

tи = 0,7С1Rб.

В данном случае транзистор VT1 удерживается в запертом состоянии не напряжением конденсатора С2, а напряжением источника +Еб. Поэтому связь коллектора VT2 с базой VT1 можно осуществлять через резистор R, т.е. С2 не нужен.

Схема ждущего                                       Временные диаграммы

мультивибратора на

логических элементах

γ=RR3+R2

Схема ждущего

мультивибратора на                                  Временные диаграммы

ИМС ОУ

Интегральные монолитные мультивибраторы

КР119ГГ1 – мультивибратор с самовозбуждением

КР119АГ1 – элемент ждущего блокинг – генератора

КР127ГФ1А – КР127ГФ1Ж – тактовый генератор

218ГГ1, К218ГГ1 – мультивибратор автоколебательный

218Г1, К218Г1 – мультивибратор ждущий

К224ГГ2 - генератор прямоугольных импульсов

К224ГГ1 – мультивибратор универсальный

Тема 4.2. Блокинг – генераторы

Общие сведенья о блокинг – генераторах. Автоколебательный блокинг – генератор на транзисторах. Ждущий режим блокинг – генератора. Синхронизированный блокинг – генератор. Блокинг – генератор на интегральной схеме.

Блокинг – генератор (БГ) – однокаскадное регенеративное импульсное устройство с трансформаторной положительной обратной связью, формирующее прямоугольные импульсы малой длительности (мкс и меньше), большой амплитуды и мощности. стр. 141 [2]

- БГ в отличие от мультивибратора содержат только один усилитель.

- Трансформатор усложняет конструкцию.

- Применяя дополнительную нагрузочную обмотку можно развязать нагрузку от источника.

- Применяя несколько нагрузочных обмоток можно получить несколько импульсов с разными полярностями и амплитудами или просто одинаковые импульсы, но много.

- Применяется на мощную нагрузку.

Фронт импульса – прямой блокинг – процесс (ПБП).

Спад импульса – обратный блокинг – процесс (ОБП).

Пауза импульса – процессы при разряде конденсатора (как в  мультивибраторе).

Вершина импульса – процесс при перезаряде конденсатора (особенность блокинг – генератора).

Блокинг – генератор

Автоколебательный режим                                                   Ждущий режим

Автоколебательный режим блокинг – генератора стр. 206 -212 [1]

Схема автоколебательного блокинг – генератора

Резисторы Rк, Rдоп, Rш и диод улучшают форму и стабильность параметров генерируемых колебаний, но не имеют определенного значения. Мы их упоминать не будем.

Временные диаграммы блокинг - генератора

Алгоритм работы

Исходный момент t1: напряжение на разряжающемся конденсаторе спадает до нуля и транзистор VT отпирается.

Формирование переднего фронта импульса

- Появился iк, а в сердечнике трансформатора появился магнитный поток. Iк наводит в базовой обмотке wб ЭДС eб, полярность показана на схеме. Эта ЭДС дополнительно приоткрывает транзистор VT, ток коллектора транзистора VT увеличивается, ЭДС увеличивается и т.д., происходит лавинообразный процесс и транзистор VT оказывается в области насыщения. Транзистор теряет усилительные свойства, и изменение потенциала базы перестает влиять на изменения коллекторного тока. На этом заканчивается формирование фронта.

- В интервале времени t1 - t2 индуцируется ЭДС и в обмотке wк (полярность показана на схеме), так что потенциал коллектора лавинообразно изменяется Uк = -(Eк-eкmax).

- ЭДС eб лавинообразно изменяется Uб = -eбmax

Формирование плоской вершины импульса

- За кратковременный интервал t1 - t2 состояния конденсатора не меняется. Только под действием ЭДС eб конденсатор С начинает заряжаться через открытый эмиттерный переход (транзистор находится в режиме насыщения).

- Напряжение на конденсаторе быстро достигает UСmax, а напряжение на базе

(Uб = -eб + UС) и базовый ток уменьшаются iб  ↓.

Транзистор выходит из режима насыщения. На этом заканчивается формирование плоской вершины.

Формирование среза импульса

- Так как транзистор вышел из режима насыщения, то ik ↓, то скорость нарастания магнитного потока уменьшается, → в базовой обмотке индуктируется меньшая ЭДС eб, что дополнительно снижает отрицательный потенциал базы  - коллекторный ток еще меньше становится и т.д.

- Как только eб  по абсолютному значению станет меньше UСmax это приводит к запиранию транзистора.

- После этого магнитный поток начинает быстро спадать и ЭДС в обмотках меняют полярность. В результате в кривых Uк и Uб имеет место кратковременные выбросы ΔUк и ΔUб .

За счет индуктивности коллекторной обмотки ток iк не может мгновенно уменьшиться до нуля и после запирания транзистора замыкается через межвитковые емкости трансформатора – упомянутые выбросы, а затем и колебания, которые затухают, колебательный контур образовался  -  для устранения этих колебаний введены диоды.

Формирование паузы

- После запирания начинается разрядка конденсатора до напряжения UС = - (Eк + Iк0Rб) от UСmax. (Iк0 – обратный ток коллекторного перехода).

- Когда UС = 0, транзистор отопрется, после чего начинается формирование нового импульса.

Конденсатор С, определяющий длительности импульса и паузы, является времязадающим (хронирующим) конденсатором.

Ждущий блокинг – генератор  стр. 215 – 217 [1]

Когда необходимо, чтобы каждый импульс на выходе генератора появлялся только при подаче на вход запускающего импульса, используется ждущий режим.

В исходном состоянии блокинг – генератор заперт. С приходом запирающего импульса он формирует один импульс и снова запирается до прихода на вход очередного.

Ждущий режим может быть обеспечен различными способами.

Схема ждущего блокинг – генератора, где Езап осуществляется источником Ез.

Схема ждущего блокинг – генератора, где Ез

осуществляется от общего коллекторного источника.

Обмотка 1 – коллекторная

Обмотка 2 – базовая

Обмотка 3 – нагрузочная.

Алгоритм работы

Исходное состояние БГ

- Транзистор VT закрыт  за счет Eз, 1к = const  → Uоб2 и Uоб3 = 0.

- Конденсатор C заряжается до Uз через   R1, R6  и обмотку  2 («-« на правой обкладке).

Запуск

1. Uвx = └┘     проходит через Cp  на  базу  VT → Uб отриц. → VT отпирается →

1к ↑.

Прямой блокинг-процесс (формирование фронта  импульса)

- 1к ↑ → возбуждение в обмотке базы → сильная  обратная положительная обратная связь → лавинообразное нарастание  1к, С заряжается током базы, VT входит в режим насыщения, прекращается прямой блокинг-процесс, Uк=0, все происходит скачком.

Формирование вершины импульса (квазиустойчивое состояние)

По мере заряда C напряжение на нем повышается, а тон заряда (базы) понижается следует снижение уровня  насыщения VT , но он еще насыщен.

Обратный блокинг-процесс (формирование среза импульса)

Как только кажущейся ток коллектора станет меньше тока насыщения, VT выйдет из режима насыщения, 1к  ↓ → положительное напряжение на обмотке базы → большое запирание VT → сильная обратная положительная связь → лавинообразный процесс, полное запирание транзистора, лавинообразный процесс прекращается, все происходит скачком. Возникающая в базовой обмотке трансформатора ЭДС заряжает емкость С.

Установление исходного состояния

С разряжается через Rб, источник Eсм и базовую обмотку трансформатора          за напряжение Eсм .

Разряд происходит медленно . Схема приходит в исходное состояние и ждет запуска.

Синхронизированный блокинг-генератор   стр. 217[1]

В автоколебательном режиме  блокинг-генератору свойственна относительно низкая стабильность частоты. В целях ее повышения блокинг-генератор нередко синхронизируют импульсами с большой стабильностью периода.

Синхроимпульсы можно подводить к различным электродам транзистора, но с таким расчетом, чтобы на базу действовали импульсы отрицательной полярности.

Принципиально работа блокинг – генератора в режиме синхронизации частоты не отличается от работы мультивибратора в том же режиме. Она сводится к тому, что синхроимпульсы с периодом Тсин < Тбл ген открывают запертый транзистор блокинг – генератора несколько раньше того момента, в которой он открылся бы самостоятельно. При этом стабильность частоты блокинг – генератора определяется  стабильностью синхронизирующих импульсов.

Блокинг – генератор можно использовать и для деления частоты

В этом режиме период колебаний блокинг – генератора должен быть в несколько раз больше периода следования синхроимпульсов, а их амплитуда должна быть небольшой, чтобы транзистор блокинг – генератора отпирался не каждым синхроимпульсом, а через определенное число периодов.

Временные диаграммы, поясняющие работу              fвх = 1 МГц                         Т = 1 мкс

блокинг – генератора в режиме деления частоты        fвых = ?

Блокинг – генератор на интегральной схеме

Схема блокинг – генератора

на интегральной микросхеме

(автоколебательный)

Отечественная промышленность выпускает микросхему 119АГ1, на которой могут быть собраны автоколебательный и ждущий блокинг – генераторы.

К микросхеме присоединены навесные элементы: импульсный трансформатор, элементы Rб и С базовой времязадающей цепи, резистор Rдоп, стабилизирующий длительность формирующего импульса, и конденсатор Сф фильтра. Эти элементы аналогичны элементам автоколебательного блокинг – генератора на транзисторах.

Ряд незадействованных выводов микросхемы используется при выполнении ждущего блокинг – генератора.