Измерение удельного сопротивления проводника

Оборудование: реостат, амперметр, вольтметры, соединительные провода, нитки, линейка с миллиметровыми делениями, источник постоянного тока.

# Ход работы

Для выполнения работы необходима проволока с большим удельным сопротивлением. Удельное электрическое сопротивление проводника можно вычислить, используя формулы R=ρlS, S=pd24, где d - диаметр проводника, l=πD– длина проводника, D – диаметр витка катушки (определяется с помощью нитки). Сопротивление проводника можно измерить используя закон Ома (в вашей работе сопротивление реостата указано на корпусе). Формула для расчета удельного электрического сопротивления будет иметь вид: ρ=πRd24πD=Rd24D.

Проделайте необходимые измерения, вычислите значение удельного электрического сопротивления проводника реостата, оцените точность ваших измерений, сравнив полученный результат с табличным определите материал из которого изготовлен проводник.

Удельное электрическое сопротивление изменяется при нагревании проводника. Прохождение тока через проводник сопровождается выделением теплоты. Согласно закона Джоуля - Ленца количество выделившейся теплоты вычисляется по формуле: Q=I2Rt. Здесь предполагается, что сила тока и сопротивление проводника не изменяются. При изменении температуры проводника по мере прохождения по нему тока его сопротивление увеличивается. Это приводит к уменьшению силы тока в цепи.

Соберите цепь из реостата, выпрямителя, амперметра и вольтметра (если надо используйте два вольтметра). Установите движок реостата примерно на середине. Напряжение на источнике питания установите так, чтобы сила тока в цепи реостата составляла примерно 1,5-1,8 А.