Исследование полной цепи постоянного тока.

Оборудование: проволочный реостат, батарейка 4,5 В, амперметр, вольтметры, соединительные провода.

Ход работы.

1. Возьмите из источник тока 4,5 В и подключите к нему проволочный реостат. Изменяя сопротивление от 10 до 1 Ом (10 опытов) измерьте силу тока в цепи и напряжение на полюсах источника. Полученные данные занесите в таблицу.

2. По данным эксперимента постройте графики зависимости I(R), U(R), U(I). По полученному линейному графику определите значение ЭДС источника, его внутреннее сопротивление, ток короткого замыкания.

Примечание. Все экспериментальные точки на графиках откладываются с учетом погрешностей. Расчетные формулы и формулы для вычисления погрешностей должны быть записаны в ходе работы. Схема опыта обязательна!

Контрольные вопросы.

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи постоянного тока.

- Получите формулы зависимости графики которых надо построить в п. 2, объясните ход графиков

- Вольтметр, подключенный к клеммам источника тока показывает напряжение 4,5 В. Лампочка от карманного фонарика, рассчитанная на напряжение 3,5 В, подключенная к этому источнику тока не горит. Почему?

Исследование полной цепи постоянного тока.

Оборудование: проволочный реостат, батарейка 4,5 В, амперметр, вольтметры, соединительные провода.

Ход работы.

1. Возьмите из источник тока 4,5 В и подключите к нему проволочный реостат. Изменяя сопротивление от 10 до 1 Ом (10 опытов) измерьте силу тока в цепи и напряжение на полюсах источника. Полученные данные занесите в таблицу.

2. По данным эксперимента постройте графики зависимости I(R), U(R), U(I). По полученному линейному графику определите значение ЭДС источника, его внутреннее сопротивление, ток короткого замыкания.

Примечание. Все экспериментальные точки на графиках откладываются с учетом погрешностей. Расчетные формулы и формулы для вычисления погрешностей должны быть записаны в ходе работы. Схема опыта обязательна!

Контрольные вопросы.

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи постоянного тока.

- Получите формулы зависимости графики которых надо построить в п. 2, объясните ход графиков

- Вольтметр, подключенный к клеммам источника тока показывает напряжение 4,5 В. Лампочка от карманного фонарика, рассчитанная на напряжение 3,5 В, подключенная к этому источнику тока не горит. Почему?