Лабораторная работа № 8

Построение ВАХ электролита. Определение удельного сопротивления электролита. Исследование зависимости сопротивления электролита от температуры.

Цель: Построить вольт - амперную характеристику проводника второго рода. Установить зависимость сопротивления электролита от температуры. Вычислить удельное электрическое сопротивление раствора медного купороса при комнатной температуре.

Оборудование: проводник второго рода (раствор медного купороса), стеклянный стакан, медные электроды на колодке, амперметр, вольтметр, линейка с миллиметровыми делениями, источник питания с переменным напряжением, термометр, плитка.

V

A



Ход работы

1. Измерьте площадь поверхности электродов и расстояние между ними.

2. Опустите электроды в жидкость и соберите цепь по схеме.

2. Изменяя величину подаваемого от источника питания напряжения, снимите 8 - 10 показаний амперметра и вольтметра. Результаты запишите в таблицу.

| U, B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A |  |  |  |  |

3. На миллиметровой бумаге постройте вольт - амперную характеристику проводника второго рода. Определите по графику его сопротивление и вычислите удельное сопротивление. Экспериментальные точки откладываются на графике с учетом погрешностей. Для построения графика и определения сопротивления можно использовать электронные таблицы. Все формулы для вычислений должны быть выведены. Необходимо так же вычислить погрешности измерения сопротивления и удельного сопротивления. Сравните значение удельного сопротивления электролита с табличным значением удельного электрического сопротивления металлов. сделайте вывод.

4. Замкнув цепь, измерьте температуру жидкости t, силу тока в цепи и напряжение. Значение сопротивление R вычислите и занесите в таблицу. Поставьте стакан с электролитом на плитку. Измеряйте показания приборов и вычисляйте сопротивление электролита при изменении температуры на 5С, доведя температуру электролита до 70С (если есть возможность, то можно проводить измерения до более высокой температуры). Результаты занесите в таблицу. Постройте график зависимости R(t). Сделайте вывод о зависимости сопротивления электролита от температуры.

| t, C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A |  |  |  |  |
| U, B |  |  |  |  |
| R, Ом |  |  |  |  |

6. По полученным данным опишите, от чего и как зависит сопротивление и удельное сопротивление проводника второго рода.

Контрольные вопросы.

1. Что такое «поляризационная ЭДС»? Почему она возникает и чему равна по данным опыта.

2. Почему и как сопротивление электролита меняется при увеличении температуры?

3. Можно ли по данным опыта определить температурный коэффициент сопротивления электролита? (если да то как, предложите способ)

4. Запишите уравнения окислительно – восстановительных реакций на электродах.