Работа № 6

Изучение транзистора

Цель работы. Ознакомиться с устройством и принципом действия транзистора. Определите коэффициент усиления транзистора по току при включении его по схеме с общим эмиттером.

Оборудование. Транзистор, миллиамперметр (50 мА), микроамперметр (500 мкА), источник электропитания ИЭПП-2, переменный резистор (500 кОм), постоянный резистор (10 кОм), соединительные провода, ключ.

Содержание и метод выполнения работы.

Основной частью германиевого транзистора р-n-р- типа является пластина из монокристалла германия с электронной проводимостью (полупроводник n-типа). В кристалле 1 созданы две области с дырочной проводимостью. Эти области отделены от кристалла с электронной проводимостью р-n-переходами. Кристалл соединен с корпусом транзистора и называется базой транзистора. База имеет электрический вывод 5. Две области с дырочной проводимостью называются соответственно эмиттером 2 и коллектором 3. Они снабжены выводами 6 и 4. Условные обозначения транзистора р – n - p и n-р-n -типов представлены на рисунке.

При использовании транзистора в усилительной схеме два его электрода служат для введения входного сигнала и два — для выведения выходного сигнала. При этом один из выводов оказывается общим для входной и выходной цепей. Возможны три способа включения транзистора в электрическую цепь: с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором. Все они находят применение в практических схемах.

Рассмотрим способ включения транзистора с общим эмиттером. Постоянное напряжение 10—15 В подается на выводы эмиттера и коллектора. Для транзистора р-n-р- типа положительный полюс источника должен быть подключен к эмиттеру, отрицательный — к коллектору. При этом коллекторный р-n- переход оказывается закрытым, его сопротивление очень велико и ток в цепи эмиттер — коллектор очень мал.

Подача небольшого отрицательного напряжения на эмиттерный р-n- переход (плюс на эмиттер, минус на базу) приводит к переходу дырок из эмиттера в базу. Небольшая часть дырок рекомбинирует при встрече с электронами в базе и обусловливает этим появление тока IБ в цепи базы. Основная часть дырок достигает коллекторного перехода и создает ток IK в цепи коллектора. Таким образом, транзистор можно рассматривать как устройство, распределяющее ток, протекающий через один из его электродов (эмиттер), в заданном соотношении между двумя другими электродами — базой и коллектором. Схема распределения токов в транзисторе в активном состоянии представлена на рисунке.

Отношение изменения тока коллектора ∆IК к изменению тока базы ∆IБ называют интегральным коэффициентом передачи базового тока :

Значения коэффициента  для транзисторов обычно лежат в пределах от 20 до 500.

Коэффициент  определяет усиление транзистора по току при включении его по схеме с общим эмиттером и является одним из важнейших параметров транзисторов.

В усилительном каскаде с общим эмиттером входным током является ток базы IБ, а выходным — ток коллектора IК. Коэффициент усиления по току в этом случае определяется так:

KT=ΔIвыхΔIвх=ΔIКΔIБ=β≈IКIБ

Принципиальная электрическая схема лабораторной установки для измерения параметра  представлена на рисунке. Сила тока в цепи базы IБ регулируется переменным резистором R1 на 500 кОм. Резистор R2, имеющий сопротивление 30 кОм, предназначен для ограничения тока базы при полном выведении резистора R1.

Сила тока в цепях базы и коллектора измеряется соответственно микроамперметром и миллиамперметром, включенными в цепи базы и коллектора.

Ход работы

1. Пользуясь справочником, определите расположение выводов базы, эмиттера и коллектора транзистора.

2. Выводы транзистора включите в электрическую цепь, собранную по схеме на рисунке. Замкнув ключ, подайте постоянное напряжение 4 В от источника питания.

3. С помощью переменного резистора R1 установите силу тока базы IБ, равную 100 мкА.

4. Измерьте силу тока в цепи коллектора IК и определите коэффициент усиления транзистора по току в  схеме включения с общим эмиттером.

5. Результаты измерений и вычислений занесите в отчетную таблицу.

| № | IБ, мкА | IК, мА | КТ | КТ, ср |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |

6. Повторите измерения и вычисления для силы тока в цепи базы 200 мкА и 300 мкА.

Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия транзистора как усилителя электрических сигналов?

2. Что называется коэффициентом усиления по току для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером?

3. Как получить с помощью транзистора усиление по напряжению?