Практическая работа

«Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта».

Введение.

К выбрасываемым автотранспортом вредным веществам относятся угарный газ (концентрация в выхлопных газах 0,3-10 % об.), углеводороды -несгоревшее топливо (до 3 % об.) и оксиды азота (до 0,8 %), сажа.

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в атмосферу, может быть оценено расчётным методом. Исходными данными для расчёта  являются:

- количество единиц автотранспорта разных типов, проезжающих по выделенному участку автотрассы в единицу времени;

- нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы расхода топлива автотранспортом при движении в условиях города приведены в табл. 1.);

Таблица 1

| Тип автотранспорта | Средние нормы расхода топлива (л на 100 км) | Удельный расход топлива Yj (л на км) |
| --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль | 11-13 | 0,11-0,13 |
| Грузовой автомобиль | 29-33 | 0,29-0,33 |
| Автобус | 41-44 | 0,41-0,44 |
| Дизельный грузовой автомобиль | 31-34 | 0,31-0,34 |

- значения эмпирических коэффициентов, определяющих выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего (приведены в табл. 2).

Таблица 2

| Вид топлива | Значение коэффициента(К) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 0,6 | 0,1 | 0,04 |
| Дизельное топливо | 0,1 | 0,03 | 0,04 |

Коэффициент К численно равен количеству вредных выбросов соответствующего компонента в литрах при сгорании в двигателе автомашины количества топлива (также в литрах), необходимого для проезда 1 км (то есть равного удельному расходу).

Оборудование: пишущие принадлежности, микрокалькулятор.

Ход выполнения работы

- Выберите участок автотрассы вблизи школы длиной 0,5-1 км, имеющий хороший обзор (из окна школы, из парка, с пришкольной территории).

- Измерьте шагами длину участка (1, м), предварительно определив среднюю длину своего шага.

- Определите количество единиц автотранспорта, проходящего по участку в какой-либо период времени, например в течение 20 минут. При этом заполняйте табл. 3. (для примера в таблице заполнена строка «Легковые автомобили»):                                                                                                    Таблица 3

| Тип автотранспорта | Количество, шт. | Всего за 20 минут | За 1 час, Ni шт. | Общий путь за 1 час, L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Легковые автомобили | 1111111 1111111 | 14 | 42 |  |
| Грузовой автомобиль |  |  |  |  |
| Автобусы |  |  |  |  |
| Дизельные грузовые автомобили | > |  |  |  |

Количество единиц автотранспорта за 1 час рассчитывают, умножая на 3 количество, полученное за 20 минут.

4. Рассчитайте общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей каждого типа за 1 час (L, км) по формуле:

Lj = Ni. I,

где Nj - количество автомобилей каждого типа за 1 час;

i - обозначение типа автотранспорта; I - длина участка, км.

Полученный результат занесите в таблицу 3.

5. Рассчитайте количество топлива (Qb л) разного вида, сжигаемого при этом двигателями автомашин, по формуле:

Qi  =  Lj   .Y,.

Значения Yj возьмите из таблицы 1.

Полученный результат занесите в таблицу 4.

Определите общее количество сожжённого топлива каждого вида ({Q) и занесите результат в таблицу 4.

Таблица 4

| Тип автомобиля | Ni | Qi, в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бензин | Дизельное топливо |
| 1. Легковые автомобили |  |  |  |
| 2. Грузовые автомобили |  |  |  |
| 3. Автобусы |  |  |  |
| 4. Дизельные грузовые автомобили |  |  |  |
| Всего {Q |  |  |  |

6. Рассчитайте количество выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива и всего по таблице 5.

Таблииа 5

| Вид топлива |  | Количество вредных веществ, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | Углеводороды | N02 |
| Бензин |  |  |  |  |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |
| Всего (V), л |  |  |  |  |

Обработка результатов и выводы.

1. Рассчитайте:

а)	массу выделившихся вредных веществ (т, г) по формуле:

т = V • М : 22,4 ;

б)количество чистого воздуха, необходимое для разбавления выделившихся вредных веществ для обеспечения санитарно-допустимых условий окружающей среды.

Результаты запишите в таблицу 6.

Таблица 6

| Вид вредного вещества | Количество, л | Масса, г | Количество воздуха для разбавления, м3 | Значение ПДК, мг\м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СО |  |  |  |  |
| Углеводороды |  |  |  |  |
| N02 |  |  |  |  |

2. Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и общественных зданий, сделайте вывод об экологической обстановке в районе исследованного вами участка автомагистрали.