Контрольная  работа  № 2

по теме «Электромагнитные  колебания. Переменный  ток. 11 класс»

Вариант I

Часть А

- Чем  определяется  собственная  частота  колебательной  системы?

А.  Амплитудой  колебаний                            Б.  Частотой  изменения ЭДС

В.  Параметрами колебательной системы.

1) только А        2) только Б       3) только В       4) Б и В

- Изменение      заряда        конденсатора      в  колебательном  контуре  происходит  по закону  q=0.04 cos20πt. Амплитуда  и  период  колебаний  заряда  в контуре соответственно  равны:

1) 40 мКл,  20π  с           2) 40 мКл,  0.1 с           3) 0.8π Кл, 10 с           4) 0.04 Кл,  10 с

- Период  колебаний  равен 2 мс. Частота  этих  колебаний  равна

1) 0.5 Гц                         2) 20 Гц                         3) 500 Гц                     4) π кГц

- Период свободных  электромагнитных  колебаний  в  контуре,  состоящем  из катушки индуктивностью  2,5 мГн  и конденсатора  емкостью 9 мкФ,  равен

1) 150 мкс                      2)  141 с                         3) 1062 с                      4)   942 мкс

- Частота  свободных электромагнитных   колебаний  в  контуре с  ростом  электроемкости  конденсатора  в  25 раз    и уменьшением  индуктивности  катушки  в 4 раза

  - уменьшается  в 2,5 раз

  - увеличивается  в 2,5 раз

  - уменьшается     в 25 раз

  - увеличивается  в 25  раз

- Чем  определяется  период  вынужденных  электромагнитных  колебаний  в колебательном  контуре?

А.   Амплитудой  колебаний                                                    Б. Периодом   изменения    ЭДС

В. Параметрами колебательной системы.

1) только А                 2) только Б              3) только В                 4) Б и В

- Каково  сопротивление  катушки  индуктивностью 20 мГн  в  цепи  переменного  тока частотой  50 Гц?

1) 1000 Ом                  2) 1 Ом                   3)  0.1 Ом                     4) 6,28 Ом

- В  цепь  переменного  тока  последовательно  включены электрическая  лампочка, конденсатор  емкостью 2 мкФ  и катушка  индуктивностью 5 мГн.  При  какой  частоте тока  светимость  лампочки  будет  максимальной?

1) 1,6  кГц                         2) 10 Гц                         3) 10 нГц                     4) 16 МГц

- Вольтметр, включенный  в  стандартную  электрическую  сеть,  показывает 220 В. На какое  минимальное  напряжение  должен  быть  рассчитан  изолятор в такой  цепи?

1) 155,6 В                       2) 220 В                          3) 311 В                    4) 440 В

- Рамка площадью 500 см2  имеет  100 витков. Чему  равно  амплитудное  значение  ЭДС, возникающей  при  вращении  рамки  с  частотой  1200 об/мин  в  однородном  магнитном поле  индукцией  0,1 Тл?

1) 6 МВ                            2) 63 В                           3) 600 В                    4) 10 В

Часть  В

В1. В схеме,  состоящей  из  конденсатора  и  катушки,  происходят  свободные  электромагнитные  колебания. С  течением  времени  начальный  заряд,  сообщенный  конденсатору,  уменьшается.  Как  при  этом  изменяется  энергия  электрического  поля конденсатора, энергия  магнитного  поля  тока  в  катушке  и  полная  энергия  электромагнитных  колебаний?           Активное  сопротивление контура пренебрежимо  мало.

К каждой  позиции  первого  столбца  подберите  соответствующую  позици  второго  и запишите  в таблицу  буквы  с соответствующими выбранными  вами  цифрами.

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ

А)  энергия  конденсатор

Б)  энергия  катушки

В)  полная  энергия

ИХ  ИЗМЕНЕНИЯ

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

В2. Последовательно  с  лампочкой  карманного  фонаря  к  звуковому  генератору    подключена  катушка. Как  изменится  индуктивное  сопротивление катушки,  действующее  значение  тока в лампочке  и накал  лампочки,  если  уменьшить  частоту  тока?

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ

А)  индуктивное  сопротивление

Б)  действующее  значение тока

В)  накал  лампочки

ИХ  ИЗМЕНЕНИЯ

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

В3.   Конденсатор  включен  в цепь  переменного  тока с  частотой  100 Гц. Напряжение  в  цепи 200 В,  сила  тока  3,14 А. Какова  емкость  конденсатора.

Запишите  полученный  ответ (в мкФ) : __________________

В4. Заряд  q пластинах  конденсатора  колебательного  контура  изменяется  с  течением  времени в соответствии  с  уравнением  q=5·10-4cos104πt.  Чему  равна  амплитуда  колебаний  силы  тока? Напишите  уравнение i=i(t).

Часть С

С1.  В колебательном  контуре  индуктивность  катушки  10 мГн, амплитуда  колебаний  силы  тока 30 мА.  Найдите  энергию  электрического  поля  кондесатора  и  магнитного  поля  катушки  в  тот  момент,  когда  мгновенное  значение  силы  тока  в  3  раза  меньше  амплитудного  значения.

С2.  Катушка  индуктивностью  30 мГн  присоединена  к  плоскому  конденсатору  с площадью  перекрытия  пластин 10 см2  и расстоянием  между  ними 2 мм. Диэлектрическая  проницаемость  среды,  заполняющей  пространство  между  пластинами конденсатора, равна 6. Чему  равна  амплитуда  напряжения  в контуре,  если  амплитуда  силы  тока  составляет 20 мА?

С3.  Через  какое  время (в  долях периода t/T)  энергия  электрического  поля конденсатора впервые  будет  в 4 раза  меньше ее максимального  значения?  В начальный  момент  времени  заряд  конденсатора  максимален.

Контрольная  работа  № 2

по теме «Электромагнитные  колебания. Переменный  ток. 11 класс»

Вариант II

Часть А

- Чем  определяется  период  свободных электромагнитных  колебаний?

А.  Амплитудой  колебаний                            Б.  Частотой  изменения ЭДС

В.  Параметрами колебательной системы.

1) только А        2) только Б       3) только В       4) Б и В

- Изменение      силы тока в катушке  колебательного  контура  происходит  по закону   i=0.5 sin10πt. Амплитуда  и  частота  колебаний  силы  тока  в контуре соответственно  равны:

1) 500 мА,  5 Гц           2) 0.5 А,  10π Гц           3) 5π А, 10 Гц               4) 0.05 А ,  5 Гц

- Частота  колебаний  2 кГц. Период   этих  колебаний  равен

1) 0.5 с                         2) 500 мкс                      3) 2 с                               4) 4π кГц

- Собственная  частота  колебательного  контура,  состоящего  из катушки индуктивностью  40 мГн  и конденсатора  емкостью 16 мкФ,  равна

1) 640 Гц                      2) 199 Гц                      3)     1,56 МГц               4) 2 МГц

- Период  свободных  колебаний  в  контуре с  ростом  электроемкости  конденсатора  в  25 раз       и уменьшении  индуктивности  в 4 раза

  - уменьшается  в 6,25 раза

  - увеличивается  в  6,25 раза

  - уменьшается     в 2,5 раза

  - увеличивается  в 2,5 раз

- Чем  определяется  частота  переменного  тока  в  электрической  цепи?

А.   Амплитудой  колебаний                                                    Б. Частотой   изменения    ЭДС

В. Параметрами колебательной системы.

1) только А                 2) только Б              3) только В                 4) Б и В

- Каково  сопротивление  конденсатора  электроемкостью 200 мкФ  в  цепи  переменного  тока частотой  50 Гц?

1) 62.8 мОм                  2) 1 Ом                   3)  16 Ом                     4) 10 кОм

- В  цепь  переменного  тока  последовательно  включены электрическая  лампочка, конденсатор  емкостью 40 мкФ  и катушка  индуктивностью 25 мГн.  При  какой  частоте тока  светимость  лампочки  будет  максимальной?

1) 159  Гц                      2) 1000 Гц              3) 6,28 мкГц                4) 6,28 МГц

- Амперметр, включенный  в  электрическую  цепь переменного  тока,  показывает 2 А. Чему  равна  максимальная  сила  тока в  этой  цепи?

1) 2 А                           2) 4 А                      3) 2.8 А                         4) 1.41 А

- Рамка площадью 250 см2  имеет  200 витков. Чему  равно  амплитудное  значение  ЭДС, возникающей  при  вращении  рамки  с  частотой  1200 об/мин  в  однородном  магнитном поле  индукцией  0,2 Тл?

1) 12 МВ                            2) 125,6 В                           3) 1200 В                    4) 100 В

Часть  В

В1. В схеме,  состоящей  из  конденсатора  и  катушки,  происходят  свободные  электромагнитные  колебания. С  течением  времени  максимальная  сила  тока,  возникающая  в  катушке,  уменьшается.  Как  при  этом  изменяется  энергия  электрического  поля конденсатора, энергия  магнитного  поля  тока  в  катушке  и  полная  энергия  электромагнитных  колебаний? Активное  сопротивление контура пренебрежимо  мало.

К каждой  позиции  первого  столбца  подберите  соответствующую  позици  второго  и запишите  в таблицу  буквы  с соответствующими выбранными  вами  цифрами.

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ

А)  энергия  конденсатор

Б)  энергия  катушки

В)  полная  энергия

ИХ  ИЗМЕНЕНИЯ

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

В2. Последовательно  с  лампочкой  карманного  фонаря  к  звуковому  генератору    подключена  катушка. Как  изменится  индуктивное  сопротивление катушки,  действующее  значение  тока в лампочке  и накал  лампочки,  если, не изменяя    частоту  тока,  в  катушку  вставить  ферромагнитный  сердечник?

ФИЗИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ

А)  индуктивное  сопротивление

Б)  действующее  значение тока

В)  накал  лампочки

ИХ  ИЗМЕНЕНИЯ

1) увеличивается

2) не изменяется

3) уменьшается

В3.   Конденсатор  включен  в цепь  переменного  тока с  частотой  200 Гц. Напряжение  в  цепи 40 В,  сила  тока  0.63 А. Какова  емкость  конденсатора.

Запишите  полученный  ответ (в мкФ) : __________________

В4. Заряд  q пластинах  конденсатора  колебательного  контура  изменяется  с  течением  времени в соответствии  с  уравнением  q=4·10-5cos104πt.  Чему  равна  амплитуда  колебаний  силы  тока? Напишите  уравнение i=i(t).

Часть С

С1.  В колебательном  контуре  емкость  конденсатора  2 мкФ, амплитуда  колебаний  напряжения 10 В.  Найдите  энергию  электрического  поля  кондесатора  и  магнитного  поля  катушки  в  тот  момент,  когда  мгновенное  значение  напряжения  в  2  раза  меньше  амплитудного  значения.

С2.  Катушка  индуктивностью  30 мГн  присоединена  к  плоскому  конденсатору  с площадью  перекрытия  пластин 10 см2  и расстоянием  между  ними 2 мм. Диэлектрическая  проницаемость  среды,  заполняющей  пространство  между  пластинами конденсатора, равна 6. Чему  равна  амплитуда  силы  тока в контуре,  если  амплитуда  напряжения  составляет   40 В?

С3.  Через  какое  время (в  долях периода t/T)  энергия  электрического  поля конденсатора впервые  будет  в 3/4 раза  меньше ее максимального  значения?