Лабораторная работа № 10.

«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».

Цель: Сделать вывод о выполнении законов  последовательного и параллельного соединения проводников.

Оборудование: Батарея гальванических элементов, амперметр, вольтметр, два резистора, соединительные провода.

Ход работы.

1) Собрать цепи:  а) с последовательным        и      б) параллельным соединением

резисторов:

А                            V                                    A                           V

R1                              R2                                                                                  R1

R2

2) Снять показания  с амперметра и вольтметра.

3) Рассчитать общее сопротивление резисторов, используя закон Ома (практически) и номинальные значения сопротивления резисторов (теоретически):

U

Rпр =             ;

I

а) Rтр = R1 + R2                ;            б)                    R1 .R2

Rтр =                   .

(R1 + R2)

Результаты занести в таблицу:

| Вид соединения | R1, Ом | R2, Ом | I, А | U, В | R, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полученное практически | полученное теоретически |
| последовательное |  |  |  |  |  |  |
| параллельное |  |  |  |  |  |  |

5) Сделать вывод.