Взаимное положение прямых и плоскостей.

Тема урока: Прямая параллельная плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Прямая перпендикулярная плоскости.

Прямая может лежать в плоскости, пересекать ее и быть ей параллельна или перпендикулярна.

Прямая пересекает плоскость. При пересечении прямой с плоскостью особый интерес представляет задача определения точки пересечения.  Эта задача очень часто встречается в начертательной геометрии и входит как элемент в решение других, более сложных задач.

Указанная задача может быть решена несколькими способами. В зависимости от условий задачи необходимо научиться выбирать самый короткий путь ее решения, так как  в графических задачах самый короткий путь будет в то же время и самым точным (чем больше построений в решении задач, чем больше может быть ошибок и неточностей).

Точку пересечения прямой с проецирующей плоскостью нужно только отметить, так как любая точка, принадлежащая проецирующей плоскости, будет проецироваться на соответствующий след такой плоскости.

Так, например, горизонтальная проекция К точки пересечения прямой АВ с горизонтально проецирующей плоскостью Р будет расположена на горизонтальном следе РН плоскости (рис.97,а).

На рисунке 97,б задана фронтально проецирующая плоскость. Точку пересечения прямой АВ с этой плоскостью находим по ее фронтальной проекции .

Чтобы построить точку пересечения прямой АВ с профильно проецирующей плоскостью (рис.97,в), отмечаем сначала профильную проекцию искомой точки, которая принадлежит профильному следу РW заданной плоскости.

Точку пересечения прямой с плоскостью общего положения определяют, используя вспомогательную плоскость.

Пусть заданы плоскость общего положения Р и прямая АВ (рис.98,а). Требуется найти их точку пересечения.

Через прямую АВ проводим вспомогательную плоскость Q, которая пересечет заданную плоскость Р по прямой 1 – 2. Искомая точка пересечения К будет там, где прямая АВ пересечет прямую 1 – 2.

В таком же порядке решается эта задача и на эпюре, следует только указать, что в качестве вспомогательной плоскости целесообразно применять проецирующую, один след которой будет совпадать с  проекцией данной прямой, а другой будет составлять угол 90о с осью х.

На рис.98,б, где показано построение точки пересечения прямой АВ с плоскостью Р, заданной следами, в качестве вспомогательной применена горизонтально проецирующая плоскость Q.

Горизонтальный след ее QH сливается с ab, а фронтальный QV расположен перпендикулярно к оси х.

Плоскость Q пересекается с заданной плоскостью Р по прямой 1 – 2 (в точках 1 и 2 пересекаются одноименные следы плоскостей Q  и  Р). Искомая точка пересечения К будет на прямой 1 – 2 там, где она пересекается с заданной прямой АВ.

Для определения точки пересечения прямой АВ с плоскостью треугольника CDE использована фронтально проецирующая плоскость R. Фронтальный след ее RV совпадает с фронтальной проекцией . Плоскость R пересекается с треугольником  CDE по прямой 1 – 2, на которой расположена искомая точка пересечения К.

Прямая перпендикулярна к плоскости. Пусть прямая АВ перпендикулярна к плоскости Р и пересекает ее в точке В.

Известно, что прямая, перпендикулярная к плоскости, расположена под углом 90о к любой прямой, лежащей в этой плоскости, в том числе и к горизонтали CD плоскости Р, проходящей через основание перпендикуляра – точку В, т.е. АВ перпендикулярна к ВС. Прямой угол АВС проецируется на плоскость Н без искажения, так как его сторона ВС параллельна плоскости Н. Таким образом, между горизонтальной проекцией ab перпендикуляра к плоскости и горизонтальной проекцией cd горизонтали будет прямой угол. Горизонтальная проекция перпендикуляра будет расположена под прямым углом также и к горизонтальному следу PH плоскости.

Рассуждая аналогично, можно доказать, что фронтальная проекция перпендикуляра к плоскости будет перпендикулярна фронтальной проекции фронтали и фронтальному следу плоскости.

Профильная проекция перпендикуляра к плоскости будет перпендикулярна профильной проекции профильной прямой и профильному следу плоскости.

На рис.99,б плоскость Р задана следами. Проекции перпендикуляра, проведенного из точки А на плоскость Р, будут перпендикулярны соответствующим следам плоскости.

Чтобы построить проекции перпендикуляра, проведенного из точки А на плоскость треугольника CDE (рис.99,в), нужно предварительно построить проекции горизонтали и фронтали плоскости треугольника.

Горизонтальная проекция перпендикуляра пройдет через точку a перпендикулярно к горизонтальной проекции cl горизонтали (ГПГ), а фронтальная проекция перпендикуляра – через точку перпендикулярно фронтальной проекции фронтали (ФПФ).

Основанием перпендикуляра будет точка его пересечения  с заданной плоскостью. Учащимся предлагается самостоятельно найти эту точку.

Прямая, параллельная плоскости.

Прямая, параллельная плоскости, параллельна любой прямой, расположенной в этой плоскости. Так, например, прямая А1В1 будет параллельна плоскости Р, так как она параллельна прямой АВ, расположенной в плоскости Р.

Д/з: Решение  задач: плоскость общего и частного положения; прямая параллельная плоскости; пересечение прямой с плоскостью; прямая перпендикулярная плоскости.

Взаимное положение прямых и плоскостей.

Тема урока: Параллельные плоскости.

Одна плоскость параллельна другой, если две пересекающиеся прямые, расположенные в одной плоскости, соответственно параллельны двум пересекающимся прямым, лежащим в другой плоскости.

По плоскости Р, проведены прямые АВ и СД, (рис.94), которые соответственно параллельны прямым А1В1 и С1Д1, расположенным в плоскости Q. Плоскости Р и Q параллельны.

Из курса геометрии известно, что параллельные плоскости пересекают плоскость по параллельным прямым. Отсюда следует, что параллельные плоскости Р и  Q (рис.95,а) пересекут плоскости проекций по параллельным прямым, т.е. одноименные следы параллельных плоскостей параллельны.

И наоборот, если одноименные следы плоскостей на эпюре параллельны, то такие плоскости также параллельны.

Плоскости общего положения будут параллельны, если два любых одноименных следа параллельны между собой. Так, плоскости Р и Q (рис.95,б), у которых след РН параллелен QН, а след РV параллелен QV, параллельны.

Проецирующие плоскости будут параллельны, если соответственно параллельны одноименные следы при  общих точках схода. Например, будут параллельны изображенные на рисунке 96,а  горизонтально проецирующие плоскости Р и Q, на рис 96,б – фронтально проецирующие плоскости R и S, на рис.96,в – профильно проецирующие плоскости  T и U.

Параллельны или нет профильно проецирующие плоскости M и N (рис.96,г) сказать нельзя, хотя они имеют соответственно параллельные фронтальные и горизонтальные следы.

Для этого нужно построить профильные следы MW и NW;  если они окажутся параллельными, то плоскости M и N параллельны. Учащимся предлагается решить этот вопрос самостоятельно.

Д/з: решение задач на нахождение параллельных плоскостей.

Взаимное положение прямых и плоскостей.

Тема урока: Пересекающиеся плоскости.

Линия пересечения двух плоскостей – прямая. Положение прямой в пространстве определяют две точки. Чтобы найти линию пересечения двух плоскостей, достаточно знать две точки, принадлежащие как одной, так и другой плоскости.

На рис.91,а показано построение линий пересечения плоскости треугольника АВС с фронтальной проецирующей плоскостью Q.

Так как линия пересечения принадлежит фронтальной проецирующей плоскости, то ее фронтальная проекция  совпадает с фронтальным следом QV плоскости Q. Горизонтальная проекция искомой линии пройдет через точки  m и n, расположенные на горизонтальных проекциях  ac и bc соответствующих сторон АС и ВС треугольника.

На рис.91,б треугольник АВС пересекается с горизонтальной плоскостью R. Линия пересечения плоскостей (горизонталь) будет проходить через точки M и N, в которых стороны треугольника АС и ВС пересекаются с плоскостью R. Фронтальная проекция  линии пересечения совпадает с фронтальным следом RV, а горизонтальная проходит через горизонтальные проекции m и n, расположенные на горизонтальных проекциях соответствующих сторон треугольника.

На рис.92,а изображены две плоскости общего положения: P – треугольника АВС и Q – треугольника DEF.Чтобы построить точку, общую для этих плоскостей, рассекают заданные плоскости вспомогательной горизонтальной плоскостью S. Строят линию пересечения плоскостей P и S – прямую 1 – 2 и плоскостей Q и S – прямую 3 – 4. Прямые 1 – 2 и 3 – 4 пересекаются в точке М, которая будет общей для заданных плоскостей P и Q.

Затем проводят вторую вспомогательную горизонтальную плоскость Т и таким же путем находят вторую общую для P и Q точку N. Прямая MN будет искомой линией пересечения плоскостей P и Q.

Решение этой задачи в ортогональных проекциях (на эпюре) приведено на рис.92,б, где SV и TV – фронтальные следы вспомогательных горизонтальных плоскостей, которые пересекают заданные треугольники по прямым 1 – 2, 3 – 4, и 5 – 6, 7 – 8. В пересечении этих линий будут точки  M(; m) и N(; n), принадлежащие линии пересечения заданных плоскостей.

Та же задача решается проще, если плоскости заданны следами и если одноименные следы пересекаются в пределах чертежа.

На рис.93,а,б   заданы следами две плоскости общего положения P  и Q. Линия их пересечения MN пойдет через точки пересечения одноименных следов плоскостей. В точке N пересекаются фронтальные следы плоскостей, а в точке М – горизонтальные. Проекциями линии пересечения будут прямые  mn и .

На рис.93,в   построена линия пересечения плоскости общего положения Р с горизонтально проецирующей плоскостью Q. Линия пересечения плоскостей MN проведена также через точки пересечения одноименных следов. Горизонтальная проекция mn линии пересечения плоскостей сливается с горизонтальным следом QH, так как плоскость Q перпендикулярна к плоскости Н.

Д/з: решение задач на нахождение линии пересечения двух плоскостей.

Нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Тема урока: Преобразование проекций, способ замены плоскостей.

Мы уже рассматривали способ перемены плоскостей, но рассматривали способ на отрезках, а сейчас рассмотрим этот же способ на треугольнике (плоской фигуре) давайте повторим.

Оставляя неподвижным исследуемый геометрический элемент, изменяют в пространстве положение плоскостей проекций, например, ставят плоскость V в положение V1, когда фронтальная плоскость V1  будет параллельна отрезку АВ. Новая фронтальная проекция a1b1 будет равна отрезку АВ.

Такой способ получил название  способа перемены плоскостей проекций.      Пример

Определить действительные размеры треугольника АВС, расположенного в горизонтально проецирующей плоскости.

Плоскость треугольника АВС расположена под прямым углом к плоскости Н, поэтому горизонтальная его проекция abc – прямая. К плоскости V треугольник расположен под углом β и, следовательно, фронтальная его проекция  не равна действительной величине треугольника АВС.

Заменим фронтальную плоскость проекций V на V1, расположив ее параллельно плоскости треугольника АВС. В этом случае новая ось проекций х1 будет параллельна горизонтальной проекции abc треугольника АВС, а новая фронтальная проекция 111 равна действительным размерам  треугольника.

Д/з: Решение  метрических задачи на нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Тема урока: Преобразование проекций. Метод совмещения, как частный случай метода вращения.

Способ вращения:

Изменяют в пространстве положение исследуемого элемента. Например, вращают отрезок АВ (рис.101,а) вокруг оси JJ1, перпендикулярной к плоскости Н, до положения, когда отрезок АВ станет параллельным плоскости V (положение АВ1). Новая фронтальная проекция отрезка 1  будет равна отрезку АВ.

Этот способ получил название способа вращения.

Совмещение. Частным случаем способа вращения является совмещение.

Совмещением называется вращение плоскости вокруг одного из ее следов до совмещения этой плоскости с плоскостью проекций. Это прием целесообразно применять для определения действительных размеров плоских фигур, расположенных в плоскостях, заданных следами.

Если фронтально проецирующую плоскость Р (рис.105) повернуть вокруг ее горизонтального следа РН на угол α, то она совместится с горизонтальной плоскостью проекций Н. Расположенный в плоскости Р треугольник АВС также совместится с плоскостью Н и изобразится на ней без искажения. Фронтальный след РV при совмещении Р с Н займет положение РV(H)  - сольется с осью х. Так как в данном случае вращение осуществляется вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций V (след РH перпендикулярен к плоскости V), то фронтальные проекции  точек, лежащих в плоскости Р, будут перемещаться по окружности, а их горизонтальные проекции  - по прямым, перпендикулярным к оси вращения РН. При совмещении плоскостей Р и Н фронтальные проекции точек расположатся на оси х - 1; 1; 1, а горизонтальные займут положение А1, В1, С1. Получившаяся при этом фигура А1В1С1 равна треугольнику АВС, расположенному в плоскости Р.

Указанную задачу можно решить вращением плоскости Р вокруг ее  фронтального следа РV до совмещения с плоскостью V (рис.106)

Так как у проецирующих плоскостей следы расположены  в пространстве под прямым углом, то совмещенный с плоскостью V горизонтальный след РН(V) составит угол 90о со следом РV. Новые фронтальные проекции вершин треугольника 1; 1; 1 после совмещения будут расположены на расстояниях YA; YB; YC  от следа  РV. Координаты Yопределяют по горизонтальным проекциям ;; .

На рис. 107 изображена плоскость общего положения Р, заданная следами. Вращая ее вокруг горизонтального следа РН, можно совместить плоскость  Р с горизонтальной плоскостью проекций Н, для чего необходимо найти  прежде всего положение следа РV, совмещенного с плоскостью

Н – РV(H).

На фронтальном следе плоскости РV берут произвольную точку N. Ее  горизонтальная проекция n лежит на оси х. При вращении вокруг РН  точка N опишет окружность, которая на плоскость Н проецируется в прямую nN1, перпендикулярную к оси вращения РН, по этой прямой при вращении будет перемещаться горизонтальная проекция n точки N.

При совмещении плоскости Р с плоскостью Н отрезок фронтального следа N1PX будет проецироваться на плоскость Н без искажения. Таким образом, совмещенное положение N1 точки N будет в пересечении прямой линии, проведенной из точки n перпендикулярно к РН, и засечки, сделанной из точки РХ радиусом, равным  РХN. Фронтальный след плоскости Р, совмещенный с плоскостью Н, будет проходить через точку РХ и полученную точку N1. На рис. 107 эта прямая обозначена РV(Н).

Чтобы определить положение точки А, принадлежащей плоскости Р после ее совмещения с Н, нужно через эту точку провести какую-либо линию по плоскости Р (удобнее одну из главных), а затем построить ту же линию в  совмещенном положении и на ней отметить положение искомой точки. На рис 107 через точку А проведена горизонталь, которая пересекает фронтальный след плоскости в точке N. В совмещенном положении указанная горизонталь пойдет через точку N1 параллельно РН. При совмещении горизонтальная проекция  точки А перемещалась по прямой, перпендикулярной к оси вращения РН. В пересечении этой прямой с совмещенной горизонталью будет искомая точка А1.

Определение истинных размеров треугольника DВС, расположенного в плоскости общего положения, приемом совмещения приведено на рис.108. Совмещенное положение вершин треугольника  В1,С1  и  D1 найдено аналогично точке А1.  (см. рис.107).

Д/з: Решение  метрических задач на нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Тема урока: Преобразование проекций.

Повторение и закрепление пройденного материала  по решению задач : преобразование проекций, метод совмещения, как частный случай метода вращения; нахождение натуральной величины плоской фигуры;

Д/з: Решение  метрических задач на нахождение натуральной величины плоской фигуры.

Поверхности и тела.

Тема урока: Поверхности. Проецирование геометрических тел: многогранников и тел вращения.

Часть пространства, ограниченная геометрическими поверхностями, называется геометрическим телом.

Все геометрические тела можно подразделить на две группы: многогранники и криволинейные тела.

Геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскостями, называется многогранником

Грани – 1 – плоские фигуры, ограничивающие многогранник.

Ребра – 2 – линии по которым пересекаются между собой грани.

Вершины – 3 – точки в которых пересекаются ребра.

В каждой вершине сходится не менее трех ребер.

Многогранники различают в зависимости от формы и количества граней.

В технике чаще встречаются следующие многогранники:

Призма – многогранник, у которого боковые грани – прямоугольники или параллелограммы, а основаниями служат два равных многоугольника.

Пирамида – многогранник, у которого боковые грани представляют собой треугольники, имеющие общую вершину.

Криволинейные тела – тела вращения.

Прямой круговой цилиндр. Боковая поверхность прямого кругового цилиндра образована вращением вокруг оси цилиндра ОО1 отрезка АВ, параллельного этой оси.

Прямой круговой конус. Боковая поверхность прямого кругового конуса образована вращением отрезка прямой SA вокруг оси SO.

Шар. Поверхность шара образована вращением окружности вокруг оси, лежащей в плоскости окружности и проходящей через ее центр.

Тор. Поверхность тора образована вращением окружности вокруг оси ОО1,лежащей в плоскости окружности, но не проходящей через ее центр.

Поверхности всех рассмотренных тел вращения обладают общими свойствами:

1. Поверхности вращения пересекаются плоскостями, перпендикулярными  оси вращения, по окружностям, которые называют параллелями.

2. Плоскости, проходящие через ось вращения, пересекают поверхность вращения по образующим, называемым меридианами.

Д/з: чертежи геометрических тел.

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями частного положения.

Тема урока: Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями.

«Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета  одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости» (ГОСТ 2.305 – 68).

В результате пересечения плоскостью многогранника получается плоская фигура, ограниченная замкнутой ломанной линией, многоугольник. Вершинами полученного многоугольника будут точки пересечения ребер многогранника с секущей плоскостью, а сторонами многоугольника будут линии пересечения его граней с секущей плоскостью. Таким образом, задача на построение линии пересечения многогранника с плоскостью сводится к известным уже задачам на определение точек пересечения  прямых с плоскостью (ребер многогранника с секущей плоскостью) или к построению линий пересечения плоскостей ( граней многогранника с секущей плоскостью).

На рис. 134, а и б показано построение линий пересечения трехгранной прямой призмы АВСА1В1С1 с фронтально проецирующей плоскостью Р. Искомая линия пересечения пройдет через точки 1и 2 пересечения боковых ребер АА1 и ВВ1 с плоскостью Р и через точки 3 и 4, в которых плоскость Р пересекается со сторонами верхнего основания.

Так как в данном случае секущая плоскость фронтально проецирующая, фронтальные проекции 1’|, 2’, 3’, 4’ точек будут расположены на фронтальном следе секущей плоскости РV. Горизонтальные и профильные проекции вершин фигуры сечения будут  на соответствующих проекциях ребер многогранника.

Действительная вершина сечения 11 - 21 - 31 - 41 найдена способом перемены плоскостей проекций. Сечение спроецировано на плоскость Н1, параллельную сечению.

Построение линий пересечения пирамиды с фронтально проецирующей плоскостью показано на рис. 135 а и б. Плоскость Р пересекает основание пирамиды по прямой 1 – 4, а боковую по прямым 1 – 2, 2 – 3 и 3 – 4. Фронтальные проекции 1’|, 2’, 3’, 4’ точек пересечения ребер с плоскостью расположены на следе РV, а горизонтальные и профильные проекции – на соответствующих проекциях ребер пирамиды. Действительная величина сечения 11 - 21 - 31 - 41 найдена способом перемены плоскостей проекций. Для этого плоскость Н заменена на Н1, расположенную параллельно плоскости сечения(новая ось проекций х1 проведена параллельно РV).

На рис. 134, в и 135, в  показано строение разверток усеченной части поверхностей призмы и пирамиды. Построения производятся в такой последовательности: сначала строят развертки полных поверхностей призмы и пирамиды; затем на соответствующих ребрах многогранников отмечают точки  1,2,3,4 в которых ребра многогранников пересекают секущую плоскость. К развертке примыкает также фигура сечения,  взятая без искажения с проекции на плоскость Н1. Развертка усеченной части многогранников на рис. 134, в и 135, в  обведена сплошной линией, а отсеченной (верхней) части – штрихпунктирной.

В табл. 13 приведены примеры построения линий пересечения призмы и пирамиды с плоскостями, занимающими частное  положение в пространстве, а также определены действительные размеры фигур сечения.

Учащимся рекомендуется самостоятельно разобрать выполненные в табл. 13 построения.

В этой же таблице приведены изображения усеченных многогранников в аксонометрических проекциях. Призмы пп.1,2 и 3 изображены в прямоугольной изометрии. Полученные в ортогональных проекциях вершины сечений – точки 1,2,3 и 4 – отмечены на соответствующих ребрах призм в аксонометрических  проекциях

Призмы (пп.4 – 8) построены в прямоугольной диметрии. Чтобы на соответствующих ребрах пирамид отметить вершины фигур сечения, предварительно построены вторичные проекции этих точек, например точка 1 (п.4)  или точка 2 (табл. 13, п. 6)  и т.д. Затем из вторичных проекций параллельно оси z проведены линии связи до пересечения с соответствующими ребрами.

Д/з:  самостоятельно разобрать выполненные в табл. 13 построения сечений гранных тел проецирующими плоскостями.

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями частного положения.

Тема урока: Сечение тел плоскостью. Сечение тел вращения проецирующими плоскостями частного положения.

- Сечение тел вращения проецирующими плоскостями общего положения.

Линия пересечения плоскости с поверхностями тел вращения в общем случае представляет собой замкнутую кривую ( или несколько замкнутых кривых).

Когда секущая плоскость проходит через прямолинейные образующие или  пересекает плоские основания, линия пересечения будет включать прямолинейные участки.

Положение кривой линии в пространстве определяется рядом ее точек. Чем больше точек кривой будет известно, тем точнее она будет построена. Чтобы построить линию пересечения, необходимо найти точки, общие для секущей плоскости и поверхности геометрического тела. Эти точки можно определить, используя вспомогательные секущие плоскости. Например, чтобы найти точки, общие для поверхности конуса и заданной секущей плоскости Р (рис. 136,а), рассекают и конус и плоскость Р вспомогательной плоскостью Q, перпендикулярной к оси конуса.

Напомним, что плоскость, перпендикулярная к оси поверхности вращения, пересекает последней по окружности. Плоскость Q пересечет конус по окружности 1 – 1, а заднюю секущую плоскость Р – по прямой 2 – 2. Линии 1 – 1 и 2 – 2 пересекаются, так как лежат в общей плоскости Q. Точки К и L пересечение этих линий  - общие для конуса и плоскости Р, принадлежат искомой линии пересечения.

На рис. 136, б те же построения выполнены в ортогональных проекциях.

Проводя вспомогательные плоскости на разных уровнях и повторяя указанные построения, можно получить достаточное количество точек,  принадлежащих искомой линии пресечения.

Вспомогательную плоскость Q можно расположить иначе, проведя ее через ось вращения конуса( рис.136, в). В этом случае она пересечет конус по двум образующим S1 – S2, а заднюю плоскость Р – по прямой 2 – 2. В пересечении указанных линий лежат точки К и L, принадлежащие искомой линии.

На рис. 136,г  это построение выполнено в ортогональных проекциях.

Выбор положения вспомогательных плоскостей зависит от конкретных условий задачи; при этом нужно стремиться к тому, чтобы количество вспомогательных построений было минимальным, а линии пересечения вспомогательных плоскостей с заданной поверхностью – простыми (прямые или окружности).

Построение линий пересечения  следует начинать с характерных (опорных) точек. К ним относятся высшая и низшая точки; крайние – левая и правя; точки, разграничивающие видимость линии пересечения; точки, расположенные на очерковых (крайних) образующих; точки, принадлежащие осям фигуры сечения, и т.п.

Построение линий пересечения конуса с плоскостью общего положения Р начинают с определения высшей и низшей точек. Для этого через ось конуса перпендикулярно к следу РН проводят вспомогательную горизонтально проецирующую плоскость R( RH; RV). Эта плоскость пересечет конус по двум образующим SA(s’a’; sa) и SB(s’b’; sb), а плоскость Р – по прямой CD(c’d’; cd). В пересечении прямой CD с образующей SA будет низшая точка 1, а с образующей SB – высшая точка 2. Точки, разграничивающие видимость, определяют с помощью фронтальной плоскости Т, проведенной через ось и очерковые (крайние правую и левую) образующие конуса. Плоскость Т пересекает заданную плоскость Р по фронтали, проходящей через точку М(m’;m).

Фронталь пересекает очерковые (крайние) образующие конуса в точках 3’ и 4’, которые делят фронтальную проекцию линии пересечения на видимую и невидимую части.

Промежуточные точки искомой линии определяют, используя горизонтальные вспомогательные плоскости, которые располагают между высшей и низшей точками сечения.

Вспомогательная плоскость Q пересекает конус по окружности радиуса r, а заданную плоскость Р – по горизонтали, проходящей через точку N(n’;n). В пересечении окружности и горизонтали лежат точки 5 и 6, принадлежащие искомой линии. Аналогично находят  и другие точки (на рис.137 эти построения не даны, чтобы не усложнять чертеж).  Условимся считать плоскость Р непрозрачной, поэтому часть конуса, расположенная под плоскостью Р (включая основание конуса), изображена невидимой.

- Сечение тел вращения проецирующими плоскостями частного положения.

Если заданная секущая плоскость занимает частное положение (перпендикулярна или параллельна одной из плоскостей проекций, табл. 14), решения задачи построения линии пересечения упрощается, так как одна проекция линии пересечения будет отрезком прямой, совпадающей с соответствующим следом секущей плоскости. Например, фронтальная проекция линии пересечения совпадает со следом РV (табл. 14, пп. 1,2,5,6 и 7) или горизонтальная проекция линии пересечения совпадает со следом РH (табл.14, пп.3 и 8).

Проводя вспомогательные линии по поверхности тел (см. прямые S1, S2, S3 и т.д., табл. 14, п.6), можно построить другие проекции точек искомой линии пересечения (подробнее о построении проекций точек, лежащих на поверхности геометрических тел, см.§31).

Вид линии пересечения плоскости с цилиндром и конусом изменяется в зависимости от угла φ наклона секущей плоскости к оси вращения (табл.14).

Боковая поверхность прямого кругового цилиндра может пересекаться с плоскостью  по окружности (φ = 90о), эллипсу (90о ˃ φ ˃  Оо).

Боковая поверхность прямого кругового конуса в зависимости от положения секущей плоскости может пересекаться по окружности (φ = 90о), эллипсу (90о ˃ φ ˃  α;   α – угол наклона образующей к оси конуса), параболе (φ =  α), гиперболе  (0  ≤φ ≤  α) и двум прямым, если плоскость проходит через вершину конуса.

Поверхность шара пересекается по окружности независимо от положения секущей плоскости. ( табл. 14, пп. 9 – 12).

Д/з:  решение задач на нахождение фигур сечения.

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями частного положения.

Тема урока: Сечение тел плоскостью. Нахождение натуральной величины сечения.

- Нахождение натуральной величины сечения.

В табл. 13 приведены примеры построения линий пересечения призмы и пирамиды с плоскостями, занимающими частное  положение в пространстве, а также определены действительные размеры фигур сечения.

Учащимся рекомендуется самостоятельно разобрать выполненные в табл. 13 построения

Д/з:  решение задач на нахождение натуральной величины фигуры сечения.

Пирамида.

Тема урока: Зачетная работа.

Зачетная работа включает:

- построение по заданным координатам пирамиды;

- определение ее видимости;

- нахождение натуральной величины всех ребер пирамиды любым удобным способом;

- нахождение натуральной величины основания пирамиды любым способом;

- нахождение высоты пирамиды;

- нахождение двугранного угла между двумя любыми гранями пирамиды;

- нахождение натуральной величины фигуры сечения пирамиды проецирующей плоскостью.