Департамент образования  г.Москвы

Восточное окружное управление

Государственное образовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №351

Учебно-методическое пособие для учителей, работающих в 10-11 классах  естественно-математического направления

«Методы физико-технических исследований и измерений»

Москва 2011 г.

Составитель: Кучербаева Ольга Геннадиевна -  учитель ГУ Средняя общеобразовательная школа №351

Квалификационная категория : 1

Педагогический стаж: 10 лет

Учебно-методический комплекс по физике для 10-11 классов естественно-математического направления «Методы физико-технических исследований и измерений» предназначен для учителей и учащихся, состоит из методического руководства для учителя и рабочей тетради для учащихся.

В теоретической части даются необходимые знания о методах и принципах экспериментальных физических исследований, а также сведения о физических принципах, лежащих в основе устройства приборов и их использования в эксперименте.

Практическая часть включает в себя фронтальные лабораторные работы и работы практикума. Фронтальные лабораторные работы не только углубляют теоретический материал курса, но и обеспечивают формирование первоначальных умений, подготовку учащихся к практикуму.

Практикум занимает центральное место курса, на него отводится 50% учебного времени. При его проведении отрабатываются общие вопросы физического экспериментального исследования.

В работах практикума следует использовать наряду со стандартным оборудованием самодельные установки, а также комплекты компьютерных измерительных приборов, комплекты приборов по электричеству и радиотехнике. Обязательное использование таких установок – принципиально важная особенность практикума. Это позволит не только достичь наглядности используемых физических принципов, но и стимулировать интерес учащихся к техническому творчеству, развивать практические умения и навыки, полученные на уроках физики, связать прикладной курс с профессиональной подготовкой.

Содержание:

1.  Пояснительная записка……………………………………………………………….4 стр

2.  Программа курса………………………………………………………………………6 стр

3.  Тематическое и поурочное планирование………………….……………………..10 стр

4.  Методические рекомендации  по диагностике результатов работы………….. 23 стр

5. Литература для учащихся …………………………………………………………..24 стр

6. Литература для преподавателя……………………………………………………..25 стр

1. Пояснительная записка:

Курс рассчитан на 34 часа в 10 классе и  34 часа в 11 классе.

Данный  курс ставит целью:

- Дать представление о методах физического экспериментального исследования как важнейшей части методологии физики и ряда других наук, развить интерес к исследовательской деятельности.

- Углубить знания основного курса физики, повысить интерес к его изучению.

- Сформировать целый ряд измерительных умений, необходимых при освоении в дальнейшем технической профессией.

Таким образом, данные  курс решает следующие задачи:

- реализация учеником интереса к предмету физики;

- оценка готовности и способности осваивать предмет физики на повышенном уровне.

Достижение обозначенных целей реализует данный курс своим содержанием.

В ходе изучения данного прикладного курса особое внимание обращается на развитие умений учащихся:

- проводить физический эксперимент, измерять физические величины прямыми и косвенными методами (особое внимание обращается на измерение неэлектрических величин электрическими методами).

- использовать методы моделирования  физических явлений и процессов, выдвигать обоснованные гипотезы.

- пользоваться электроизмерительными и электронными приборами, источниками питания, генераторами, усилителями, измерительными инструментами, комплектом компьютерных измерительных блоков (датчиков) для кабинета физики, комплектами по электричеству и радиотехнике, комплектом для изучения свойств полупроводников.

- пользоваться технической документацией на приборы и оборудование.

- Подбирать аппаратуру, конструировать, собирать и  налаживать установку, обрабатывать и анализировать результаты измерений.

Курс условно можно разбить на теоретическую и практическую части.

В теоретической части даются необходимые знания о методах и принципах экспериментальных физических исследований, а также сведения о физических принципах, лежащих в основе устройства приборов и их использования в эксперименте.

Практическая часть включает в себя фронтальные лабораторные работы и работы практикума. Фронтальные лабораторные работы не только углубляют теоретический материал курса, но и обеспечивают формирование первоначальных умений, подготовку учащихся к практикуму.

Практикум занимает центральное место курса, на него отводится 50% учебного времени. При его проведении отрабатываются общие вопросы физического экспериментального исследования.

В работах практикума следует использовать наряду со стандартным оборудованием самодельные установки, а также комплекты компьютерных измерительных приборов, комплекты приборов по электричеству и радиотехнике. Обязательное использование таких установок – принципиально важная особенность практикума. Это позволит не только достичь наглядности используемых физических принципов, но и стимулировать интерес учащихся к техническому творчеству, развивать практические умения и навыки, полученные на уроках физики, связать прикладной курс с профессиональной подготовкой.

При подготовке работ учащимся должна быть предоставлена максимальная самостоятельность в выборе методики проведения работ, подборе оборудования, составлении инструкций и т.д.

Из числа часов, отведённых на каждый практикум, 1 час выделяется на ознакомительную беседу учителя по предлагаемым работам, 1 час – на обсуждение и защиту предлагаемых учащимися методов и принципов выполнения выработанной ими работы, подбор аппаратуры и т.д., 1 час – на  приём готовых работ и окончательную наладку установки, доработку  инструкций по их выполнению.

Занятия по ознакомлению с предлагаемыми работами и их обсуждению проводятся уже при изучении теоретического материала. Занятия по приёмке работ, подготовленных учащимися, проводятся в начале каждого практикума. Основное время отводится на выполнение работ практикума.

Прогнозируемые результаты:

- более качественная подготовка учащихся к олимпиадам;

- удовлетворение познавательного интереса учащихся;

- развитие интереса к исследовательской деятельности;

- углубление знаний и практических умений основного курса физики.

- Программа  курса:

10 класс (34 часа)

Введение (1 час).

Роль экспериментальных исследований в науке и технике. Измерение как основа эксперимента, задачи курса. Организация рабочего места, техника безопасности при проведении электротехнических и радиотехнических работ.

Методика физических экспериментальных исследований (9 часов).

1) Структура физического эксперимента (5 часов)

Этапы проведения физических исследований, роль гипотез и физических моделей (на конкретных примерах), требования к проведению эксперимента.

Прямые и косвенные измерения. Методы непосредственной оценки, сравнения и т.д. (на конкретных примерах). Оптические и электрические измерения неэлектрических величин.

Термопара, термометр сопротивления, датчик измерения температуры компьютерный и другие средства измерения температуры.

Демонстрации:

- Измерение малых перемещений с помощью оптического рычага

- Датчики: поплавковый, мембранный, центробежный, реостатный, терморезистор, фотоэлемент, пьезоэлемент, тензодатчик

- Измерение температуры пламени при помощи термопары и термометра сопротивления

Лабораторная работа №1: «Практическое знакомство с действием различных датчиков» (1 час)

2) Обработка результатов измерения (4 часа)

Случайные и систематические погрешности, необходимость обработки результатов измерений. Приборные погрешности. Пути устранения систематических погрешностей.

Методы проверки приборов. Определение доверительного интервала значений измеряемой величины. Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. Компьютерная обработка результатов измерений.

Демонстрации:

- Обработка результатов измерений и вычислений с помощью компьютера

Лабораторная работа №2: «Обработка результатов измерений, получаемых с помощью компьютерных датчиков» (датчик измерения давления, температуры, фотодиодный датчик, датчик измерения малых перемещений, датчик магнитного поля, фотоэлемент, датчик силы тока, напряжения и т.д.)

Техника физических экспериментальных исследований (11 часов)

3) Правила пользования экспериментальными приборами (2 часа)

Назначение экспериментальной аппаратуры, класс точности и приборные погрешности, пределы измерений, чувствительность, правила пользования приборами, чтение шкал приборов, подбор приборов для конкретных измерений, включение приборов в цепь, снятие показаний приборов.

Демонстрации:

- Ознакомление с приборами различных типов и назначений

- Правила включения приборов в электрическую цепь и снятие показаний

Лабораторная работа №3: «Чтение шкал приборов (на приборах и макетах)» (2 час)

2) Электронные приборы (6 часов)

Источники питания. Усилители. Электронный осциллограф.

Устройство осциллографа, назначение органов управления, правила пользования, получение осциллограмм.

Демонстрации:

- Источники питания

- Модели механических усилителей

- Действие электронного усилителя

- Устройство и принцип действия электронного осциллографа

Лабораторная работа №4: «Экспериментальное исследование звуковых колебаний с помощью осциллографа» (2 часа)

3) Составление и чтение простейших радиосхем (3 часа)

Обозначение элементов радиосхем: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, радиоламп, полупроводниковых приборов и транзисторов.

Лабораторная работа №5: «Нахождение блоков питания и усилительных блоков на схемах и приборах. Замена блоков под руководством учителя» (2 часа)

Лабораторный практикум №1: «Измерение механических величин и температуры» (7 часов)

- Измерение ускорения свободного падения с помощью компьютерного датчика («фотоворота»)

- Калибровка характеристик электрических импульсов с помощью электронного осциллографа

- Измерение скорости с помощью вращающихся дисков

- Градуировка термопары и получение температурной карты пламени

- Градуировка самодельного стробоскопа, изучение скорости с его помощью

- Определение ускорения, скорости и мгновенной скорости с использованием источника сжатого воздуха, а также фотоэлемента, входящего в комплект компьютерных измерительных приборов по физике

Получение вакуума, криогенная техника (3 часа)

Понятие о низком, высоком и сверхвысоком вакууме. Вакуумные и форвакуумные насосы, правила их эксплуатации. Измерение низкого давления.

Методы получения низких и сверхнизких температур: адиабатное расширение, дросселирование, кипение при низком давлении и другое. Свойства жидкого азота, кислорода, гелия.

Хранение сжиженных газов, их транспортировка. Методы охлаждения образцов. Техника безопасности при работе со сжиженными газами.

Демонстрации:

- Схемы насосов, барометров ионных и магнитных

- Работа металлического барометра

- Получение низких температур при испарении

- Опыты с жидким воздухом

- Сосуд Дьюара

- Схема гелиевых установок

Лабораторный практикум №2 (3 часа)

- Измерение температуры тел термометром сопротивления

- Снятие температурной характеристики терморезистора

- Измерение теплопроводности сравнительным методом

11 класс (34 часа)

Применение электронных и ионных приборов в физических экспериментальных исследованиях (12 часов)

1) Полупроводниковые приборы и их использование в физических экспериментальных исследованиях (6 часов)

Ознакомление с терморезисторами и фоторезисторами различных типов, полупроводниковыми диодами, транзисторами.

Некоторые характеристики транзисторов. Применение транзисторов. Логические элементы и их применение.

Особенности физического эксперимента при использовании полупроводников и микромодульной техники. Применение компьютера в физико-технических экспериментальных исследованиях.

Демонстрации:

- Снятие характеристики стабилитрона

- Действие логических элементов и их комбинаций

Лабораторная работа №6: «Сборка полупроводниковых усилителей (1 час)

2) Генераторы и усилители с обратной связью (5 часов)

Роль обратной связи, коэффициент обратной связи, отрицательная обратная связь, самовозбуждение, генераторы.

Лабораторная работа №7: «Сборка (из готовых блоков) усилителя с обратной связью и его исследование» (1 час)

Лабораторная работа №8: «Сборка (из готовых блоков) генератора и его исследование» (1 час)

3) Ионные приборы и их применение в физических экспериментальных исследованиях (1 час)

Тиратроны, неоновые лампы, газоразрядные счётчики

Демонстрации:

- Действие тиратронов

- Газоразрядный счётчик

Лабораторный практикум №3: «Измерение электрических величин. Исследование механических колебаний и волн» (5 часов)

- Измерение электроёмкости конденсатора с помощью гальванометра

- Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов (ваттметра, подбора шунтов гальванометра, изготовление авометра)

- Исследование зависимости силы фототока от поверхностной плотности потока излучения

- Определение длины звуковой волны (фигуры Лиссажу)

- Изучение ультразвука

Электроизмерительные приборы (2 часа)

Устройство электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, термодинамической, индукционной, электростатической систем и их применение.

Лабораторная работа №9: «Изучение устройства приборов различных систем» (1 час)

Лабораторный практикум №4: «Исследование электромагнитных явлений» (4 часа)

- Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита

- Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току

- Изучение отражения, преломления и поглощения радиоволн различными телами

- Изучение скорости тел по эффекту Доплера (на примере звуковых волн)

Оптические методы исследования (4 часа)

Рефрактометры. Устройство рефрактометра, основанного на явлении полного внутреннего отражения. Другие виды рефрактометров.

Пирометры, их устройство и принцип работы.

Болометры. Фотодатчики: фотоумножители, фотодиоды, светодиды.

Поляриметры, их устройство и назначение.

Интерференционные приборы. Различные виды дифракционных решёток. Оптические схемы спектрографа и спектроскопа. Трёхтрубный спектроскоп. Разрешающая способность спектральных приборов.

Демонстрации:

- Трёхтрубный спектроскоп

- Зависимость дисперсии дифракционной решётки от числа штрихов на единицу длины

Лабораторный практикум №5: «Оптические методы исследований» (6 часов)

- Измерение показателя преломления газа или жидкости интерференционным методом

- Измерение размеров тел малого диаметра оптическими методами

- Измерение толщины полупрозрачной ленты с помощью фотоэлемента

- Поляризационный метод изучения распределения механических напряжений в деформируемом теле.

Тематическое и поурочное планирование.

| № раздела | Тема занятий | Рекомендуемые лабораторные работы | Литература для учителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение (1 часа) | 10 класс Роль эксперимен-тальных исследований в науке и технике. Измерение как основа эксперимента, задачи курса. Организация рабочего места, техника безопасности при проведении электротехнических и радиотехнических работ. |  | [1],[15],[16] |
| Методика физических экспериментальных исследований (9 часов). | 1)Структура физичес-кого эксперимента (5 часов) Этапы проведения физических исследований, роль гипотез и физических моделей (на конкретных примерах), требования к проведению эксперимента. Прямые и косвенные измерения. Методы непосредственной оценки, сравнения и т.д. Оптические и электрические измерения неэлектрических величин. Термопара, термометр сопротивления, датчик измерения температуры компьютерный и другие средства измерения температуры. 2)Обработка результатов измерения (4 часа) Случайные и систематические погрешности, необходимость обработки результатов измерений. Приборные погрешности. Пути устранения систематических погрешностей. Методы проверки приборов. Определение доверительного интервала значений измеряемой величины. Представление результатов измерений в виде таблиц, графиков. Компьютерная обработка результатов измерений. | Лабораторная работа №1: «Практическое знакомство с действием различных датчиков» (1 час) Лабораторная работа №2: «Обработка результатов измерений, получаемых с помощью компьютерных датчиков» (датчик измерения давления, температуры, фотодиодный датчик, датчик измерения малых перемещений, датчик магнитного поля, фотоэлемент, датчик силы тока, напряжения и т.д.) | [3],[8],[10] [9], [14] |
| Техника физических экспериментальных исследований (11 часов) | 1)Правила пользования экспериментальными приборами (2 часа) Назначение экспериментальной аппаратуры, класс точности и приборные погрешности, пределы измерений, чувствительность, правила пользования приборами, чтение шкал приборов, подбор приборов для конкретных измерений, включение приборов в цепь, снятие показаний приборов. 2) Электронные приборы (6 часов) Источники питания. Усилители. Электронный осциллограф. Устройство осциллографа, назначение органов управления, правила пользования, получение осциллограмм. 3) Составление и чтение простейших радиосхем (3 часа) Обозначение элементов радиосхем: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, радиоламп, полупроводниковых приборов и транзисторов. | Лабораторная работа №3: «Чтение шкал приборов (на приборах и макетах)» (1 час) Лабораторная работа №4: «Экспериментальное исследование звуковых колебаний с помощью осциллографа» (2 часа) Лабораторная работа №5: «Нахождение блоков питания и усилительных блоков на схемах и приборах. Замена блоков под руководством учителя» (2 часа) | [3], [8], [15] [10], [5] [6], [7], [9] [14], [15] |
| Лабораторный практикум №1: «Измерение механических величин и температуры» (7 часов) |  | 1) Определение диэлектрической проницаемости  различных материалов 2) Зависимость емкости конденсатора от площади пластин и расстояния между ними 3) Определение емкости конденсатора баллистическим методом 4) Электризация через влияние (электрическая индукция) 5) Электрическое поле в воде 6) Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора | [3], [9], [14] |
| Получение вакуума, криогенная техника (3 часа) | Понятие о низком, высоком и сверхвысоком вакууме. Вакуумные и форвакуумные насосы, правила их эксплуатации. Измерение низкого давления. Методы получения низких и сверхнизких температур: адиабатное расширение, дросселирование, кипение при низком давлении и другое. Свойства жидкого азота, кислорода, гелия. Хранение сжиженных газов, их транспортировка. Методы охлаждения образцов. Техника безопасности при работе со сжиженными газами. |  | [2], [3], [10] |
| Лабораторный практикум №2 (3 часа) |  | 1)Измерение температуры тел термометром сопротивления 2)Снятие температурной характеристики терморезистора 3)Измерение теплопроводности сравнительным методом | [3], [9] |
| Применение электронных и ионных приборов в физических экспериментальных исследованиях (12 часов) | 11 класс 1) Полупроводниковые приборы и их использование в физических экспериментальных исследованиях (6 часов) Ознакомление с терморезисторами и фоторезисторами различных типов, полупроводниковыми диодами, транзисторами. Некоторые характеристики транзисторов. Применение транзисторов. Логические элементы и их применение. Особенности физического эксперимента при использовании полупроводников и микромодульной техники. Применение компьютера в физико-технических экспериментальных исследованиях. 2) Генераторы и усилители с обратной связью (5 часов) Роль обратной связи, коэффициент обратной связи, отрицательная обратная связь, самовозбуждение, генераторы. 3) Ионные приборы и их применение в физических экспериментальных исследованиях (1 час) Тиратроны, неоновые лампы, газоразрядные счётчики | Лабораторная работа №6: «Сборка полупроводниковых усилителей (1 час) Лабораторная работа №7: «Сборка (из готовых блоков) усилителя с обратной связью и его исследование» (1 час) Лабораторная работа №8: «Сборка (из готовых блоков) генератора и его исследование» (1 час) | [4], [9], [13] |
| Лабораторный практикум №3: «Измерение электрических величин. Исследование механических колебаний и волн» (5 часов) |  | 1)Измерение электроёмкости конденсатора с помощью гальванометра 2)Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов (ваттметра, подбора шунтов гальванометра, изготовление авометра) 3)Исследование зависимости силы фототока от поверхностной плотности потока излучения 4)Определение длины звуковой волны (фигуры Лиссажу) 5)Изучение ультразвука | [8], [9] |
| Электроизмерительные приборы (2 часа) | Устройство электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, термодинамической, индукционной, электростатической систем и их применение. | Лабораторная работа №9: «Изучение устройства приборов различных систем» (1 час) | [15], [16] |
| Лабораторный практикум №4: «Исследование электромагнитных явлений» (4 часа) |  | 1)Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита 2)Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току 3)Изучение отражения, преломления и поглощения радиоволн различными телами 4)Изучение скорости тел по эффекту Доплера (на примере звуковых волн) | [14], [9] |
| Электроизмерительные приборы (2 часа) | Устройство электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, термодинамической, индукционной, электростатической систем и их применение. | Лабораторная работа №9: «Изучение устройства приборов различных систем» (1 час) | [15], [16] |
| Оптические методы исследования (4 часа) | Рефрактометры. Устройство рефрактометра, основанного на явлении полного внутреннего отражения. Другие виды рефрактометров. Пирометры, их устройство и принцип работы. Болометры. Фотодатчики: фотоумножители, фотодиоды, светодиды. Поляриметры, их устройство и назначение. Интерференционные приборы. Различные виды дифракционных решёток. Оптические схемы спектрографа и спектроскопа. Трёхтрубный спектроскоп. Разрешающая способность спектральных приборов. |  | [3], [8], [9] |
| Лабораторный практикум №5: «Оптические методы исследований» (6 часов) |  | 1)Измерение показателя преломления газа или жидкости интерференционным методом 2)Измерение размеров тел малого диаметра оптическими методами 3)Измерение толщины полупрозрачной ленты с помощью фотоэлемента 4)Поляризационный метод изучения распределения механических напряжений в деформируемом теле. | [13], [14], [3] |

Методические рекомендации по проведению занятий

Формируемая в настоящее время в школе система образования по физике охватывает достаточно большой объём знаний. При этом возможности специализированных кабинетов физики настолько широки, что  возникает необходимость создания учебно-методического комплекса, который обеспечивал бы эффективную помощь при профориентации учащихся, а именно:

- Дать представление о методах физического экспериментального исследования как важнейшей части методологии физики и ряда других наук, развить интерес к исследовательской деятельности.

- Углубить знания основного курса физики, повысить интерес к его изучению.

- Сформировать целый ряд измерительных умений, необходимых при освоении в дальнейшем технической профессией.

Объём данного курса рассчитан на часовую нагрузку в течение 10-11 классов, однако учебный материал, помещённый в нём, может обеспечить и большую нагрузку в неделю.

10 класс (34 часа)

В начале рекомендуется познакомить учащихся с целями и задачами курса. Провести беседу о роли экспериментальных исследований в науке и технике, а также о измерении как основе эксперимента. Провести необходимый инструктаж об организация рабочего места, технике безопасности при проведении электротехнических и радиотехнических работ. Особое внимание обратить на причины электротравматизма.  Ток силой 0,1 а, проходящий через организм человека, опасен для жизни. Электрическое сопротивление человеческого организма, находящегося в нормальном состоянии, равно нескольким десяткам тысяч ом. Оно зависит от физического состояния человека. В особо неблагоприятных случаях (болезненное состояние, .сильное потение и т. п.) электрическое сопротивление человека равно лишь 400 — 1000 ом. Пользуясь формулой закона Ома для участка цепи, нетрудно подсчитать, что напряжение 40 в уже опасно.

Поражение людей током случается чаще всего вследствие:    .

а) прикосновения к неизолированным токоведу-щим частям — оголенным проводам, контактам электрических машин, рубильников, ламповых патронов, предохранителей и других аппаратов и приборов, находящихся под напряжением;

б)	прикосновения    к   частям электроустановки,  обычно не находящимся под  напряжением, но в результате повреждения изоляции  оказывающимся   под  напря-
жением,    например,    к   корпусуэлектродвигателя;

в)	прикосновения к токопроводящим    частям,   не   являющимся  частями электроустановки, но случайно оказавшимся под напряжением, например, к сырым стенам, металлическим конструкциям здания;

г)	нахождения   вблизи   места соединения с землей оборванного провода электросети.

Монтаж и ремонт электроустановок   производят   в   соответствии   с, рядом   требований:

а) все электроустановки должны быть смонтированы так, чтобы их токоведущие части были недоступны для случайного прикосновения: провода и кабели тщательно изолированы,   другие токоведущие

части закрыты защитными ограждениями в виде кожухов, ящиков, шкафов;

б)	металлические   части   электрооборудования,   непредназначенные для прохождения по ним тока, должны быть заземлены, т. е. соединены с землей с помощью медных проводов. Заземление уменьшает опасность поражения током людей, прикоснувшихся к нетоковедущим
частям, которые оказались под напряжением; сопротивление заземляющих проводов должно быть не более 4 ом;

в)	во избежание опасности поражения электрическимтоком ученикам и малоопытным рабочим не разрешается  производить монтаж или ремонт электроустановок, если они находятся под напряжением. Нужно перед началом работы с помощью контрольной лампы  или
указателя напряжении убедиться, что напряжение отсутствует.

Тема «Методика физических экспериментальных исследований» состоит из двух разделов:

1) «Структура физического эксперимента»  знакомит в течение 5 часов с этапами проведения физических исследований, ролью гипотез и физических моделей (на конкретных примерах), требованиями к проведению эксперимента.  Следует повторить  с учащимися понятие прямого и косвенного измерения, рассмотреть методы непосредственной оценки, сравнения и т.д. (на конкретных примерах), а также оптические и электрические измерения неэлектрических величин. Рассказать подробно о термопаре, термометре сопротивления, компьютерном датчике измерения температуры и другие средства измерения температуры. Необходимо занятия сопровождать демонстрациями:

- Измерение малых перемещений с помощью оптического рычага

- Датчики: поплавковый, мембранный, центробежный, реостатный, терморезистор, фотоэлемент, пьезоэлемент, тензодатчик

- Измерение температуры пламени при помощи термопары и термометра сопротивления

Закрепить полученные знания рекомендуется с помощью лабораторной работы №1 «Практическое знакомство с действием различных датчиков».

2) «Обработка результатов измерения» - проводится в течение 8 часов.

Рассматривается теоретический материал о случайных и систематических погрешностях, необходимости обработки результатов измерений, приборных погрешностях. А также пути устранения систематических погрешностей.

Необходимо обратить внимание учащихся на методы проверки приборов, определение доверительного интервала значений измеряемой величины, представление результатов измерений в виде таблиц, графиков.  Завершить тему рекомендуется рассмотрением компьютерной обработки результатов измерений. Тема сопровождается демонстрациями:

- Обработка результатов измерений и вычислений с помощью компьютера

В завершении выполняется лабораторная работа №2: «Обработка результатов измерений, получаемых с помощью компьютерных датчиков» (датчик измерения давления, температуры, фотодиодный датчик, датчик измерения малых перемещений, датчик магнитного поля, фотоэлемент, датчик силы тока, напряжения и т.д.)

Тема «Техника физических экспериментальных исследований» рассчитана на 11 часов и состоит из трёх разделов, каждый из которых завершается лабораторной работой:

1) Правила пользования экспериментальными приборами (2 часа)

Предлагается рассмотреть: назначение экспериментальной аппаратуры, класс точности и приборные погрешности, пределы измерений, чувствительность, правила пользования приборами, чтение шкал приборов, подбор приборов для конкретных измерений, включение приборов в цепь, снятие показаний приборов. Объяснение сопровождается демонстрациями:

- Ознакомление с приборами различных типов и назначений

- Правила включения приборов в электрическую цепь и снятие показаний

Лабораторная работа №3: «Чтение шкал приборов (на приборах и макетах)» (1 час)

2) Электронные приборы (6 часов)

Происходит знакомство с источниками питания, усилителями. электронным осциллографом. Подробно рекомендуется ознакомить учащихся с устройством осциллографа, назначением органов управления, правилами пользования, получением осциллограмм. Используются демонстрации:

- Источники питания

- Модели механических усилителей

- Действие электронного усилителя

- Устройство и принцип действия электронного осциллографа

Лабораторная работа №4: «Экспериментальное исследование звуковых колебаний с помощью осциллографа» (2 часа)

3) Составление и чтение простейших радиосхем (3 часа)

Обозначение элементов радиосхем: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, радиоламп, полупроводниковых приборов и транзисторов.

Лабораторная работа №5: «Нахождение блоков питания и усилительных блоков на схемах и приборах. Замена блоков под руководством учителя» (2 часа)

Для закрепления полученных знаний на практике рекомендуется проведение лабораторного практикума в течение 7 часов, состав работ которого может варьироваться в зависимости от решения преподавателя

1) Определение диэлектрической проницаемости  различных материалов

2) Зависимость емкости конденсатора от площади пластин и расстояния между ними

3) Определение емкости конденсатора баллистическим методом

4) Электризация через влияние (электрическая индукция)

5) Электрическое поле в воде

6) Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора

Тема «Получение вакуума, криогенная техника» рассматривается в течение 3 часов.

Учащимся предлагаются к рассмотрению:      понятие о низком, высоком и сверхвысоком вакууме, вакуумные и форвакуумные насосы, правила их эксплуатации, методы измерение низкого давления. После расширяются познания в области методов получения низких и сверхнизких температур: адиабатного расширение, дросселирования, кипения при низком давлении и другое. Обсуждаются свойства жидкого азота, кислорода, гелия.

В завершение теоретической части полезно рассмотреть вопросы о       хранении сжиженных газов, их транспортировке, методах охлаждения образцов, а  также технике безопасности при работе со сжиженными газами. При обсуждении теоретической части используются демонстрации:

- Схемы насосов, барометров ионных и магнитных

- Работа металлического барометра

- Получение низких температур при испарении

- Опыты с жидким воздухом

- Сосуд Дьюара

- Схема гелиевых установок

Лабораторный практикум №2 (3 часов) завершает изучение курса в 10-м классе. Предлагаемые работы:

- Измерение температуры тел термометром сопротивления

- Снятие температурной характеристики терморезистора

- Измерение теплопроводности сравнительным методом

11 класс (34 часа)

Курс продолжается с 12-часовой темы «Применение электронных и ионных приборов в физических экспериментальных исследованиях». Она состоит из трёх разделов и завершается лабораторным практикумом.

1) Полупроводниковые приборы и их использование в физических экспериментальных исследованиях (6 часов).

Происходит ознакомление учащихся с терморезисторами и фоторезисторами различных типов, полупроводниковыми диодами, транзисторами. Рассматриваются некоторые характеристики транзисторов, применение транзисторов, а также логические элементы и их применение.

Обращается внимание на особенности физического эксперимента при использовании полупроводников и микромодульной техники. Рассматривается возможность применения компьютера в физико-технических экспериментальных исследованиях. Возможно использование виртуальных лабораторных работ (по  желанию).

Демонстрации:

- Снятие характеристики стабилитрона

- Действие логических элементов и их комбинаций

Для закрепления навыков предлагается лабораторная работа №6: «Сборка полупроводниковых усилителей (1 часа)

2) Генераторы и усилители с обратной связью (5 часов)

Рассматривается роль обратной связи, коэффициент обратной связи, отрицательная обратная связь, самовозбуждение, генераторы. Закрепляется материал в виде лабораторных работ:

Лабораторная работа №7: «Сборка (из готовых блоков) усилителя с обратной связью и его исследование» (1 час)

Лабораторная работа №8: «Сборка (из готовых блоков) генератора и его исследование» (1 час)

3) Ионные приборы и их применение в физических экспериментальных исследованиях (1 час)

Рассматривается устройство  тиратронов, неоновых ламп, газоразрядных счётчиков.

Демонстрации:

- Действие тиратронов

- Газоразрядный счётчик

Завершается тема  выполнением лабораторного практикума №3: «Измерение электрических величин. Исследование механических колебаний и волн» (10 часов):

- Измерение электроёмкости конденсатора с помощью гальванометра

- Расширение пределов измерения электроизмерительных приборов (ваттметра, подбора шунтов гальванометра, изготовление авометра)

- Исследование зависимости силы фототока от поверхностной плотности потока излучения

- Определение длины звуковой волны (фигуры Лиссажу)

- Изучение ультразвука

Тема «Электроизмерительные приборы»  изучается 2 часа. Теоретический материал включает в себя рассмотрениеустройства электроизмерительных приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, тепловой, термодинамической, индукционной, электростатической систем и их применение. Далее предлагается лабораторная работа №9: «Изучение устройства приборов различных систем» (1 час).

Закрепление темы происходит в виде лабораторного практикума №4: «Исследование электромагнитных явлений» (4 часа)

- Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита

- Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току

- Изучение отражения, преломления и поглощения радиоволн различными телами

- Изучение скорости тел по эффекту Доплера (на примере звуковых волн)

Тема «Оптические методы исследования» рассматривается 4 часа и включает в себя следующий материал:

Рефрактометры. Устройство рефрактометра, основанного на явлении полного внутреннего отражения. Другие виды рефрактометров.

Пирометры, их устройство и принцип работы.

Болометры. Фотодатчики: фотоумножители, фотодиоды, светодиды.

Поляриметры, их устройство и назначение.

Интерференционные приборы. Различные виды дифракционных решёток. Оптические схемы спектрографа и спектроскопа. Трёхтрубный спектроскоп. Разрешающая способность спектральных приборов.

Демонстрации:

- Трёхтрубный спектроскоп

- Зависимость дисперсии дифракционной решётки от числа штрихов на единицу длины

Далее - лабораторный практикум №5: «Оптические методы исследований» (6 часов)

- Измерение показателя преломления газа или жидкости интерференционным методом

- Измерение размеров тел малого диаметра оптическими методами

- Измерение толщины полупрозрачной ленты с помощью фотоэлемента

- Поляризационный метод изучения распределения механических напряжений в деформируемом теле.

Методические рекомендации по диагностике результатов работы

Предлагаемые лабораторные работы и работы лабораторных практикумов можно использовать и для индивидуальной работы учащихся, и в работе по группам, и для итогового контроля в завершении курса. Теоретический материал учащиеся могут подготовить как самостоятельно, так и при помощи преподавателя. Для диагностики  проводимых занятий, на мой взгляд, удобно пользоваться следующей таблицей. Эта таблица вычерчивается учащимся на первом листе рабочей тетради. В течение прохождения программы курса эта таблица заполняется:

Таблица контроля знаний:

| Фамилия имя, класс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка учителя | Взаимо- оценка | Само- оценка | Сумма баллов | Выходной контроль (оценка учителя) | Итоговая оценка учителя |

Взаимооценка и самооценка выставляется каждое занятие обязательно. В завершении курса планируется защита творческой научно исследовательской работы, конструкторских задач или задач на проекты (возможны варианты парных или индивидуальных работ). За эту работу ставится выходной контроль и после этого – итоговая оценка.

Рекомендуется создать банк научно-исследовательских работ учащихся в электронном виде. Так например, в нашей школе-гимназии в банке имеется материал по следующим работам (накоплены в течение 3 лет):

- Освещение в свете экономии

- Исследование профиля поверхности вращающейся жидкости и определение ускорения свободного падения

- Изучение механических свойств человеческого волоса

- Исследование свойств постоянных магнитов и изучение влияния электромагнитных полей на организм человека

- Определение плотности тела неправильной формы

- Искусственная радуга как объект для определения длины световой волны

- Исследование зависимости периода малых колебаний линейки от расстояния от точки подвеса до центра масс

- Оценка размеров кристаллов и скорости их роста

- Оптические явления в поэзии Серебряного века

- Каустика цилиндрической линзы

Литература для учащихся:

- Буров В.А. , Зворыкин Б.С. «Практикум по физике в средней школе».- М.: «Просвещение», 1993 г.

- Горбунова О.И., Зайцева А.М. «Задачник-практикум по общей физике». М.: «Просвещение», 2007 г.

- Джанколи Д. «Физика». / Пер. с англ. М.: «Мир», 1989 г.

- Емельянов М.М. «Практикум по радиоэлектронике». – М..: «Просвещение», 1981 г.

- Кабардин О.Ф. «Физика. Справочные материалы», М.: «Просвещение», 1989 г.

- Лабораторный практикум по физике: учебное пособие для студентов ВУЗов/ Под ред. Ахматова А.С.- М.: «Высшая школа», 2003 г.

- Ланге В.Н. «Экспериментальные физические задачи на смекалку». М.: «Наука», 1985 г.

- Левинштейн М.е., Симин Г.С. «Знакомство с полупроводниками»/Под ред. Л.Г.Асламазова.-М.: «Наука»,1984 г.

- Мнеян М.Н. «Новые профессии магнита».- М.: «Просвещение»,1985 г.

- Околотин В.С. «Сверхзадача для сверхпроводников».- М.: «Знание»,1983 г.

- Поляков А.М. «Разгаданный полупроводник».- М.: «Просвещение»,1985 г.

- Поляков В.А. «Практикум по электронике». – М.: «Просвещение», 1997 г.

- Патрунов Ф.Г. «Холод и техника».- М.: «Московский рабочий»,1989 г.

- Рыдник В.И. «О современной акустике».-М.: «Просвещение»,2001 г

- Хитун В.А., Скляревич В.В. «Практикум по физике для медицинских ВУЗов».- М.: «Высшая школа», 1982 г.

- Эдельман В.С. «Вблизи абсолютного нуля. - М.: «Наука»,2004 г.

- Электроника сверхвысоких частиц.- М.: «Радио и связь»,2001 г.

Литература для учителей:

- Баймухамедов М.Ф., Демина Н.Ф., Ямпольский В.С. «Внеклассная работа по физике и электронике». Алма-Ата,1989 г.

- Бродянский В.М., Семёнов А.М. «Теоретические основы криогенной техники.- М.: «Энергия»,1980 г.

- Буров В.А. , Зворыкин Б.С. «Практикум по физике в средней школе».- М.: «Просвещение», 1993 г.

- Гаркуша Ж.М. «Основы физики полупроводников».- М.: «Высшая школа»,2002 г.

- Горбунова О.И., Зайцева А.М. «Задачник-практикум по общей физике». М.: «Просвещение», 2007 г.

- Горошков Б.И. «Радиоэлектронные устройства» (Справочник).- М.: «Радио и связь», 2003 г.

- Емельянов М.М. «Практикум по радиоэлектронике». – М..: «Просвещение», 1981 г.

- Енохович А.С. «Справочник по физике и технике».- М.: «Просвещение»,1998 г.

- Лабораторный практикум по физике: учебное пособие для студентов ВУЗов/ Под ред. Ахматова А.С.- М.: «Высшая школа», 2003 г.

- Методика факультативных занятий по физике / Под ред. Кабардина О.Ф., Орлова В.А. – М.: «Просвещение»,1998 г.

- Поляков В.А. «Практикум по электронике». – М.: «Просвещение», 1997 г.

- Тульчинский М.Е. «Качественные задачи по физике.» – М.: «Просвещение»,1972 г.

- Хорошавин С.А. «Физико-техническое моделирование».- М.: «Просвещение»,1983 г.

- Хитун В.А., Скляревич В.В. «Практикум по физике для медицинских ВУЗов».- М.: «Высшая школа», 1982 г.

- Электрические измерения: учебник для техникумов / Под ред. Маликовского В.Н.- М: «Энергоиздат», 2002 г.

- Электрические измерения: учебник для техникумов / Под ред. Фремке А.В.- М: «Энергия», 2000 г.