Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»

Методическая рекомендация

для выполнения самостоятельной работы по дисциплине:

«Техническая механика»

Тема: Тестовые задания по разделу «Теоретическая механика и сопротивление материалов»

Специальность:

190604 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта »

151001 – «Технология машиностроения»

Выполнил:

преподаватель общепрофессиональных дисциплин

_______О.Г.Кузнецова

г.Арзамас 2012г.

Содержание

Введение                                                                                                   3

1 Критерии оценок                                                                                   4

2 Перечень ошибок                                                                                  4

3 Вопросы для самопроверки                                                                 6

4 Тестовые задания                                                                                  8

Список использованной литературы                                                     з29

Введение

Курс "Техническая механика" включает в себя три раздела: теоретическую механику,  сопротивление материалов и детали машин.

Назначение предмета – дать будущим техникам основные сведения о законах движения и равновесия материальных тел, о методах расчета элементов конструкции на прочность, а также сведения об устройстве, области применения и методах проектирования деталей, механизмов и машин.

Основная форма изучения курса – самостоятельная работа над учебной литературой и материалами периодической печати.

Изучение предмета следует начинать с изучения литературы, указанной в каждой теме. При этом рекомендуется последовательность в изучении программного материала. Приступая к изучению темы, необходимо внимательно прочитать ее от начала до конца, найти в рекомендованной литературе соответствующие параграфы и проработать их.

Все это дает возможность составить себе ясное представление о содержании темы. После этого можно приступить к более глубокому изучению темы. При изучении отдельного параграфа, прежде всего, нужно весь его медленно прочитать, обдумывая каждое предложение.

При повторном чтении параграфа следует записать основное содержание рассматриваемых вопросов в конспект.

Закрепление теории проходит в виде решения практических задач, тестовых заданий, что способствует приобретению практического навыка действий. Решение задач следует делить на пункты. Каждый пункт должен иметь подзаголовок с указанием, что и  как определяется, по каким формулам, на основе каких теорем, законов и правил.

Преобразование формул необходимо производить в общем виде, а уже затем подставлять исходные данные. Порядок подставления числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин.

Правильность всех вычислений надо тщательно проверять, обратить особое внимание на соблюдение единиц, подставляемых в формулу значений величин и оценить правдоподобность полученного ответа.

Данная методическая разработка содержит тестовые задания по двум разделам «Теоретическая механика» и «Сопротивление материалов».

Выполняя тестовые задания,  студент осуществляет проверку теоретических знаний и практических навыков, что является хорошей базой для подготовки к контрольным работам, экзаменационной сессии.

- Критерии оценки

| Оценка | Критерии оценки знаний студентов |
| --- | --- |
| «5» отлично | работа выполнена полностью без ошибок и недочетов |
| «4» хорошо | работа выполнена полностью, но при наличии в ней более 1 негрубой ошибки и 1 недочета или 3 недочетов |
| «3» удовлетворительно | работа выполнена на 2\3 всего объема; работа выполнена полностью, но при наличии в ней более 1 грубой ошибки 2 недочетов, или 1 грубой ошибки и 1 негрубой ошибки, или 3 негрубые ошибки, или 4 недочета |
| «2» неудовлетворительно | работа правильно выполнена менее чем на 2\3 всего объема или число ошибок и недочетов превышает норму для оценки «3» |

2 Перечень ошибок

Грубые ошибки:

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения технических величин, единиц их измерения.

- Неумение выделять в ответе главное.

- Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных на занятиях.

- Неумение читать и строить графики и кинематические схемы.

Негрубые ошибки:

- Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия.

- Ошибки в условных обозначениях на кинематических схемах; неточности чертежей, графиков и схем.

- Пропуск или неточное написание наименований единиц технических величин,

- Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты:

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач.

- Арифметические ошибки в вычислениях грубо искажающие реальность результата.

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем и графиков.

- Орфографические и пунктуационные ошибки.

3 Вопросы для самопроверки

3.1Раздел – теоретическая механика

- Какие силы называются внешними и внутренними?

- Приведите примеры аксиом статики в технике?

- Что такое реакция связи?

- Перечислите основные виды реакций связи и покажите направление их реакций?

- Что такое равнодействующая сила?

- Можно ли силу в 1Н разложить на две силы по:

а) 0,3Н; б)1Н; в)1000Н

- Сколько и каких уравнений можно составить при рассмотрении равновесия плоской системы сходящихся сил?

- Как направлена равнодействующая R системы сил, если сумма проекции этих сил на ось Х равна нулю?

- Будет ли находиться в равновесии тело, если к нему приложены три силы, лежащие в одной плоскости, а линии действия их пересекаются в одной точке?

- Какие пары считаются эквивалентными?

- Можно ли уравновесить пару силой?

- Когда момент силы относительно точки равен нулю?

- Что такое плечо силы?

- Какие виды опор балочных систем вы знаете? Какие реакции в них возникают?

- Как определяется величина и направление силы трения?

- Какие условия равновесия произвольной пространственной системы Вы знаете?

- В каких случаях момент силы относительно оси равен нулю?

- Где находится центр тяжести тела, имеющего ось симметрии, плоскость симметрии, центр симметрии?

- Что такое статический момент площади относительно оси?

- Когда статический момент плоской фигуры равен нулю?

- Какие вы знаете экспериментальные способы определения центра тяжести?

- Дать определение понятиям "траектория", "система отсчета".

- Какие Вы знаете способы задания точки?

- Куда направлен вектор скорости точки в каждый момент?

- При каком движении точка имеет только касательное ускорение?

- Что такое нормальное ускорение и как оно определяется?

- От чего зависит работа силы тяжести тела?

- Чему равна мощность силы в данный момент?

- Что такое механический коэффициент полезного действия?

- Как изменится вращающий момент, если при неизменной мощности угловая скорость уменьшится в 2 раза, увеличится в 3 раза?

3.2Раздел – сопротивление материалов

- Что определяют понятия прочность, жесткость и устойчивость?

- Как классифицируют нагрузки?

- Для чего в науку о сопротивлении материалов вводятся допущения?

- В чем сущность метода сечений?

- Что такое напряжение в данной точке?

- На какие составляющие принято раскладывать вектор напряжения?

- Что называется эпюрой продольных сил?

- Как читается закон Гука при растяжении - сжатии?

- Что такое модуль Юнга?

- Что определяет коэффициент Пуассона?

- Чем характеризуется предел пропорциональности, предел текучести, предел прочности?

- Что называется осевым моментом инерции?

- Какова связь между осевым и полярным моментом инерции?

- Что называется центробежным моментом инерции?

- Какова связь между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей?

- Главные оси и главные центральные оси. В чем их сходство и отличие?

- Какова последовательность действий при определении главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось симметрии?

- Назовите элементы конструкций, работающие на срез.

- Для чего необходим расчет на смятие?

- Как записывается закон Гука для сдвига?

- Есть ли связь между модулем сдвига и модулем Юнга?

- Что такое крутящий момент?

- Назовите основные гипотезы, выдвигаемые при вводе формулы при кручении бруса круглого поперечного сечения.

- Что такое полярный момент инерции?

- Как определяется полярный момент инерции для круга и кольца?

- Что является мерой жесткости при кручении?

- Какое поперечное сечение, круглое или кольцевое, экономически более выгодное (из расчетов на прочность и жесткость при кручении)?

- Какие виды изгиба Вы знаете?

- Какие внутренние силовые факторы возникают при прямом поперечном и при чистом изгибах?

4 Тестовые задания

4.1Раздел – теоретическая механика

Инструкция: выберите  один правильный ответ

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики

| ВОПРОС |  | ОТВЕТ | КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Что надо знать для того, чтобы изобразить силу графически? |  | Масштаб, величину силы и точку приложения | 1 |
|  |  | Масштаб, направление и точку приложения | 2 |
|  |  | Величину силы, ее направление и точку приложения | 3 |
|  |  | Масштаб, величину силы и ее направление | 4 |
| F2 b F2 F3 F4 F5 F6 2. Какие из сил данной системы можно назвать уравновешенными? ¦F1¦=¦F2¦=¦F3¦=¦F4¦=¦F5¦=¦F6¦ |  | F1 и F4 | 1 |
|  |  | F2 и F5 | 2 |
|  |  | F3 и F6 | 3 |
|  |  | Уравновешенных сил нет | 4 |
| 3. Тело находится в состоянии равномерного криволинейного движения. Что произойдет с телом, если на него подействовать системой уравновешенных сил? |  | Остановится | 1 |
|  |  | Придет в состояние равновесия | 2 |
|  |  | Изменит скорость вращения | 3 |
|  |  | Не изменит своего состояния | 4 |
| 4. Сформулируйте из ниже предложенных словосочетаний аксиому: материальная точка находится; или равномерного прямолинейного движения; пока приложенные силы; Всякая изолированная; не выведут ее из этого состояния. в состоянии покоя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 5. Укажите возможное направление реакций в опорах | А В а) G А В F б) |  |  |

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Как направлен вектор равнодействующей силы, если известно, что Fх=15 Н; Fу= -20 Н |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 2. Выбрать выражение для расчета проекции силы F1 на ось 0у. | F1·cos30º | 1 |
|  | F1·sin30º | 2 |
|  | F1 | 3 |
|  | -F1·sin30º | 4 |
| 3. Груз находится в равновесии. Указать, какой из силовых треугольников для шарнира B построен верно |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 4. Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | F2 | 1 |
|  | F4 | 2 |
|  | F5 | 3 |
|  | F1 | 4 |
| 5. По известным проекциям на оси координат определить модуль и направление равнодействующей. Дано: F∑х=_____ кН; F∑у=_____ кН | Решение: |  |

Тема 1.3 Пара сил. Момент силы относительно точки

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какие силы из заданной системы образуют пару сил? Если F1=F2=F3=F5 | F4 и F6 | 1 |
|  | F5 и F6 | 2 |
|  | F3 и F5 | 3 |
|  | F3 и F2 | 4 |
| 2. Как изменится момент пары сил при повороте сил на угол равный 30º? Дано: F=10 Н; а=5 м | уменьшится в 1,15 раза | 1 |
|  | увеличится в 1,15 раза | 2 |
|  | увеличится в 1,5 раза | 3 |
|  | не изменится | 4 |
| 3. Какие из изображенных пар сил эквиваленты? | 1 и 2 | 1 |
|  | 1 и 3 | 2 |
|  | 2 и 3 | 3 |
|  | 1 и 4 | 4 |
| М1 М2 М3 М4 ? 4. Тело находится в равновесии. Определить величину момента пары М4, если М1=15 Н·м; М2=8 Н·м; М3=12 Н·м; М4=? | 14 Н·м | 1 |
|  | 19 Н·м | 2 |
|  | 11 Н·м | 3 |
|  | 15 Н·м | 4 |
| F2 F1 F3 5. Определить сумму моментов относительно точки А. Дано: F1=____Н; F2=____Н; F3=____Н | Решение: |  |

Тема 1.4 Произвольная плоская система сил

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? | Величиной | 1 |
|  | Направлением | 2 |
|  | Величиной и направлением | 3 |
|  | Точкой приложения | 4 |
| 2. Тело вращается вокруг неподвижной оси. Чему равны главный вектор и главный момент системы сил? | F=0; M=0 | 1 |
|  | F0; M=0 | 2 |
|  | F=0; M0 | 3 |
|  | F0; M0 | 4 |
| 3. Составлено уравнение для расчета реакции в опоре А. Какого слагаемого в уравнении не хватает? ∑Fkx=–RAx+25·cos45… =0 | -2+10·cos60 | 1 |
|  | +2–10·cos60 | 2 |
|  | +10·cos30 | 3 |
|  | –10·cos60 | 4 |
| 4. Какое уравнение равновесия можно использовать, чтобы сразу найти MA, зная F, q, α. | ∑Fkx=0 | 1 |
|  | ∑Fky=0 | 2 |
|  | ∑МA(Fk)=0 | 3 |
|  | ∑МC(Fk)=0 | 4 |
| М 5. Определить величину главного вектора, главного момента при приведении системы сил к точке А. Дано: F1=_____ кН; F2=_____ кН; М=_____ кН·м. | Решение: |  |

Тема 1.5 Пространственная система сил

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Что можно сказать о главном векторе системы сил F, если Fkx=0; Fkу0; Fkz0 |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  | плоскости у0х | 3 |
|  | плоскости у0z | 4 |
| 2.Какое уравнение равновесия нужно использовать, чтобы найти R3? | Fkx=0 | 1 |
|  | Fky=0 | 2 |
|  | Fkz=0 | 3 |
|  | МA=0 | 4 |
| 3. Какие уравнения равновесия нужно использовать, чтобы найти XA? | Fkx=0 | 1 |
|  | Fky=0 | 2 |
|  | Мх(Fk)=0 | 3 |
|  | Му(Fk)=0 | 4 |
| 4. Определить сумму моментов сил относительно 0z, если F1=2 Н; F2=13 Н, а сторона куба 0,5 м | -0,7 Нм | 1 |
|  | 2,5 Нм | 2 |
|  | -1 Нм | 3 |
|  | 0 | 4 |
| 5. Найти XA, если F1=______ кН; F2=______ кН; F3=______ кН | Решение: |  |

Тема 1.6 Центр тяжести тела

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать формулы для расчета координат центра тяжести однородного тела, составленного из А - объемных частей - Б - пластин одинаковой толщины – В - прутков постоянного сечения - | ; | 1 |
|  | ; | 2 |
|  | ; | 3 |
|  | ; | 4 |
| 2. В каком случае для определения положения центра тяжести необходимо определить две координаты расчетным путем? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. Что произойдет с координатами хС и уС, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? | хС и уС не изменятся | 1 |
|  | изменится только хС | 2 |
|  | изменится только уС | 3 |
|  | изменится и хС, и уС | 4 |
| 4. Определить координаты центра тяжести фигуры 2 | 2; 1 | 1 |
|  | 2; 6 | 2 |
|  | 1; 5 | 3 |
|  | 3; 4 | 4 |
| 5. Определить координату хС центра тяжести составного сечения, если а=с=d=f=_____мм; b=90 cм | Решение: |  |

Тема 1.7; 1.8 Кинематика точки

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. По приведенным кинематическим графикам определить соответствующий закон движения точки | S=vt | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 2. По графику скоростей определить вид движения на каждом участке | Равномерное |  |
|  | Равноускоренное |  |
|  | Равнозамедленное |  |
|  | Неравномерное |  |
| 3. Точка движется по линии АВС и в момент t занимает положение В. Определить вид движения точки, если аt=const | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Неравномерное | 4 |
| 4. Автомобиль движется по круглому арочному мосту r=50 м согласно уравнению S=10t. Определить полное ускорение автомобиля через 3 с движения | а=2 м/с2 | 1 |
|  | а=4 м/с2 | 2 |
|  | а=4,47 м/с2 | 3 |
|  | а=6,67 м/с2 | 4 |
| 5. По графику скоростей точки определить путь, пройденный за время движения | Решение: t= |  |

Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать соответствующий кинематический график движения, если закон движения φ=1,3t2+t | A | 1 |
|  | B | 2 |
|  | C | 3 |
|  | D | 4 |
| 2. Закон вращательного движения тела φ = 0,25t3 + 4t Определить вид движения | Равномерное | 1 |
|  | Равноускоренное | 2 |
|  | Равнозамедленное | 3 |
|  | Переменное | 4 |
| 3. Какие ускорения возникнут в точке А при равномерном вращении колеса? | аn 0; at = 0 | 1 |
|  | аn = 0; at 0 | 2 |
|  | аn 0; at 0 | 3 |
|  | аn = 0; at = 0 | 4 |
| 4. Закон вращательного движения тела φ = 0,68t3 + t Определить ω в момент t = 1 с | ω = 3,04 рад/с | 1 |
|  | ω = 1,84 рад/с | 2 |
|  | ω = 6,1 рад/с | 3 |
|  | ω = 2,04 рад/с | 4 |
| 5. Колесо вращается с частотой n=250 об/мин. Определить полное ускорение точек на ободе колеса r = 10 м | Решение: |  |

Тема 1.11 Движение несвободной материальной точки

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка? | Равномерно прямолинейно | 1 |
|  | Равномерно криволинейно | 2 |
|  | Неравномерно прямолинейно | 3 |
|  | Неравномерно криволинейно | 4 |
| 2. Точка М движется криволинейно и неравномерно. Выбрать формулы для расчета нормальной составляющей силы инерции | Fn=-ma | 1 |
|  | Fn=mr | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. Точка М движется равномерно по кривой радиуса r. Выбрать направление силы инерции | A | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 4. Какое ускорение получит свободная материальная точка под действием силы, равной 0,5 ее веса? | а = 1,92 м/с2 | 1 |
|  | а = 9,8 м/с2 | 2 |
|  | а = 4,9 м/с2 | 3 |
|  | а = 0,5 м/с2 | 4 |
| 5. Определить силу натяжения троса барабанной лебедки, перемещающегося вверх груз весом _____ Н с ускорением а=4 м/с2. | Решение: |  |

Тема 1.12 Трение. Работа и мощность

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Вагонетка массой 500 кг катится равномерно по рельсам и проходит расстояние 26 метров. Чему равна работа силы тяжести? Движение прямолинейное по горизонтальному пути | 122,6 кДж | 1 |
|  | –122,6 кДж | 2 |
|  | –12,5 кДж | 3 |
|  | 0 | 4 |
| 2. Определить работу торможения за один оборот колеса, если коэффициент трения между тормозными колодками и колесом f = 0,1. Сила прижатия колодок Q = 100 Н | –6,2 Дж | 1 |
|  | –12,6 Дж | 2 |
|  | 25 Дж | 3 |
|  | –18,4 Дж | 4 |
| 3. Определить работу пары сил, приводящей в движение барабан лебедки, при повороте его на 360. Момент пары сил 150 Нм | 27 кДж | 1 |
|  | 54 кДж | 2 |
|  | 471 кДж | 3 |
|  | 942 кДж | 4 |
| 4. Вычислить вращающий момент на валу электродвигателя при заданной мощности 7 кВт и угловой скорости 150 рад/с | 5 Нм | 1 |
|  | 46,7 Нм | 2 |
|  | 78 Нм | 3 |
|  | 1080 Нм | 4 |
| 5. Определить потребную мощность мотора лебедки для подъема груза весом _____ Н со скоростью 6,5 м/с. КПД механизма лебедки 0,823 | Решение: |  |

Раздел 2 – сопротивление материалов

Инструкция: выберите  один правильный ответ

Тема 2.1 Основные положения, метод сечений, напряжения

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Как называют способность конструкции: А - сопротивляться упругим деформациям? Б - выдерживать нагрузку не разрушаясь и без появления остаточных деформаций? В - сохранять первоначальную форму упругого равновесия? | I - Прочность |  |
|  | II - Жесткость |  |
|  | III - Устойчивость |  |
| L0 F 2. Прямой брус нагружен силой F. Какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? | Незначительную | 1 |
|  | Разрушающую | 2 |
|  | Остаточную | 3 |
|  | Упругую | 4 |
| 3. Как обозначается касательное механическое напряжение? | τ | 1 |
|  | σ | 2 |
|  | ρ | 3 |
|  | Р | 4 |
| 4. В каких единицах измеряется механическое напряжение в системе единиц СИ? | кг/см2 | 1 |
|  | Нмм | 2 |
|  | кН·мм2 | 3 |
|  | Па | 4 |
| 5. Обозначьте внутренние силовые факторы, возникающие в поперечном сечении бруса, и запишите их названия: _______________________________________ _______________________________________ _____________________________________ | у z x F1 F2 С |  |

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 1. Основные механические характеристики

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? | Предел прочности, В | 1 |
|  | Предел текучести, Т | 2 |
|  | Допускаемое напряжение, [] | 3 |
|  | Предел пропорциональности, пц | 4 |
| 2. Выбрать основные характеристики прочности материала | В, Т | 1 |
|  | Т, пц | 2 |
|  | пц, В | 3 |
|  | , | 4 |
| 3. В какой точке диаграммы растяжения на образце образуется шейка? | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 |
| 4. Установить вид нагружения в сечении I–I | Брус сжат | 1 |
|  | Брус растянут | 2 |
|  | Брус скручен | 3 |
|  | Брус изогнут | 4 |
| 5. Определить максимальное удлинение при разрыве, если: начальная длина образца _______ мм, а длина в момент разрыва увеличилась на 50 мм | Решение: |  |

Тема 2.2 Растяжение и сжатие 2. Расчеты на прочность

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| Эпюры N 1. Выбрать соответствующую эпюру нормальных сил в поперечных сечениях бруса | А | 1 |
|  | В | 2 |
|  | С | 3 |
|  | Соответствующей эпюры не представлено | 4 |
| 2. Для бруса из вопроса 1 определить наибольшую продольную силу, возникшую в продольном сечении | –16 кН | 1 |
|  | –38 кН | 2 |
|  | 70 кН | 3 |
|  | –54 кН | 4 |
| 3. Выбрать точную запись условия прочности при растяжении и сжатии |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
| 4. Определить нормальное напряжение в сечении С–С бруса из вопроса 1 | –38 МПа | 1 |
|  | –22 МПа | 2 |
|  | 16 МПа | 3 |
|  | 21 МПа | 4 |
| 5. Определить удлинение стержня АВ. Стальной стержень длиной 1 м нагружен силой _______ кН; форма поперечного сечения стержня – швеллер № 12; модуль упругости материала 2105 МПа | Решение: |  |

Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие

| Вопросы | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| 1. Болт нагружен растягивающей силой. Проверить прочность стержня болта на растяжение, его головки на срез и опорной поверхности под головкой на смятие. Дано: F=______Н; [ср]=100 МПа; [см]=140 МПа; [см]=110 МПа; H=25 мм; h=10 мм; d=12 мм; D=20 мм |  |
| 2. Из расчета на срез заклепочного соединения определить необходимое количество заклепок, если F=________ Н; [ср]=100 МПа; [см]=240 МПа; d=13 мм; 1=21 мм; 2=40 мм |  |

Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать формулу для определения осевого момента инерции сечения относительно его главной центральной оси у |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 2. В каком случае значение Jу максимально? | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 3. Определить полярный момент инерции сечения, если осевой момент инерции равен Jу=15,5 см4 | 11,6 см4 | 1 |
|  | 31 см4 | 2 |
|  | 15,5 см4 | 3 |
|  | 45,5 см4 | 4 |
| 4. Определить координату уc центра тяжести швеллера | 78 мм | 1 |
|  | 93,4 мм | 2 |
|  | 135,4 мм | 3 |
|  | 104,6 мм | 4 |
| 5. Рассчитать осевой момент инерции швеллера относительно оси, проходящей через его основание | Решение: |  |

Тема 2.5 Кручение

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Назвать деформацию при кручении | Смещение | 1 |
|  | Угол сдвига | 2 |
|  | Угол закручивания | 3 |
|  | Сжатие | 4 |
| 2. Указать единицу измерения величины, выделенной в представленной формуле | Нм | 1 |
|  | мм3 | 2 |
|  | рад | 3 |
|  | МПа | 4 |
| 3. Как распределяется напряжение в поперечном сечении бруса при кручении? | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 4. Выбрать эпюру крутящих моментов, соответствующую заданной схеме вала | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 5. При испытании на кручение круглый брус, диаметром 20 мм разрушается при моменте _______ Нм. Определить разрушающее напряжение | Решение: |  |

Тема 2.6 Изгиб 1. Определение внутренних силовых факторов

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать участок чистого изгиба | 1 участок | 1 |
|  | 2 участок | 2 |
|  | 3 участок | 3 |
|  | 4 участок | 4 |
| 2. Выбрать формулу для расчета изгибающего момента в сечении 3-3 | F1z3 – m + F2(z3 – 3) | 1 |
|  | – F1z3 + m – F2(z3 – 3) | 2 |
|  | – F1z3 + m – F2z3 | 3 |
|  | F1z3 – m + F2(z3 – 6) | 4 |
| 3. Из представленных на схеме эпюр выбрать эпюру поперечной силы для балки | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 5 | 4 |
| 5. Из представленных в вопросе 4 эпюр выбрать эпюру изгибающих моментов для балки | 1 | 1 |
|  | 4 | 2 |
|  | 5 | 3 |
|  | 6 | 4 |

Тема 2.6 Изгиб 2. Расчеты на прочность при изгибе

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить поперечную силу в точке с координатой 2 м | – 4 кН | 1 |
|  | –1,2 кН | 2 |
|  | 11 кН | 3 |
|  | – 13,8 кН | 4 |
| 2. На каком участке бруса эпюра поперечной силы переходит через ноль? | 1 участок | 1 |
|  | 2 участок | 2 |
|  | 3 участок | 3 |
|  | Такого нет | 4 |
| 3. Выбрать уравнение для расчета изгибающего момента на участке 2 (см. схему к вопросу 2) |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. Для балки определить максимальное нормальное напряжение в сечении С. Сечение балки – швеллер № 22 | 87,2 МПа | 1 |
|  | 101 МПа | 2 |
|  | 125 МПа | 3 |
|  | 178 МПа | 4 |
| 4. Нормальное напряжение при изгибе в точке В поперечного сечения балки σиВ=_____ МПа. Определить σиС, если h=H/4 | Решение: |  |

Тема 2.7 Гипотезы прочности

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какие напряжения возникают в поперечном сечении бруса при действии сил F1 и F2? |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  | и | 3 |
|  | Однозначного ответа нет | 4 |
| 2. Каким напряженным состоянием по гипотезе прочности заменяют напряженное состояние в точке бруса при совместном действии изгиба и кручения? | Плоским двухосным | 1 |
|  | Равноопасным одноосным | 2 |
|  | Плоским, суммарным | 3 |
|  | Трехосным (объемным) | 4 |
| 3. Выбрать формулу для расчета эквивалентного момента по теории максимальных касательных напряжений |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  | Верный ответ не приведен | 4 |
| 4. По приведенным эпюрам Мизг и Мкр определить эквивалентный момент в опасном сечении бруса по гипотезе энергии формоизменения | 16 кН·м | 1 |
|  | 12 кН·м | 2 |
|  | 10,5 кН·м | 3 |
|  | 11,6 кН·м | 4 |
| 5. В опасном сечении бруса действуют изгибающий момент 540 Нм и крутящий момент 200 Нм. Проверить прочность бруса, если его диаметр _________ мм, а допускаемое напряжение 160 МПа. Расчет провести по гипотезе энергии формоизменения | Решение: |  |

Литература

- Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов. ― М.: Высш. шк., 2000. ― 352 с.

- Аркуша А.И. Руководство к  решению задач по теоретической механике. ― М.: Высш. шк., 2002. ― 336 с.

- Олофинская В.П. Техническая механика. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003.―349с.

- Олофинская В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий. ― М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2002. ― 132 с.