Тема. Машиноведение, машинная игла, 6класс. (КОЗ).

При работе на бытовой швейной машине рвется верхняя нить.

Попробуем решить проблему. Многие неполадки сложных бытовых приборов можно устранить самостоятельно, если воспользоваться инструкцией по их эксплуатации (Сложные бытовые приборы продаются с инструкциями по их эксплуатации).

Используем инструкцию и найдем в ней таблицу с неполадками. Данная таблица приведена ниже (см табл.1).

Таблица 1. Неполадки в работе швейной машины и их устранение

| Дефект | Причина появления дефекта | Способ устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1. Разрыв нитей ткани по линии шва | Игла тупая | Заменить иглу |
| 2. Пропуск стежков при прокладывании строчки. Обрыв верхней нити. | Несоответствие номера иглы номеру ниток | Правильно подобрать номер иглы. |
| 3. Поломка иглы. Обрыв верхней нитки. Пропуск стежков. | Игла изогнутая | Заменить иглу. |
| 4. Повреждение ткани | Номер иглы не соответствует виду ткани | Подобрать иглу для соответствующей ткани. |
| 5. Отсутствие строчки. Обрыв верхней нитки. | Неправильно установлена игла. | Правильно установить иглу (плоская сторона колбы обращена от работающего) |
| 6.Поломка иглы | Неправильно установлена игла (не до упора) | Ослабить винт игловодителя, заменить иглу, установить ее до упора и закрепить винтом. |

1. Выберем пункты, позволяющие устранить обрыв верхней нити, и запишем их:

обрыв верхней нитки:   пп.__________________________

2. Проверим себя и запишем в таблицу 2 из таблицы 1 способы устранения нашей проблемы (дефекта)

Таблица 2.

| Дефект | Способ устранения дефекта |
| --- | --- |
| П.2 (несоответствие № иглы № ниток) | (?)_____________________ |
| П.3 (игла изогнутая) | (?)____________________ |
| П5 (неправильно установлена игла) | (?)_____________________ |

Вывод. Во всех случаях главной причиной появления дефекта является игла машинная.

А что такое машинная игла? Попробуем разобраться.

Машинная игла.

Машинная игла служит для получения строчки. Она прокалывает материалы и проводит через них верхнюю нитку к нижней (челночной), образуя стежок.

Машинная игла – это прямой стальной стержень неодинаковой толщины, заостренный на тонком конце (см. рис.1). Утолщенная часть иглы называется колбой. Она предназначена для закрепления иглы в муфте игловодителя машины. На выпуклой стороне колбы указывают номер машинной иглы.

Рис.1

Ниже колбы находится стержень с острием на конце. Чуть выше острия – ушко иглы.

Стержень имеет два желобка – длинный и короткий. В длинном желобке помещается верхняя нитка во время прокола материала иглой и обратном ее ходе. Этот желобок защищает нитку от перетирания. В короткий желобок нитка входит только для образования петельки при движении иглы вверх. Верхнюю нитку вдевают в ушко иглы со стороны длинного желобка (!).

3. Вспомни вид иглы для ручных  работ. Запиши элементы, отличающие машинную иглу от простой ручной иглы, их три:

1.___________

2.___________

3.____________

4. Подумай и ответь. Правильный ответ обведи кружком.

4.1.Зачем плоская часть (лыска) у колбы швейной иглы?

А) Для правильной установки иглы в игловодителе.

Б) Для прочного закрепления прижимным винтом.

В) Для экономии металла при производстве игл.

Г) Для удобства смены иглы (легче держать).

4.2.Зачем  машинной игле необходим короткий желобок?

А) Короткий желобок защищает нитку от перетирания.

Б) В короткий желобок нитка входит для образования  петельки при движении иглы      вверх.

В) Для правильной установки иглы.

Г) Нижний желобок указывает направление заправки нижней нити.

4.3.Зачем машинной игле длинный желобок?

А)  Длинный желобок обеспечивает ровность строчки.

Б)  Длинный желобок защищает нитку от перетирания (обрыва).

В) Длинный желобок облегчает прокалывание ткани.

Г) Длинный желобок не позволяет скользить игле в руке при ее замене.

5. Из предложенных  ниже вариантов дефектов, которые могут возникнуть при работе на швейной машине, выбери те (обведи кружком),  которые обусловлены неправильным подбором номера иглы, номера ниток и вида ткани. Обратись к таблице 1.

1) пропуск стежков, 2) поломка иглы, 3) обрыв верхней нити, 4) разрыв нитей ткани по линии шва, 5) отсутствие строчки, 6) повреждение ткани.

6. Из предложенных вариантов предложи правильную последовательность действий при подготовке машины к работе, поставив справа от предложенного действия, номер от 1до3.

А) заправить верхнюю нить  в ушко иглы со стороны нитенапривителя;                       ____

Б) подобрать нитки для работы в соответствии  с видом ткани и номером иглы;         ____

В) правильно установить машинную иглу (до упора, плоская часть от работающего) ____

7. Подбери номер иглы,  вид и номер ниток для пошива юбки из тонкой шерстяной ткани. Данные занеси в таблицу3(см пример в табл. 3, столбец2) . Для работы используй таблицу 2.

Таблица 2. Подбор машинной иглы и швейных ниток в зависимости от вида

ткани

| Вид материала | Номер иглы | Номер ниток (хлобчато-бумажных) | Номер ниток (шелковых) | Номер ниток (синтетических: лавсановых и т.д.) | Номер ниток (синтетических, армированных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонкий шелк, батист. | 60-70 | 80 | 65 | 22Л | 20ЛХ |
| Ситец, сатин, шелк, бельевые ткани. | 80-90 | 60-80 | 65 | 22Л | 20ЛХ |
| Тяжелая хлопчато-бумажная ткань,бязь, фланель, тонкая шерстяная ткань, тяжелый толстый шелк, простое полотно. | 90-100 | 50-60 | 33 | 33Л | 30ЛХ |
| Шерстяная костюмная ткань, тик | 100-110 | 40 | 18 | 60Л | 44ЛХ |
| Толстая шерстяная ткань, сукно. | 120-150 | 30 | 18а | -------- | ----- |

Таблица3

Подбор ткани, номера иглы, вида ниток и номера ниток.

| 1. Материал юбки | шелк | ? |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид ниток | шелковые | ? |
| 3. Номер иглы | 70 | ? |
| 4. Номер ниток | 65 | ? |

8.Приведи не менее трех названий тканей из хлобчато-бумажного волокна (можно воспользоваться таблицой 2).

1)_________________

2)_________________

3)__________________.

9. Итак, проверь себя. Правильные ответы.

| задания | 1 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответы | 2.3.5. | Колба Дл.жел. Кор.жел. | Б | Б | Б | 2.4. | Б-В-А. | №иглы-90. Нитки хлопок. № ниток-50 | Ситец Бязь Сатин. |

Если у тебя 7 правильных ответов, ты можешь поставить себе «зачет». Постарайся исправить ошибки, если они у тебя были (можешь проконсультироваться у друзей).

Подведем итог и сформулируем ответ на проблемную задачу (начало работы).

1.Чтобы не оборваться верхняя нить при движении иглы вниз прячется в длинный желобок, поэтому верхняя нить должна быть тоньше (№ ниток) размеров желобка (соответствие номера ниток номеру иглы) и вставлена в ушко иглы со стороны длинного желобка (со стороны нитенапривителя).

2.При затруднениях необходимо обращаться к инструкции по эксплуатации.

Заправь правильно верхнюю нить на своей швейной машине. УСПЕХА!

Исполнитель Фанова Л.В., учитель технологии школы №26 г.Владимра.