Государственное образовательное учреждение

Начального профессионального образования

Профессиональное училище № 2

п. Серыешево

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПО ТЕМЕ: «УПРАЖНЕНИЯ В ПРИЁМАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА МТЗ – 80»

( для учащихся I – го курса по профессии «Мастер по ТО и ремонту машино-тракторного парка»)

мастер  п/о  Ракосеев А.А.

пгт. Серышево

2014 г.

Тема урока: «Упражнения в приемах пользования  органами   управления трактора МТЗ – 80»

Цели урока:

Учебные: Изучить:

- Расположение и назначение органов управления и контрольных приборов колесного трактора.

- Приемы трогания трактора с места и остановка его с работающим двигатепем.

Научить:

-Пользоваться органами управления и контрольными приборами трактора.

-Двигаться на тракторе с места и останавливать его с работающим двигателем.

Воспитательные:

- Воспитать у учащихся бережное отношение к государственной
собственности.

- Прививать любовь к будущей профессии, уважение к людям труда.

Развивающие:

- Развивать у учащихся сосредоточенность, внимательность на рабочем месте.

Место проведения: учебный полигон

Время проведения: 1 час

Методика проведения: объяснение с показом трудовых приемов.

Тип урока: упражнение

Материально-техническая база:

-Трактор МТЗ 80

-Комплект инструмента

-Заправочное оборудование

-Обтирочный материал

Ход урока:

1.Организационная часть (1-2 мин.)

Проверить внешний вид учащихся на соответствие требованиям техники безопасности (наличие спец.одежды, головного убора)

2.Вводный инструктаж: (8 - 10 мин.)

2.1. Сообщить учащимся тему и цели урока

2.2. Проверка знаний учащихся при помощи вопросов:

-Назначение системы смазки в двигателях.

-Перечислить основные элементы питания.

2.3. Провести инструктаж по технике безопасности при запуске и вождении колесного трактора, роспись учащегося в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности.

3. Изложение нового материала.

- Объяснить и продемонстрировать порядок входа в кабину и выхода из нее, посадка в кабину трактора.

- Ознакомление учащихся с назначением и расположением органов
управления трактора;

- Ознакомление с контрольными приборами.

- Ознакомление учащихся назначением и расположением органов пуска.

- Особенности пуска двигателя колесного трактора. 4.Закрепление материала по мере изложения.

5.Самостоятельная работа учащихся и текущий инструктаж (45 минут).

| № п/ п | Работа учащихся | Работа мастера п/о |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самостоятельное упражнение входа в кабину трактора, посадка в кабине. | Контроль за правильностью входа правильностью посадки и выхода. |
| 2 | Отработать приемы пользования рулевым колесом, педалями трактора. | Обратить внимание на положение рук на рулевом колесе, ног на педалях трактора. |
| 3 | Отработать приемы трогания трактора с места и его остановки при работающем двигателе | Добиться, чтобы учащиеся пользовались рычагами и педалями трактора безошибочно, не глядя на них. |
| 4 | Внимательно следить за действиями мастера п/о. | Объяснить и продемонстрировать порядок запуска двигателя в замедленном и рабочем темпе |
| 5 | Подготовить к запуску и запустить двигатель трактора. | Контроль за действиями учащихся. Обратить внимание на соблюдение учащимися правил по технике безопасности, при необходимости - оказать помощь. Добиться исправления ошибок. |
| 6 | Слушать объяснение мастера п/о, внимательно следить за его действиями | Объяснить и продемонстрировать практически трогание трактора с места и остановку его с работающим двигателем. |
| 7 | Выполнить операции по троганию трактора с места и его остановке с работающим двигателем. | Учащиеся должны трогаться с места плавно, без рывков обратить внимание на согласованность действий педали муфты, сцепление и подачи топлива, следить за дорогой до полной остановки трактора. |
| 8 | Выполнять упражнение на оценку: запустить двигатель трактора, трогание трактора с места и его остановка с работающим двигателем. | Контроль за действиями учащихся Обратить внимание на правильность запуска, трогание трактора с места. |
| 10 | Очистить трактор. Убрать рабочее место. | Проверить рабочие место и принять его. |

6. Заключительный инструктаж (5мин)

- Указать положительные и отрицательные стороны урока.

-Проанализировать типичные ошибки при выполнении упражнения.

-Выставить оценки.

-Сообщить тему следующего урока: «Пуск двигателя и вождение трактора по прямой и с поворотами»

7. Домашнее задание: Повторить  расположение и назначение органов управления и контрольных приборов,  устройство двигателя.