ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ПОДГОТОВКА

### Опорный конспект

Тема

Мероприятия противопожарной защиты в воинской части

Вопросы:

- Порядок выполнения мероприятий противопожарной защиты в воинской части. Общие положения по организации противопожарной защиты в воинской части.

- Обязанности лиц суточного наряда и караула по предупреждению и тушению пожара.

- Назначение пожарных команд, пожарных постов и расчетов. Порядок несения пожарно-постовой службы.

- Обязанности военнослужащих по противопожарной защите. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги, порядок оповещения и место сбора, вызов пожарной команды. Порядок выполнения совместных действий пожарных команд и личного состава подразделений.

# Методические указания по организации и проведению занятий по противопожарной подготовке

Занятия по противопожарной подготовке проводятся в специально оборудованных классах, на объектах части и в учебно-тренировочном городке в составе роты или взвода. Руководителями занятий должны быть командиры рот, взводов, с которыми предварительно проводятся одно-, двухдневные учебно-методические сборы.

Изучение предмета противопожарная подготовка в воинской части необходимо начинать с изучения положений Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, изучения плана противопожарной защиты войсковой части и инструкций по правилам пожарной безопасности для отдельных зданий, сооружений и объектов части. Личный состав подразделений должен знать пожарную опасность объектов части, расположение источников водоснабжения, первичных средств пожаротушения и средств извещения о пожаре.

Основные правила пожарной безопасности изучаются непосредственно в парках, на складах, в казармах, клубах и других зданиях. Показываются возможные причины пожаров и способы их предупреждения. Особое внимание уделяется правилам обращения с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также производству работ с применением открытого огня (сварка, применение паяльных ламп, разведение костров и т. п.).

На конкретных примерах показывается к чему может привести невыполнение личным составом обязанностей по предупреждению пожара.

Основные способы и приемы тушения пожаров отрабатываются практически на местности. Показывается тушение горящей жидкости в противне порошковыми огнетушителями, тушение материалов углекислотными и другими марками огнетушителей, показывается порядок использования водяных стволов от внутренних пожарных кранов и пожарных гидрантов.

Способы тушения лесных, торфяных и степных пожаров изучаются методом рассказа с использованием плакатов и других наглядных пособий.

Действия личного состава по ликвидации пожаров в условиях задымления и высоких температур отрабатываются в специальных учебно-тренировочных городках.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Командир (начальник) |  |  |  |  |  |  |  |
| (воинское звание) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (фамилия) |  |  |  |  |  |
| «; »; 20; г.. |

ПЛАН

| ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ |  | с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по | ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ |  | на | «; »; 20; г.. |

| Тема: | Мероприятия противопожарной защиты в воинской части. |
| --- | --- |

| Занятие: | Порядок выполнения мероприятий противопожарной защиты в воинской части. Общие положения по организации противопожарной защиты в воинской части. Обязанности лиц суточного наряда и караула по предупреждению и тушению пожара. Назначение пожарных команд, пожарных постов и расчетов. Порядок несения пожарно-постовой службы. Обязанности военнослужащих по противопожарной защите. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги, порядок оповещения и место сбора, вызов пожарной команды. Порядок выполнения совместных действий пожарных команд и личного состава подразделений. |
| --- | --- |

| Учебные цели: |  |
| --- | --- |

| Время: | часа (ов). |
| --- | --- |

| Место проведения занятия: | Помещения подразделения и объекты воинской части. |
| --- | --- |

| Метод (форма) проведения: | Устное изложение и обсуждение изучаемого материала (рассказ-беседа, тренировка). |
| --- | --- |

| Материальное обеспечение: | Противопожарное оборудование помещений подразделения и объектов воинской части, стенды, плакаты, схемы. |
| --- | --- |

| Руководства и пособия: | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Воениздат, 2007. 3. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Воениздат, 2007. 4. Приказ Министра обороны Российской Федерации 1995 года №322 «Руководство по противопожарной защите и местной обороне в Вооруженных Силах Российской Федерации». 5. Наставление по противопожарной охране в воинских частях, учреждениях, предприятиях и организациях Советской Армии и Военно-Морского Флота, утвержденное приказом заместителя Министра обороны по строительству и расквартированию войск 1971 № 172. 6. Пособие по противопожарной подготовке личного состава нештатных пожарных команд. - М.: Воениздат, 2000. |
| --- | --- |

| I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Определение готовности подразделения к занятию: | мин.. |
| --- | --- | --- |
|  | - принимаю доклад от дежурного по подразделению (командира подразделения) о готовности к занятию; - проверяю готовность и состояние учебной материально-технической базы помещений и сооружений части; - проверяю по журналу учета боевой подготовки наличие личного состава, осматриваю внешний вид обучаемых, указываю на недостатки и добиваюсь их устранения; - даю команду на раздачу учебной литературы и тетрадей. |  |
| 2. | Напоминание материала предыдущего занятия: | мин.. |
|  | - напоминаю тему предыдущего занятия по противопожарной подготовке; - довожу, какие знания и навыки, полученные ранее, могут пригодиться при изучении вопросов предстоящего занятия. |  |
| 3. | Опрос обучаемых: | мин.. |
|  | а). звание, фамилия: |  |
|  | 1.; 2.. 3.; 4.. |
|  | б). основные вопросы контроля: |  |
|  | 1.. 2.. 3.. 4.. |
| 4. | Доведение требований безопасности: | мин.. |
|  | - довожу порядок безопасного и безаварийного обращения с оборудованием помещений и сооружений части; - устанавливаю порядок безопасного выполнения элементов предстоящего занятия. |  |

| II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Учебные вопросы, задачи, нормативы | Время | Действия руководителя и его помощника | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация занятия | мин.. | Объявляю тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. | Слушают и уясняют тему, учебные вопросы и цели предстоящего занятия. |
| 1. | Порядок выполнения мероприятий противопожарной защиты в воинской части. Общие положения по организации противопожарной защиты в воинской части. | мин.. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: - общие мероприятия пожарной безопасности в воинских частях и подразделениях (Приложение № 14 к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации). | Слушают, делают записи в тетради и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого двум-трем обучаемым задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и их готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 2. | Обязанности лиц суточного наряда и караула по предупреждению и тушению пожара. | мин.. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: - обязанности дежурный по роте по предупреждению и тушению пожара; - обязанности очередной дневальный по роте по предупреждению и тушению пожара; - обязанности начальника караула по предупреждению и тушению пожара; - обязанности часового по предупреждению и тушению пожара. | Слушают, делают записи в тетради и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого двум-трем обучаемым задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и их готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 3. | Назначение пожарных команд, пожарных постов и расчетов. Порядок несения пожарно-постовой службы. | мин.. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса: - назначение пожарных команд и порядок несения ими службы; - назначение пожарных расчетов и порядок несения ими службы; - назначение пожарных постов и порядок несения службы. | Слушают, делают записи в тетради и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого двум-трем обучаемым задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и их готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |
| 4. | Обязанности военнослужащих по противопожарной защите. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги, порядок оповещения и место сбора, вызов пожарной команды. Порядок выполнения совместных действий пожарных команд и личного состава подразделений. | мин.. | Объявляю учебный вопрос и порядок его изучения. | Уясняют порядок отработки вопроса. |
|  |  |  | Довожу основные положения изучаемого вопроса основываясь на выписке из Плана противопожарной охраны части (в части касающейся), Инструкции суточного наряда части по вопросам пожарной безопасности и Инструкции по правилам пожарной безопасности для отдельных зданий, сооружений и объектов части. | Слушают, делают записи в тетради и уясняют теоретические положения изучаемого вопроса. |
|  |  |  | Отвечаю на вопросы, возникшие у обучаемых в ходе теоретической части занятия. | При возникновении вопроса задают его. |
|  |  |  | Проверяю качество усвоения материала. Для этого двум-трем обучаемым задаю контрольные (проблемные) вопросы практической направленности с целью удостовериться в правильном понимании изложенного материала и их готовности применять полученные знания на практике. | Отвечают на вопросы. |

| III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ |  |  |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Опрос по изложенному материалу: | мин.. |
| --- | --- | --- |
|  | Контрольные вопросы: |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |
| 2. | Задание на самостоятельную подготовку: | мин.. |

| Руководитель занятия |  |
| --- | --- |
|  | (воинское звание, подпись) |

# 1. Порядок выполнения мероприятий противопожарной защиты в воинской части. Общие положения по организации противопожарной защиты в воинской части

Общие мероприятия пожарной безопасности в воинских частях и подразделениях.

1. Территория воинской части должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы.

Все хранилища, навесы, площадки с боеприпасами, цехи основного и вспомогательного производства, лаборатории, линии высокого напряжения, электростанции и трансформаторные подстанции, трубы котельных, водонапорные башни, склады горючего и смазочных материалов и другого военного имущества должны быть оборудованы молниезащитными устройствами и другими инженерными системами, обеспечивающими их пожаро- и взрывобезопасность в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Подъезды к источникам пожарного водоснабжения, к зданиям и все проезды по территории должны быть всегда свободными для движения пожарных машин.

2. В целях пожарной безопасности запрещается:

- разводить огонь ближе 50 м от строений, площадок с имуществом, вооружением и военной техникой, а также курить и применять приборы с открытым огнем в парках, хранилищах, ангарах и подобных им помещениях;

- пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости; оставлять сгораемые материалы и имущество вблизи печей, а топящиеся печи без надзора; сушить одежду на печах, дымоходах, а также напротив топок; топить печи в часы отдыха (сна) личного состава. При топке печей дымоходы должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца;

- отогревать замерзшие водопроводные и другие трубы в зданиях открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций зданий производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;

- устраивать в подвальных помещениях зданий мастерские и склады, связанные с обработкой или хранением горючих жидкостей и сгораемых материалов;

- преграждать доступ к средствам пожаротушения, электрощитам и электрорубильникам;

- хранить на чердаках, лестничных клетках и в коридорах горючие материалы и имущество; делать перегородки, размещать подсобные мастерские и лаборатории, а также устраивать в этих помещениях жилье;

- использовать не по назначению средства пожаротушения;

- пользоваться неисправными электропроводкой и оборудованием; применять бытовые электронагревательные приборы без несгораемых подставок, а также заменять в распределительных щитках перегоревшие предохранители (пробки) проволокой и другими предметами;

- обертывать электролампы бумагой и материей; заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами и т.п.; применять для устройства осветительной электросети телефонные провода;

- сдавать под охрану помещения (хранилища), не проверенные в отношении пожарной безопасности.

3. Дезинфекция и сушка обмундирования производятся в оборудованных типовых дезинфекционных камерах (сушилках) под постоянным наблюдением. Перед загрузкой в камеры карманы обмундирования должны быть вывернуты.

При дезинфекции и сушке обмундирования запрещается:

- повышать внутри камер температуру выше установленных норм;

- перегружать камеры и сушилки обмундированием;

- загружать в камеры одежду, пропитанную маслами и горючими жидкостями;

- укладывать обмундирование на предохранительные сетки камер.

4. В штабах, казармах, клубах и производственных помещениях курение разрешается только в специально отведенных местах, безопасных в отношении пожарной безопасности и оборудованных вытяжной вентиляцией.

5. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы, лестничные клетки должны быть постоянно свободными и не должны загромождаться. Входные двери штабов, казарм, мастерских, клубов и других помещений должны открываться наружу. Забивать запасные выходы и облицовывать сгораемыми материалами стены и потолки лестничных клеток и коридоров запрещается.

6. Средства пожаротушения, водоемы, пожарные гидранты и краны должны быть исправны, а местонахождение их должно быть обозначено стандартными указателями.

Количество средств пожаротушения в зданиях и на объектах определяется специальными нормами. На территории складов, парков, в ангарах и производственных помещениях средства пожаротушения должны храниться на щитах.

7. У телефонных аппаратов должны быть надписи с указанием номера телефона ближайшей пожарной команды, а на территории воинской части для подачи сигнала пожарной тревоги должны быть средства звуковой сигнализации.

8. Ежедневно, в установленное командиром полка время, перед закрытием все мастерские, хранилища, склады, парки, ангары и другие опасные в пожарном отношении производственные помещения проверяются начальниками складов, хранилищ, цехов, дежурным по парку и лицами пожарного наряда полка; все замеченные недостатки устраняются до закрытия помещений (хранилищ), а электрические сети отключаются с помощью наружных рубильников.

Подтверждением выполнения требований пожарной безопасности в этих случаях является пожарный жетон, который вручается пожарным нарядом лицу, закрывающему объект. Начальники складов, хранилищ и дежурный по парку при сдаче объекта под охрану передают жетоны начальнику караула. В установленное командиром полка время начальник пожарного наряда получает пожарные жетоны у начальника караула.

9. Дополнительные мероприятия пожарной безопасности в воинских частях проводятся в соответствии с положениями, руководствами, наставлениями и инструкциями.

Приложение № 14

к Уставу внутренней службы

Вооруженных Сил Российской Федерации

# 2. Обязанности лиц суточного наряда и караула по предупреждению и тушению пожара

Ст. 300. Дежурный по роте обязан:

- …следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения роты и охранной сигнализации комнат для хранения оружия, выполнением требований пожарной безопасности в роте (курение разрешать только в отведенных для этого местах, просушку обмундирования - только в сушилках, наблюдать за выполнением правил топки печей и пользования лампами);

- вызывать пожарную команду при возникновении пожара, принимать меры по его тушению и немедленно докладывать дежурному по полку и командиру роты, а также принимать меры по выводу людей и выносу оружия и имущества из помещений, которым угрожает опасность;

Ст. 303. Очередной дневальный по роте обязан:

- немедленно докладывать дежурному по роте… о нарушениях требований пожарной безопасности, принимать меры к их устранению;

- будить личный состав при… пожаре;

Уставу внутренней службы

Вооруженных Сил Российской Федерации

166. Тушение пожара, возникшего на охраняемом объекте или в караульном помещении, начальник караула организует силами караула согласно боевому расчету, одновременно он вызывает пожарную команду, принимает меры по спасению имущества и немедленно докладывает о случившемся дежурному по гарнизону (воинской части).

При возникновении пожара на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи него начальник караула докладывает о случившемся дежурному по гарнизону (воинской части) и действует по его указанию.

…Часовым, жизни которых угрожает опасность (пожар…), начальник караула приказывает переместиться в безопасные места, откуда они могли бы продолжать наблюдение за охраняемыми объектами, а когда минует опасность, выставляет их на прежние места.

175. В случае если посту у Боевого знамени угрожает опасность (пожар…), начальник караула лично принимает меры по спасению Боевого знамени и организует его охрану в новом месте.

179. …При получении сигнала о пожаре по техническим средствам пожарной сигнализации начальник караула вызывает караул «в ружье» и действует, как указано в статье 166 настоящего Устава.

190. В случае возникновения пожара на гауптвахте… начальник караула обязан: вызвать караул «в ружье», немедленно вызвать пожарную команду, вывести военнослужащих, содержащихся на гауптвахте, в безопасное место и организовать их охрану; военнослужащих, подвергнутых дисциплинарному аресту, привлечь к тушению пожара и спасению имущества; о случившемся доложить дежурному по гарнизону (воинской части) и начальнику гауптвахты.

207. Часовой обязан:

- уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения;

208. … В случае тушения пожара… часовому разрешается иметь оружие в положении «за спину».

214. В случае возникновения пожара на посту часовой немедленно сообщает об этом в караульное помещение и, не прекращая наблюдения за охраняемым объектом, принимает меры по тушению пожара. При пожаре на технической территории охраняемого объекта или на объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а также вблизи поста он сообщает об этом в караульное помещение, продолжая нести службу на посту.

218. … Если посту у Боевого знамени угрожает опасность (пожар…), часовой сообщает об этом начальнику караула и выносит Боевое знамя в безопасное место.

Уставу гарнизонной и караульной служб

Вооруженных Сил Российской Федерации

# 3. Назначение пожарных команд, пожарных постов и расчетов. Порядок несения пожарно-постовой службы

3.1. Назначение пожарных команд. Порядок несения службы.

Пожарные команды размещаются в специальных зданиях.

Пожарные команды подразделяются:

- на гарнизонные команды, осуществляющие несение противопожарной службы в гарнизоне;

- на команды воинских частей, предназначенные для несения противопожарной службы в части.

Пожарные команды могут быть штатные и нештатные.

Штатные пожарные команды. Численность личного состава штатных пожарных команд, а также количество пожарных автомобилей, мотопомп и другой техники определяются штатами.

Пожарные команды состоят из отделений. Каждое отделение составляет боевой расчет на пожарный автомобиль (мотопомпу).

Численность личного состава боевых расчетов определяется тактико-техническими характеристиками пожарных автомобилей (мотопомп).

Для обеспечения развертывания, полного использования средств тушения пожаров и самостоятельного выполнения боевой задачи по ликвидации пожара количество личного состава боевого расчета в одну смену на пожарный автомобиль (мотопомпу) должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

| Вид пожарной техники | Расчет, человек | Состав расчета |
| --- | --- | --- |
| Пожарный автонасос | 7 | командир автомобиля - 1, водитель - 1, пожарных - 5 |
| Пожарная автоцистерна | 5 | командир автомобиля - 1, водитель - 1, пожарных - 3 |
| Пожарный автомобиль аэродромной службы | 5 | командир автомобиля - 1, водитель - 1, пожарных - 3 |
| Пожарная мотопомпа | 3 | моторист - 1, пожарных - 2 |
| Количество личного состава боевого расчета на специальные автомобили (воздушно-пенного и порошкового тушения, технической службы, автолестницы и т. д.) определяется тактико-техническими характеристиками этих автомобилей. |  |  |

Пожарные команды комплектуются военнослужащими, годными к несению строевой службы.

Для поддержания постоянной боевой готовности штатных военных пожарных команд количество военнослужащих разного призыва в них должно быть одинаковым.

Пожарные команды, укомплектованные военнослужащими, несут службу в суточном пожарном наряде, численность которого определяется начальником пожарной команды.

Водителями пожарных автомобилей назначаются, как правило, шоферы, имеющие практический опыт непрерывной работы водителями не менее одного года и прошедшие специальные сборы (курсы).

Работы по обеспечению готовности пожарной техники, приборов и оборудования на охраняемых объектах (проверка, зарядка и перезарядка огнетушителей, утепление гидрантов, водоемов и т. п.) производятся личным составом пожарной команды.

Категорически запрещается использование личного состава пожарных команд, пожарных автомобилей (мотопомп), инструмента и оборудования не по прямому назначению, а также размещение в зданиях пожарных команд лиц и подразделений, не имеющих к ним отношения.

Личный состав пожарных команд, в том числе офицеры, прапорщики и старшины, освобождаются от других нарядов, не связанных с несением противопожарной службы.

Нештатные пожарные команды. В каждой отдельной воинской части, где военная пожарная команда штатами не предусмотрена, распоряжением командира части создается нештатная пожарная команда численностью 5-15 человек в зависимости от местных условий.

В состав этих команд назначаются солдаты и сержанты из одного подразделения.

На оснащении нештатных пожарных команд могут находиться пожарные автомобили и мотопомпы, а также пожарный инструмент и оборудование, имеющиеся в воинской части.

Начальниками нештатных пожарных команд назначаются офицеры по совместительству.

Начальник нештатной пожарной команды является начальником противопожарной службы воинской части и несет ответственность за организацию пожарной безопасности, постоянную готовность команды, средств пожаротушения и обучение личного состава части правилам предупреждения и тушения пожаров.

Из состава нештатной пожарной команды ежедневно назначается пожарный наряд, который подчиняется дежурному по части и начальнику нештатной пожарной команды.

На пожарный наряд возлагается:

- наблюдение за выполнением правил пожарной безопасности во всех подразделениях, и на территории части;

- несение пожарно-постовой службы согласно табелю постам;

- наблюдение за исправным состоянием приборов и средств пожаротушения на объектах;

- тушение пожаров.

3.2. Назначение пожарных расчетов. Порядок несения службы.

Пожарные расчеты подразделений. В производственных цехах, мастерских, хранилищах, парках, на постоянных и временных пунктах работ с боевой техникой и имуществом назначаются пожарные расчеты из числа лиц, выполняющих эти работы.

На пожарные расчеты возлагается контроль за выполнением в местах производства работ и подразделениях мер пожарной безопасности, тушение пожаров и эвакуация имущества.

Обязанности лиц, назначенных в расчеты, определяются командирами подразделений (руководителями работ).

Фамилии лиц, назначенных в состав расчета, и их обязанности вывешиваются на специальной доске, установленной на видном месте.

Старшими расчетов являются руководители работ (начальники хранилищ, цехов, сооружений).

Пожарный расчет в автомобильном парке воинской части № _______
на « ____ » _____________ 200 __ г.

(вариант)

| № п.п. | Звание фамилия и инициалы | Обязанности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по предупреждению пожара | при возникновении пожара |
| 1 | Рядовой Громов Н. Д. | Следит, чтобы не курили на территории парка и стоянках автомобилей | Вызывает пожарную команду по телефону ____________ |
| 2 | Рядовой Ковалев Н. Н. | Следит за состоянием противопожарного инвентаря и оборудования | Объявляет тревогу частыми ударами в гонг и встречает пожарную команду |
| 3 | Рядовой Голубев И. Л. | Следит, чтобы промасленные концы и отходы не разбрасывались на территории и в местах стоянки автомобилей, а укладывались в металлические ящики и убирались по окончании работ | Работает со стволом от внутреннего пожарного крана № ____ |
| 4 | Рядовой Уваров Н. И. | Следит за выключением тока по окончании работ | Работает с огнетушителем |
| 5 | Рядовой Сергеев И. И. | Проверяет качество уборки территории и мест стоянки автомобилей по окончании работ | Открывает вентиль внутреннего пожарного крана №____ и работает со стволом с рядовым Голубевым |

Командир роты_______________________________

(звание, фамилия)

1.3. Назначение пожарных постов. Порядок несения службы.

Для обеспечения противопожарной охраны во время работы на наиболее опасных в пожарном отношении объектах воинской части из состава нештатной пожарной команды назначаются постовые, которые несут службу на пожарных постах согласно табелю постам.

Пожарным постом называется все порученное для противопожарной охраны постовому, а также место или участок, на котором он выполняет свои обязанности.

Пожарные посты назначаются:

- для предупреждения возникновения пожара;

- для надзора за исправностью и готовностью к действию средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента;

- для наблюдения за исправным содержанием источников пожарного водоснабжения (гидрантов, водоемов, внутренних пожарных кранов), подъездов и подходов к ним;

- для своевременного вызова пожарной команды в случае возникновения пожара на посту или вблизи него;

- для ликвидации загораний и пожаров на посту имеющимися на месте средствами (огнетушителем, песком и т. п.).

Постовой пожарного поста подчиняется дежурному по части и начальнику противопожарной службы и только по их приказанию может быть снят с поста.

обязанности постового пожарного поста:

- заступая на пост, тщательно проверить противопожарное состояние поста, исправность средств связи, сигнализации, пожарного оборудования;

- хорошо знать особенности своего поста и не допускать нарушений правил пожарной безопасности;

- вести непрерывное наблюдение за помещениями, зданиями и сооружениями, находящимися под охраной, не допуская курения и разведения огня в запрещенных местах;

- следить (при наличии на охраняемых объектах отопления) за соблюдением правильной эксплуатации отопительных приборов и своевременным окончанием топки печей;

- при обнаружении на посту или вблизи него нарушений правил пожарной безопасности требовать их устранения и в случае, не терпящем, отлагательства, немедленно докладывать дежурному по части или начальнику противопожарной службы, используя имеющиеся на посту средства связи;

- при обнаружении пожара немедленно вызвать пожарную команду, сообщить дежурному по части и одновременно организовать тушение пожара имеющимися на месте средствами пожаротушения.

Постовому на пожарном посту запрещается:

- спать, сидеть, курить, есть, читать, писать;

- отвлекаться от постоянного наблюдения за постом и вступать в неслужебные разговоры;

оставлять свой пост до смены или снятия с поста.

# 4. Обязанности военнослужащих по противопожарной защите. Действия личного состава по сигналу пожарной тревоги, порядок оповещения и место сбора, вызов пожарной команды. Порядок выполнения совместных действий пожарных команд и личного состава подразделений

Основным содержанием этого вопроса должно быть изучение выписки из Плана противопожарной охраны части (в части касающейся), Инструкций суточного наряда части по вопросам пожарной безопасности и Инструкций по правилам пожарной безопасности для отдельных зданий, сооружений и объектов части.