| Итоговый тест за 2-ое полугодие — 10 класс вариант 1 | Итоговый тест за 2-ое полугодие — 10 класс вариант 2 |
| --- | --- |
| 1. Кто первым высказал гипотезу о существовании электрических и магнитных полей как физической реальности? А. Эрстед Б. Фарадей В. Максвелл Г. Герц 2. В каком случае работа при перемещении электрического заряда в электрическом поле равна 0? А. при перемещении заряда вдоль силовых линий Б. при перемещении заряда по любой траектории в однородном электрическом поле В. при перемещении заряда по любой замкнутой траектории в любом электростатическом поле Г. при перемещении заряда по любой траектории в поле точечного заряда 3. Какая физическая величина определяется отношением силы, с которой действует электрическое поле на электрический заряд, к значению этого заряда? А. потенциал эл.поля Б. Электроемкость В. напряженность эл.поля Г. эл.напряжение 4. Два точечных эл.заряда на расстоянии R взаимодействуют в вакууме с силой F. Как изменится сила взаимодействия этих зарядов на том же расстоянии R в среде с диэлектирческой проницаемостью Ɛ? А. не изменится Б. Увеличится в Ɛ раз В. увеличится в Ɛ² Г. Уменьшится в Ɛ раз 5. Какая физическая величина определяется отношением заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени Δt, к этому времени? А. сила тока Б. Напряжение В. электрическое сопротивление Г. Электродвижущая сила 6.Какова сила тока в цепи, если на резисторе с электрическим сопротивлением 10 Ом напряжение равно 20 В? А. 2 А Б. 0,5 А В. 200 А Г. 30 А 7. Упорядоченным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? 7. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в эл.цепь включают амперметр и вольтметр. Какой из этих электроизмерительных приборов должен быть включен параллельно лампе? А. только амперметр Б. Только вольтметр В. амперметр и вольтметр 8. Определите работу тока за 16 мин в эл.лампе при напряжении 100 В и силе тока 0,5 А. А. 100 кДж Б. 48 кДж В. 24 кДж Г. 600 Дж 9. Источник тока с ЭДС 18 В имеет внутреннее сопротивление 30 Ом. Какое значение будет иметь сила тока при подключении к этому источнику резистора с эл.сопротивлением 60 Ом? А. 0,6 А Б. 0,3 А В. 0,2 А Г. 0,4 А 10. Какую работу совершают силы эл.поля при перемещении эл.заряда 2 Кл между точками с разностью потенциалов 8 В? А. 16 Дж Б. 4 Дж В. 32 Дж Г. 8 Дж 11. При измерении напряжения на выходе источника постоянного тока без нагрузки показания вольтметра 9 В, при подключении к источнику резистора электрическим сопротивлением 60 Ом сила тока вцепи равна 100 мА. Каково внутреннее сопротивление источника тока? 12. Как изменятся показания вольтметра, если к резистору с сопротивлением 1 кОм параллельно включить дополнительное сопротивление 10 кОм? | 1. Какое направление принято за направление вектора напряженности электрического поля? А. направление вектора силы, действующей на точечный «+» заряд Б. направление вектора силы, действующей на точечный «-» заряд В. направление вектора скорости «+» точечного заряда Г. направление вектора скорости «-» точечного заряда 2. В каком из перечисленных ниже случаев электрическое поле можно считать однородным? А. поле точечного заряда Б. Поле заряженного шара В. Поле между двумя заряженными пластинами плоского конденсатора Г. поле двух равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов 3. Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем при перемещении положительного заряда, к значению заряда? А. потенциал эл.поля Б. Электроемкость В. напряженность эл.поля Г. эл.напряжение 4. Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в 4 раза? А.увеличится в 4 раза Б.Увеличится в 16 раз В.уменьшится в 4 раза Г.уменьшится в 16 раз 5. Какая физическая величина определяется отношением работы,совершаемой сторонними силами при перемещении заряда по всей замкнутой эл.цепи, к значению этого заряда? А. сила тока Б. Напряжение В. электрическое сопротивление Г. Электродвижущая сила 6. Определите эл.сопротивление провода длиной 100 м с площадью поперечного сечения 0,2 мм². Удельное сопротивление материала 10 Ом·м. А. 5 Ом Б. 50 Ом В. 500 Ом Г. 0,5 Ом А. «+» ионов Б. «-» ионов В. Электронов Г. «+» и «-» ионов 8.Какова мощность эл.тока в эл.плите при напряжении 200 В и силе тока 2 А? А. 100 Вт Б. 400 Вт В. 4 кВт Г. 1 кВт 9. На одной обкладке конденсатора «+» эл.заряд 0,4 Кл, на другой - «-» заряд 0,4 Кл. Электроемкость конденсатора 20 000 мкФ. Каково напряжение между обкладками конденсатора? А. 20 мкВ Б. 20 В В. 16 кВ Г. 40 В 10.Какую работу совершили силы электростатического поля при перемещении 4 Кл из точки с потенциалом 40 В в точку с потенциалом 0 В? А. 80 Дж Б. 160 Дж В. 0 Дж Г. 10 Дж 11. При измерении напряжения на выходе источника постоянного тока без нагрузки показания вольтметра 14 В, при подключении к источнику резистора электрическим сопротивлением 600 Ом сила тока вцепи равна 10 мА. Каково внутреннее сопротивление источника тока? 12. Как изменятся показания амперметра, если к резистору с сопротивлением 10 Ом параллельно включить дополнительное сопротивление 1 Ом? |