Лабораторная работа

«Изучение вентиляционного режима школьного кабинета»

Инструктивная карточка.

Цель: Изучение вентиляционного режима кабинета, в котором проходит урок.

Оборудование: рулетка.

Ход работы:

- Изучите вентиляционный режим помещения. Для этого осмотрите все вентиляционные отверстия (форточки), проверьте, действуют ли они.

- Определите общую площадь пола.

- Определите общую площадь вентиляционных отверстий.

- Рассчитайте по формуле коэффициент аэрации (проветриваемости):

| Коэффициент аэрации = | площадь всех вентиляционных отверстий |
| --- | --- |
|  | площадь пола |

- Сравните полученные данные с санитарно – гигиеническими нормами для школьных помещений.

- Сделайте вывод об экологическом состоянии класса

Справочный материал: коэффициент аэрации для учебного помещения должен быть не менее 1/50 площади пола, для остальных помещений – не менее 1/55 при условии, что учитываемые вентиляционные отверстия должны открываться не реже, чем один раз в час на 10-15 минут.

Лабораторная работа

«Исследование уровня естественной освещенности школьного кабинета биологии»

Цель: Определить уровень естественной освещенности школьного кабинета биологии. Сделать вывод о его соответствии санитарно – гигиеническим нормам.

Оборудование: рулетка.

Ход работы:

- Изучите ориентацию окон в комнате, обратите внимание на чистоту стекол, затемнение соседними зданиями, деревьями.

- Отметьте, если ли на подоконниках цветы, а на окнах – занавеси и шторы, правильно ли они расположены.

- Определите величину естественной освещенности кабинета по формуле:

| Световой коэффициент = | площадь окон кабинета |
| --- | --- |
|  | площадь пола |

При выполнении задания учтите, что площадь остекленной части окон на 10 % меньше площади всего окна из-за наличия оконных переплетов.

- Сравните полученные данные с санитарно – гигиеническими нормами.

Справочный материал: световой коэффициент для учебного помещения должен составлять не менее 1/4 - 1/6 площади пола, для столовой – 1/7 – 1/8, для вестибюлей, коридоров, лестниц, санузлов – 1/9 – 1/12.