Дорогами Отечества

Министерство образования Республики Башкортостан

Отдел образования по гуманитарным вопросам

Администрации Орджоникидзевского района

Городского округа города Уфы

МОУ СОШ № 98

Тема: «Экологическое состояние реки Шугуровки»

Номинация: «Природное наследие»

Выполнила:  ученица 10 б класса

МОУ СОШ № 98 г. Уфы

Сухова Юлия

Руководитель: Вилесова Лариса Евгеньевна

учитель географии МОУ СОШ № 98

Уфа 2006

Содержание

1. Введение.

2. Основная часть.

2.1. Обзор литературы.

2.2. Описание места и условий исследования.

2.3. Используемые методы.

2.4. Результаты и их обсуждение.

3. Выводы.

4. Используемая литература.

5. Приложение.

- 1. Введение

В настоящее время необычайную сложность и важность приобрели вопросы взаимодействия природы и человека. Стремительный рост населения, интенсивное развитие техники увеличили степень воздействия человека на природу. Серьезной проблемой стали вопросы быстрого истощения природных ресурсов и сильного загрязнения природной среды.

Загрязнение – это нежелательное изменение физических, химических свойств воздуха, почвы и воды, которые могут сейчас или в будущем оказывать неблагоприятное влияние на жизнь растений, животных и человека.

Масштабы загрязнения среды разного рода отходами настолько значительны, что в ряде регионов мира это угрожает существованию человека как биологического вида. К большому сожалению, Башкортостан превратился в такое место, где жить стало небезопасно.

В настоящее время в Башкортостане загрязнены водоемы и возникла проблема чистой воды. Выбросы с предприятий  и транспорта загрязняют атмосферу. Истощаются ресурсы почв, больше половины которых уже поражены эрозией. В лесах из–за вырубок происходит смена ценных пород деревьев – ели, сосны, пихты на менее ценные – березу, осину и другие. Истощены прежде богатые травами степи Башкортостана. На них выпасается слишком много скота, и пышные разнотравно–ковыльные пастбища заменились на невзрачные и низкопродуктивные травостои из полыней и типчака. На грани исчезновения находятся многие виды лекарственных трав, которые заготовлялись в большом количестве. Эти экологические проблемы присуще всей республике. Мы же данной работой хотим показать не соответствие нормам экологического состояния маленького уголка Башкортостана, который находится в северной части г. Уфы – в Черниковке.

Мы родились в 1990 году, когда в нашем городе  произошло загрязнение р. Уфы фенолом. С рождения слышим предупреждения, что пить воду из-под крана не безопасно. Поэтому решили сами выяснить, какова же обстановка в действительности, изучив экологическую ситуацию на маленькой речушке Шугуровке, которая является притоком реки Уфа. Последняя же снабжает водой город через Южный водоканал.

Цель работы – начать изучение экологического состояния реки Шугуровка. Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить следующие задачи:

- вычислить и изучить гидрологические данные реки;

- рассмотреть окрестности русла реки с целью выявления главных  ее загрязнителей;

- научиться брать и хранить пробы вод;

- по пробам вод визуально определить их цветность, мутность и запах;

- гравиметрическим методом измерить содержание взвешенных веществ и общего содержания примесей в пробах природных вод для дальнейшего прослеживания изменений во времени.

- 2. Основная часть

- 2.1. Обзор литературы

Для решения поставленных задач была рассмотрена различная литература (журналы, газеты, книги, документы, различные атласы и карты), содержащая интересующую нас информацию. Мы выяснили, что по степени неблагополучия окружающей среды наша республика занимает 8 место по выбросам в атмосферу и 17 – по сбросам загрязненных стоков. …Более 80% загрязняющих веществ сбрасывают воду предприятия химической и нефтехимической отраслей, значительный вклад (около 10%) вносит жилищно-коммунальное хозяйство. Основными загрязняющими веществами вод республики являются хлориды, сульфаты и соли кальция (Миркин Б. М., 2004). Общее потребление воды в Башкортостане составляет 1300 млн м3 в год, примерно половина этого количества возвращается в реки как сточные воды, причем только 1/3 часть возвращенных рекам вод была очищена, а 2/3 были либо не очищены вовсе, либо очищены недостаточно. Даже хорошо очищенные сточные воды, чтобы в них появилась рыба и можно было их через систему фильтров направить для питья, должны быть разбавлены в 10 раз, а недоочищенные воды требуют разбавления в 100 раз! (Миркин Б. М., 1995).

По различным источникам информации выяснили, что в последние года экологическая обстановка республики якобы улучшилась. Это видно и по нашим диаграммам (рис. 1-2, Атлас республики Башкортостан, 2005). Но если взглянуть на экономическую обстановку, то причина этого улучшения очевидна – производственный спад (рис. 3-5, Атлас республики Башкортостан, 2005).

Что касается района исследования, то она изучена плохо, и мы столкнулись с проблемой в поиске конкретной литературы. Лишь в Интернете встретили статью с интересующим нас районом. В ней подтверждались наши выводы по поводу загрязнения р. Шугуровки.

Конкретно там говорилось, что «поверхностные воды - атмосферные осадки и талые воды, пройдя через слой мусора и промышленных отходов на свалке и, наглотавшись всякой грязи, уже через 48-80 суток достигают подземных вод. Эти воды за 10 лет проходят 144-422 метра в направлении реки  Шугуровки. Поскольку свалке уже более 30 лет, а расстояние до реки меньше километра, то становится понятно, что подземные воды реку Шугуровку давно уже питают диоксинами. Ну, а Шугуровка яды прямым ходом выносит в реку Уфу, из которой осуществляется водозабор (рис. 8). А может быть грязь в водозабор не попадает? Для такого предположения имеются как - будто вполне веские основания. Вот они. Шугуровка такая маленькая и по расходу воды - худосочная, а Уфимка - многоводная. При их слиянии неминуемо происходит сильное разбавление загрязненной воды. Кроме того, ЮГВ питается не поверхностными, а подрусловыми водами реки Уфы из скважин глубиной 9-20 м. Неужели грязная вода Шугуровки на протяжении 10-12 км - это расстояние от ее устья до скважин водозабора, успевает все-таки проникнуть в подрусловые воды. К сожалению, успевает. Вспомним весну 1990 года. Стоило в Шугуровку попасть нескольким сотням кг фенола из промплощадки “Химпрома”, как почти немедленно яд оказался в питьевой воде ЮГВ, обеспечив ее загрязнение до 32 ПДК. Вообще же гидрогеологам известно, что время, потребное для проникновения загрязнений из Шугуровки в подрусловые воды реки Уфы, составляет чуть больше суток. Аналогично фенолу в ЮГВ проникают и диоксины. Они круглый год с подземными водами и примерно полгода и с поверхностными водами и воздушным путем загрязняют реки Шугуровку и Уфу и, соответственно, ЮГВ».

2.2. Описание места и условий исследования

В северной части г. Уфы, в Черниковке протекает р. Шугуровка. Длина ее русла 28 км, площадь водосборного бассейна около 100 км2. Она берет начало на Уфимско – Бельском водоразделе. Ее исток имеет абсолютную высоту 198 м. Долина реки спрямленная, с севера на юг пересекает указанный водораздел. Ширина русла 1,5 – 5 м. В нижнем течении оно сильно извивается. Речка в верхнем и среднем течении зарегулирована прудами. Скорость течения зависит от уровня воды в прудах и может изменяться в больших пределах. Средний уклон речки 3 м на 1 км. Долина широкая, берега пологие. Дно песчаное, глинистое, местами сильно заиленное. Речка полноводная практически в течение всего года за счет поступления сточных вод (Турикешев Г. Т.-Г., 2000, С. 76).

Обследование водосбора этой речки в северной части города выявило буквально ошеломляющую картину. На ее берегах были обнаружены 32 свалки, в том числе и гигантская городская свалка, расположенная на склоне лощины, именно там, где на дневную поверхность выходят родники. Они исправно сносят в реку все то, что может быть смыто. Здесь расположено более 50 крупных  и мелких предприятий Черниковки: п/о Химпром, УЗСС,  производственное управление «Химзащита», Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, пропарочные станции «Бензин», «Черниковка-Восточная» и т. д. Стоки с этих предприятий через 21 сброс неочищенных вод попадают в Шугуровку. По рисунку 6 видно, что она протекает не вдалеке от северного кладбища, с которого также стекают поверхностные и подземные воды в Шугуровку, т. к. располагается на высоте 160 м над уровнем моря. Далее русло реки проходит между садоводческими и гаражными кооперативами, вдоль железной дороги ветви «Загородная» (рис. 7). Огибая гору Курочкина гора, собирает попутно и ее стоки, а там в данное время на высоте 178 м ведется нефтедобыча. Все это естественно тоже влияет на качество воды в реке.

- 2.3. Материал и методика

Отбор проб из рек. Усредненную пробу   протекающей воды берут в местах наиболее сильного течения, лучше в фарватере течения. Пробу берут под поверхностью воды, лучше в верхней трети общей глубины (обычно это 20-30 см под поверхностью). Часто требуется отразить в пробе результаты смешения двух потоков или речной воды со сточными водами. В этом случае пробу следует отбирать в месте полного смешения, определить которое довольно трудно. Надо иметь в виду, что смешение  вод различной плотности и различной температуры происходит очень медленно. Это зависит от скорости течения, рельефа русла, количества изгибов, порогов и т. д. Обычно полное смешение происходит на расстоянии сотен метров  от места слияния потоков. В свою очередь место отбора  проб  не должно быть слишком удаленным от места слияния, так как важно учитывать изменение качества воды во времени.

Для своей работы мы брали пробы воды в районе ж/д станции «Восточная Черниковка» в разные периоды времени: в летний – июль - август, в осенний – сентябрь. На этом отрезке река имеет скорость течения 2 м/с и глубину около 50 см. Проба воды бралась в середине русла, 25см под поверхностью воды. Результаты анализа были в среднем одинаковы, поэтому в данной работе приводим только по одному вычислению.

Определение мутности турбидиметрическим методом. Мутность воды обусловлена присутствием в пробе нерастворенных и коллоидных веществ неорганического и органического происхождения. Причиной мутности поверхностных вод являются, прежде всего, илы, кремнекислота, гидроокиси железа и алюминия, органические коллоиды, микроорганизмы и планктон. Измерение мутности производится турбидиметрическим методом. Мутность воды надо определять в день отбора пробы или хранить пробу в темноте и анализировать ее не позже чем через 1 сутки после отбора. Результаты измерений выражают в миллиграммах SiO2 на 1 л.

Аппаратура – мерные цилиндры с внутренним диаметром 2,5 см, высотой приблизительно 50 см и шкалой с ценой деления 1 см. Высота столба жидкости, равная 10, 20, 30 и 40 см, должна приблизительно соответствовать объемам 50, 100, 150 и 200 мл.

Визуальное определение: в один из цилиндров вводят хорошо взболтанную анализируемую пробу, высота слоя которой 20 см. Во второй цилиндр столько же наливают дистиллированную воду и прибавляют разбавленную стандартную суспензию SiO2. (При анализе проб, мутность которой невелика, применяют стандартную суспензию, содержащую 0,1 мг SiO2 в 1 мл; при анализе проб, мутность которых превышает 50 мг SiO2 в 1 л, применяют стандартную суспензию, содержащую 1,0 мг SiO2 в 1 мл). Добавляют до тех пор, пока жидкости в обоих цилиндрах не станут одинаково мутными при просмотре их сверху вниз. Записывают объем стандартной суспензии SiO2, введенной в цилиндр с дистиллированной водой и объем пробы, взятой для анализа. Мутность воды (x) в мг SiO2 вычисляют по формуле:

X = cV2 ×1000/ V1, где

с – концентрация стандартной суспензии, мг/мл;

V1 – объем стандартной суспензии, мл;

V2 – объем пробы, мл.

Определение цветности. Чистые природные воды обычно почти бесцветны. Цветность поверхностных вод вызывается главным образом присутствием гуминовых веществ и соединений железа (III). Объективно определить цвет проб довольно трудно и поэтому оттенок и интенсивность его описывают словесно. При определение цветности пробы не консервируются. Определение проводят через 2 ч после отбора пробы.

Визуальное определение: пробу воды наливают в цилиндр с ровным, плоским дном. Высота столбика воды должна быть равна 10 см. Рассматривают пробу в цилиндре сверху на белом фоне при рассеянном дневном освещении. Результат определения описывают словесно (слабое, среднее или сильное).

Определение запаха. Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, попадающие в нее естественным путем или со сточными водами. В природных водах, содержащих исключительно неорганические вещества, запах может давать только сероводород, присутствующий в некоторых незагрязненных подземных водах. На запах поверхностных вод влияет присутствие в них органических веществ. При определение запаха сначала устанавливают его характер (гнилостный, огуречный и т. п.), затем определяют его интенсивность, выражая по пятибалльной шкале: 0 – никакого запаха; 1 – очень слабый; 2 – слабый; 3 – заметный; 4 – отчетливый; 5 – очень сильный.

Определение взвешенных веществ гравиметрическим методом. Средства измерений, материалы, реактивы: весы лабораторные, шкаф сушильный, цилиндры мерные, воронки  лабораторные, колбы конические, пинцет, фильтры

бумажные обеззоленные «синяя лента» диаметром  не более 11см, соляная кислота, вода  дистиллированная.

Отбор и хранение проб. Посуду, предназначенную для отбора  и хранения проб, промывают раствором  соляной кислоты  1:1, а затем дистиллизированной водой. Пробы воды отбирают в стеклянную посуду. Использование  полиэтиленовой посуды   допускается, если анализ пробы  будет выполнен в тот же день. Объем отбираемой  пробы должен  быть не менее 1000 см3 при содержании  взвешенных веществ <50 мг/дм3  и не менее 5000 см3 при содержании взвешенных веществ 50 мг/дм3 и выше. Пробы  анализируют не позже, чем через 6 ч. после отбора  или хранят в холодильнике  при t <5о С не более 7 дней.

Выполнение измерений. Взвешенный бумажный фильтр помещают в воронку,  смачивают небольшим количеством  дистиллированной воды  для хорошего прилипания  и фильтруют отмеренный объем тщательно перемешанной анализируемой воды. Последний зависит от количества взвешенных веществ. Масса осадка взвешенных веществ на фильтре должна быть не менее 2 мг и не более 200 мг. По окончании  фильтрования дают воде полностью стечь. Фильтр  высушивают 2 ч при 105 градусах,  охлаждают и взвешивают.

Обработка результатов измерений. Содержание взвешенных веществ в анализируемой пробе воды Сх мг/дм3 рассчитывают по формуле:

Сх  =     (mф о – mф) × 1000 / V , где		                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         mфо–масса бумажного фильтра с осадком взвешенных веществ, г;                                                                                                                                                                    mф  -  масса бумажного фильтра без осадка, г;

V - объем профильтрованной пробы воды, дм3.

- 2.4. Результаты и их обсуждение

Для определения мутности взяли 100 мл пробы (V2), концентрацию  стандартной суспензии (с) – 0,1 мл/мг, в дисцилированную воду для уравнивания мутности ввели 30 мл стандартной суспензии. Полученные данные вставили в формулу: X = cV2 × 1000/ V1 = 0,1 мг/мл × 100 мл × 1000/ 30 мл = 3,33 мг/л

Для определения цветности взяли 50 мл (10 см) пробы и установили, что вода имеет среднюю цветность. Запах воды имеет гнилостный характер, который по интенсивности в  5-бальной шкале занимает 3 место (заметный).

Для определения взвешенных веществ взяли 1000 см3 пробы воды (V), бумажный фильтр массой  (mф) – 2 г, взвесили фильтр с осадком (mфо) – 22 г.  Данные вставили в формулу:

Сх = (mф о – mф) × 1000/ V = (22000 мг – 2000 мг) × 1000/ 1000 = 20 мг/дм3

Наши исследования русла реки Шугуровки подтверждают, что экологическое состояние ее не благополучное. Проходя по промышленной зоне, вдоль железной дороги, гаражных и садовских кооперативов, через населенные пункты, забирая в себя поверхностные стоки и с городской свалки, и с северного кладбища, и с Курочкиной горы, где ведется нефтедобыча, может ли река иметь чистые воды?!

- 3. Выводы (перспективы исследования)

Для подтверждения того, что экологическая обстановка изучаемой территории становится лучше или хуже, необходимы наблюдения не одного года. Поэтому в дальнейшем ставим себе цель – продолжить наблюдения за экологическим состоянием р. Шугуровки и ее окрестности, решая следующие задачи:

а) проследить, какие изменения произошли в уже имеющихся показателях;

б) определить, как влияют имеющиеся виды загрязнителей (железная дорога, садоводческие и гаражные кооперативы, добыча нефти и др.) на качество воды;

в) произвести анализ воды на количественное содержание в ней фенола и хлора.

Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разработаем новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе человеком.

- 4. Используемая литература

1. Атлас республики Башкортостан. – Уфа, 2005. – С. 169-174.

2. Балков В. А. Водные ресурсы Башкортостана. – Уфа, 1978. – 173 с.

3. Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа, 1996. – 670 с.

- 4. Кашапов Р. Ш. Экологические проблемы Башкортостана. – Уфа, 1996. – 121с.

5. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология вокруг нас. – Уфа, 2005. – 219 с.

6. Турикешев Г. Т.-Г. Краткий очерк по физической географии окрестностей г. Уфы. – Уфа, 2000. – С. 76.

7. Фаткуллин Р. А. Природные условия Башкортостана. – Уфа, 1994. –175 с.

5. Приложение

Рис. 1. Масса основных загрязняющих веществ, сброшенных со        сточными водами.         в 1997 г.                  в 2002 г.

- Рис. 2. Сброс сточных вод в поверхностные воды в городах.

в 1991 г.            в 2002 г.

Рисунок 7 Река Шугуровка протекает через гаражи (2006 г., Вилесова Л. Е.)

Рисунок 8 Река Шугуровка впадает в реку Уфу (2006 г., Вилесова Л. Е.)