- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного

- образования детей станция юных техников города Ейска

- муниципального образования Ейский район

- ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

- КРУЖКА АВТОК ОНСТРУИРОВАНИЕ

- Педагог дополнительного образования

ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Занятие для детей первого года обучения

- Тема : Принцип работы 2-х тактного двигателя.

Цель.        Знать устройство и принцип работы двухтактного двигателя  внутреннего сгорания.

Задачи :     Формировать навыки работы  по техническому обслуживанию и                                ремонту ДВС.  Закрепить  знания по технике  безопасности; развивать умение детей работать   самостоятельно.

Оборудование.   Двигатель внутреннего сгорания, слайды.  Двигатель «Минск».

Слаиды.Презентации.

Техника безопасности при работе со слесарным инструментом.

- работай только исправным инструментом.

- используй инструмент по  назначению

при работе с горюче смазочными жидкостями соблюдаите меры пожарной безопасности

- Ход занятия.

Приветствие детей.

Ребята,  сегодня мы познакомимся с устройством  и рабочим процессом  2-х тактного двигателя внутреннего сгорания.

Вопрос детям :  -  А  какие    ещё двигатели вы знаете ?

( четырёхтактные ,роторные,электродвигатели)

- Сегодня я хочу вам рассказать, как устроен 2-х тактный двигатель и как он работает.

Перед нами 2-х тактный двигатель внутреннего сгорания который  преобразует тепловую энергию в механическую.

- А сейчас я хочу вам рассказать как он работает.  Двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндр . Внутри цилиндра движется поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, он соединяет поршень с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

- Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит с помощью топливной смеси, в которое подмешано необходимое количество масла. Из рисунка 1 видно, что топливная смесь (желтый цвет) попадает и в кривошипную камеру двигателя (это та полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр.

- Вопрос  детям:  А что значит  что машина любит ласку, чистоту и смазку? (нужно ухаживать за машиной своевременно и грамотно обслуживать и смазывать все необходимые детали)

- Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно выдерживать высокие температуры и сгорая вместе с топливом оставлять минимум зольных отложений. Теперь о принципе работы. Весь рабочий цикл в двигателе осуществляется за два такта.

Такт сжатия. Поршень перемещается от нижней мертвой точки поршня (в этом положении поршень находится на рис. 2, далее это положение называем сокращенно НМТ) к верхней мертвой точке поршня (положение поршня на рис.3, далее ВМТ), перекрывая сначала продувочное 2, а затем выпускное 3 окна. После закрытия поршнем выпускного окна в цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере 1 вследствие ее герметичности и после того как поршень перекрывает продувочные окна 2, под поршнем создается разряжение, под действием которого из карбюратора через впускное окно и открывающийся клапан поступает горючая смесь в кривошипную камеру.

Такт рабочего хода.  При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь (1 на рис. 3) воспламеняется электрической искрой от свечи, в результате чего температура и давление газов резко возрастают. Под действием теплового расширения газов поршень перемещается к НМТ, при этом расширяющиеся газы совершают полезную работу. Одновременно, опускаясь вниз, поршень создает высокое давление в кривошипной камере (сжимая топливо-воздушную смесь в ней). Под действием давления клапан закрывается, не давая таким образом горючей смеси снова попасть во впускной коллектор и затем в карбюратор.   Когда поршень дойдет до выпускного окна (1 на рис. 4), оно открывается и начнется выпуск отработавших газов в атмосферу, давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно (1 на рис. 5) и сжатая в кривошипной камере горючая смесь поступает по каналу (2 на рис. 5), заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов. Далее цикл повторяется.

Стоит упомянуть о принципе зажигания. Так как топливной смеси нужно время для воспламенения, искра на свече появляется чуть раньше, чем поршень достигает ВМТ. В идеале, чем быстрей движения поршня, тем раньше должно быть зажигание, потому-что поршень от момента искры быстрее доходит до ВМТ.  Существуют механические и электронные устройства, меняющие угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Практически у мотороллеров до 2000 г.в. таких систем не было и угол опережения зажигания был установлен в расчете на оптимальные обороты. На некоторых же скутерах, например Honda Dio ZX AF35, установлен электронный коммутатор с динамическим опережением. С ним двигатель развивает больше мощности.

А сейчас мы выясним что из всего сказанного вы поняли

Вопрос детям:  А кто  мне назовет основные части двигателя ?

( Цилиндр, поршень, картер, головка цилиндра ,шатун,  поршневые кольца и  палец,маховик,карбюратор,зажигание,свеча.)

Для чего двигателю нужно масло?

(чтобы смазывать трущиеся детали)

  - Ребята  для некоторых из вас могут быть непонятными определения и технические термины   но в дальнейшем при эксплуатации двигателей на ваших картах вы будете вникать в суть происходящих процессов  и научитесь сами изменять в лучшую сторону мощность и обороты двигателя для того чтобы  выигрывать на соревнованиях.

  - Не огорчайтесь когда у вас что-то не получается спрашивайте у педагога или у своих старших товарищей .