Тема урока: “ последовательное соединение проводников ”

| Тип урока/занятия | Урок изучения нового материала |
| --- | --- |
| Цели урока/занятия | Формулирование законов последовательного соединения проводников. |
| Задачи урока/занятия | - образовательная – рассмотреть последовательный способ соединения проводников, получить закономерности, связывающие величины при этом способе соединения проводников, формировать навыки применения знаний на практике; - развивающая – расширить познавательный интерес, развивать навыки и умения решения задач на использование полученных закономерностей; - воспитательная – формировать интерес к предмету, развивать творческие способности учащихся, логическое мышление, инициативу, активность, самостоятельность в процессе учебной деятельности. |
| Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют/приобретут/закрепят/др. ученики в ходе урока/занятия | Познакомятся с одним из способов соединения проводников; приобретут навыки самостоятельности и исследовательской деятельности, в ходе которой получат закономерности, связывающие величины при этом способе соединения проводников; закрепят навыки и умения решать задачи на использование полученных закономерностей. |
| Необходимое оборудование и материалы | презентация по теме занятия, компьютер, проектор, экран. |

Ход урока:

- Организационный   момент.

Здравствуйте, садитесь.

Ребята, давайте подумаем без чего у нас не проходит Новый год?

(дети отвечают)

Правильно без гирлянд, а что может случиться с гирляндами?

(могут перегореть лампочки)

Как же мы сможем провести Новый год без гирлянд? Что нам нужно сделать, чтобы они снова заработали?

(убрать перегоревшую лампочку, замкнуть  электрическую цепь)

Так каким образом у нас включены гирлянды в электрическую цепь?

(последовательно)

Может быть, кто нибудь может сказать, что мы с вами сегодня будем изучать?

(Последовательное соединение проводников) (слайд 1)

- Объяснение нового материала.

Последовательное   соединение проводников.

ПРОБЛЕМА: (слайд 2)

В электрическую цепь, как правило, необходимо включить несколько потребителей, как при этом они будут работать?

Решение проблемы:

Чтобы решить эту проблему необходимо найти ответы на следующие вопросы:

  - Каким образом включены в цепь потребители?

  - Как между ними распределится напряжение?

  - Какая будет сила тока в такой цепи?

  - Как будет меняться сопротивление?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, проведем эксперимент.

Опыт № 1: последовательное соединение проводников

Последовательное соединение проводников – это соединение, при котором конец предыдущего проводника соединяют с началом только одного – последующего.

Мы знакомимся с этим соединением, и должны выяснить его особенности и законы.

Фронтальный эксперимент.

Собрать цепь по рисунку.

(собираем электрическую цепь представленную на рисунке, на демонстрационном столе)

- Измерить силу тока в цепи.

- Измерить напряжение на первом резисторе.

- Измерить напряжение на втором резисторе.

- Измерить напряжение на двух вместе.

- Результаты записать.

I=___A;    I=const

U1=____B

U2=____В

U=____В

U1+U2=U

- Вывод:

Выводы:

- сила тока во всех последовательно соединенных участках цепи одинакова

- напряжение в цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных участков, равно сумме напряжений на каждом участке

Чему же равно сопротивление последовательно соединенных проводников?

Соединяя проводники последовательно, мы как бы увеличиваем длину проводника, а следовательно, становится болше и сопротивление проводника.

По закону Ома U=IR, U1=IR1, U2=IR2.

Т.к. U1+U2=U, то IR=IR1+IR2

IR=I(R1+R2)

R=R1+R2

3. сопротивление цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных участков, равно сумме сопротивлений каждого участка

(слайд 6, 7)

Особенности и примеры последовательного соединения проводников

Последовательное – защита цепей от перегрузок: при увеличении силы тока выходит из строя предохранитель, и цепь автоматически отключается. При выходе из строя одного из элементов соединения отключаются и остальные.

- Пример решения задач на последовательное соединение

(слайд )

- Проверка и оценивание ЗУН

Ребята перед вами лежит лимон, электрический чайник, банка с песком, как вы думайте, эти предметы как то связаны, между собой?

(отвечают дети)

Демонстрация волшебного чайника (электричество выливаем из чайника.)

- Откуда появляется ток в цепи?

- Как происходит данное явление?

- Почему если чайная ложка и чайник из одного металла, то тока в цепи нет?

Делим учащихся на группы, каждой группе выдаем банки с песком, провода, гальванометры, раствор насыщенной поваренной соли, лампочки на 3В. Через 5-10 мин проверяем что сделали?

Что сделать, чтобы яркость свечения лампочки увеличилась?

Повысилось напряжение в цепи? (соединяем полученные источники питания последовательно)

Получаем источник тока, самодельный который может обеспечить работу, питание лампы накаливания.

Ну а лимон? Как лимон связан с чайником и банкой с песком?

(ответы)

Демонстрация «лимонной батареи»

Решение тестовых заданий за компьютерами

(получение оценок)

- Домашнее задание (слайд 8)

- Рефлексия деятельности на уроке:

- Что тебе понравилось на сегодняшнем уроке?

- Что тебе не понравилось на сегодняшнем уроке?

- Какой вид работы тебя увлёк на уроке?

- Понадобятся ли тебе полученные знания в жизни?

- Следующим урок – это урок изучения законов параллельного соединения проводников