Тема занятия:

«Изготовление подставок под цветы»

Цель:

- способствовать социализации воспитанников посредством возможностей творческого труда.

Задачи:

- оказание помощи в профессиональном самоопределении,

- развитие технического мышления, творческого отношения к труду и интереса к художественной обработке материалов,

- вооружение воспитанников первоначальными знаниями, умениями и навыками в области трудовой деятельности,

- воспитание общей культуры труда;

- развитие политехнического кругозора воспитанников.

Квартира, в которой мы живем, работаем и отдыхаем должна быть удобной, уютной и конечно – красивой. Чтобы достигнуть этого, вовсе нет необходимости затрачивать большие средства. Вы, возможно, бывали или видели по телевидению квартиры, в которых приведен капитальный «Евроремонт» с применением современных строительных и отделочных материалов. В большинстве случаев они заставленные дорогими мебельными гарнитурами классического стиля, и производят впечатление шаблонности, в них появляется чувство неудовлетворенности, скуки и угнетенности. Как говорится – «не лежит к ним душа». В то же время, в маленькой, скромно, но со вкусом обставленной квартире, где все продумано, подобрано и каждая вещь создает своеобразный психологический настрой и выполняет дополнительные функции, подчеркивая индивидуальность и хороший вкус хозяев. Но для этого, приходиться многое сделать своими руками, так как, многие вещи, детали интерьера, в магазинах нельзя приобрести, а заказывать их изготовление по индивидуальному заказу – неповторимый интерьер квартиры, который присущ только ей и здесь каждая вещь находится на своем месте и выполняет присущие ей функции, не выпячиваясь и не подавляя собой другие. Каждое рукотворное изделие должно быть изготовлено по заранее продуманному плану, для конкретной цели и в определенном цветовом оформлении.

В разработке нашего занятия мы будем исходить из следующих факторов. После капитального ремонта, переоборудования и переоснащения дома появилась необходимость дооборудования и оснащение её подставками под цветы, которые бы вписывались в интерьер дома, с учетом смонтированного оборудования и мебели.

В хозяйственных магазинах, на рынке вы видели подставки под цветы – изготовленные из многослойной фанеры, древесины, пластика даже из металла различные по форме, массе, не оригинальные и в большинстве случаев совсем не красивые, то есть – обычные. А хотелось, что-то особенное, индивидуальное, присущее лишь только данному дому.

Наше занятие будет состоять из обоснования необходимости изделия, разработки формы изделия – подставок под цветы, составления композиций рисунков, переноса их на заготовки и экономических расчетов. Все это изложено в пояснительной записке.

При изготовлении подставок под цветы необходимо было учесть привычную нам форму, и постараться разработать их дизайн с учетом современных требований.

Выбор материалов. Легче всего сделать подставки под цветы из фанеры, можно и из пластика или металла, но все эти материалы не являются экологически чистыми, и в процессе их использования, по назначению, будут выделять феноло – содержащие вещества, которые входят в состав клеев применяемых для склеивания фанеры, и при изготовлении пластика, или частички коррозии металла. Поэтому, лучше всего сделать подставку для цветов из древесины с красивой текстурой. Такой древесиной, которую можно достать в наших условиях является сосна. Можно изготовить подставки под цветы из другой древесины, а затем покрыть морилкой и  лаком.

Технология изготовления.

Вначале выберем сосновый клеёный щит, ровный, желательно без сучков и трещин, размерами для основания 1 (400x300x20 мм.) – 1шт; стойки (500x80x80 мм.) – 1шт.; для основания 2(300x300x20 мм.) – 1шт. Затем, прострогав и зачистив заготовки, отшлифуем их плоскости и кромки. Разметим заготовки и выпилим их с помощью электролобзика, обработаем основания с помощью ручного фрезерного станка. Просверлив отверстие в основании диаметром 7 мм. и в стойке диаметром 4,5 мм. , соединим их мебельным болтом. Разметим и приклеим ножки на основание 1. Подготовим подставку под цветы к отделке морилкой и лаком.

Последовательность изготовления подставок под цветы.

Для изготовления подставок под цветы составили пооперационную карту.

Пооперационная карта на изготовление подставок под цветы.

| N п/п | Содержание операции | Инструменты, оборудование, материалы |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14.. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. | Выбор материала, брусок, клееный щит. Размеры: Основание 1 (400x300x20мм)-1шт. Основание 2 (300x300x20мм)-1шт. Стойка (500x80x80мм)-1шт. Ножки – 4шт. Подобрать заготовку для стойки. Разметить и отпилить в размер с припуском на обработку. Строгать ребра болванки. Разметить и пропилить торец болванки. Закрепить заготовку в центрах. Провести черновую и чистовую проточку. Разметить заготовку. Проточить фигуры. Обработать стойку. Снять деталь, отрезать припуски. Подготовить плоскости основания 1, основания 2 к разметки. Разметить основания 1, основания 2. Выпилить заготовки по контурам разметки. Обработать края основания 1, основания 2. Зачистить поверхности основания1, основания 2. Подобрать заготовку для ножек. Разметить на торцах диагонали и окружности. Строгать ребра болванки. Разметить и пропилить торец. Закрепит заготовку в центрах. Провести черновую и чистовую проточку. Проверить размеры. Разметить и нарезать ножки. Обработать торцы. Собрать основания 1, стойку, основания 2, ножки. Подготовить подставку под цветы к отделке. | Линейка, угольник, карандаш, ластик. Линейка, карандаш, столярный верстак , ножовка, береза (сосна). Столярный верстак, шерхебель, рубанок. Ножовка, шило, кернер, молоток. Токарный станок, штангенциркуль, кронциркуль, линейка, полукруглая и косая стамески. Линейка, карандаш. Токарный станок, полукруглая и косая стамески. Наждачная бумага. Ножовка, наждачная бумага. Наждачная бумага. Линейка, карандаш, циркуль. Электролобзик, столярный верстак, струбцина. Ручной фрезерный станок, струбцина, столярный верстак. Наждачная бумага, ластик, сверлильный станок. Линейка, карандаш, столярный верстак, ножовка, берёза, сосна. Линейка, карандаш, шило, циркуль. Столярный верстак, шерхебель, рубанок. Ножовка, шило, кернер, молоток. Токарный станок, штангенциркуль, линейка, кронциркуль, полукруглая и косая стамески, шлифовальная шкурка. Линейка, карандаш, ножовка, столярный верстак. Шлифовальная шкурка. Столярный верстак, шуруповёрт, саморезы, болт мебельный, ПВА клей, сверло диаметром 4.5мм, диаметром 7мм, шестигранник, линейка, карандаш. Шлифовальная шкурка, щётка – сметка. |

Оборудование и инструменты:

После выбора заготовок, проточим стойку на токарном станке, отшлифуем ее. Разметим основания с помощью чертежного инструмента и выпилим по контуру с помощью электролобзика. Боковые грани основания обработаем ручным фрезерным станком. Разметим центры соединения основания, стойки ножек с помощью чертежного инструмента. Зачистив и отшлифовав основания, присоединим к ним стойку и ножки с помощью инструмента.

Экономическая эффективность изделия.

Рассчитываем себестоимость и цену подставок под цветы.

Расчет себестоимости – С подставки под цветы складывается из расчета стоимости израсходованного пиломатериала на (С1 – основание1;С2 – основание2;C3 – стойки), стоимости израсходованной электроэнергии на вытачивание заготовок на токарном станке, выпиливание электролобзиком, обработку ручным фрезерным станком. С=С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7+С8 (все цены взяты из расчета второй половины 2011года). В магазине стройматериалов 1м. куб. щита клеёного (из сосны), толщиной 20мм. стоит Ц1=30 000руб. , 1м. куб. сухого бруса Ц3=6 000руб. На основание1, основания 2, стойки потребуется пиломатериал объемом: V1=L1xB1; V2=L2xB2xS2; V3=L3xB3xS3.

Где L – длина заготовки; B – ширина заготовки; S – толщина заготовки, тогда стоимость основания1 С1=V1xЦ1; основание2 С2=V2xЦ2; стойки С3=V3xЦ3.

C1=(400мм x 300мм x 20мм x 30000 руб.) : 1000000000 куб.мм =72руб. С1=72руб.

С2=(300мм x 300мм x 20мм x 30000руб.): 1000000000 куб.мм =54руб. С2=54руб.

С3=(500мм x 80мм x 80мм x6000руб.): 1000000000 куб.мм = 19,20руб. С3=19,20руб.

С4 На выпиливание заготовок электролобзиком, мощностью W=750 вт. Или 0,75 квт., потребовалось t=30 мин. или 0,5 часа. Цена 1 квт. часа электроэнергии равна Ц4=4,85руб. Стоимость израсходованной электроэнергии составляет: С4=А x Ц4 Совершенная работа электролобзиком А равна: А=W x t , следовательно: С4=(0,75 квт. x  0,5 часа x 4,85руб.) : 1 квт. час=1,8руб. С4=1,8руб.

С5 На обработку ручным фрезерным станком, мощностью 860W или 0,86квт., потребовалось t=20 минут или 0,3 часа. Цена за 1квт. электроэнергии равна Ц5=4,85руб. Стоимость израсходованной электроэнергии составляет С5=А x Ц5. Совершенная работа ручного фрезерного станка А равна: А=W x t, следовательно: С5=(0,86квт. x 0,3 часа x 4,85руб.): 1квт.=1,3руб.

С6 На обработку стойки, токарным станком, мощностью 0,4квт., потребовалось t=2ч. Цена за 1квт. электроэнергии равна Ц6=4,85руб. Стоимость израсходованной электроэнергии составляет С5=А x Ц6 Совершенная работа токарного станка А равна: А=W x t, следовательно: С6=(0,4квт. x 2часа x 4,85руб.): 1квт.=3,88руб.

С7 – болт мебельный 2шт. x 1,20=2,40руб.

С8 – саморез черный по дереву 3,5 x 25

4шт. x 0,25=1руб.

Общая себестоимость изделия составила:

С=С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7+С8

С=155,58руб.

Цена изделия будет равна Ц=С+НДС, НДС – налог на добавленную стоимость и он составляет 13% от С – (себестоимости), следовательно: НДС=155,58 x 0,13=20,23руб.

Ц=С+НДС=155,58+20,23=175,81руб.

Ц=175,81руб.

Наше изделие не уступает аналогичным – продаваемым в магазинах и на рынках, а цена его в 3 раза меньше.

Экологичность.

Подставка под цветы из натуральной древесины – сосна, береза. Она экологически чистая, то есть не содержит вредных примесей. Для отделки изделий мы берем масляный лак, так же экологически чистый.

Оценка.

Изготовление изделия, оказалось, по силам всем. Изделие соответствует поставленному перечню требований для его изготовления, имеет эстетичный внешний вид. Изделие получилось недорогим. Хотя заранее, не ставилась цель – получить сравнительно дешёвое изделие, а изготовить его для определенного места в доме, с учетом интерьера, и чтобы оно составляло единое целое со всем оборудованием и оснащением в доме. В процессе изготовления вам удалось воплотить все свои идеи и предложения. Начав работу заново, мы изготовили бы новое изделие, с учетом изменяющихся ежедневно – требований, более современными образцами с учетом их внешнего вида, дизайнерского оформления.

В дальнейшем, по работе над выполнением аналогичных изделий проектов я рекомендовал бы:

-Продумывать, до мелочей, предстоящий ход работы;

-Четко определить требования, которым должно отвечать изготавливаемое изделие;

-Соблюдать технологию изготовления изделия;

-Выполнять все операции аккуратно, не торопясь;

-Самокритично оценивать результаты своей работы.

Оценивая работу над изделием по двух бальной системе: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», мы поставили себе оценку – «удовлетворительно».

Экологическая экспертиза проекта.

В процессе изготовления изделия нами не допущены вредные воздействия на окружающую среду. Для изготовления мы использовали уже готовый пиломатериал, при разметке заготовок, старались рационально использовать имеющийся материал, т.е. – минимизировать отходы. Для отделки изделия использовали – масленый лак, являющийся экологически чистым продуктом. В процессе эксплуатации наше изделие не будет оказывать неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, поскольку оно является экологически чистым продуктом.

Заключение.

Сколько прекрасных образцов деревянной архитектуры и художественного творчества оставили нам предки! Во многих музеях хранятся изделия мастеров, которые с помощью пилы, топора, стамески и резца создавали уникальные произведения архитектуры и резного декора. Талант русского народа, присущие ему чувства прекрасного и гармонии позволили создать глубоко самобытные произведения, которые способствовали подъему и расцвету высокого искусства народной резьбы. Искусство, в котором раскрывается исконное начало духовной жизни народа в наглядных и совершенных образах и которое является его прошлым и настоящим, собственной его историей, имеет чрезвычайно важное значение для развития культуры, воспитания чувств, становления художественного вкуса, формирования первооснов эстетических критериев. И сейчас все больше жителей городов желают проводить свой отпуск в сельской местности, покупая деревянные дома (в Ляхах они пользуются большим спросом). Но и в городской квартире также стараются иметь экологически чистую мебель, т.е. мебель из натурального дерева. Побывав в ЧП «Субботин» мы видели, что на предприятии производится самая разнообразная мебель: кровати, шкафы, столы, стулья и т.д. Интересовались и зарплатой мастеров, она не маленькая для нашей местности. Хорошие специалисты всегда востребованы. Мебель возят в Москву, Питер, Нижний Новгород. Получив в ПУ профессию токаря по деревообработке, резчика, столяра можно найти работу, т.к. эти профессии пользуются спросом на рынке труда в Меленковском районе.