Объёмная технология изготовления петровской глиняной 
игрушки-свистульки «Конь».

- Изготовление основы — воздушной камеры;

- Формирование скульптуры игрушки;

- Декорирование изделия;

- Сушка игрушки в естественных условиях;

- Глазурование;

- Обжиг.

Рассмотрим данные этапы по-детально.

( Для справки: расход глины и размеры отдельных деталей в данной разработке приведены для изготовления игрушки высотой 10-12 см.)

| № | фото | описание |
| --- | --- | --- |
| 1. Изготовление основы — воздушной камеры. |  |  |
| 1.1 | Из глиняного теста сформируем шар диаметром 4,5 — 5 см. |  |
| 1.2 | Из этого шара раскатываем усечённый конус длиной 5-6 см. |  |
| 1.3 | При помощи стека-петельки вынимаем глину изнутри конуса. Толщина стенки конуса должна быть в пределах 4-5мм |  |
| 1.4 | Во избежание шероховатости поверхности, аккуратно проглаживаем внутренние стенки конуса указательным пальцем руки. |  |
| 1.5 | Надеваем полученную колбу на указательный палец руки. Деревянным стеком делаем первое наклонное глухое отверстие так, чтобы стек упирался в ноготь большого пальца руки. |  |
| 1.6 | Тонким деревянным стеком со стороны усечения делаем второе отверстие сквозное так, чтобы кончик стека был направлен на угол, полученный в результате сделанного первого отверстия. |  |
| 1.7 | В результате выполненных действий получилась колба, которая в продольном разрезе имеет вид: Внимание! - Отверстия должны быть ровными, без рваных углов; - В сквозное отверстие должен быть виден острый угол глухого отверстия. |  |
| 1.8 | Открытую обратную часть колбы закрываем глиняной лепёшкой так, чтобы получилась ровная выпуклая поверхность. |  |
| 1.9 | Острым стеком делаем по одному боковому отверстию с каждой стороны колбы. Эти отверстия выполняют функцию резонаторов. Пробуем колбу на свист. Если все операции выполнены правильно, при выдохе в сквозное отверстие колбы должны издаваться мелодичные звуки. На этом изготовление воздушной камеры (колбы) закончено. |  |
| 2. Формирование скульптуры игрушки |  |  |
| 2.1 | Из глиняного теста катаем колбаску. |  |
| 2.2 | Делим её на две равные части. |  |
| 2.3. | С помощью шликера (шликер – это водный раствор глины) приклеиваем две передние ноги будущей игрушке. |  |
| 2.4 | Из небольшого куска глины изготавливаем усеченный конус. |  |
| 2.5 | Присоединяем конус основанием к колбе в направлении перпендикулярно вверх. |  |
| 2.6 | Загибаем верхушку конуса вперед. |  |
| 2.7 | Из небольшого кусочка изготавливаем гриву |  |
| 2.8 | Присоединяем гриву, как показано на снимке |  |
| 2.9 | .Из маленького кусочка изготавливаем ушки. Присоединяем ушки по обеим сторонам относительно гривы |  |
| 2.10 | Формируем ушки в форме треугольников. |  |
| 2.11 | Подсушиваем изделие при комнатной температуре в течение 10-15 минут. |  |
| 3.Декорирование изделия (Нанесение рельефного рисунка). |  |  |
| 3.1 | Для нанесения рельефного рисунка применяются различные стеки: деревянные или металлические лопаточки, стеки-петельки, веретено. На груди игрушки из чёрточек и ямочек изображается знак, символизирующий солнце Вокруг резонаторов – простое рельефное изображение при помощи ямочек. . |  |

Наиболее часто встречающийся орнамент приведён в данной объёмной технологии.

Каждая игрушка является авторской, поэтому на ней ставится подпись (клеймо).

4.Сушка игрушки в естественных условиях.

4.1.Сушка глиняной игрушки-свистульки производится на воздухе при комнатной температуре на деревянном лотке-подставке.

4.2.Продолжительность сушки составляет не менее 120 часов.

5.Глазурование изделия.

5.1.Высохшую глиняную игрушку покрываем поливой, исключая область соприкосновения игрушки с горизонтальной поверхностью.

6.Обжиг изделия.

6.1.Покрытую поливой глиняную игрушку подвергаю обжигу в муфельной печи при температурном режиме 850 градусов и продолжительностью 125 минут.

6.2.Охлаждение постепенное вместе с охлаждением печи.

6.3.После обжига игрушка блестит и переливается охристыми оттенками, возможен зеленоватый отлив (зависит от разновидности глины). Под слоем глазури, которая образует в углублениях тёмные наплывы, узор становится более живописным и выразительным.

Все этапы изготовления петровской глиняной игрушки-свистульки выполнены.

По своей сути эта разработка представляет индивидуальную художественно-творческую работу. Если поставить рядом с петушком коня или другую игрушку и закрыть рукой их головы, то фигурки не отличить, потому что нижняя часть у всех игрушек совершенно одинаковая. Это одна из особенностей петровской игрушки.

Другая её особенность: каждая игрушка – непременно свистулька.