1 год обучения

1.Из каких  основных частей состоит железнодорожный путь?  (Из двух частей: нижнего и верхнего строения пути)

2. Из чего состоит нижнее строение пути? (Земляное полотно и искусственные сооружения.)

3. Что относится к верхнему строению пути?(К верхнему строению пути относятся: балласт, шпалы, рельсы со     скреплениями, противоугоны, стрелочные переводы мостовые  и переводные брусья.)

4. Из каких материалов изготавливаются шпалы, и их срок службы?

( Деревянные  и  железобетонные,  срок  службы деревянных  шпал  10-15 лет,

а железобетонных 40-50 лет.)

5. Для чего служат шпалы?  (Служат для закрепления рельсов, сохраняют установленную ширину колеи,    воспринимают давление от  рельс и передают на балласт.)

6. Для чего служит балластный слой? (Обеспечивает плавный ход подвижного состава, предохраняет земляное     полотно от промерзания, отводит влагу от шпал.)

7. Какие материалы применяются в качестве балласта? (Песок, гравий, щебень, ракушечник, шлаки.)

8. Какие требования предъявляются к балластному слою( хорошо выдерживать нагрузку, хорошо пропускать воду, не дробится и    не создавать пыли, хорошо сопротивляться перепадам температур.)

9. Назовите основные типы рельсов? (Р-43, Р-50, Р-65, Р-75.)

10. Для чего служат противоугоны? (препятствуют продольному перемещению рельсов при движении поезда)

11. Для чего служит стрелочный перевод? (для перехода подвижного состава с одного пути на другой)

12. Из каких частей состоит стрелочный перевод? ( стрелка, соединительные пути и крестовина с контррельсами)

13. Где устраиваются стрелочные переводы? (в местах пересечения и соединения рельсовых нитей)

14. Назовите искусственные сооружения?   (мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, путепроводы, подпорные                 стенки, селеспуски)

15. Где устраиваются искусственные сооружения?

(при пересечении железнодорожных линий с различными препятствиями, а

также для обеспечения устойчивости земляного полотна)

16. Какие вы знаете путевые знаки? ( километровые, пикетные и межевые знаки)

17. Для чего служат путевые знаки? (для ориентировки при ремонте и содержании пути и указывают   протяженность пути)

18. Где устанавливаются путевые знаки? (на обочине пути, с правой стороны по счету километров)

19. Назначение сигнальных знаков?  (они требуют от локомотивной бригады выполнения определенных   действий при движении поездов)

20. Где устанавливаются сигнальные знаки?  (с правой стороны по направлению движения)

21. Какие вы знаете сигнальные знаки?(предельные столбики, граница станции, остановка локомотива, знак     подачи свистка, сигнал уменьшения скорости, начало и конец опасного   места)

22. Что указывает предельный столбик  (граница установки подвижного состава)

23. На какие виды делятся локомотивы? (электровозы, тепловозы, газотурбовозы, паровозы)

24. Какие тепловозы применяются у нас на дороге? (ТУ-2)

25. Как делятся вагоны по назначению? (пассажирские и грузовые)

26. Из каких основных частей состоит вагон  (Ходовая часть вагона, кузов, рама, ударно-тяговые приборы или   автосцепка и тормозное оборудование)

27. Как делятся сигналы по способу восприятия? (на видимые и звуковые)

28. Чем выражаются видимые сигналы (цветом, формой, положением сигнала)

29. Чем выражаются звуковые сигналы (числом и сочетанием звуков)

30. Как делятся сигналы по времени применения? (на дневные, ночные и круглосуточные)

31. Чем является сигнал? (приказом)

32. Какие основные сигнальные цвета применяются на транспорте? (красный, желтый, зеленый а также синий и лунно- белый)

33. Как стрелочник встречает и провожает поезд?(встречает развернутым желтым флажком, а провожает свернутым  желтым флажком)

2 год обучения

1.За счет чего осуществляется движение паровоза?

( силовой источник паровая машина)

2. Кем и когда была изобретена паровая машина в России?

( Ползуновым в 1765году)

3. Кем и когда был построен первый паровоз в России?

(Черепановыми в 1834году)

4. Когда и где в России  была построена первая железнодорожная магистраль?

(между Петербургом и Москвой в 1851 году протяженность 650 км)

5. Где и когда  в России  была построена первая железная дорога?

(в 1837 году между  Петербургом и Царским Селом протяженность 27 км)

6. Когда и где была построена первая Детская железная дорога?

(г Тбилиси в 1935 году)

7. В каком  году была построена Детская железная  дорога в Свободном?

(4 августа 1940 года)

8. Протяженность Детской дороги в  Свободном и ширина колеи?

( протяженность 10,5км ширина колеи 750мм)

9.  Какие разновидности пассажирских вагонов вы знаете?

(классные для перевозки пассажиров, вагоны-рестораны, почтовые,

багажные и вагоны специального назначения)

10.Какие разновидности грузовых вагонов вы знаете?

( крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, изотермические

вагоны и вагоны специального назначения)

11.Для чего служит кузов вагона?

(кузов предназначен для размещения в нем пассажиров и грузов)

12.Для чего служит рама вагона?

(рама является основанием для кузова и состоит из продольных, поперечных

балок и хребтовой балки прочно сваренных между собой)

13. Для чего служат колесные пары?

(для движения направления вагонов по рельсовому пути)

14. Для чего служат рессоры?

(для смягчения толчков, возникающих при движении)

15.Что такое тара вагона?

(вес порожнего вагона)

16. Что такое грузоподъемность вагона?

(максимальный вес груза, который может быть перевезен в данном

вагоне)

17. Что такое  коэффициент тары?

(отношение тары вагона к грузоподъемности)

18. Как делятся вагоны по числу осей?

(4-х  - 6-ти, 8-ми и многоосные)

19. Какие знаки и надписи бывают на вагонах?

(технический  знак РЖД, номер вагона, тара вагона, количество мест,

пункт приписки вагона, дата место ремонта)

20. Что называется перегоном?

(участок железнодорожного пути, ограниченный двумя станциями)

21. Что называется блок – участком?

(участок железнодорожного пути, ограниченный двумя проходными

светофорами)

22. Что относится к раздельным пунктам?

(станции, разъезды,  обгонные пункты)

23. Что называется разъездом?

( разъезд – раздельный пункт на однопутных линиях, имеющий путевое

развитие, предназначенное для скрещения и обгона поездов)

24. Что называется обгонным пунктом?

(обгонный пункт – раздельный пункт  на двух путных линиях, имеющий

путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях –

перевод поезда с одного главного пути на другой)

25. Как нумеруются станционные пути?

(главные начальными римскими, станционные арабскими)

26. Как нумеруются стрелочные переводы?

(со стороны прибытия четных поездов - порядковыми четными номерами,

со стороны нечетных поездов - нечетными)

27. Для чего служат устройства СЦБ?

(для обеспечения безопасности движения поездов, увеличения пропускной

способности, улучшения условий труда)

28. Когда и где был построен первый тепловоз?

(6 ноября 1924 года в Ленинграде на Путиловском заводе автор проекта

Я.М.Гаккель)

29. Кем и когда было изобретено радио?

(7 мая 1895 году Поповым)

30. Кем и когда был изобретен телефон в России?

(1881 году  в Нижнем Новгороде Якоби)

31. Для чего назначается ДСП?

(ДСП назначается для руководства движением поездов на станции)

32. Что обеспечивает ДСП?

(ДСП  обеспечивает безопасный прием, отправление и маневровую

работу)

33. Что служит разрешением на отправления поезда?

(разрешающее показание выходного светофора)

34. Что служит правом на занятие перегона при телефонных средствах

связи?

(путевая записка)

35.Какую поездную документацию ведет ДСП?

(настольный журнал движения поездов, журнал диспетчерских распоряжений, журнал поездных телефонограмм)

36. Для чего назначается главный кондуктор?

(главный кондуктор назначается для сопровождения поезда и обеспечения

безопасности его движения.)

37.Для чего назначается контролер – ревизор?

(контролер – ревизор назначается для того, чтобы не допускать

безбилетного проезда пассажиров)

38. Как подается сигнал провести пробное торможение?

(днем – поднятой вертикально рукой, ночью-поднятым ручным   фонарем с

прозрачно белым огнем)

39. Как подается сигнал опустить тормоза?

(днем движениями руки перед собой по горизонтальной линии, ночью –

такими же движениями ручного фонаря)

40. Какой сигнал подает главный кондуктор при отправлении поезда?

(двинутся локомотиву управлением вперед-развернутым желтым полу

круг над головой)