Многие промышленные предприятия являются источниками сточных вод, которые содержат разнообразные ионы металлов, например никель, цинк, медь, свинец и железо, хром, кадмий. Одним из самых токсичных из них является хром.

Предельно допустимая концентрация хрома в водах санитарно-бытового пользования равна 0,1 мг/дм3.

Влияя на состав и свойства природных вод, соединения хрома вызывают необратимые изменения в растениях и в организмах животных, а через них воздействуют на всю биосферу. Токсическое действие хрома на организм человека во всех случаях приводит к ухудшению обмена веществ, кожи и слизистых, приводящих к их изъязвлению, поражению органов дыхания вплоть до развития пневмосклероза. Независимо от пути введения соединений хрома в организм в первую очередь поражаются почки.

Одним из эффективных и технологически простых способов удаления хрома (VI) из сточных вод  является  адсорбция.

В качестве адсорбентов применяются следующие вещества: активные угли (древесный, кровяной, костяной), гель кремниевой кислоты, глинозём, каолин, некоторые алюмосиликаты, а также природные (цеолиты) и синтетические (ионообменные смолы). При использовании высокоактивных адсорбентов можно получать воду практически с нулевыми остаточными концентрациями загрязняющих веществ. Адсорбция на ионно-обменных смолах позволяет не только извлекать металлы из сточных вод, но и повторно их использовать. Этот способ целесообразно применять при концентрации тяжелых металлов в стоках 1,0 - 1,5 г/л. Основные недостатки применения данных адсорбентов - их дефицит, сложность процесса обезвреживания или утилизации элеатов.

Актуальность и новизна: в последние десятилетия в связи с накоплением в биосфере большого количества загрязнителей, в том числе соединений хрома, особую актуальность приобрёл поиск новых, эффективных и недорогих адсорбентов. Например, уже используют побочные продукты сельского хозяйства, такие  как скорлупа лесного ореха, кокосовая шелуха и морские водоросли.

Заинтересовавшись темой, я выдвинула   гипотезу:    верно ли, что растения – суккуленты (кактусы) являются адсорбентами для очистки хромсодержащих сточных вод.

Цель:  изучение адсорбционной способности растений – суккулентов (на примере кактуса) для очистки сточных вод от хрома.

В качестве объекта исследования я выбрала растения – суккуленты, а именно кактусы.

Предметом исследования стали модельные хромсодержащие растворы (сточные воды).

Для  достижения цели были  поставлены следующие задачи:

- Найти и изучить литературу по морфологии растений-суккулентов.

- Выяснить, содержится ли хром в сточных водах  предприятий города Ханты-Мансийска.

- Изучить адсорбционную способность растений-суккулентов на примере кактуса.

- Определить зависимость эффективности адсорбционной очистки от продолжительности   данного процесса.

- Определить влияние хромсодержащего раствора на  прорастание семян индикаторного растения (бобов).

Экспериментальная часть работы проведена в химической лаборатории СОШ №2 города Ханты-Манстийск и на базе Федерального Государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому ФО» по ХМАО-ЮГРА.

Содержание хрома определяли по  «Методике выполнения измерений массовой концентрации хрома в природных и сточных водах  фотоколориметрическим методом».

Полученные данные первого  опыт по «Изучению адсорбционной способности кактуса»  мы занесли в таблицу, и на её основе построили гистограмму, из которой видно, что, чем больше навеска  выбранного адсорбента, тем больше поглощается Сг6+ на нём, т.е. зависимость прямая.

| Продолжительность адсорбционного процесса (t, мин) | D | С, мг | Сv, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,179 | 0,27 | 54 |
| 20 | 0,172 | 0,26 | 52 |
| 30 | 0,149 | 0,22 | 44 |
| 40 | 0,142 | 0,21 | 42 |

Используя аналогичную методику мы выполнили второй опыт  «Адсорбционная очистка  воды, полученной после таяния снега».

Проба снег была взята в Белоярском районе. Результаты опыта показали, что адсорбционная очистка природного объекта-снега на кактусе достаточно эффективна. Содержание Сг6+ уменьшилось с 0,0127 до  0,0023 мг/л, т.е.  в 5,5 раз.

«Определение зависимости эффективности очистки раствора от продолжительности адсорбционного процесса» - это 3 опыт.

Вывод: Из приведённых в таблице данных и из гистограммы видно, что продолжительность адсорбционного процесса ведёт к более эффективной очистке раствора от хрома, т.е. зависимость вновь прямая.

Заключение

В ходе работы мы  подтвердили гипотезу  по эффективности применения кактуса в качестве адсорбента для очистки  сточных вод от хрома. Полученные результаты демонстрируют большой потенциал остатков биоматериала, как дешевых адсорбентов тяжелых металлов.

- Результаты нашей работы показывают, что, чем больше навеска биоматериала кактуса, тем ниже содержание Сг6+ в растворе после адсорбции, а увеличение продолжительности адсорбционного процесса ведёт к более эффективной очистке раствора от хрома.

- Хромсодержащие растворы оказывают сильное ингибирующее влияние на прорастание семян индикаторных растений (фасоли): всхожесть семян фасоли после обработки хромсодержащим раствором была равна нулю, что связано с высокой чувствительностью этого растения к внешним воздействиям, так как вообще фасоль относится к семейству бобовых, которые характеризуются высокой энергией прорастания.

- Несмотря на то, что (по данным ЦЛАТИ) в городе Ханты-Мансийске нет источников хромсодержащих сточных вод.

Рекомендации:

- Технология удаления других тяжелых металлов, используя биоматериалы, как кактус, была бы эффективным методом для экономичной очистки сточных вод.

- В промышленности методика может быть использована для предобработки сточных вод, с целью удаления тяжелых металлов из стоков подземных выработок и индустриальных сточных вод.

- Материалы  исследования рекомендуем использовать в школе на занятиях элективного курса по экологии.