Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования детей

Детский морской Центр "Альбатрос"

142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Зелёная, д. 72 "а"      т. (496 – 79) 4 – 30 – 13

E-mail: dmc-albatros@mail.ru

Конспект занятий

на тему :

«Как построить судомодель»

Педагог дополнительного образования

Коновалов Юрий Владимирович

Г. Домодедово

2012 г.

Тема: Как построить судомодель

Цель:

- Учить детей  строить модель корабля.

- Развивать внимание, целеустремлённость, творческую активность.

- Воспитывать трудолюбие, усердие, умение работать в коллективе.

Ход занятий:

Занятие  1.

- Оргмомент.  Проверка готовности к занятию.  Сдача рапорта.

Объявление темы и целей занятий.

- Подготовка к построению модели.

Педагог. Для корпуса модели корабля выберите прямоугольный и квадратный в сечении брус без сучков и трещин.

Очистите его.

Ребята выполняют задание. Педагог проверяет, подходит к детям, помогает устранить замечание.

Педагог.  Перенесите на него контуры корпуса модели по верхнюю палубу ( на чертеже линия А)

Примечание педагога. Вырезая корпус, помните, что он ниже ватерлинии, имеет яйцевидную форму и его обводы сужаются к носу и особенно в корме.

- Построение модели.

Педагог. На готовом корпусе примерно в 5-7 мм ниже верхней палубы отметьте линию. Проследите, чтобы она совпадала с направлением слоёв дерева. Осторожно сколите ножом верхнюю часть корпуса по сделанной вами отметке.

Обучающиеся выполняют задание. Педагог следит за работой каждого ребёнка. Помогает.

Педагог. Выдолбите по чертежу оставшуюся нижнюю часть корпуса и сверху прикрепите к ней гвоздями или водостойким клеем сколотую верхнюю часть. Сделав скол, ни в коем случае не обрабатывайте неровности прилегающих частей.

Если вы это сделаете, то при сборке в корпусе модели останутся щели, которые очень трудно заделать.

- Итог занятия.

Занятие 2.

Тема: Как построить судомодель (продолжение)

Цель:

- Учить детей  строить модель корабля.

- Развивать внимание, целеустремлённость, творческую активность.

- Воспитывать трудолюбие, усердие, умение работать в коллективе.

- Повторение.

Педагог.

  - Изготовление  какой модели мы занимаемся ?

  - Какую работу уже выполнили ?

  - Какую форму имеет корпус корабля ?

  - Какую работу нам осталось сделать? Составим план.

- Составление плана работы.

  - Прикрепить кормовую надстройку.

  - Изготовить мачту

  - Выпилить штурвал

  - Сделать люки трюмов

  - Шпиль

  - Штурвал

  - Расположить стволовые орудия

  - Покрасить модель

3.  Выполнение работы.

Педагог. Для настольной модели выдалбливать брус не нужно. Для плавающей модели в днище корпуса сделайте отверстие для 300-400 г свинца. Теперь прикрепите клеем или гвоздями к корпусу кормовой надстройки. В передней части бака сделайте узкий, неглубокий вырез для наклонной мачты – Бушприта.

Выполнение задания.

Педагог. Фальшборт с пушечными порталами можно вырезать из прочной плотной бумаги и приклеить к корпусу брига между ютом и баком. Надёжнее его вырезать из очной деревянной планки, пропилить в нём лобзиком пушечные порталы и приклейте его в указанном месте.

Мачты и бушприт укрепите так: сделайте в палубе кончиком ножа щели, заклейте их клеем и вставьте в них заострённые лопаточкой концы мачт. Пока клей не затвердеет придайте мачтам и бушприту нужный наклон. Мачты и бушприт лучше вставить в корпус модели уже полностью собранными( с реями и парусами).

Штурвал выпилите из тонкой деревянной планки или фанеры. Рукоятки к нему приклейте, а спицы и ось рулевого колеса нарисуйте чёрной краской или вырежьте из бумаги и приклейте.

Люки трюмов вырезайте из плоских, невысоких, прямоугольных брусков.

Шпиль легко сделать по чертежу из двух плоских деревянных кружков и целиндра, сужающегося к середине. Склейте вырезанные три части и прикрепите их к верхней палубе в указанном месте.

Ствол каждой каронады брига, сужающийся к дульной части, приклейте к станку, вырезанному из прямоугольного бруса, к нижней части  которого приклейте колёса – по два с каждой стороны. Помните, что стволы и колёса всех коронад, установленные на верхней палубе, совершенно одинаковы.

Выступающие за борт стволы орудий, расположенных в кормовой настройке, сделайте из коротких деревянных цилиндров и приклейте их к корпусу в тех местах, где по чертежу размещены пушечные порты.

Орнамент кормового балкона и рамы его окон лучше всего предварительно нарисовать чёрной краской на плотной бумаге и приклеить на нужное место.

Законченную модель покрасьте водостойкими красками в следующие цвета: палуба – светло-жёлтая, надводная часть корпуса и снасти – тёмно - коричневые, пушечные порты и якоря – чёрные, мачты, бушприт, паруса и верхняя часть шпиля – белые, носовая фигура, стволы  коронад, и подводная часть корпуса – бронзовые.

Итог занятия.