Согласовано									Утверждаю

Председатель профкома МОУ СОШ № 17				Директор МОУ СОШ № 17

_______________________Щеглова Т.В.					______________Митина Е.П.

«______» августа 20____г.							«___» августа 20___г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности  в учреждении

ИОТ-001-2003

1.	Общие требования пожарной безопасности

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте, Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и  вывозить с территории.

- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

- В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.

- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5.	Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами,
помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть
присоединен к крану и стволу.

1.6.	Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.9.	Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.10.	На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

1.11.	В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть
предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.12.	По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2.	Запрещается:

- Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

- Курить в помещениях учреждения.

2.3.	Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

- Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

- Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

- Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.10.	Применять в качестве электрической защиты самодельные
некалиброванные предохранители («жучки»).

- Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого  огня.

3. Действия при возникновении пожара.

3.1.	Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону  О1 .

3.2.	Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю
учреждения или заменяющему его работнику.

- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

- Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

- Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за со бой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7.	Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих
участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций,
воздействия  токсичных   продуктов   горения   и   повышенной  температуры,   поражения электрическим током.

Согласовано									Утверждаю

Председатель профкома МОУ СОШ № 17				Директор МОУ СОШ № 17

_______________________Щеглова Т.В.					______________Митина Е.П.

«______» августа 20____г.							«___» августа 20___г.

ИНСТРУКЦИЯ    ИОТ – 015 - 2003

по  охране труда при проведении занятий

в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

1.1.   К  занятиям   в   кабинетах  начальных   классов,   математического   и   гуманитарного   циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.	Опасные факторы:

- нарушения осанки учащихся, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели,

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.3.	При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ.

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк. (20 вт/кв. м ) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв. м,) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,5...0,7 м., расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5...0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м., расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4...2,7 м , расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

- Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18...20е С.

3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.

- Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

- Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

- С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

3.4.	Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

- Стекла окон очищать от пыли и грязи два раза в год, и очистку светильников производить не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается

- При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3. 7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

- При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.3.	При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4.	При получении учащимся травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.

5.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ.

- Выключить демонстрационные электрические приборы.

- Проветрить и провести влажную уборку кабинета

- Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.