Лабораторная работа № 6

Цель работы: познакомиться с устройством микроскопа и научиться его настраивать для работы.

Оборудование: микроскоп, микропрепараты.

Ход работы:

- устройство светового микроскопа.

Главная часть светового микроскопа – окуляр (от латинского слова «окулюс» - глаз) и «объектум» - предмет). Они соединены трубкой – тубусом. Окуляр вставлен в тубус  сверху и обращен к объекту. И окуляр, и объектив – это системы из нескольких увеличительных стекол (линз) в металлических оправах, на которых цифрами указано, во сколько раз они увеличивают объект.

Тубус крепится к штативу, на котором также расположены предметный столик и регулировочные винты. В зависимости от типа микроскопа тубус или предметный столик  передвигаются вверх или вниз по штативу с помощью регулировочных винтов. В предметном столике против объектива имеется отверстие, через которое проходит свет. Направление и сила света регулируются зеркалом.

- Правила работы со световым микроскопом:

- Микроскоп поставьте штативом к себе на расстояние 5-8 см от края стола.

- Свет с помощью зеркала направьте в отверстие предметного столика. Посмотрите в окуляр, достаточно ли освещено зрительное поле. Поворотом зеркала добейтесь максимальной яркости.

- Поместите препарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект совпал с отверстием, и закрепите предметное стекло зажимами.

- Пользуйтесь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата.

- Смотря в окуляр микроскопа, медленно вращая винт. Поднимайте тубус, пока не появится четкого изображения объекта.

- После установки микроскопа в рабочее положение не передвигайте его.

- По окончании работы тубус винтом поднимите вверх и уберите препарат.

Вывод:________________________________________________________________