«Кабинет, именно Кабинет с большой буквы, позволяет создать тот рабочий и тонкий эмоциональный настрой, при котором все слова учителя моментально могут быть подхвачены учениками. Настоящий кабинет является не только фоном, красивым дополнением, но и инструментом, который мощно стимулирует ученика и становится помощником учителя. Именно поэтому кабинет является одной из важных составляющих образовательного процесса».

А. Ю. Иванов

Современный человек большую часть времени, а это около 80%, проводит в помещении. В настоящее время всё больше внимания стали уделять экологии помещения.

Проблема: как определить и оценить уровень экологического состояния кабинета.

Цель: овладеть умением разрабатывать экологический паспорт кабинета.

Задачи:

- Выявить возможные критерии определения уровня состояния  кабинета.

- Определить площадь и кубатуру кабинета.

- Дать характеристику внутренней отделки кабинета.

- Определить естественную и искусственную освещённость кабинета.

- Определить вентиляционный режим кабинета.

- Определить температурный режим кабинета.

- Дать характеристику комнатных растений.

- Определить роль создания и оформления экологического паспорта кабинета.

Можно выделить следующие критерии определения уровня состояния комфорта в кабинете:

- Эмоциональное восприятие кабинета (эмоции, чувства, настроение, которые испытываете в данном кабинете).

Уровень эмоционального восприятия можно определить с помощью методов интервьюирования и анкетирования учителей и учащихся, работающих в данном кабинете.

- Эстетическое оформление кабинета (из какого материала и в какой цвет, окрашены стены, пол, потолок, классная доска, как сочетаются цветовая окраска мебели с окраской помещения и его оформлением).

- Экологическое состояние кабинета

1) Вычислить площадь и кубатуру кабинета; рассчитать, какая площадь и кубатура, приходится на одного учащегося – на количество посадочных мест, сопоставить полученные результаты с санитарно-гигиеническими нормами;

2) Изучить вентиляционный режим помещения: вычислить площадь вентиляционных отверстий и рассчитать коэффициент аэрации (проветривания)

3) Определить величину естественной и искусственной освещённости кабинета по формулам:

4) Определить температуру воздуха, сравнить полученные результаты с гигиеническими нормами;

5)Определить количество растений в кабинете; описать их состояние, ухоженность, размещение; достаточно ли растений в кабинете.

Критерии экологической оценки кабинета

Определение полезной площади и кубатуры кабинета

Действия:

- измерить длину, ширину, высоту кабинета;

- вычислить площадь кабинета по формуле:

S = а х в, где а – длина; в – ширина;

- вычислить кубатуру класса по формуле:

V = а х в х h, где h – высота;

- рассчитать, какая площадь приходится на одного учащегося в зависимости от количества посадочных мест по формуле:

S на 1 уч-ся = S : кол-во мест;

- рассчитать, какая кубатура приходится на одного учащегося в зависимости от количества посадочных мест по формуле:

V на 1 уч-ся = V : кол-во мест;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Площадь кабинета | Площадь на одного учащегося | Норма | Кубатура кабинета | Кубатура на одного учащегося | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,25 – 1,5 кв.м |  |  | 4 – 5 куб. м |

Критерии экологической оценки кабинета

Характеристика внутренней отделки кабинета

Охарактеризовать:

- отделку стен (окрашены, оклеены обоями и.т.д);

- цвет стен, потолка, пола;

- соответствие тонов цветовой гамме;

- качество покрытия пола (наличие трещин, неровностей и.т.д.)

- чистоту стен;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- сформулировать выводы.

Критерии экологической оценки кабинета

Определение естественной и искусственной освещённости кабинета

Действия:

- измерить высоту и ширину окон (стёкол);

- вычислить общую площадь окон;

- вычислить площадь пола класса (длина и ширина);

- подсчитать световой коэффициент по формуле:

Кс= п/о: п/п,

где Кс – световой коэффициент;

п/о – площадь окон помещения;

п/п – площадь пола;

- подсчитать коэффициент искусственного освещения по формуле:

Кио= М х N : п/п,

где Кио – коэффициент искусственного освещения;

М – мощность лампы в ваттах;

N – количество ламп;

п/п – площадь пола;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Световой коэффициент | Норма | Искусственный коэффициент | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¼ - 1/6 |  | не менее 45 Ватт на 1 кв. м |

Критерии экологической оценки кабинета

Определение вентиляционного режима кабинета

Действия:

- вычислить общую площадь вентиляционных отверстий (фрамуги, форточки);

- подсчитать коэффициент аэрации (проветривания) по формуле:

Ка= п/в : п/п, где

Ка – коэффициент аэрации;

п/в – площадь всех вентиляционных отверстий;

п/п – площадь пола;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Коэффициент аэрации | Норма | Частота проветривания | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/50 |  | 10 – 15 минут не реже 1 раз в час |

Критерии экологической оценки кабинета

Определение полезной площади и кубатуры кабинета

Действия:

- измерить длину, ширину, высоту класса;

- вычислить площадь и кубатуру класса;

- рассчитать, какая площадь и кубатура приходятся на одного учащегося в зависимости от количества посадочных мест;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Площадь кабинета | Площадь на одного учащегося | Норма | Кубатура кабинета | Кубатура на одного учащегося | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,25 – 1,5 кв.м |  |  | 4 – 5 куб. м |

Характеристика внутренней отделки кабинета

Охарактеризовать:

- отделку стен (окрашены, оклеены обоями и.т.д);

- цвет стен, потолка, пола;

- соответствие тонов цветовой гамме;

- качество покрытия пола (наличие трещин, неровностей и.т.д.)

- чистоту стен;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- сформулировать выводы.

Определение естественной и искусственной освещённости кабинета

Действия:

- измерить высоту и ширину окон (стёкол);

- вычислить общую площадь окон;

- вычислить площадь пола класса (длина и ширина);

- подсчитать световой коэффициент по формуле: Кс= п/о: п/п,

где Кс – световой коэффициент;

п/о – площадь окон помещения;

п/п – площадь пола;

- подсчитать коэффициент искусственного освещения по формуле:

Кио= М х N : п/п,

где Кио – коэффициент искусственного освещения;

М – мощность лампы в ваттах;

N – количество ламп;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Световой коэффициент | Норма | Искусственный коэффициент | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¼ - 1/6 |  | не менее 45 Ватт на 1 кв. м |

Определение вентиляционного режима кабинета

Действия:

- вычислить общую площадь вентиляционных отверстий (фрамуги, форточки);

- подсчитать коэффициент аэрации (проветривания) по формуле:

Ка= п/в : п/п, где

Ка – коэффициент аэрации;

п/в – площадь всех вентиляционных отверстий;

п/п – площадь пола;

- сопоставить полученные данные с санитарно-гигиеническими нормами, принятыми для школьных помещений;

- занести полученные данные в таблицу и сформулировать выводы.

| № кабинета | Коэффициент аэрации | Норма | Частота проветривания | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/50 |  | 10 – 15 минут не реже 1 раз в час |

Критерии экологической оценки кабинета

Температурный режим.

Характеристика комнатных растений

Кабинет №

| Температура воздуха | Количество комнатных растений | Названия комнатных растений | Состояние комнатных растений, уровень ухоженности |
| --- | --- | --- | --- |

Приложения

Значение цвета в помещении

| Цвет | Характеристика |
| --- | --- |
| Синий | Цвет глубины, далёкого неба. Ассоциируется с тишиной, покоем, прохладой. Чем темнее и насыщеннее цвет, тем большее ощущение покоя и расслабления он вызывает в человеке. |
| Голубой | Даёт ощущение беззаботности и лёгкости, символизирует непосредственность, вызывает желание играть. |
| Фиолетовый | В тёмном и насыщенном исполнении считается цветом богатства. Придаёт интерьеру драматизм и утончённость. Ассоциируется с роскошью и креативностью (творчеством). |
| Розовый | Цвет аппетита, должен использоваться в пищевой промышленности. Цвет южный, счастливый, легкомысленный, игривый, праздничный. |
| Жёлтый | Его значение двойственно. С одной стороны означает радость, солнце, богатство и освобождение. С другой стороны это цвет измены, предательства. Этот цвет выбирают люди, которые ищут освобождения и надеются на разгрузку, которая поможет им раскрыться, достичь большего и реализовать себя. |
| Зелёный | Состоит из синего и жёлтого цветов. Это наиболее спокойный цвет для наших глаз. Цвет статичности, потенциальной энергии, покоя, прохлады. Его выбирают люди спокойные, верные и надёжные. |
| Красный | Цвет тёплый и раздражающий, возбуждает нервную систему. Символ силы и энергии. |
| Коричневый | Цвет основательный, дружественный. Цвет трудолюбия и усидчивости. |

Идеальные цвета окраски учебных помещений

(спокойные тона слабой насыщенности):

- светло-серый

- светло-голубой

- зеленоватый

- светло-сиреневый

- желтоватый

- бежевый

- светло-розовый

Комнатные растения, выделяющие фитонциды

(это биологически активные вещества, подавляющие или убивающие рост и развитие различных микроорганизмов, переносчиков и возбудителей инфекционных заболеваний)

- герань зональная

- олеандр обыкновенный

- папоротник

- колеус

- бегония королевская

- хлорофитум пестролистый

Комнатные растения, способствующие подавлению излучения электромагнитных волн

- различные виды кактусов

Список литературы

- Захлебный А. Н. , Суравегина И. Т.  Экологическое образование школьников во внеклассной работе: пособие для учителя. – М.: «Просвещение», 1984.

- Шклярова О. А. Изучение экологического состояния школы. – «Биология в школе» №3. – М.: «Педагогика», 1990.