Конспект урока по теме:

«Как уберечь себя от опасности на уроках химии»

Автор:  учитель химии

Т.В.Вакрушева

Содержание

1.Конспект урока по теме:  «Как уберечь себя от опасности

# на уроках   химии»

# 2. Приложение 1.

# Карточка индивидуального опроса  «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии»

3. Приложение 2.

# Ответы к карточкам индивидуального опроса «Приемы работы с   лабораторным  оборудованием»

- Приложение 3.

Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании             
     и обращении с нагревательными приборами.

5. Приложение 4.

Практическая работа №2  «Приемы обращения  с нагревательным прибором. Изучение строения пламени "

6.  Приложение 5.

Памятка «Что делать в случае пожара в школе»

7. Тест «Правила техники безопасности при нагревании                          
       и обращении с нагревательными приборами»

8. Примерный план пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии

Тип урока: формирование новых знаний, умений и их  первичное закрепление.

Цель: формирование знаний о требованиях безопасности при пожаре в кабинете химии,

умений обращения с нагревательными приборами.

Задачи: 

Образовательная:  познакомить обучающихся с причинами возникновения пожара в кабинете химии; правилами безопасного поведения во время пожара; правилами обращения со спиртовкой; строением и свойствами пламени.

Развивающая: формирование у обучающихся умений и навыков действий при пожаре, умений и навыков обращения со спиртовкой.

Воспитательная:  воспитание психологической готовности правильно оценить обстановку, уверенность в своих силах, морально-волевую устойчивость в различных опасных ситуациях.

# Оборудование:  компьютер, проектор, презентация, карточки индивидуального опроса

# «Приемы работы с лабораторным оборудованием»  (Приложение 1,2); «Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и обращении с нагревательными приборами» (Приложение 3); «Оформление отчета по практической работе №2» (Приложение 4); памятка «Что делать в случае пожара в школе» (Приложение 5);  тест «Техника безопасности в кабинете химии» (Приложение 6); спиртовки, пробиркодержатели, спички, штатив для пробирок, 2 пробирки, химический стакан с водой.

Методы: репродуктивный, объснительно-иллюстративный, исследовательский.

Форма урока: фронтальная, парная, индивидуальная.

Ход урока:

- Организационный  момент

После приветствия учитель мотивирует учащихся на проведение практической работы. Просит освободить рабочее место от посторонних предметов, оставив на столе тетрадь для практических работ, учебник с инструкцией, линейку, простой карандаш, ручку.

Обращаем внимание учащихся на внешний вид. У учащихся одежда не должна иметь широкие рукава, длинные волосы должны быть убраны.

II. Целеполагание, мотивация

Кабинет химии является кабинетом повышенной опасности.  Одной из опасных ситуаций, которая может возникнуть в кабинете химии – это пожар.

Помимо общих правил техники безопасности в кабинете химии,  очень важно знать основные правила поведения во время пожара,  знать правила обращения  с нагревательными приборами и уметь ими пользоваться. Знания и умения по данным вопросам помогут сохранить здоровье и жизнь. Это основные вопросы сегодняшнего урока ( Слайд № 2).

III.     Актуализация знаний

Повторение правил безопасной работы в лаборатории.

Перед началом работы актуализируем знания учащихся по правилам безопасной работы в лаборатории. Так как Техника безопасности уже отрабатывалась на первом уроке, то можно опросить учащихся фронтально, или предложить им работу по группам с карточками, на которых прописаны ситуации с нарушением техники безопасности (см. Приложение 1) “Карточки индивидуального опроса” и (см. Приложение 2)  “Ответы к карточкам индивидуального опроса”.

IV.    Изучение нового материала.

Одной из опасных ситуаций, которая может возникнуть в кабинете химии – это пожар

( Слайд № 3) .

Что такое пожар?

Пожар – это неконтролируемое горение, которое может вызвать поражение или даже гибель людей и причинить материальный ущерб ( Слайд № 4).

Давайте определим  поражающие факторы пожара:

- высокая температур;,

-  задымлённость помещений ( Слайд № 5) .

Причины пожара в кабинете химии:

- Если в классе используются неисправные электроприборы, компьютеры.

- Если корпуса этих приборов сломаны, а провода перетерты.

- Если не  выполняются правила техники безопасности при работе с нагревательными приборами ( Слайд № 6) .

Как же избежать такой опасности как пожар при работе со спиртовкой?

Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и обращении с нагревательными приборами( Слайд № 7-15) (см.Приложение3)

Выполнение практической работы

Вместе с учащимися рассматриваем, а затем школьники зарисовывают нагревательный прибор (спиртовку).

Затем демонстрируем, как правильно зажечь и погасить спиртовку. Обращаем внимание на возможные ошибки. Предлагаем учащимся упражнение – самостоятельно зажечь и погасить спиртовку несколько раз.

Затем приступают к изучению строения пламени. Ход работы приведен в учебнике стр. 60-62. После исследования зон пламени предлагаем решить экспериментальную задачу: в какую

часть пламени надо внести пробирку, чтобы вода в пробирке закипела максимально  быстро?

Предлагаем ребятам проверить это. Они выполняют эксперимент дважды, нагревая пробирку в самой горячей и в самой холодной зонах пламени, отмечают приблизительно время каждого нагревания.

Оформление отчета по практическому занятию(см.Приложение4)

Помимо правил, которые говорят нам, что НЕЛЬЗЯ делать, и что НУЖНО делать, чтобы не допустить тех ситуаций, от которых может возникнуть пожар, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, какие правила помогут обеспечить пожарную безопасность.

В  кабинете химии запрещается ( Слайд № 16-17):

-         применять  с  целью  нагревания нестандартные  (самодельные)  нагревательные  приборы;

-       использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

-    не пользоваться приборами с открытой спиралью;

- категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

-         использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  свойства  изоляцией;

-         оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  неизолированными  концами;

-         пользоваться  поврежденными  розетками;

-         завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники;

Как действовать во время пожара

Памятки «Что делать в случае пожара в школе» (Приложение 6)

V. Закрепление изученного материала.

Тест «Техника безопасности в кабинете химии»

Взаимопроверка.

VII.  Рефлексия (подведение итогов занятия)

VIII. Домашнее задание: закончить П.р. № 1 с. 51 з.4 (а) с. 13

# Приложение 1

# КАРТОЧКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА

# «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии»

| Карточка 1 - Один Ученик, закрепляя стеклянную пробирку в лапке штатива, затянул винт муфты слишком сильно, считая, что так он соберет прибор, в котором все детали надежно закреплены. Прокомментируйте ситуацию и её последствия. | Карточка 2 Одна Ученица, нагревала в пробирке, закрепленной в штативе, жидкость (раствор химического вещества). Пока шло нагревание, она повернулась к соседке, сидящей следом за ней, чтобы обсудить последние новости. Прокомментируйте ситуацию. |
| --- | --- |
| Карточка 3 Один Ученик, разлил на столе (нечаянно) раствор кислоты. Разлившаяся жидкость попала на учебник, тетради, дневник, фотоальбом, который он принес показать друзьям, мобильный телефон. Прокомментируйте ситуацию. Что должен предпринять Ученик? | Карточка 4 Одна Ученица по заданию практической работы должна была определить запах вещества, находящегося в пробирке. Она поднесла пробирку к носу и глубоко вдохнула. Прокомментируйте эту ситуацию. |

Приложение 2

# ОТВЕТЫ К КАРТОЧКАМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПРОСА

# «Правила техники безопасности при работе в кабинете химии»

| Карточка 1 - Слишком тугое закрепление стеклянной пробирки в лапке штатива приведет к тому, что пробирку можно просто раздавить. В лучшем случае, она может треснуть при нагревании, т.к. стекло при нагревании расширяется. | Карточка 2 Ученица нарушила требование Техники безопасности – не оставлять нагревательные приборы без внимания. Жидкость в пробирке может закипеть и выброситься из пробирки. При этом Ученица может получить как термический, так и химический ожог. |
| --- | --- |
| Карточка 3 Первым делом – не паниковать. Поднять руку и позвать учителя или лаборанта. По правилам Техники безопасности самим учащимся запрещается убирать разлитые жидкости. Ученик нарушил требование техники безопасности - не освободил рабочее место от посторонних предметов. | Карточка 4 По правилам Техники безопасности нюхать химические вещества нужно так: держа отверстие склянки на уровне носа, но на достаточном расстоянии от лица, медленно «подгонять» воздух рукой. Если вещество имеет запах, то он очень скоро начнет ощущаться. В указанном случае, Ученица может получить химический ожог слизистой оболочки носа и верхних дыхательных путей. |

Приложение 3

Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании 
и обращении с нагревательными приборами

1. Пользуясь спиртовкой, помните:

- в нерабочем состоянии спиртовка всегда должна быть плотно закрыта; перед началом работы не забудьте приподнять колпачок и диск с фитилем, чтобы избежать дальней вспышки пламени;

- не зажигайте спиртовку от другой горящей спиртовки, в горящую спиртовку не подливайте спирт;

- не допускайте сильного нагревания резервуара;

- не переносите горящую спиртовку (как и любой нагревательный прибор) – это очень опасно;

- обращайтесь с прибором осторожно, чтобы не уронить, не опрокинуть и не разбить его;

- не дуйте на горящую спиртовку; гасите ее только колпачком: поднесите колпачок сбоку и быстро накройте пламя;

- если авария произошла, и горящий спирт разлился по столу, прикройте пламя накидкой, залейте водой или пеной.

2. При нагревании веществ непосредственно над открытым пламенем (спиртовки, горелки, сухого горючего):

- до начала работы убедитесь, что пробирка или другая химическая посуда не имеет трещин, внешняя поверхность сосуда сухая;

- закрепляя пробирку или другой стеклянный сосуд в лапке штатива или пробиркодержателе, не применяйте чрезмерных усилий; так как при нагревании стекло расширяется;

- начиная нагревать, прогрейте пробирку со всех сторон, держа ее наклонно. Далее прогревайте ту часть пробирки , где находится вещество;

- пробирку при нагревании держите так, чтобы выброшенное случайно содержимое не попало на работающих или находящихся рядом.

3. При работе с любыми нагревательными приборами строго выполняйте следующие правила:

- Не нагревайте пламенем без теплоизолирующей подставки хрупкую посуду (колбы, химические стаканы) из простого стекла, с большим объемом жидкости.

- Сильно нагретую химическую посуду не ставьте на холодную или мокрую поверхность.

- Нагревайте спирт, бензин, эфир и другие огнеопасные вещества только на водяной или песчаной бане; горелке, спиртовке при этом тушите.

- Пробирку с газоотводной трубкой, опущенной в жидкость, не прекращайте нагревать до тех пор, пока не уберете газоотводную трубку из жидкости.

- Никогда не выпаривайте растворы досуха.

- Нагревая или прокаливая, разбрызгивающиеся вещества, надевайте предохранительные очки для защиты глаз или проводите работу в вытяжном шкафу с закрытой створкой.

- Не наклоняйтесь над сосудом, в котором что-либо кипит или в который наливают жидкость, особенно едкую, так как брызги могут попасть в глаза.

- Не спешите браться за стекло незащищенными руками. Горячее стекло по внешнему виду не отличается от холодного.

- При обнаружении любых неисправностей немедленно прекратите работу, сообщите учителю.

Приложение 4

Практическая работа №2

«Приемы обращения  с нагревательным прибором. Изучение строения пламени "

Цель работы: ознакомиться с устройством спиртовки, научиться приемам обращения с нагревательным прибором, изучить строение пламени.

С техникой безопасности знаком (а) _____________ (подпись учащегося)__________

| № | Ход работы | Наблюдения. Рисунки. | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучу строение спиртовки | Обозначить части | Спиртовка состоит из: 1- 2-…. 3-… 4-… |
| 2 | Зажгу спиртовку. Для этого сниму колпачок, поправлю фитиль и зажгу спиртовку спичкой. |  | Нельзя зажигать одну спиртовку от другой, т.к. |
| 3 | Рассмотрю пламя спиртовки | Обозначить части | Самое горячее пламя находится…. Самое холодное пламя находится… |
| 4 | Потушу спиртовку, надев на пламя колпачок. |  | Спиртовку нельзя тушить дуновением, т.к. |
| 5 | Снова зажгу спиртовку и нагрею на ней пробирку с водой. |  | Спиртовка служит для … Нагревание буду проводить в…………………….части пламени, т.к. оно самое… |
| 6 | Для этого налью 2-3мл воды в мерную пробирку, перелью это количество в пробирку для нагревания, закреплю её в пробиркодержателе и нагрею под углом 45 градусов на спиртовке воду до кипения. |  | Сначала нужно прогреть всю пробирку, чтобы…. |

Выводы:

ПАМЯТКА                 Приложение 5

Пожар в школе

Что делать в случае пожара в школе

Первым делом - при обнаружении возгорания или запаха дыма ученик немедленно должен сообщить об этом учителю или позвонить в пожарную охрану по телефону «01»( по мобильному-112);

Второе действие - надо закрыть дверь в то помещение, где случился пожар. Если вы увидите горящее помещение через окно, не пытайтесь войти в это помещение. Открытая дверь не только выпустит дым, и помешает эвакуации. Внезапное поступление дополнительного воздуха может привести к распространению пожара с большей скоростью.

Третье действие--будьте внимательны, сработает автоматическая пожарная сигнализация, по школьному радиоузлу или при помощи условных сигналов будет сообщено о необходимости эвакуации.

Учащиеся внимательно слушают указания учителя и без промедления выполняют их.

Ученики должны встать у своих парт, и по указанию учителя покинуть класс по одному, не создавая паники, под присмотром взрослых, идти к сборному пункту, заранее обговоренному. Эвакуация проводится согласно плану, в котором определено расположение различных помещений, классных комнат и пути движения к выходу из школы.

Все, кто не присутствует в классе во время сигнала тревоги, должны немедленно идти к пункту сбора и присоединиться к своему классу или группе

Во время чрезвычайной ситуации (пожара) учащиеся старших классов могут оказать помощь учителям в эвакуации детей младшего возраста (одеть их, отвести в теплое безопасное место, поддерживать порядок на выходе, при необходимости оказать первую медицинскую помощь).

Четвертое действие - после окончания эвакуации осмотритесь вокруг, проверьтесь по списку, об отсутствии кого-то из одноклассников немедленно сообщите учителю

!!! Дети, ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь самостоятельно!

Ваша задача при пожаре целыми и невредимыми оказаться на свежем воздухе!

Приложение 6

# Тест «Правила техники безопасности при нагревании 
и обращении с нагревательными приборами»

# 1. Почему нельзя брать электроприборы влажными руками?

а) Они могут выскользнуть из рук;

б) на приборе могут остаться трудно смываемые пятна;

в) электрическая проводимость кожи повышается, и можно получить удар электрическим током;

г) другие причины, отличные от предложенных.

2. До какой максимальной высоты можно наполнять пробирки жидкостью перед нагреванием?

а) На половину;

б) на одну треть;

в) на три четверти;

г) на всю высоту.

3. Почему нагреваемую пробирку нужно держать отверстием от себя и своих соседей?

а) Чтобы не вдыхать выделяемые пары;

б) может произойти выброс горячей жидкости;

в) все, указанное в других пунктах;

г) так лучше видно, что в ней происходит.

4. Почему пробирку с раствором нельзя нагревать в одном месте?

а) Плохо нагревается раствор;

б) может выбросить жидкость при кипении, произойдет ожог;

в) долго не закипит раствор;

г) другие причины, отличные от предложенных.

5. Почему нельзя греть раствор в толстостенной посуде?

а) Посуда слишком громоздкая;

б) посуда нетермостойкая;

в) долго прогревается;

г) другие причины, отличные от предложенных.

6. Что нужно сделать в первую очередь, если во время занятий в кабинете химии что-либо загорится?

а) Действовать по указанию учителя;

б) быстро выбежать из кабинета;

в) постараться потушить пожар;

г) иные действия, отличные от предложенных.

7. Какое первое действие надо произвести, если на человеке воспламенился халат?

а) Применить огнезащитную ткань;

б) облить человека водой;

в) сорвать халат;

г) другие действия, отличные от предложенных.

Приложение 7

Примерный план пожаротушения в кабинете (лаборатории) химии

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, Фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- |
| 1.Сообщение о пожаре 2.Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения 3. Проверка полноты эвакуации 4.Размещение эвакуированных учащихся 5.Организация тушения пожара первичными средствами 6. Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре. Отключить газ, электроэнергию, выключить вентиляцию, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести в готовность первичные средства пожаротушения Успокоить учащихся, предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня. Проверить учащихся класса по численности и по списку В зимнее время разместить в (указать помещение). В летнее время разместить в (указать помещение) С помощью членов ЮДПД организовать оцепление горящих помещений. Тушевание пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара. Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) | Староста класса, члены ЮДПД Лаборант, учитель Учитель, лаборант Учитель химии Администрация школы Члены ЮДПД, сотрудники школы Члены ЮДПД, учитель, администрация |