Открытый урок

По столярному делу в 7 классе

Тема: «Разметка гнёзд ножек по образцу и чертежу»

Задача: 1. Научить пользоваться разметочным инструментом и размечать гнёзда ножек по чертежу и образцу.

2. Развивать навыки, и  выполнения приёмов разметки при помощи угольника и рейсмуса.

3. Воспитать положительное и бережное отношения к труду.

Ход урока.

1. Орг. момент.

1.Спокойно не спеша зайти по очереди в столярную мастерскую, сняли верхнюю одежду, надеть фартуки, береты, нарукавники, подошли к своим рабочим местам сели на стулья, и ждём распоряжения учителя, приветствие обязательно стоя.

2. Сообщение темы:  «Разметка гнёзд ножек по образцу и чертежу».

3. Повторение пройденного материала по теме: Виды соединения    срединные, концевое соединение

1. Образец табуретки?  назвать, какие виды соединения применены в этой    конструкции, «срединное, концевое угловое в один шип».

2. Покажите эти соединения на этом табурете, «царги, угловое концевое соединение, проножка, срединное соединение».

3. Где ещё применяются эти виды соединения, покажите на примере в    столярной мастерской «оконные рамы, входные двери».

4. Сколько деталей имеет табурет «ответ 12деталей, 4ножки, 4царги, 4 проножки».

5. Покажите на сборочных деталях угловое концевое соединение «угол ножки с глухим гнездом, и царгу с широким шипом и в чём их различия».

6. Покажите на сборочных деталях срединное соединение «средина ножки   с глухим гнездом, и проножку с узким шипом».

7. Из чего состоит соединение угловое концевое и срединное «шип, гнездо».

Ученик даёт полный ответ на заданный вопрос и сопровождает его показом на образце и сборочных деталях изделия.

4. Объяснение новой темы. ( Тетрадь, ручка).

1. Пишем: «Разметка гнёзд ножек по образцу и чертежу».

2.  Различие между образцом и чертежом .

3 Одновременная разметка одинаковых деталей  бруски « ножки для табурета».

4.  Перед началом разметки нам с вами необходимо выбрать стороны у брусков,  а на торце написать букву « в- верх или крестик».

5. Выбрав стороны бруска и сравнив их  лучшую намечаем  буквой «б – базовой или лицевой» и буквой « с – смежная» сторона.

6. Подбирают одинаковые детали, заготовки для ножек, складывают и по угольнику контролируют положение торцов.

7.Отмечают по линейки на одной детали места, где следует провести линии, и только после этого по угольнику размечают одновременно все детали.

8. На базовой стороне ближе к ребру с помощью рейсмуса проводят линии-риски, прижав колодку к кромке заготовке.

9. Установка рейсмус на заданный размер устанавливают с помощью линейки.

6. Какой инструмент при разметки гнёзд нам необходим. «линейка, карандаш, угольник, рейсмус».

7. Словарная работа: Назовите слово, не относящее к разметочному инструменту «торец, линейка, карандаш, рейсмус».

8. Какой  инструмент отсутствует «угольник».

Новые слова: образец, чертёж, глухое гнездо.

5. Практическая часть. (Одновременная разметка гнёзд по образцу и чертежу).

1. Убрать тетрадь, ручку.

2. Раздать разметочный инструмент (линейку, карандаш, угольник, рейсмус).

3. Получить заготовки (4 бруска).

4. Демонстрирую на образце  бруска, нахождения лицевых сторон с торца,  наметить крестиком или поставить букву (В-верх).

5.  Уложить все бруски на верстаке выровнять торцы.

6.  С помощью линейки отложить отрезки и провести линии.

7.  Приложить угольник колодкой к кромки бруска, и провести линии по всем отложенным отрезкам под углом  90 градусов.

8.  Настроить рейсмус на заданный размер.

9.  Приложить рейсмус к кромки бруска с правой стороны, и провести риски вдоль бруска на базовой стороне.

10. Затем перевернуть бруски смежной стороной к себе.

11. Приложить рейсмус к кромки бруска с левой стороны, и провести риски вдоль бруска на смежной стороне.

12.  Проверка  выполненной работы, по разметке гнёзд на брусках с помощью линейки и рейсмуса.

6.Закрепление материала .

1. Какой разметочный инструмент необходим при разметки гнёзд?

2. Как правильно накладывают угольник ?

3. Зачем перед началом разметки, необходимо выбирать стороны, базовую и смежную?

4. Какую быстрей и точней выполнять разметку, одновременную, или по одной заготовке раздельную?

5. С помощью какого инструмента настраивают рейсмус на заданный размер?

6. Как называются отверстия в ножках?

7. Итог урока.

1. Кузнецов. В.

2. Дмитриев. С.

3. Ворожцов. А.

8. Уборка мастерской