ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Мониторинг подвижных источников и расчетная оценка загрязнения атмосферы.

Необходимо провести мониторинг интенсивности движения автотранспорта. Для этого во время лабораторной работы учащиеся непрерывно в течение 10-15 мин проводят подсчет автомашин, проходящих по улице, прилегающей к школе. Затем в течение 1 дня в три срока: утро (8.00-9.30) или ночь (22.00-22.30), день (13.00-14.30) и вечер (18.00-19.30),- подсчитывают  количество автомашин, проходящих по выбранной улице:

- Подсчет проводится непрерывно в течение 10-15 мин., затем результат пересчитывается на 1 час;

- Учитывают отдельно легковые (в т.ч. микроавтобусы), «тяжелые» грузовые машины (в т.ч. автобусы) и их сумма в двух направлениях;

- Результаты сводят в таблицу.

Таблица 1.

Округ __________________         Адрес____________________

| Период наблюдения | Направление движения | Интенсивность потока N, автомашин/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легковые | Грузовые | Всего: | % «тяжелого» |
| Утро/ночь | «Прямое» направление |  |  |  |  |
|  | «Обратное направление |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| День | «Прямое» направление |  |  |  |  |
|  | «Обратное» направление |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
| Вечер | «Прямое» направление |  |  |  |  |
|  | «Обратное «направление |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Таблица 2. Расчет выбросов автотранспорта.

| Выбросы | % «тяжелого» транспорта |  |  | S, кг/час·км S=N·U/1000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уд.U, г/а·км | > 25 | >5, <25 | < 5 |  |  |  |  |
| СО | 11,7 | 7.7 | 5,4 |  |  |  |  |
| NOx | 1,9 | 1,3 | 0,9 |  |  |  |  |
| CxHy | 2,2 | 1,4 | 0,7 |  |  |  |  |
| Тв. частицы | 0,03 | 0,01 | 0,004 |  |  |  |  |
| СО2 | 306 | 196 | 121 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |