# Теоретические сведения для подготовки к выполнению лабораторной работы №8

# 1. Ленточные конвейеры общего назначения с прорезиненной лентой

  - Общее устройство, типы и области применения

Ленточными конвейерами являются машины непрерывного действия, основным элементом которых является прорезиненная вертикально замкнутая лента, огибающая концевые барабаны, один из которых, как правило, является приводным, другой – натяжным.

Ленточные конвейеры являются наиболее распространенным средством непрерывного транспорта благодаря высокой производительности, большой длине транспортирования, высокой надежности, простоте конструкции и эксплуатации.

Ленточные конвейеры широко используются для перемещения насыпных и штучных грузов во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, при добыче полезных ископаемых, в металлургическом производстве, на складах и в портах в качестве элементов погрузочных и перегрузочных устройств и технологических машин.

Ленточные конвейеры обеспечивают высокую производительность (до 30000 т/ч) независимо от длины установки со скоростью транспортирования до 6,3 м/с.

Общее устройство ленточного конвейера

Рисунок 1

# Схема ленточного конвейера

Рисунок 2

1 – приводной барабан; 2 –загрузочный лоток; 3 – прижимной ролик; 4 – очистное устройство; 5 – отклоняющий барабан; 6 – концевой барабан; 7 – амортизирующие роликоопоры; 8 – нижние роликоопоры;  9 – лента; 10 – верхние роликоопоры

1.2. Классификация роликовых опор

По расположению на конвейере роликоопоры классифицируют:

- на верхние и нижние;

- прямые – для плоской формы ленты при транспортировании штучных грузов;

- желобчатые – для желобчатой формы ленты (для сыпучих грузов) на двух, трех и пяти роликах

2.Определение дефектов ленточного конвейера

При дефектации важно знать и уметь назначить величины предельных износов для различных деталей оборудования и допустимые предельные размеры.

# Детали разбраковывают на три группы:

# Первая – годные для дальнейшей эксплуатации.

# Вторая – требующие ремонта или восстановления.

# Третья – негодные, подлежащие замене.

Дефекты монтажа , приводящие к выходу из строя ленточного конвейера

- искривления  рамы ленточного конвейера в плане, плохое стыкование ленты (отклонения от осевой линии ленты при её стыковке);

- непараллельность осей приводного и натяжного барабанов;

- перекос роликоопор в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

- отклонение ленты от оси конвейера;

- непрямолинейность ленты в горизонтальной плоскости;

- несимметричное распределение натяжения по ширине ленты.

# Технические требования на дефекацию и ремонт деталей

После промывки на поверхностях разобранных деталей хорошо видны царапины, трещины, выбоины и можно с необходимой точностью измерить детали при дефектовке.

Дефектовку промытых просушенных деталей производят после их комплектовки по сборочным единицам, которую нужно выполнять аккуратно и внимательно. Каждую деталь сначала осматривают, затем соответствующим поверочным и измерительным инструментом проверяют ее форму и размеры. В отдельных случаях проверяют взаимодействие данной детали с другими, сопряжениями с ней, чтобы установить, возможен ли ремонт данной детали или целесообразнее её заменить новой.

Сведения о деталях, подлежащих ремонту и замене, заносят в ведомость дефектов на ремонт оборудования.

# 3.Неисправности в работе 
ленточного конвейера и методы их устранения

Таблица 1

Наименование неисправности, внешнее проявление; Вероятная причина; Метод устранения. Не вращается барабан, ролик, каток и т.п.; Разрушен подшипник качения или детали лабиринтных уплотнений.; Разобрать подшипник, заменить поломанные детали.. Греются выше нормы отдельные подшипники барабанов.; Засорилось или поломано лабиринтное уплотнение, разрушен сепаратор подшипника качения, нет смазки.; Разобрать подшипник, заменить поломанные детали, если таковые имеются, промыть, заменить смазку.. Вибрация электродвигателя и редуктора привода.; Нарушена соосность валов.; Разобрать соединительную муфту, выверить соосность валов.. Лента сбивается в сторону в определенной точке.; Перекос одного или нескольких роликов перед участком сбегания.; Переместить в направлении движения ленты тот конец ролика, в направлении которого сбегает лента.. Трасса конвейера непрямолинейна.; Проверить по шнуру прямолинейность трассы и произвести спрямление.. Не вращается часть роликов.; Проверить состояние роликов, неисправные заменить.. Поверхность части роликов облеплена материалом.; Очистить поверхность роликов.. Роликоопоры расположены не горизонтально.; Установить роликовые опоры горизонтально.. Перекос концевых и отклоняющих барабанов.; Отрегулировать положение барабанов.. Определенный участок ленты имеет сдвиг в одну сторону по всей длине конвейера.; При соединении концов ленты не обеспечена прямолинейность.; Перестыковать ленту и вытянуть ее при работе вхолостую под большим натяжением. Проследить, чтобы при хранении и перевозке ленты не происходило телескопического выдавливания ее из рулона в сторону, чтобы при хранении лента не стояла торцом на влажном полу.. Отдельные куски непрямолинейны.; Заменить отрезок ленты.. Боковая загрузка ленты.; Отрегулировать загрузочный лоток и режим загрузки так, чтобы груз поступал на середину ленты.. Лента сбивается в разные стороны.; Излишне велика жесткость ленты.; Заменить лентой той же прочности, но с меньшим числом прокладок. Наклонить желобчатые роликоопоры вперед, но не более чем на 20. Установить несколько сблокированных направляющих роликовых опор.. Загрузка ленты не по центру.; Отрегулировать загрузку.. Недостаточная жесткость узлов конвейера.; Проверить крепление узлов. Проверить жесткость установки узлов на фундаменте, (или на почве).. Повышенный износ рабочей обкладки ленты.; Загрязнение и заклинивание опорных роликов нижней ветви ленты.; Улучшить очистку ленты. Очистить или заменить неисправные ролики.. Нижняя часть става заштыбована и лента движется по слою материала.; Расштыбовать став конвейера.. Хвостовой барабан или барабан разгрузочной тележки конвейера завалены материалом.; Очистить барабаны.. Велико различие между скоростью ленты и скоростью падающего груза с места загрузки.; Установить загрузочный лоток, придающий грузу скорость, близкую к скорости ленты.. Слишком велико провисание ленты между опорными роликами верхней ветви ленты.; В случае необходимости увеличить натяжение ленты. Уменьшить расстояние между роликоопорами путем установки дополнительных роликоопор.. Повышенный износ нерабочей обкладки ленты.; Просыпание материала на нижнюю ветвь ленты и затягивание его под барабан.; Установить перекрытие нижней ветви ленты и очистные скребки на нижней ветви ленты.. Отрегулировать загрузку так, чтобы лента не была перегружена.. Заклинивание рабочих роликов верхней ветви ленты.; Заменить неисправные ролики.. Слишком велик наклон роликов вперед.; Установить роликоопоры так, чтобы угол наклона не превышал 20 градусов. Пробуксовка ленты на приводном барабане.; Увеличить натяжение ленты, футеровать приводной барабан резиной. Увеличить угол обхвата барабана лентой с помощью отклоняющего барабана.. Прорезание канавок и порезы рабочей обкладки.; Уплотнения загрузочных лотков очень плотно прижимаются к ленте и слишком тверды.; Установить более эластичные резиновые уплотнения (применение старой ленты не допускается), поднять уплотнительные листы так, чтобы между ними и лентой оставался зазор в 2-4 мм.. Лента трется о металлические части загрузочного лотка.; Отрегулировать зазор между лентой и металлическими частями лотка до величины не менее 25 мм.. Лента прогибается под ударами груза в месте загрузки и зажимает груз под бортом.; Сблизить роликоопоры под загрузочным лотком.. Закупорка загрузочного лотка.; Установить устройства, защищающие лоток от закупорки.. Пробой резиновой обкладки и незначительные порывы каркаса.; Удары груза по ленте в месте загрузки.; Уменьшить высоту падения груза.. Установить амортизирующие роликоопоры.. Попадание в транспортируемый материал инородных тел (лом, обрезь металла, и т.д.); Установить металлоотделители. Поперечные порывы у края ленты.; Загибание ленты вверх на барабане или вблизи него.; Улучшить центрирование ленты. Установить концевые выключатели, срабатывающие при сходе ленты в сторону.. Последняя роликоопора рабочей ветви расположена слишком близко к разгрузочному барабану.; Отодвинуть или снять последнюю роликоопору. Установить переходные роликоопоры.. Разбухание резины обкладок, вспучивание и образование пузырей на обкладке.; Обильное попадание масла на обкладку.; Проверить возможность попадания масла на ленту. Попавшее на ленту масло смыть горячей водой с мылом.. Попадание влаги и пыли через мелкие пробоины верхней обкладки.; Периодически осматривать ленту и ремонтировать мелкие повреждения...