- Методическое пособие

по выполнению практических работ

по дисциплине

«Охрана труда»

для специальностей  «Технология продукции общественного питания»,

«Организация обслуживания на предприятиях общественного питания»,

часть II.

Автор: Липкина Р.С. - преподаватель МТЭК

- Содержание.

- Введение.

- Практическая работа № 3 «Изучение условий труда на предприятиях торговли».

- Практическая работа № 4 «Выявление опасных зон для торгово-технологического оборудования».

- Практическая работа № 5 «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев».

- Практическая работа № 6 «Правила техники безопасности при работе на оборудовании».

- Практическая работа № 7. «Пожарная профилактика».

- Список литературы.

- Введение.

Основной задачей дисциплины «Охрана труда» является изучение законодательных и нормативных актов по охране труда, теоретических основ охраны труда, основы пром. санитарии, основы электробезопасности, основы пожарной безопасности, а также умение безопасно эксплуатировать различные типы оборудования и средства тушения пожаров, умение обеспечивать безопасные условия труда, расследовать несчастные случаи.

Данное пособие должно содействовать формированию у студентов профессиональных навыков, профессионального мышления.

В данное пособие включены инструктивные карты к практическим работам по «Охране труда». С этой целью в обязательном порядке перед выполнением практических работ студенты обязательно должны быть проинструктированы преподавателем.

По дисциплине «Охрана труда» учебным планом предусмотрено 6 практических работ.

Целями этих работ является:

- формирование у студентов навыков воспроизводить на практике то, что изучили в теоретической части курса;

- добиться правильности и высокой скорости выполнения практических навыков.

Для повышения эффективности практических работ, необходимо использовать инструктивные карты, которые программируют процесс обучения.

Работа считается выполненной, если в отчете зафиксированы все задания работы и выставлена оценка преподавателем.

Данное пособие рекомендуется для студентов и преподавателей торговых техникумов.

- Правила работы в демонстрационном зале техникума

при проведении практических работ по дисциплине

«Техническое оснащение».

- К работе допускаются студенты, проинструктированные по технике безопасности и правилам эксплуатации оборудования

- Студенты должны знать теоретический материал и свободно отвечать
на вопросы самоконтроля, предлагаемые после каждой практической
работы.

- Студенты должны уяснить цель практического занятия, переписать в тетрадь программу выполнения занятия, а на уроке после выполнения заданий составить отчет.

- До начала занятий необходимо подготовить рабочее место, убрать все    лишнее, подготовить линейки, карандаши, тетради для практических занятий.

- Получить у преподавателя все необходимые принадлежности для выполнения работы.

- При выполнении работы соблюдать дисциплину, подходить к оборудованию только с разрешения преподавателя.

- Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, бережно относится к оборудованию и инструментам.

- Овладевая навыками эксплуатации, оформляя отчет, выполняя любое задание, следует учиться работать быстро, аккуратно, правильно.

- По окончанию работы студент обязан тщательно убрать рабочее место.

- Работа считается выполненной, если в отчете предоставлены все схемы, таблицы, вычисления.

- Общие правила техники безопасности.

- Убедитесь, что рубильник электрощита выключен.

- Проверьте исправность зануления корпуса машины, аппарата.

- Убедитесь в отсутствии оголенных проводов.

- Проверьте наличие ограждений и всех съемных деталей, изучаемого оборудования.

- При выявлении неисправностей пользоваться оборудованием строго запрещается.

- Машины следует проверять на холостом ходу, убеждаясь при этом в исправности электроблокировок.

- Включать оборудование в сеть можно только в присутствии преподавателя и с его разрешения.

- Если внезапно обнаружены посторонний шум, стук, гул или запах, то машину следует выключить.

- Нельзя оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Нельзя устранять неполадки на ходу.

- Нельзя проталкивать продукт руками.

- По окончанию работы на оборудовании его следует отключить от сети.

Инструктаж по технике безопасности проводится преподавателем перед каждой работой в соответствии с имеющимся оборудованием, натуральными образцами и темой работы.

- Практическая работа № 3.

- Тема:

- Изучение санитарных норм предприятий торговли.

Цель работы: приобретение навыков работы с  санитарными нормами предприятий торговли.

Оснащение урока: санитарные нормы освещения, температур предприятий торговли, термометры.

- Организация работы:

Студенты получают задание и в течение урока определяют санитарное состояние помещений техникума и их соответствие санитарным нормам.

- Ход работы:

- Задание: определить санитарное состояние аудиторий 05, 29, демонстрационного зала, спортивного зала, актового зала по температурному режиму, освещенности, определить источники шума, вибрации.

- Определение температурного режима. С помощью термометра определяем температуру в помещениях, сравниваем с санитарными нормами. Данные заносим в таблицу.

| № помещения | Режим работ | t фактическая | t нормативная | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аудитория 05 |  |  |  |  |
| аудитория 25 |  |  |  |  |
| демонстрационный зал |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |
| актовый зал |  |  |  |  |

3. Определение освещенности помещений. Обследуем аудитории на предмет освещенности, определяем тип ламп, их количество, сколько из них работает, и сколько ламп работает не стабильно.

| № помещения | типы ламп | общее кол-во ламп | кол-во работающих ламп | кол-во ламп работающих нестабильно | нормы освещенности | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аудитория 05 |  |  |  |  |  |  |
| аудитория 25 |  |  |  |  |  |  |
| демонстраци-онный зал |  |  |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |  |  |
| актовый зал |  |  |  |  |  |  |

4. Определение источников шума, вибрации. Обследуем аудитории и определяем источники шума, вибрации.

| № помещения | Источники шума | Источники вибрации | Нормы шума | Нормы вибрации | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аудитория 05 |  |  |  |  |  |
| аудитория 29 |  |  |  |  |  |
| демонстрационный зал |  |  |  |  |  |
| спортивный зал |  |  |  |  |  |
| актовый зал |  |  |  |  |  |

5. Общие выводы по работе. Студент должен сделать вывод об общем санитарном состоянии помещений и указать предложения по улучшению санитарного состояния.

- Контрольные вопросы:

- Какие виды ламп Вы знаете?

- Каким образом освещенность влияет на организм человека?

- Какая температура и влажность считаются комфортными для человека?

- Какое влияние оказывает повышенный шум на организм человека?

- Какие существуют способы борьбы с шумом?

- Каким образом вибрация влияет на организм человека?

- Домашнее задание.

- Оформить отчет.

- Практическая работа № 4.

- Тема:

- Пожарная профилактика.

Цель работы: приобретение навыков составления планов эвакуации на случай пожара и перспективных планов пожарной безопасности предприятий.

- Оснащение урока: типовые планы эвакуации на случай пожара.

- Организация работы:

- Группа разбивается на бригады по 2 человека.

- Ход работы.

- Студенты изучают расположение помещений цокольного этажа техникума и вычерчивают планировку этажа и план эвакуации на случай пожара.

- Студенты   изучают   расположение   помещений   первого   этажа техникума и вычерчивают планировку этажа и план эвакуации на случай пожара

- Студенты изучают расположение помещений второго этажа и план эвакуации на случай пожара.

- Студенты составляют перспективный план мероприятий по пожарной безопасности.

Результаты работы оформляют в виде отчета, в котором должны быть планы эвакуации 1, 2, 3 этажей, перспективный план мероприятий по пожарной безопасности, выводы и предложения о противопожарной безопасности техникума.

- Контрольные вопросы:

- Требования пожарной безопасности к вентиляции.

- Требования пожарной безопасности к электрооборудованию.

- Требования пожарной безопасности к проходам.

- Первичные средства пожаротушения.

- Устройство пенного огнетушителя.

- Устройство углекислотного огнетушителя.

- Устройство пожарного водоснабжения.

- Домашнее задание.

- Оформить отчет.

- Практическая работа № 5.

- Тема:

Выявление опасных зон торгово-технологического оборудования.

Цель работы: выявить опасные зоны торгово-технологического оборудования и определить способы защиты от опасных производственных факторов.

- Оснащение урока: оборудование демонстрационного зала техникума.

- Организация работы:

Группа разбивается на бригады по 2 человека, каждая бригада должна в течение урока выполнить задание и составить отчет.

- Ход работы.

1. Выявление опасных зон оборудования.

2. Определение средств и методов защиты от опасных факторов.

- Домашнее задание.

- Результаты работы оформить в таблицу.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Опасная зона | Эскиз опасной зоны | Способы защиты | Эскиз устройства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мясорубка | М-2 |  |  |  |  |
|  | Машина резки гастрономии | МРГУ-370 |  |  |  |  |
|  | Делитель масла | РММ-400 |  |  |  |  |
|  | Кофемолка | МИК-60 |  |  |  |  |
|  | Весы электронные | «Масса» |  |  |  |  |
|  | Тестораскатывающая машина | МРТ-60м |  |  |  |  |
|  | Тестомесильная машина | ТММ-1Н |  |  |  |  |

- Контрольные вопросы:

- Какие зоны машин являются наиболее опасными?

- Какие способы защиты являются наиболее характерными?

- Какие виды блокировок Вы знаете?

- Практическая работа № 6.

- Тема:

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим

от несчастного случая.

- Цель работы: Отработка навыков оказания первой помощи пострадавшим.

- Организация работы:

Группа разбивается на III бригады. Каждая бригада получает задания и самостоятельно готовится к их выполнению. Через 40 минут показать сценки по оказанию первой помощи.

- Ход работы.

- Задание № 1.

Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. Пострадавший не в состоянии отделиться от источника поражения, человек без сознания.

- Задание № 2.

- Оказание первой помощи пострадавшему при артериальном порезе.

- Задание № 3.

- Оказание первой помощи пострадавшему при венозном порезе.

- Задание № 4.

- Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах.

- Задание № 5.

- Оказание первой помощи пострадавшему при переломах.

После демонстрации заданий преподаватель вместе со студентами разбирает ошибки и делает выводы.

- ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ.

- 1. Организация оказания доврачебной помощи пострадавшим.

1.1. Главные условия успеха при оказании первой помощи – быстрота действия, находчивость и умение подающего помощь.

1.2. В каждой смене должны быть выделены и обучены специальные лица для оказания первой помощи пострадавшим, на которых возлагается также ответственность за состояние шкафчиков первой помощи.

1.3. Помощь, оказываемая не специалистами, является помощью до врача, а не вместо врача и должна ограничиваться только следующими видами:

- временной остановкой кровотечения;

- перевязкой раны;

- иммобилизацией перелома (неподвижная повязка);

- оживляющими мероприятиями (искусственное дыхание, массаж сердца);

- переноской пострадавшего.

1.4. Рекомендуется обеспечить предприятие аппаратом для искусственного дыхания с набором инструментов для раскрывания рта, вытягивания и удержания языка и т.д., а также носилками для переноски пострадавших.

- 2. Первая помощь при ранении, переломах, вывихах, ушибах.

2.1. Всякая рана легко может быть загрязнена микроорганизмами, находящимися на ранящем предмете, на коже пострадавшего, а также на руках оказывающего помощь, на грязном перевязочном материале и т.д. Во избежание заражения столбняком особое значение следует уделять ранам, загрязненным землей. Срочное обращение к врачу и введение противостолбнячной сыворотки предупреждает это заболевание.

2.2. Для того, чтобы избежать засорения раны во время перевязки, оказывающий первую помощь при ранении должен чисто (с мылом) вымыть руки, а если по каким-либо причинам сделать это невозможно, следует пальцы смазать настойкой йода. Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не
допускается.

2.3. При оказании первой помощи необходимо строго придерживаться следующих правил:

- нельзя промывать рану водой или какими-либо лекарственными растворами, засыпать порошками и прикрывать мазями – все это препятствует заживлению раны и вызывает тем самым последующее нагноение раны;

- нельзя стирать с раны песок, землю и т.д., так как при этом можно еще глубже втереть в рану и, таким образом, легче вызвать ее заражение;

- нельзя удалять из раны сгустки крови, так как этим можно вызвать сильное кровотечение;

- нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать паутину, так как в последней нередко бывают возбудители столбняка.

2.4. Для оказания первой помощи при ранении следует вскрыть имеющийся в шкафчике (сумке) первой помощи индивидуальный пакет, наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану и завязать ее бинтом.

2.5. Индивидуальный пакет следует распечатывать так, чтобы не касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану.

Если индивидуального пакета почему-либо не окажется, то для перевязки следует использовать чистый (если возможно свежевыглаженный) носовой платок, чистую полотняную тряпочку и т.п. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.

2.6. При переломах и вывихах основная задача первой помощи – дать поврежденной части тела самое удобное и спокойное положение. Это правило является обязательным не только для устранения болевых ощущений, но и для предупреждения ряда добавочных повреждений окружающих тканей.

2.7. При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Шины накладываются поверх одежды и обуви. Поврежденную руку можно также подвесить при помощи бинта или косынки к шее и прибинтовать к туловищу.

2.8. При предполагаемом переломе черепа (бессознательное состояние после ушиба головы, кровотечение из ушей или рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.

2.9. При подозреваемом переломе позвоночника необходимо под  пострадавшего осторожно положить доску, не поднимая его, или повернуть пострадавшего на живот лицом вниз, следя при этом, чтобы туловище его не перегибалось во избежание повреждения спинного мозга.

2.10. При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании и движениях, необходимо туго забинтовать грудь, или стянуть ее полотенцем во время выдоха. При переломе ключицы верхние части рук связывают за спиной для разведения обломков ключицы.

2.11. При наличии уверенности, что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед, тряпку, смоченную голодной водой) и плотно забинтовать ушибленное место.

- 3. Первая помощь при кровотечениях.

3.1. Кровотечения могут быть артериальными (кровь ярко-алого цвета, брызжет пульсирующей струей), венозными (струится темно-красная кровь) и капиллярными (редкие капли).

3.2. Остановка артериального кровотечения должна производиться очень быстро. Зная места возможного прижатия артерий к подлежащим костям, следует сильно сдавить сосуд пальцами

3.3. При кровотечениях на конечностях лучше всего наложить кровоостанавливающий жгут или закрутку из подручных материалов (ремня, куска ткани и т.д.). Жгут может накладываться не более чем на 1,5-2 часа. При более длительном его применении конечность освобождают от жгута на 5-10 минут и вновь затягивают. Во время снятия жгута пальцами прижимают кровоточащий сосуд.

3.4. При венозном и капиллярном кровотечениях на рану накладывают давящую повязку с использованием индивидуального перевязочного пакета. Рану перед этим предварительно обрабатывают.

- 4. Первая помощь при химических и тепловых ожогах.

4.1. При попадании кислоты или щелочи на кожу пораженные участки необходимо обильно промывать струей воды в течение 15-20 мин., затем пораженную кислотой поверхность обмыть 5% раствором питьевой соды, а обожженные щелочью – 3% раствором борной кислоты или 3% раствором уксусной кислоты.

4.2. При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо глаза промыть обильной струей воды в течение 15-20 мин, затем промыть 2%  раствором питьевой соды, а при поражении глаз щелочью – 2%  раствором борной кислоты.

4.3. При ожогах полости рта щелочами необходимо полоскание 3% раствором уксусной кислоты или 2%  раствором борной кислоты, при ожогах кислотой – 50%  раствором питьевой соды.

4.4. При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным при помощи пульверизатора 10% раствором питьевой соды, при попадании щелочи – распыленным 3% раствором уксусной кислоты.

4.5. При ожоге огнем, паром, горячими предметами не следует смачивать обожженное место водой и ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожог бинтом.

При ожоге I степени (краснота) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.

При ожоге II степени (пузыри) обожженное место обрабатывают спиртом, 3% раствором марганцовки или 5% раствором танина.

При ожоге III степени (разрушение кожной ткани) накрывают рану стерильной повязкой и вызывают врача.

- 5. Первая помощь при отравлениях.

5.1. При отравлениях через органы пищеварения необходимо промыть желудок: выпить 3-4 стакана воды (лучше теплой), положить пальцы в рот и раздражать ими глотку и корень языка до появления рвотного рефлекса. Процедуру повторить несколько раз.

5.2. При отравлении газами, в том числе угарным, ацетиленом, природным  газом, парами  бензина  и  т.п.  появляются головная боль, «стук в висках», «звон в ушах», общая слабость, головокружения, усиление сердцебиения, тошнота и рвота. При сильном отравлении – возбужденное состояние с беспорядочными движениями, потеря или задержка дыхания, расширение зрачков.

5.3. При всех отравлениях немедленно вывести или вынести пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, давать нюхать нашатырный спирт.

5.4. У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому необходимо повернуть его голову в сторону.

5.5. При остановке дыхания следует сразу же делать искусственное дыхание.

- 6. Первая помощь при поражении аммиаком.

6.1. Вынести  пострадавшего от отравления  аммиаком  на свежий воздух или в чистое теплое помещение. При необходимости применить искусственное дыхание.

6.2. Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, сменить загрязненную одежду и предоставить ему полный покой.

Сделать ингаляцию теплым паром (через бумажную трубочку) из чайника, содержащего 1-2% раствор лимонной кислоты в горячей воде.

Дать выпить сладкий чай, кофе, лимонад или 3% раствор молочной кислоты.

6.3.	Во всех случаях отравления рекомендуется вдыхать кислород в течение 30-45 мин., согреть пострадавшего  (обложить грелками).

В случае глубокого сна и возможного снижения болевой чувствительности следует соблюдать осторожность, чтобы не вызвать ожогов грелками.

6.4. При наличии явлений раздражения носоглотки провести полоскание ее 2% раствором соды или водой. Независимо от состояния пострадавший должен быть направлен к врачу.

В случае явлений удушья, кашля пострадавшего следует транспортировать в лежачем положении.

6.5. При попадании аммиака в глаза необходимо обильно промыть их струей чистой воды. Затем до осмотра врачом надеть темные очки-консервы. Нельзя забинтовывать глаза и накладывать на них повязку.

6.6. При попадании на кожу аммиака необходимо вначале направить на   обожженную им поверхность обильную струю чистой воды. Затем пораженную конечность окунуть в теплую (35-40° С) воду на 5-10 мин., а в случае поражения большой поверхности тела сделать общую ванну.

6.7. После ванны осушить кожу прикладыванием хорошо вбирающего воду полотенца (растирание недопустимо).

После этого наложить на пораженный участок кожи мазевую повязку или смазать его мазью Вишневского, либо пенициллиновой мазью.

При отсутствии мази использовать сливочное (несоленое) или подсолнечное масло.

При появлении на коже пузырей ни в коем случае их не вскрывать, а наложить на них мазевую повязку (с мазью Вишневского).

6.8. Для оказания доврачебной помощи в машинном отделении необходимо иметь аптечку, в которой должны быть:

- 1-2% раствор лимонной кислоты;

- 2-4% раствор борной кислоты;

- 1% раствор новокаина, кодеина (или дионина), этиловый спирт, сода, бинты, вата, марлевые салфетки, мазь Вишневского (или пенициллиновая мазь), йод, темные защитные очки, деревянные лопаточки для наложения мази. В специально отведенном месте должны находиться баллон с медицинским кислородом и оборудование к нему.

- 7. Оказание доврачебной помощи при поражении фреоном.

7.1. При отравлении фреоном вывести пострадавшего на свежий воздух или в чистое теплое помещение. Освободить его от стесняющей дыхание одежды, снять загрязненную фреоном одежду и предоставить пострадавшему полный покой.

7.2. Во всех случаях отравления давать пострадавшему медицинский кислород в течение 30-45 мин. (из резиновой подушки, баллона), согреть больного (обложить грелками). В случае глубокого сна и возможного снижения болевой чувствительности следует соблюдать осторожность, чтобы не вызвать ожогов.

Дать пострадавшему выпить крепкий сладкий чай или кофе, вдыхать с ваты нашатырный спирт.

Независимо от состояния пострадавшего должна быть вызвана скорая  помощь.

7.3.	При наличии явлений раздражения слизистой оболочки рекомендуется полоскание носа и глотки 2%  раствором соды или водой.

При попадании фреона в глаза провести обильное промывание глаз струей чистой воды. Затем следует до прихода врача надеть темные защитные очки. Не забинтовывать глаза, не накладывать на них повязок.

7.4. При попадании фреона на кожу наблюдается процесс ее отмораживания. В этом случае следует окунуть пораженную конечность в теплую воду (35-40° С) на 5-10 мин. или сделать общую ванну (в случае поражения большой поверхности тела). Кожу после ванны осушить не растиранием, а прикладыванием хорошо вбирающего воду полотенца. На поврежденный участок наложить марлевую повязку или смазать его мазью. При отсутствии мази следует использовать несоленое сливочное масло или подсолнечное. В случае появления пузырей ни в коем случае их не вскрывать, а наложить мазевую повязку на пузыри.

7.5. Машинное   отделение   должно   быть   укомплектовано аптечкой первой помощи со следующим набором медикаментов: нашатырный спирт, валериановые капли, двууглекислая сода (для промывания глаз или полоскания горла), темные защитные очки, мазь  Вишневского  или  пенициллиновая,  салфетка, вата, бинты, деревянные лопаточки; и специально отведенном месте следует иметь баллон с медицинским кислородом и оборудованием к нему.

- 8. Первая помощь при поражении электрическим током.

8.1. Последовательность оказания первой помощи:

- устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду и т.д.), оценить состояние пострадавшего;

- определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни  пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;

- выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, мобилизовать место перелома, наложить повязку и т. п.);

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия  медицинского работника;

- вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

8.2. Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания ему помощи.

8.3. При поражении электрическим током смерть часто бывает клинической   («мнимой»), поэтому никогда не следует отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения, пульса.

8.4. Освобождение пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000В.

Немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается пострадавший.

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), например, за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой.

Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не должен касаться его обуви или одежды без хорошей изоляции своих рук, т.к. обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока.

Для изоляции рук можно воспользоваться: диэлектрическими перчатками, шарфом, надеть на руку суконную фуражку или натянуть на нее рукав пиджака (пальто). Можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и т.п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане, за спиной.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно сжимает в руке один токоведущий элемент (например, провод), проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли (подсунуть под него сухую доску, либо оттянуть ноги от земли веревкой, либо оттащить за одежду), соблюдая при этом указанные выше меры предосторожности. Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками (кусачками, пассатижами и т.п.). Перерубить или перекусывать провода необходимо пофазно, т.е. каждый провод в отдельности, при этом рекомендуется по возможности стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т.п. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.

8.5.	После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние. Признаки, по которым можно определить состояние пострадавшего, следующие: сознание, цвет кожных покровов и видимых слизистых, дыхание, пульс на сонных артериях, зрачки.

Цвет кожных покровов, утрату сознания и наличие дыхания оценивают визуально. Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику.

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обеих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх.

8.6. Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров  синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и немедленно приступать к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секунды.

8.7. Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым   дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; создать приток свежего воздуха, согреть тело, если холодно; обеспечить прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дыханием; удалить лишних людей.

8.8.	Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западание
языка.

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс.

8.9. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин (падения и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

8.10. Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте невозможно.

8.11. Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред.

8.12. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.

- 9. Оказание помощи при потере сознания, остановке дыхания и кровообращения.

Если пострадавший без сознания, его голову следует держать отогнутой назад и прощупать пульс на шее.

При закупорке дыхательных путей инородными массами (рвотными массами, кровью, слизью, песком, илом) очищают рот марлей или чистой тряпочкой, намотанной на палец. При этом голова должна быть повернута на бок.

При отсутствии дыхания голову пострадавшего необходимо запрокинуть назад и произвести искусственное дыхание «рот в рот». Оказывающий помощь делает глубокий вдох, обхватывает своими губами рот пострадавшего и производит вдувание воздуха в его легкие. Ноздри пострадавшего при этом прикрывают щекой или зажимают пальцами, чтобы воздух не выходил через нос. Частота дыхательных циклов 10-14 в минуту. Во время вдувания воздуха грудь пострадавшего должна приподняться.

Если пульс на сосудах шеи не прощупывается и зрачки пострадавшего расширены, одновременно с раздуванием легких делают наружный (непрямой) массаж сердца. Пострадавшего укладывают на спину непосредственно на землю или доску, оказывающий помощь становится на колени с любой стороны от пострадавшего и кладет ладонь на нижнюю половину грудины. Ладонь другой руки при максимально разогнутой кисти накладывают поверх первой и энергичными толчками ритмично надавливают на грудину книзу (к позвоночнику), используя не только силу рук, но и тяжесть своего тела. Передне-задний размер грудной клетки при этом уменьшается на 4-5 см. Темп толчков около 70 в минуту. Вдувание воздуха и массаж сердца чередуют (одно вдувание – 6-7 толчков). Помощь облегчается, если в ней участвуют два человека. Оказывать помощь следует без перерыва до появления самостоятельного дыхания и восстановления сердечной деятельности или констатации смерти пострадавшего медицинским работником.

- Практическая работа № 7.

- Тема:

Правила техники безопасности для отдельных видов торгово-технологического оборудования.

Цель работы: приобретение навыков составления инструкций для отдельных видов торгово-технологического оборудования.

Оснащение урока: оборудование демонстрационного зала техникума и типовые правила техники безопасности.

- Организация работы:

- Группа разбивается на бригады по 2 человека.

- Ход работы.

1. Знакомство с типовыми правилами работы.

2. Составление инструкций для конкретных видов.

- Задание для студентов:

- Составить правила эксплуатации и техники безопасности работы на мясорубках.

- Составить правила эксплуатации и техники безопасности при работе с холодильным шкафом.

- Составить правила эксплуатации и техники безопасности при работе на малом грузовом лифте.

- Составить правила эксплуатации и техники безопасности при работе на кипятильнике.

- Домашнее задание:

- Оформить отчет.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Требования безопасности при эксплуатации производственного оборудования.

- Общие требования безопасности.

1.1. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание производственного оборудования должны соответствовать требованиям  государственных стандартов правил и норм эксплуатации оборудования, а также санитарным нормам и правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию, нормативно-технической документации заводов-изготовителей.

1.2. Персонал, допущенный к работе на оборудовании, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по безопасной эксплуатации данного вида оборудования. Не допускаются к эксплуатации оборудования необученные и посторонние лица.

1.3. Владелец оборудования должен обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего использования и обслуживания.

Для технического обслуживания и ремонта оборудования владелец может привлекать специализированную организацию.

1.4. На каждом предприятии должны быть разработаны инструкции по технике безопасности для работников (видов работ), с учетом конкретных условий производства.

1.5. Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в установленном порядке, и требованиями завода-изготовителя.

Запрещается выполнение монтажных работ без утвержденного проекта или с отступлением от него без согласования с проектной организацией-разработчиком проекта, кроме монтажа единичного оборудования в действующих предприятиях.

1.6. На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный    инструмент, контрольно-измерительные приборы должна быть техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации).

1.7. Оборудование должно содержаться в надлежащей чистоте, быть полностью укомплектовано. Снятие каких-либо узлов и деталей, а также эксплуатация оборудования без них не допускается.

1.8. Перед началом работы следует осмотреть оборудование, убедиться в его   исправности и опробовать на холостом ходу.

1.9. При обнаружении неисправности в работе, самопроизвольной остановке, аварии оборудования необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному должностному лицу и до устранения неисправности не включать.

1.10. Работающие на механическом оборудовании должны быть одеты в плотно прилегающую неповрежденную спецодежду и головные уборы. Лица, одетые без соблюдения указанных требований, к эксплуатации оборудования не допускаются.

1.11. Подвижные и вращающиеся части оборудования должны иметь защитные кожухи и ограждения, исключающие возможность получения травм обслуживающим персоналом, а также попадание посторонних предметов.

Защитные ограждения должны легко сниматься (подниматься) для санитарной обработки оборудования или его частей и иметь электроблокировку, исключающую возможность включения машины со снятыми ограждениями.

1.12.	Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение   (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом администрации предприятия.

1.13. Прекратить подачу продукта и выключить оборудование при появлении постороннего шума, запаха, прекращения подачи электроэнергии, внезапно возникших при работе оборудования

1.14. Для проталкивания продукта внутрь бункера или рабочей камеры применять специальные приспособления (толкачи, пестики, лопатки).

1.15. Удаление заклинившихся продуктов или их остатков производить только после полной остановки двигателя и рабочих органов машины.

1.16. Сменные части оборудования должны быть надежно укреплены на корпусе универсального привода.

1.17. Устанавливать сменные части оборудования на работающий привод запрещается.

1.18. После окончания работы все оборудование и механизмы должны быть переведены в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами; электропитание оборудования должно быть выключено, наружные поверхности насухо протерты. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

1.19. Перед ремонтом оборудование должно быть отключено от источников электропитания и на его пусковых (отключающих) устройствах должен вывешиваться плакат «Не включать – работают люди».

- Правила безопасности при использовании теплового оборудования.

1.20. Эксплуатация пекарского, жарочного оборудования, электрогрилей при отсутствии или неисправности вытяжного зонта запрещается.

1.21. Во время работы жарочного и пекарского шкафов регулировку мощности и температуры в камере производить только с помощью   пакетных переключателей   либо терморегулятора.

1.22. Не допускается эксплуатация электрических пекарских, жарочных шкафов с неисправными ручками и пружинами дверок, пакетными переключателями, терморегуляторами, сигнальными лампами, при отсутствии в камерах подовых листов, кожухов, закрывающих электрические приборы и электрокоммуникацию.

При эксплуатации электрического жарочного шкафа с вкатным стеллажом перемещение стеллажей с продукцией в рабочую камеру аппарата и из нее следует осуществлять с помощью приспособлений (съемочной ручки), предохраняющих персонал от получения ожогов.

1.23.	Кипятильники и емкости для слива кипятка устанавливаются на ровных прочных подставках. Во время работы кипятильника не должно быть парения, выброса кипятка. Во избежание ожога паром и кипятком запрещается открывать крышку сборника кипятка.

Запрещается эксплуатация кипятильников с неисправной системой автоматики.

1.24.	Эксплуатация кофеварки при отсутствии воды в котле, неисправности   манометра, сигнальной лампочки уровня воды, датчика автоматического включения подпитки котла запрещается. Открывать краны подачи пара и горячей воды на
кофеварку плавно, без рывков.

1.25.	Загрузку и выгрузку обжаренного продукта из электрической сковороды производить только с помощью сетки, специального дуршлага с крупными отверстиями. Укладывать полуфабрикаты на сковороды и противни для жарки с наклоном от себя.

1.26. Во избежание сильного вскипания и выброса горячего масла из печи, высота пассивного слоя масла, расположенного ниже поверхности паровых труб, должна быть не менее 0,025-0,030 м.

1.27. При использовании аппаратов для жарки соблюдать осторожность во избежание ожогов брызгами горячего жира. Перед опрокидыванием сковороды отключить электронагреватели. Выливать жир из сковороды только после отключения оборудования и его охлаждения.

1.28. Включать фритюрницу при неисправных датчиках-реле температуры и отсутствии жира в жарочной ванне запрещается. Соблюдать осторожность при погружении корзины с продуктами в нагретый жир и при выемке ее из жарочной ванны. Не допускать попадания воды в горячий жир. При сильном чадении жира немедленно отключить фритюрницу от сети и сообщить об этом администрации. При замыкании электропроводки на корпус немедленно отключить фритюрницу от сети и включить вновь только после устранения всех неисправностей. Не сливать из жарочной ванны горячий жир.

1.29. Слив масла из автоматов для приготовления и жарки пирожков, пончиков производить после выключения и охлаждения нагревательных элементов.

1.30. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса только при включенной и исправно работающей вентиляции.

1.31. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать боковые дверцы печи после полной остановки, конвейера.

1.32. Не разрешается включение электрических котлов и автоклавов при незаполненной пароводяной рубашке. Перед началом работы пароводяную рубашку следует заполнить водой до уровня контрольного крана.

1.33. Выгрузку продуктов из электрических котлов производить только при отключенном нагреве.

1.34. Не допускается включать котлы и автоклавы в случае неисправности: заземления, двойного предохранительного клапана, пропуска пара из рубашки автоклава.

1.35. Включать автоклавы можно только при плотном и равномерном закреплении крышки откидными винтами.

1.36. Работа оборудования, работающего под давлением, должна быть остановлена:

- если давление в пароводяной рубашке поднимается выше разрешенного;

- при неисправности либо истечении срока проверки предохранительных клапанов;

- если в основных элементах аппарата будут обнаружены трещины, выпучины, значительное утолщение стенок, пропуски в сварных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрывы прокладки;

- при неисправности или неполном количестве крепежных деталей и люков.

1.37. Эксплуатировать оборудование, работающее под давлением, при неисправности манометров и других контрольно-измерительных приборов, установленных на  аппарате,  запрещается.

1.38. В инструкции по технике безопасности при работе с котлами и автоклавами должно быть указано номинальное давление, на  которое рассчитан данный  аппарат.  Поднимать давление сверх указанного запрещается.

1.39. Правильную работу двойного предохранительного клапана проверять не реже одного раза в месяц.

1.40. Проверка манометров производится 1 раз в год, проверка предохранительного клапана – 2 раза в год.

1.41. Осмотр автоклавов его владелец должен производить через каждые 60 нагрузок, но не реже 1 раза в 4 месяца. Результаты осмотров заносятся в журнал.

Требования безопасности при эксплуатации механического оборудования.

1.42. Моечные машины должны иметь ограждения, исключающие возможность ожогов горячей водой или паром.

Винтовые конвейеры, подающие сырье в моечную машину, должны быть закрыты крышками.

1.43. Натяжение транспортера посудомоечной машины должно быть равномерно с двух сторон, ролики на звездочках приводного вала должны проворачиваться от руки.

1.44. Перед началом работы проверить наличие воды в моечных ваннах и водонагревателей, исправность автоматики и контрольно-измерительных приборов, исправность фиксаторов, удерживающих дверцы моющей и ополаскивающей камер в верхнем положении.

1.45. Устанавливать столовую посуду на ленту конвейера устойчиво, изымать посуду, имеющую сколы и трещины.

1.46. Столовые приборы укладывать на ленту конвейера только в лотке.

1.47. Во время работы машины не открывать дверцы моющей и ополаскивающей камер.

1.48. Вынимать лотки-фильтры и насадки моющих и ополаскивающих душей только при выключенных машине и водонагревателе и закрепленной в верхнем положении фиксаторами дверцы машины.

1.49. Пуск моечной машины производить после предварительного предупреждения работающих.

1.50. Удаление из моечных камер попавших в них посторонних предметов во время работы машины запрещается.

1.51. Во время чистки машины приводной ремень моечной машины должен быть снят.

1.52. Чистку мешков из-под бакалейных сыпучих товаров осуществлять на мешковыбивальной машине.

1.53. Перед пуском мешковыбивальной машины проверить плотность закрытия выдвижных ящиков машины с задней стенки, служащей для осмотра фильтров.

1.54. Во время работы мешковыбивальной машины запрещается: производить чистку внутри машины; доставать из работающей машины попавший туда мешок.

1.55. Немедленно остановить мешковыбивальную машину при:

- обрыве или пробуксовке приводных ремней;

- искрении, сильном гудении, нагреве электродвигателя;

- обрыве бичей и рукавов фильтров;

- значительном пылении при чистых рукавах фильтра.

1.56. Все соединения труб и кожухов транспортирующих устройств, стыки секций, соединения переключателей направления муки должны быть воздухонепроницаемыми.

1.57. Намагничивание магнитоуловителей необходимо производить в отдельном помещении при полном отсутствии в нем пищевой (мучной) пыли.

1.58. Производить загрузку бункера при отсутствии предохранительной решетки не разрешается.

1.59. Во время работы следить за датчиками бункера, сигнализирующими о его заполнении или опорожнении.

1.60. Работа на картофелеочистительной машине со снятой загрузочной воронкой и дефектными абразивами запрещается.

1.61. Картофелеочистительные и резательные машины загружать продуктом только после их пуска и подачи воды в рабочую камеру.

1.62. Затвор люка для выгрузки картофеля картофелеочистительной машины должен обеспечивать водонепроницаемость рабочей камеры, загрузочная воронка которой должна иметь крышку.

1.63. Сменные абразивные сегменты картофелеочистительных машин должны иметь крепление, обеспечивающее их неподвижность и возможность замены в процессе эксплуатации.

1.64. Резательное машины должны иметь направляющие воронки такой длины, чтобы предотвратить попадание рук в зону действия ножей.

1.65. Ножи овощерезательной машины должны быть надежно прикреплены к диску. Выступающие крепежные винты должны быть подвернуты.

1.66. Болты, закрепляющие корпус шинковальной машины на оси, должны быть плотно затянуты.

1.67. Подачу продуктов в овощерезательную машину производить только при установленном загрузочном бункере.

1.68. Перед подъемом шинковального диска с ножами проверить надежность   затяжки болтов, закрепляющих корпус диска на оси.

1.69. Перед установкой сменных дисков машины тщательно проверить надежность крепления к ним ножей и гребенок. Нельзя проверять режущую кромку ножа рукой.

1.70. При заклинивании продукта отключить электродвигатель, снять загрузочное устройство и удалить заклинившийся продукт деревянной лопаткой.

1.71. Очистку и резку лука производить на рабочем месте, оборудованным вытяжным шкафом.

1.72. Высверливать кочерыжки капусты разрешается только на машинах, снабженных специальными защитными ограждениями.

1.73. Перед включением хлеборезки: убедиться в отсутствии посторонних предметов под ножом, провернуть от руки регулировочные диски, включить хлеборезательную машину на холостой ход и убедиться в правильности направления вращения ножа. Нож должен вращаться в направлении, указанном
стрелкой на внутренней поверхности боковины.

1.74. Производить заточку ножа только с помощью заточного механизма,  установленного на машине. Применять для чистки дискового ножа от остатков   продуктов деревянные скребки, для чистки машины – только щетки. Чистку машины производить только при отключении ее от электросети.

1.75. Хлеборезки должны иметь блокирующие устройства, исключающие возможность пуска  машины при неправильном положении приемной каретки. Торцовое биение дискового ножа не должно превышать 0,3 мм. Зазор между режущей кромкой ножа и лотком подачи не должен превышать 1 мм. Хлеборезка должна опираться на опоры, обеспечивающие устойчивость машины при работе.

1.76.	Кофемолка должна устанавливаться на прочном и устойчивом прилавке   или на специально изготовленной подставке.

Винты, закрепляющие жернов и диск кофемолки, должны быть прочно затянуты.

1.77. Тестомесительные машины с подкатными дежами должны иметь приспособления, надежно запирающие дежу на фундаментной плите машины во время замеса.

1.78. До начала работы тестомесильной машины проверить надежность крепления сменной дежи к платформе машины, после чего опробовать машину на холостом ходу.

Накатывание и скатывание сменной дежи с платформы машины выполнять только при выключенном электродвигателе и верхнем положении месильного рычага.

Работа на машине без ограждающего щитка у дежи или с поднятым щитком, неисправной блокировкой, предотвращающей включение электропривода при снятом ограждении, запрещается.

Тестомесильная машина должна иметь электроблокировку, исключающую возможность ее пуска при поднятых защитных щитках.

Лопасть месильного рычага тестомесильйой машины не должна касаться внутренней поверхности дежи.

1.79.	Перед пуском машины для раскатки теста установить необходимый зазор между раскатывающими валками.

Не допускать снятия теста руками с раскатывающих валков и ножей на ходу машины. Работать на машине при неисправной блокировке ограждения механизма деления запрещается.

1.80. Включение двигателя смесительной машины для приготовления коктейлей осуществлять только стаканом. При работе соблюдать осторожность, так как рабочие органы (крыльчатка и отражатель) расположены на валу, вращающемся
с большой скоростью.

1.81. Куттеры должны иметь устройства для загрузки и выгрузки продукта.  Ножи должны быть прочно закреплены на валу куттера и хорошо заточены.

1.82. У рыхлителя мяса каретка должна быть закреплена защелкой, а крышка установлена на корпусе с помощью трех штифтов. Болты, крепящие двигатель редуктора, должны быть завернуты до предела.

Фрезы рыхлителя мяса должны быть плотно стянуты на валах гайками, а режущие кромки хорошо заточены.

1.83.	Все болты, винты и гайки котлетоформовочной машины должны быть завернуты до предела. Провертывание их (срез резьбы) не допускается. Износ сферической поверхности винтов не должен превышать 2 мм.

Не допускается выкрашиваний, трещин, износа зубьев зубчатого и червячного сцеплений котлетоформовочной машины.

1.84.	Перед резкой мяса, субпродуктов проверить качество заточки пилы, степень ее натяжения.

Движение полотна пилы при резании должно быть направлено сверху вниз. Работа допускается только при закрытой дверце корпуса.

1.85.	При работе с машиной для резки замороженных блоков рыбного филе  запрещается снимать фиксатор и кожухи ограждений, переносить машину на другое место при включенной в электросеть кабельной вилке. При работе машины не должно быть стука и задевания ножа о кожух.

Полотно ленточных и дисковых пил должно быть исправным, хорошо заточенным, иметь целостные зубья и не иметь трещин, зазубрин.

1.86.	Корпус мясорубки должен быть надежно укреплен в патрубке редуктора. Загрузочная тарелка должна  надежно фиксироваться. Над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия свыше 45 мм должно быть установлено предохранительное кольцо, не допускающее попадание рук к подвижным частям.

Конструкция загрузочного отверстия должна исключать возможность  опадания рук работника в шнек рабочей мясорубки. Предохранительное приспособление должно быть несъемным.

1.87. Производить наладку, проверку и осмотр рабочего механизма, а также чистку мясорубки только при выключенном двигателе и после полной его остановки.

1.88. Извлекать шнек и режущие инструменты (ножи, решетки) из корпуса мясорубки специальным крючком или выталкивателем.

1.89. На рабочих поверхностях ножей и решеток мясорубки не должно быть трещин, забоин и заусенцев.

1.90. Не допускать работы мясорубки вхолостую, без загрузки продуктом.

Работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей запрещается.

1.91. Машины для нарезания гастрономических продуктов устанавливать на рабочую поверхность так, чтобы движущие части ее не выступали за пределы этой поверхности.

1.92. Перед нарезкой гастрономических товаров проверить качество заточки ножа, надежность крепления ножа и защитного щитка. Эксплуатация машины без оградительного щитка ножа и заточного устройства, проверка остроты режущих кромок ножа рукой запрещается.

1.93. Во время работы машины для нарезания гастрономических продуктов   не допускается поддерживание продукта в лотке рукой. Очищать нож от засаливания следует с помощью вилки-лопатки и чистой салфетки.

1.94. При работе на взбивальной машине необходимо:

- перед началом работы убедиться в надежности крепления рабочего органа (венчика), бака и защитного зонта;

- соблюдать меры предосторожности, находясь вблизи движущихся элементов машины;

- во избежание травмы определять готовность взбитых продуктов, а также снимать части оборудования и мыть машину только при полной остановке.

- Требования безопасности при эксплуатации

весоизмерительной техники и контрольно-кассовых машин.

1.95.	Перед подключением весов и контрольно-кассовых машин, работающих с использованием электрической энергии необходимо надежно заземлить корпус весов, машины изолированным проводом через специальную клемму (винт) для заземления.

При их подключении через специальную трехполюсную розетку заземление (зануление) производится через заземляющий контакт трехполюсной розетки, присоединенный к заземляющему устройству.

1.96. Устанавливать настольные весы на горизонтальной поверхности так, чтобы станина прочно упиралась на все четыре опорные точки, и исключалось самопроизвольное перемещение или падение весов.

1.97. Товарные весы размещаются на  ровном, не прогибающемся под нагрузкой, полу и оборудуются наклонными мостиками.

Во избежание получения ожогов при работе на чекопечатающем комплексе запрещается касаться нагревателя руками. Приклеивание этикетки необходимо осуществлять нажатием расфасованным продуктом.

2. Требования по организации и производству погрузочно-разгрузочных работ.

2.1. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ, правилами, нормами и инструкциями по безопасности труда, схемами укладки различных грузов, другими нормативно-техническими документами, содержащими требования безопасности при производстве работ данного вида.

2.2. Ответственность за организацию погрузочно-разгрузочных работ в целом по предприятию должна быть возложена приказом на одного из инженерно-технических работников предприятия, организующего эти работы.

Во время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязанностей должно быть возложено  приказом на работника, заменившего его по должности.

2.3. Кроме лица, ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ в целом по предприятию, должны быть назначены лица, ответственные за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ в местах их выполнения.

2.4. Лица, организующие и руководящие производством погрузочно-разгрузочных работ, должны быть обучены и аттестованы по соответствующим программам.

Проверка знаний производится комиссией предприятия, создаваемой в установленном порядке, с привлечением необходимых специалистов. Периодическая проверка знаний ответственных лиц проводится не реже одного раза в три года.

2.5. Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена:

- выбором способов производства работ, подъемно-транспортного оборудования и приспособлений;

- подготовкой и организацией мест производства работ;

- применением средств защиты работников;

- проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением.

2.6. При возникновении аварийной ситуации или возможности травмирования работников лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано немедленно прекратить работу и принять необходимые меры для устранения опасности.

2.7. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования, площадок уравнительных и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных действующим законодательством.

2.8.	Применение ручного труда на погрузочно-разгрузочных работах может быть допущено с соблюдением следующих условий:

- подъем и перемещение тяжестей одной женщиной при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) массой не более 10 кг, а подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг;

- переноска одним грузчиком груза массой не более 50 кг. Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза одним грузчиком допускается не более 60 м, подъем (снятие) груза должны производиться с помощью других грузчиков.

2.9.	При штабелировании грузов следует обеспечивать устойчивость штабеля  и безопасность людей, работающих на штабеле или около него.

2.10. Не допускается укладка в штабель грузов в поврежденной или в разногабаритной таре, в таре со скользкими поверхностями, в упаковке, не обеспечивающей устойчивость пакета. Вес груза на поддоне не должен превышать грузоподъемность стандартного поддона.

2.11. Груз на поддоне не должен выступать за его пределы более чем на 20 мм с каждой стороны; для прочных ящиков длиной более 500 мм это расстояние может   составлять до 170 мм.

2.12. Ящичные грузы, и грузы, затаренные в мешки, при складировании в штабель укладывать только в перевязку. Для устойчивости штабеля между рядами необходимо предусмотреть прокладки: для грузов в деревянной таре – через каждые 1,5м высоты штабеля, а для груза в мешковой таре в зависимости от состояния тары, но не более чем между каждыми шестью рядами по высоте.

2.13. Высота складирования тарно-упаковочных и штучных грузов определяется исходя из высоты помещения, нагрузки на перекрытия, технических характеристик и средств механизации, технологических правил и условий хранения. Высота штабеля при ручной укладке не должна превышать 2 м.

2.14. Высота укладки бочек в горизонтальном положении (лежа) должна быть не более трех рядов с обязательной укладкой прокладок между рядами и установкой клиньев с подкосами для предупреждения раскатывания крайних бочек. При установке бочек стоя высота укладки допускается не более чем в 2 ряда в перевязку с прокладкой равных по толщине досок между рядами.

2.15. Малогабаритные бочки массой до 100 кг допускается укладывать лежа в 6 рядов, от 100 до 150 кг – не более чем в 4 ряда.

2.16. Бочки с бензином и другими легко воспламеняющимися жидкостями укладывать только лежа, в один ряд пробкой вверх.

2.17. Не укладывать штабель к штабелю вплотную во избежание обвалов при разборе соседнего штабеля.

2.1.8. Дештабелирование грузов должно производиться только сверху вниз.

2.19. Работники, занятые на погрузочно-разгрузочных работах должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. Работники при получении спецодежды и других средств индивидуальной защиты должны быть проинструктированы о порядке пользования этими средствами и ознакомлены с требованиями по уходу за ними.

3. Требования безопасности при производстве работ и эксплуатации оборудования и объектов повышенной опасности.

- 3.1. Общие требования.

3.1.1. Перечень профессий и работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда, приводится в приложении 5.

Перечень должен быть уточнен с учетом специфики работы каждого предприятия и утвержден его руководителем (главным инженером).

3.1.2.	Допуск производственного персонала к выполнению работ, указанных в Перечне, разрешается только после целевого инструктажа на рабочем месте и наличия наряда-допуска. Инструктаж фиксируется в наряде-допуске  (приложение 2).

3.1.3. Право выдачи нарядов-допусков предоставляется инженерно-техническим работникам из числа лиц, уполномоченных на это приказом руководителя предприятия.

3.1.4. Лицо, выдающее наряд-допуск, несет ответственность за полноту мер безопасности, указанных в наряде-допуске, достаточную квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, работника (работников), непосредственно выполняющего работу и обязано осуществлять
контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных в наряде-допуске.

- Лифты.

3.1.5. Эксплуатация лифтов должна  производиться в соответствии с требованиями Правил, утвержденных Госгортехнадзором России.

3.1.6. Владелец лифта должен обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания.

В этих целях следует:

- 3.1.6.1. Назначить:

- лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;

- лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифта; допускается возложить эту обязанность на лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- электромехаников, лифтеров и операторов по диспетчерскому обслуживанию лифтов.

- 3.1.6.2. Организовать:

- проведение периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов;

- обучение и периодическую проверку знаний персонала, осуществляющего обслуживание лифта.

- 3.1.6.3. Обеспечить:

персонал, осуществляющий обслуживание лифта, – производственными инструкциями, лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и организацию эксплуатации лифтов – Правилами, должностными инструкциями (положениями), руководящими указаниями и нормативно-технической документацией, электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов, – Правилами, выполнение ответственными лицами требований Правил, а обслуживающим персоналом – производственных инструкций, хранение и учет выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта.

3.1.7.	Для эксплуатации и ремонта лифтов владелец может привлекать специализированную по лифтам организацию.

В этом случае в договоре между ними должны быть определены обязанности и права сторон с учетом п. 3.1.6.

3.1.8.	Обслуживание лифта должно производиться электромехаником, лифтером, оператором в соответствии с производственными инструкциями и инструкцией завода-изготовителя.

Грузовые малые лифты должна обслуживать специализированная организация.

3.1.9.	Управление грузовым  лифтом с наружным управлением, тротуарным и грузовым малым лифтом, оборудованных постами управления только на одной  погрузочной  площадке, а также лифтами с внутренним управлением, должно быть поручено лифтерам.

3.1.10. Управление грузовым лифтом с наружным управлением и грузовым   малым лифтом, оборудованными постами управления более чем на одной погрузочной площадке, а также грузовым лифтом со смешанным управлением, оборудованным устройством для   переключения   управления, за   исключением
грузового лифта самостоятельного пользования, осуществляется лицами пользующимися этими лифтами, прошедшими соответствующий инструктаж и проверку навыков по управлению лифтом.

3.1.11. Лифтерами, операторами и электромеханиками должны назначаться лица не моложе 18 лет.

Количество персонала должно определяться эксплуатационной организацией, исходя из необходимости обслуживания лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с учетом местных условий эксплуатации.

3.1.12. Электромеханики, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт лифтов, должны проходить медицинский осмотр и иметь практический стаж по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее шести месяцев. Электромеханики, не имеющие шестимесячного стажа, могут привлекаться к выполнению указанных работ только под руководством электромеханика, которому поручено техническое обслуживание и ремонт лифтов.

За электромехаником должны быть закреплены определенные лифты.

Ответственность за исправное состояние лифта возлагается на электромеханика, за которым закреплен лифт.

3.1.13. Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта и за организацию его эксплуатации должна быть возложена на лиц приказом по предприятию, в штате которого они состоят. Эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию.

3.1.14. Электромеханик, лифтер и оператор должны быть обучены по соответствующим программам и аттестованы в учебном заведении или в организации, имеющей разрешение органа госгортехнадзора на проведение обучения и аттестации, где проводилось их обучение.

Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано удостоверение.

3.1.15. Допуск к работе электромеханика, лифтера и оператора должен быть оформлен приказом при наличии на руках удостоверения об обучении и производственной инструкции.

Электромеханик, лифтер и оператор должны периодически, не реже одного раза в 12 месяцев, проходить повторную проверку знаний.

Дополнительная или внеочередная проверка знаний должна проводиться при переходе из одного предприятия (организации) в другое, по требованию инспектора госгортехнадзора или лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, при переводе электромеханика или лифтера на обслуживание лифта другой конструкции.

Повторная, дополнительная и внеочередная проверка знаний должны проводиться назначенной приказом квалификационной комиссией предприятия, в штате которого числится проверяемое лицо, в объеме его производственной инструкции. При отсутствии специалистов для создания комиссии проверка знаний может проводиться в вышестоящей организации или госгортехнадзоре. В работе комиссии должно принимать участие лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию лифта, участие инспектора госгортехнадзора – необязательно.

Члены квалификационной комиссии должны быть аттестованы на знание Правил в органе госгортехнадзора или в специализированной организации, либо в инженерном центре.

Повторная проверка знаний членов квалификационной комиссии должна проводиться не реже одного раза в 3 года в указанных организациях.

3.1.16. Результаты аттестации повторной, дополнительной и внеочередной проверок знаний электромеханика, лифтера и оператора должны быть оформлены протоколом и записаны в удостоверении и журнале.

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь квалификационные группы по электробезопасности, не ниже:

IV – лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;

III – электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифта;

II – лифтер и оператор.

3.1.17. Вновь установленный лифт, кроме грузового малого, до ввода в эксплуатацию должен быть зарегистрирован в органе госгортехнадзора; грузовой малый лифт должен быть зарегистрирован у его владельца.

Разрешение на ввод лифта в эксплуатацию должно быть получено в следующих случаях:

- для вновь установленного или реконструированного лифта;

- после ремонта, требующего проведения частичного технического освидетельствования;

- по окончании срока работы, установленного при предыдущем техническом освидетельствовании.

Порядок приемки и ввода в эксплуатацию лифта установлен Правилами.

В комиссии по приемке лифта обязательно участие инспектора госгортехнадзора.

Участие инспектора госгортехнадзора в комиссии по приемке грузового малого лифта не требуется.

3.1.18. На основании актов технической готовности и приемки лифта инспектор госгортехнадзора, участвующий в работе комиссии должен  зарегистрировать вновь установленный или перерегистрировать реконструированный лифт и сделать запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию.

Регистрация (перерегистрация) и разрешение на ввод лифта в эксплуатацию должны быть заверены подписью инспектора и его штампом.

Прошнурованный и скрепленный пломбой паспорт лифта должен быть передан владельцу.

3.1.19. На основании актов технической готовности и приемки грузового малого лифта его владелец должен зарегистрировать вновь установленный лифт, а лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, сделать в паспорте запись о разрешении на ввод лифта
в эксплуатацию.

3.1.20. Разрешение на ввод лифта в эксплуатацию после ремонта, а также по окончании срока работы, установленного при предыдущем техническом освидетельствовании, должно быть выдано специалистом инженерного центра или специализированной организации, осуществляющей эксплуатацию и (или) ремонт лифтов, при отсутствии в регионе соответствующего инженерного центра.

3.1.21. Разрешение на ввод лифта в эксплуатацию в случае, указанном в                  п. 3.1.2, выдается на основании результатов технического освидетельствования,    проведенного   в   соответствии с положением, определенном Правилами.

Запись о проведении и результатах технического освидетельствования и выданном разрешении на ввод лифта в эксплуатацию, а также о сроке очередного технического освидетельствования, должна быть сделана в паспорте лифта.

3.1.22. Специализированные организации (инженерные центры), осуществляющие монтаж, эксплуатацию и(или) ремонт лифтов и инженерные центры должны иметь разрешение органа госгортехнадзора на проведение технических освидетельствований и на право ввода лифтов в эксплуатацию.

3.1.23. Правила пользования лифтом должны быть вывешены:

- на основном посадочном (погрузочном) этаже – при смешанном управлении;

- в кабине – при внутреннем управлении;

- у каждого поста управления – при наружном управлении.

3.1.23. На основном посадочном (погрузочном) этаже должна быть вывешена табличка с указанием:

- наименования лифта (по назначению);

- грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров);

- регистрационного номера;

- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или аварийной службой.

На всех дверях шахты лифта с наружным управлением должны быть сделаны надписи о грузоподъемности лифта и о запрещении транспортировки людей.

Пользование лифтом, у которого   истек указанный в паспорте срок работы, не допускается.

В шахте, машинном и блочном помещениях лифта запрещается хранить предметы, не относящиеся к его эксплуатации.

3.1.27. Машинное и блочное помещения, помещения для размещения лебедки и блоков грузового малого лифта, а также шкафы для размещения оборудования при отсутствии машинного помещения должны быть заперты, а подходы к дверям этих помещений и шкафам – свободны.

На двери машинного (блочного) помещения должна быть надпись: «Машинное (блочное) помещение лифта. Посторонним вход запрещен».

- Паровые и водогрейные котлы.

3.1.28. К обслуживанию котлов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания котлов.

3.1.29. Обучение и аттестация машинистов (кочегаров) котельной, операторов котельной должны проводиться в училищах, в учебно-курсовых комбинатах (курсах), а также на курсах, специально создаваемых предприятиями по согласованию с госгортехнадзором.

Индивидуальная подготовка персонала не допускается.

3.1.30. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего котлы, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе на другое предприятие;

- в случае перевода на обслуживание котлов другого типа;

- при переводе котла на сжигание другого вида топлива;

- по решению администрации или по требованию инспектора госгортехнадзора.

3.1.31. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев персонал, обслуживающий котлы, после проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти стажировку. Для восстановления практических навыков по программе, утвержденной администрацией.

3.1.32. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию котлов должен оформляться приказом по цеху или предприятию.

3.1.33. Запрещается поручать машинисту (кочегару) котельной, оператору котельной находящимся на дежурстве, выполнение во время работы котла каких-либо других работ, не предусмотренных производственной инструкцией.

3.1.34. Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала как во время работы котла, так и после его остановки до снижений давления в нем до атмосферного.

3.1.35. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушении режима работы, могущего вызвать повреждение котла.

3.1.36. Котлы до пуска в работу должны быть зарегистрированы в органах госгортехнадзора.

3.1.37. Регистрации в органах госгортехнадзора не подлежат котлы, у которых   (t° – 100) V5, где t – температура насыщенного пара при рабочем давлении °С, V – водяной объем котла, м3.

Перечень котлов, не регистрируемых в органах госгортехнадзора, определен Правилами (приложение 4, № 42).

3.1.38.	Регистрация котла производится на основании письменного заявления владельца  котла  или организации-арендатора.

3.1.39. Каждый котел должен подвергаться техническому освидетельствованию до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях досрочно.

3.1.40. Техническое освидетельствование котла состоит из наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

3.1.41. Периодическое техническое освидетельствование зарегистрированных в органах госгортехнадзора котлов, находящихся в эксплуатации, проводится инспектором госгортехнадзора, а не подлежащие регистрации – ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Техническое освидетельствование проводится в следующие сроки:

наружный и внутренний осмотр – не реже одного раза в четыре года;

гидравлическое испытание – не реже одного раза в восемь лет.

3.1.42. Результаты технического освидетельствования должны записываться в паспорт котла лицом, производящим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров работы и сроков следующих освидетельствований.

3.1.43. При проведении внеочередного освидетельствования должна быть указана причина, вызвавшая необходимость в таком освидетельствовании.

3.1.44. Пуск котла в работу производится по письменному распоряжению администрации предприятия (владельца) после проверки готовности оборудования котельной установки к эксплуатации и организации его обслуживания в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и правил.

- Фреоновые холодильные установки

(единичной производительностью не менее 3000 ккал/час).

3.1.45. Владелец фреоновой холодильной установки (в дальнейшем тексте – фреоновой установки) обязан обеспечить ее правильную и безопасную эксплуатацию путем надлежащего обслуживания в полном соответствии с требованиями Правил.

Для этой цели владелец должен укомплектовать фреоновую установку необходимым штатом технического персонала или заключить договор на техническое обслуживание ее специализированной организацией. В договоре должна быть оговорена ответственность сторон по обеспечению ее безопасной эксплуатации.

3.1.46. К обслуживанию фреоновых установок допускаются лице не моложе  18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие свидетельство об   окончании специального учебного заведения или курсов:

- по эксплуатации холодильных установок – для машинистов холодильных установок;

- по автоматизации холодильных установок – для слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике,

- по эксплуатации и автоматизации холодильных установок – для электромехаников по торговому и холодильному оборудованию.

К самостоятельному обслуживанию фреоновых установок машинист или электромеханик могут быть допущены только после прохождения стажировки в течение 1 месяца и соответствующей проверки знаний. Допуск к самостоятельной работе осуществляется приказом или распоряжением по предприятию, в штате которого состоит машинист или электромеханик.

3.1.47. Владелец фреоновой установки приказом по предприятию должен назначить лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие установки, и лицо, по надзору за техническим состоянием аппаратов (сосудов) установки и по их систематическому освидетельствованию.

3.1.48. Периодическая проверка знаний машинистов, слесарей КИП и А электромехаников должна производиться не реже 1 раза в 12 месяцев комиссией, создаваемой на предприятии в установленном порядке.

Результаты проверки заносятся в журнал, удостоверение и подписываются членами комиссии.

3.1.49. Вход посторонним лицам в машинное отделение запрещается.

3.1.50. Выполнение работ в машинных отделениях и в холодильных камерах лицами, не связанными с техническим обслуживанием фреоновой установки и эксплуатацией камер (ремонт помещения, покраска и т.п.), должно производиться после инструктажа и под наблюдением лица, ответственного за эксплуатацию фреоновой установки.

3.1.51. По взрывоопасности помещения с фреоновыми установками относятся к невзрывоопасным.

3.1.52. По степени опасности поражения электрическим током холодильные камеры и машинные отделения фреоновых установок относятся к категории помещений с повышенной опасностью.

3.1.53. Фреоновые установки должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами, приборами автоматической защиты от опасных режимов работы, предохранительными устройствами в соответствии с требованиями Правил.

Комплектность и периодичность проверки приборов автоматики и предохранительных устройств френовых установок определены Правилами.

3.1.54. Система трубопроводов и сосуды френовых установок до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и досрочно подвергаются   техническому освидетельствованию. Периодичность проведения технических освидетельствований сосудов устанавливается заводом-изготовителем. В случае отсутствия таких указаний сосуды, недоступные для осмотра, должны быть подвергнуты проверке на прочность пневматическим давлением не реже одного раза в 2 года.

Освидетельствование должно проводить лицо, ответственное на предприятии по надзору за техническим состоянием фреоновой установки.

3.1.55. Запрещается располагать френовые установки на лестничных площадках, под лестницами и в коридорах.

3.1.56. Количество хладона во фреоновых установках, размещенных в машинных отделениях, не ограничивается.

При размещении френовых установок в других помещениях содержание хладона в воздухе помещения (при полной его утечке из системы) не должно быть более 10% объема помещения.

3.1.57. Все движущиеся части машины, а также машины, аппараты и трубопроводы в местах, где они могут подвергаться ударам, должны быть ограждены.

3.1.58. Уровень освещенности в помещениях, где установлены фреоновые   установки, должен отвечать требованиям СНиП.

3.1.59. Температура в машинных и аппаратных отделениях должна быть не ниже 16° С при неработающем оборудовании.

3.1.60. Приточная и вытяжная (она же аварийная) вентиляции в машинных отделениях должны быть принудительными с кратностью воздухообмена:

приточная – не менее 3;

вытяжная (аварийная) – не менее 4 в час.

3.1.61. Эксплуатация холодильной установки с неисправными приборами защитной автоматики запрещается.

Примечание. Эксплуатация холодительного оборудования (холодильных прилавков, шкафов, секций и т.п.), в которых используются фреоновые холодильные агрегаты производительностью менее 3000 ккал/час (как правило герметичные), должна производиться с соблюдением требований безопасности, указанных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя оборудования.

3.1.62. В помещении, где находится фреоновая холодильная установка (машинное отделение), необходимо иметь фильтрующие противогазы марки А (количество противогазов должно соответствовать числу рабочих машинного отделения), а также на случай аварийной утечки фреона из системы, для работы
в сильно загазованном помещении, не менее 2-х изолирующих дыхательных аппаратов сжатого воздуха типа АСВ.

- Литература.

- И.А. Архипов, В.Ф. Клишин. Торговое оборудование. – М., Экономика, 1990.

- В.И. Бизюк. Торгово-технологическое оборудование. – М., Экономика, 1990.

- Р.Д. Ляндсман, И.М. Гиль. Кассовые машины и торговое оборудование магазинов самообслуживания. – М., Высшая школа, 1991.

- С.В. Яковлева, Е.Ф. Школьникова. Охрана труда в общественном питании. – М., Экономика, 1982.

- Н.Н. Сайткулов. Торговое оборудование и охрана труда. – Пермь, 2000.

- Н.Г. Щеглов, К.Я. Гайворонский. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли. – М., Деловая литература, 2001.

Владелец оборудования – предприятие, на балансе которого находится оборудование или на баланс которого оно будет передано к моменту ввода его в эксплуатацию.

Специализированная организация – организация (предприятие) в перечень задач, определенных ее уставом (положением) и утвержденным в установленном порядке, входит выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию данного вида оборудования

В дальнейшем тексте – Правила.

Грузовой малый  лифт –  лифт грузоподъемностью на более 250 кг.

Инженерный центр – специализированная по лифтам организация, в перечень задач которой входит проведение технических освидетельствований, диагностики и других работ по лифтам и имеющая разрешение органа госгортехнадзора на их проведение.