# Паспорт спортивного зала

### Общие сведения

| Номер кабинета | спортивный зал |
| --- | --- |
| Расположение | 1 этаж |
| Длина (м) | 24 |
| Ширина (м) | 18 |
| Площадь (кв. м) | 432 |
| Естественное освещение | юго-запад |
| Количество окон | 5 × 2 |
| Площадь окон (кв. м) | 110 × 2 |
| Оснащение окон решетками | да |
| Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.) | л.д.с. |
| Количество ламп | 20 |
| Электророзетки (количество) | 8 |
| Пожарная сигнализация / дымоуловители | да |

л.д.с. – лампы дневного света, л.н. – лампы накаливания

Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – баскетбол, волейбол, футзал).
Пол – настлан досками.
Стены – заштукатурены, до 1,8 метров, окрашены масляной краской, закрыты съемными панелями.
Окна – размещены по длинным боковым сторонам.
Освещение – двустороннее (искусственное и естественное). 
Светильники защищены от механических повреждений. 
Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. 
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Выпуск приточного воздуха на высоте 8 метров от пола.
В раздевалках вентиляция с естественным побуждением через окна и фрамуги. Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки для одежды, санузел, фрамуги.
Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы.

- Гимнастические стенки – прикреплены сквозными штырями.

- Брусья гимнастические – на прочной (железной) основе.

- Баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозными штырями.

- Гимнастическое бревно – на устойчивой основе.

- Гимнастическая перекладина – прикреплена к боковой стенке спортзала.

- Канаты закреплены у торцевых стен спортзала на расстоянии двух метров от них.

- Скамейки гимнастические размещаются по двум длинным сторонам зала.

- Мишени с разноцветными кругами нарисованы на торцовой стене.

- При проведении подвижных игр и при изучении элементов баскетбола в зале имеются шесть дополнительных щитов и два основных.

Разметки соответствуют нормам (5 см). На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения в метании мяча. Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для гимнастики, стойки с планкой. Имеются три теннисных стола, ракетки, сетки. Наличие этих снарядов и оборудования позволяет проводить уроки более интересно, они могут быть более насыщенными.
Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина соответствует нормам. Площадь инвентарной комнаты – 10 кв. метров. Комната оборудована стеллажами для инвентаря.
Зал оснащен противопожарной сигнализацией.
Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание.
Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий.