Кормоцехи и кормоприготовительные агрегаты

План занятия

- Зоотехнические требования к оборудованию кормоцехов

- Классификация и общее устройство кормоцехов

- Виды кормоцехов

1. Зоотехнические требования к оборудованию кормоцехов

Современные животноводческие фермы и комплексы с переходом на промышленную основу становятся крупными специализированными сельскохозяйственными предприятиями, где внедряется комплексная механизация технологических процессов, в том числе и в кормоприготовлении. Для того чтобы можно было готовить корма для большой концентрации животных и птицы, необходимо иметь совокупность согласованных между собой нескольких поточных технологических линий с полной механизацией основных и вспомогательных операций всех технологических процессов. Для размещения технологического оборудования кормоприготовления на фермах и комплексах строятся специальные помещения — кормоцехи, в которых ежедневно перерабатываются десятки тонн различных кормов.

Кормоцех - это подразделение животноводческой фермы, предназначенное для переработки кормов и приготовления кормовых смесей. Комплексная механизация приготовления кормов дает возможность улучшать их качество, получать полнорационные смеси в виде монокормов при одновременном снижении стоимости их обработки. Сложившаяся на протяжении многих лет в нашей стране, практика приготовления кормовых смесей в кормоцехах основана на повышенных требованиях к надежности работы машин и оборудования. Их отказы приводят к снижению производительности и качества кормов, срыву распорядка дня кормления, а в некоторых случаях - к перебоям в кормлении и уменьшению продуктивности животных. Установлено, что задержка в кормлении коров лишь на 10...15 мин приводит к некоторому снижению продуктивности и увеличению себестоимости продукции. Поэтому продолжительность простоев в цикле приготовления корма и его раздачи для разового кормления не должна превышать величину, обусловленную требованиями физиологии животных и сохранения качества кормов. Выполнение этого условия оценивается коэффициентом готовности, т.е. вероятностью такого состояния системы (в произвольный момент), при котором не происходит срывов в кормлении ни в одной из линий приготовления, транспортирования и раздачи кормов.

2. Классификация и общее устройство кормоцехов

Различают специализированные и комбинированные кормоцехи. Специализированные кормоцехи предназначены для одного вида ферм (крупного рогатого скота, свиноводческих, птицеводческих), а комбинированные — для нескольких отраслей животноводства.

Кормоцех состоит из поточных линий, которые компонуют набором машин по назначению. В каждой технологической линии выполняют основные операции ( переработка и продукт изменяет свои качества); вспомогательные операции (транспортировка, перевалочные и контрольные). При проектировании и строительстве необходимо стремиться, чтобы вспомогательные операции были сведены к минимуму.

В последнее время широко внедряется технология кормления животных полнорационными кормовыми брикетами и гранулами в виде монокорма.

В кормоцехах животноводческих ферм различают три основные технологические линии, по которым группируются и классифицируются кормоприготовительные машины. Это технологические линии концентрированных, сочных и грубых (зеленых) кормов. Все три линии сходятся вместе на заключительных операциях технологического процесса приготовления кормов: дозирования,  запаривания  и  смешивания.

Универсальный кормоцех предназначен для приготовления полнорационных рассыпных и прессованных кормов на молочнотоварных фермах

Устройство:

- линия соломы

- линия силоса (сенажа)

- линия комбикормов

- линия корне-клубнеплодов

- линия смешивания и выдачи кормов

- линия приготовления прессованных кормов

Различают кормоцеха стационарные и мобильные.

3. Виды кормоцехов

Комплект оборудования КОРК-15  предназначен для быстрого приготовления влажных кормосмесей, в состав которых входят солома (россыпью, в рулонах, тюках), сенаж или силос, корнеклубнеплоды,   концентраты,   меласса   и   раствор   карбамида.

Комплект оборудования можно использовать на молочнотоварных фермах и комплексах на 800...2000 голов и откормочных фермах до 5000 голов крупного рогатого скота во всех сельскохозяйственных зонах страны.

Комплект оборудования состоит из технологических линий:

- линии соломы, состоящей из питателя-загрузчика кормов и дозирующего скребкового транспортера;

- линии силоса или сенажа, состоящей из питателя зеленой массы и дозирующего скребкового транспортера;

- линии концентрированных кормов, состоящей из двух бункеров-дозаторов и винтового конвейера;

- линии корнеклубнеплодов, состоящей из скребкового транспортера, измельчителя-камнеуловителя и бункера-дозатора;

- линии обогатительных добавок   (ОМК-2);

- линии смешивания и выдачи кормосмесей, состоящей из измельчителя-смесителя кормов и скребкового транспортера.

Технологический процесс в кормоцехе протекает следующим образом.

Из транспортного самосвального средства солома выгружается в приемный бункер, откуда поступает на конвейер, который предварительно разрыхляет рулоны, тюки и через дозирующие битеры подает их на транспортер точной дозировки, доставляющий солому на транспортер линии сбора, по которому она движется в сторону измельчителя-смесителя кормов.

Аналогично силос из транспортного самосвального средства выгружается на лоток, затем поступает на конвейер, через дозирующие битеры подается на транспортер точной дозировки  и далее поступает в измельчитель-смеситель кормов.

Корнеклубнеплоды доставляются в кормоцех самосвальными мобильными средствами или подаются стационарными транспортерами из корнеплодохранилища, сблокированного с кормоцехом, на транспортер ТК-5Б, откуда направляются в измельчитель-камнеуловитель   ИКМ-5,   где  очищаются     от  загрязнений     и измельчаются до нужных размеров. Далее корнеплоды поступают в бункер-дозатор сочных кормов, а затем на транспортер  линии сбора.

Концентрированные корма доставляются в кормоцех с комбикормовых предприятий загрузчиком ЗСК-Ю и разгружаются в бункера-дозаторы, откуда шнековым транспортером  подаются на транспортер  линии сбора.

В качестве обогатительных добавок используется меласса и водный раствор карбамида. Приготовление водного раствора карбамида, подогрев мелассы и дозирование обоих компонентов осуществляются оборудованием ОМК-2, а ввод в кормосмесь производится через форсунки измельчителя-смесителя ИСК-3.

Все компоненты рациона загружаются послойно на транспортер  и поступают в измельчитель-смеситель ИСК-3 для смешивания, доизмельчения и обогащения мелассой и раствором карбамида. Готовая смесь выгружается транспортером из измельчителя-смесителя в кормораздатчик КТУ-10А. Комплект обслуживают 2...3 человека.