ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Учебный элемент № 14

| Наименование УЭ | Устройство марок и маяков |
| --- | --- |
| Профессиональная область | Строительство |
| Наименование модуля | Технология штукатурных работ |

Иркутск

2011

Устройство марок и маяков.

Учебный элемент №14 – Иркутск: ОГБОУ СПО ИТАС, 2011 г.

Фисаченко Н.В.

Учебный элемент предназначен для обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования при изучении дисциплины «Технология штукатурных работ».

Автор:

Фисаченко Нина Васильевна, преподаватель спец.технологии.

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 3 |
| Цели: Изучив данный элемент, Вы сможете: - Дать определение марок - Дать определение маякам - Понять, для чего нужны марки и маяки - Объяснять устройство марок - Объяснять устройство маяков |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 4 |
| При внутренней и наружной отделке помещений под высококачественную штукатурку необходимо добиться идеально ровной поверхности. Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной плоскости, лучше осуществлять оштукатуривание по маякам. Внимание! Ровную строго вертикальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Для выполнения маяков необходимо установить марки. |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 5 |
| Установка марок Установить правила на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно. Поэтому вокруг гвоздей приходится располагать растворные или гипсовые площадки. Запомните! Марки – это растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, вбитых на толщину штукатурки. |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 6 |
| Первую марку из гипсового раствора выполняют в верхнем углу стены. На вбитый гвоздь наносят бугорки раствора диаметром 50-70 мм выше уровня шляпки гвоздя на 3-5 мм. После схватывания нанесенного раствора его срезают до уровня шляпок гвоздей так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты 30х30 или 40х40 мм. Важно! Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность маяков и штукатурки. |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 7 |
| Последовательность установки марок Рекомендуемая последовательность установки марок. Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Запомните! Маяки – это направляющие для разравнивания раствора. Маяки – полосы |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 8 |
| Устройство маяков из раствора Маяк из раствора можно выполнить с помощью правила. Правило укрепляют на одной линии марок, а в зазор между ним и стеной забрасывают раствор того же состава, что и будущая штукатурка, или из гипса. Маяки Место для раствора Правило После схватывания раствора правило осторожно снимают. Правило можно прикреплять к маркам гвоздями, зажимами, с помощью раствора ли придерживать руками. Внимание! Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. |  |  |  |

| М | Учебный элемент №14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование: Устройство марок и маяков Профессиональная область: Строительство | ноябрь 2011 | страница 9 |
| Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях. Между маяками набрасывают раствор и разравнивают его правилами. Запомните! Маяки необходимы для получения идеально ровной поверхности. |  |  |  |