ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Учебный элемент № 10

| Наименование УЭ | Вытягивание тяг |
| --- | --- |
| Профессиональная область | Строительство |
| Наименование модуля | Технология штукатурных работ |

Иркутск

2011

Вытягивание тяг

Учебный элемент № 10 – Иркутск: ОГБОУ СПО ИТАС, 2011 г, 13 л.

Фисаченко Н.В.

- Учебный элемент предназначен для обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования при изучении дисциплины «Технология штукатурных работ».

- Автор:

- Фисаченко Нина Васильевна, преподаватель спец.технологий.

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 3 |
| - Цели: - Изучив данный элемент, Вы сможете: - Распознавать виды архитектурных обломов по размерам и формам - Перечислять составные части (детали) шаблона - Собирать шаблон из деталей |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 4 |
| - Внимание! - Место стыка стен и потолка можно украсить прямоугольными или фигурными карнизами (тягами). - Тяги – это профилированные полосы или обрамления, выполненные из строительного (штукатурного) раствора путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения шаблонов. - Тяги бывают простые, средней сложности и сложные, а по своей форме – прямолинейные - и криволинейные |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 5 |
| - Внимание! - Каждая тяга состоит из отдельных простейших элементов – архитектурных обломов, различающихся по профилю (поперечному сечению). - Обломы бывают прямолинейные и криволинейные. - Прямолинейные обломы полочка полка - полочка полка Профили - прямолинейных тяг - Криволинейные обломы валик вал обратный вал прямой вал вал - обратный вал прямой вал Профили - криволинейных тяг |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 6 |
| - Каблучки обратный каблучок обратный каблучок прямой каблучок прямой каблучок Профили криволинейных тяг - Гуськи - прямой гусек обратный гусек - Выкружки - прямая выкружка обратная выкружка |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 7 |
| - Тяги бывают: - Простые - Средней сложности - Сложные - Важно! - Правильным сочетанием обломов может быть создана красивая по форме тяга. - Тягами оформляют фасады и внутренние помещения, вытягивая карнизы, обрамляя оконные проемы. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 8 |
| - Тяги выполняют с помощью шаблонов - Изготовление шаблона - Внимание! - Профильная доска является основной частью шаблона - Профильная доска - Профильную доску изготавливают из прямослойной несучковатой строганной сосковой или еловой доски. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 9 |
| - На профильную доску вычерчивают контуры запроектированной тяги, затем срезают ножом по контуру излишки древесины и получают заданный профиль. - Одну сторону доски срезают под углом 30°-40°, так на профильной доске образуют две стороны, которые называются: - срезанная – «на лоск» и не срезанная – «на сдир». - Сторона доски на сдир обивается жестью, контур которой полностью совпадает с контуром тяги. - При изготовлении профильной доски внизу и вверху ее оставляют ровные удлиненные части – отмазки. - Внимание! - При вытягивании тяги отмазки образуют ровные полосы на стене и на потолке, которые предохраняют тягу от загрязнения. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 10 |
| - Салазки - Салазки – это строганая доска, длина которой в 1,5 раза больше высоты профильной доски, ширина может составлять 100 мм и больше. - Назначение салазок – двигаться по правилу, чтобы они не могли отходить от стены или, наоборот, приближаться к ней. - На салазки под углом 90° устанавливают профильную доску. - Внимание! - Нижняя отмазка профиля должна располагаться на одном уровне салазок. - Вся конструкция крепится гвоздями. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 11 |
| - Полозок - К нижней стороне салазок крепят полозок - строганый брусочек квадратной или прямоугольной формы, равный длине салазок. - Назначение полозка – точно направлять шаблон по правилам и не давать ему возможность вдавливаться в тягу. - Внимание! - При изготовлении шаблона полозок крепят временно гвоздями, окончательно его прибивают по навешенным нижним правилам. - Подкосы - Подкосы – это круглые строганые палки, которые удерживают профильную доску и одновременно являются ручками шаблона. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 12 |
| - Сборка шаблона - Запомните! - Последовательность сборки шаблона: - Профильную доску ставят в центр салазок так, чтобы нижняя отмазка была на одном уровне с кромкой салазок и крепят ее гвоздями. - К профильной доске и салазкам прибивают подкосы. - К нижней стороне салазок прибивают полозок. - Важно! - Для более прочного крепления профильной доски в салазках выбирают паз, куда устанавливают профильную доску. |  |  |  |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 13 |
| - ТЕСТ - для проверки усвоения знаний по теме - «Изготовление шаблона для вытягивания тяг» - Выберите правильный ответ на следующие вопросы: - Да; - Нет. - 1.. - 2.. - 3.. - 4.. - 5.. |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 14 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 15 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 16 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 17 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 18 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 19 |

| - М | - Учебный элемент №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Наименование: Вытягивание тяг - Профессиональная область: Строительство | - декабрь - 2011 | - страница - 20 |