ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

Вытачки служат для придания изделиям формы, соответствующей форме человека.

По месту расположения различают: верхние, вытачки, расположенные от линии талии, и вытачки в области локтя (в узких рукавах)

По способу обработки бывают: разрезные и неразрезные; разутюженные и заутюженные, без отделочной строчки и настрочные, стаченные с дополнительной полоской ткани (в верхней одежде).

Требования к вытачкам:

- симметричность расположения на изделии;

- плотность прилегания припуска;

- отсутствие слабины в конце вытачки;

- наличие закрепок в начале и конце вытачек.

1. Обработка неразрезных вытачек начинающихся от среза.

1. Намечают с изнаночной стороны тремя линиями.

1 – середина вытачки

2 — боковая сторона вытачки

3 — конец вытачки

2. Перегнуть деталь по линии (1)лицевой стороной внутрь, сметать и стачать по боковой линии (2)начиная от среза, заканчивая строчку строго у линии (3) с закрепками

! В тонких тканях закрепку не ставят, а концы ниток завязывают узлом.

3. Стежки сметывания удаляют и производят ВТО. Вытачки приутюживают, заутюживают или разутюживают, слабину в конце вытачки сутюживают.

Вытачки заутюживают наверх или к середине детали.

2. Обработка неразрезных вытачек на цельной детали.

1. Намечают с изнаночной стороны четырьмя линиями.

- 2. Перегнуть деталь по линии (1) лицевой стороной внутрь, сметать и стачать по боковой линии (2)начиная у линии (3), заканчивая строчку строго у линии (4), с закрепками.

Вытачку заутюжить или разутюжить, оттягивая по сгибу в области талии, добиваясь выпрямления строчки стачивания.

Вытачки заутюживают  к центру детали.

3. Обработка разрезных вытачек

  - Выкраивание вытачек

- 2. Деталь сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать и стачать по боковой стороне, заканчивая строчку у линии (3).

3. Вытачки приутюжить, разутюжить и сутюжить.