## Материалы олимпиад по техническому труду (6 класс)

### 1 ТУР – тестирование

1. В предмете «Технология»  изучаются
а) технология обработки конструкционных материалов, информации, энергии
б) технологии производства автомобилей
в) технология создания инструментов.

2. Как называется материал, полученный склеиванием листов шпона?
а) древесностружечная плита
б) фанера
в) пиломатериал

3. Какой инструмент применяется для чистовой обработки при точении?
а) шлифовальная шкурка
б) полукруглая стамеска
в) косая стамеска.

4. Какой инструмент используют для грубого (чернового) точения деталей на ТСД -120?
а) шерхебель
б) косая стамеска
в) полукруглая стамеска

5. Какова точность измерения штангенциркулем ШЦ-1?
а) 0,01 мм
б) 0,1 мм
в) 1 мм

6. Какой из перечисленных ниже напильников «лишний», т. е. не соответствует общей для данной группы классификации?
а) личной
б) плоский
в) квадратный

7. Что влияет на величину угла заточки зубила?
а) толщина заготовки
б) материал заготовки
в) не влияет ни на то, ни на другое

8.Сколько пластей имеет обрезная доска?
а) одну
б) две
в) четыре

9.Бронза – это сплав:
а) меди с цинком
б) меди с оловом
в) железа с углеродом

10.От чего зависит текстура древесины?
а) от цвета краски, которой покрывают изделие
б) от способа сушки древесины
в) от породы древесины

11. Какой сплав называют сталью?

а) железа с углеродом

б) железа с цинком

в) меди с оловом

12. К твердым лиственным породам относятся
а) дуб, бук, ясень, орех
б) дуб, осина, ольха, береза, вяз
в) лиственница, дуб, липа, ясень, ива

13. Какой зазор должен быть между заготовкой и подручником на токарном станке?
а)  2-3 мм
б) 3-4 см
в) 5-6 мм

14. С помощью какой передачи осуществляется вращение сверла  на сверлильном станке?
а) ременная 
б) реечная 
в) зубчатая

15. Как можно изменить частоту вращения шпинделя токарного станка по древесине?
а) с помощью переключателя скоростей;
б) сменив электродвигатель;
в) переведя ремень с одной пары шкивов на другую.

16. Для чего служит передняя бабка?
а) для передачи вращательного движения заготовки;
б) для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения;
в) для установки и крепления заготовки.

17. С чего начинается создание изделия-детали?
а) с изучения рабочих чертежей детали и технологической карты
б) с изучения рабочих чертежей детали
в) с изучения технологической карты

18. Как называется операция по нанесению размеров изделия на заготовку для последующей обработки?
а) черчение
б) рисование
в) разметка

19. Где содержится наиболее полно информация о процессе изготовления изделия?
а) на рисунках
б) на чертежах
в) в технологических картах и на чертежах

20. Точность обработки деталей — это:
а) сходство детали с чертежом
б) соответствие размеров, формы и состояние обработанной поверхности требованием чертежа и техническим параметрам
в) соответствие размеров

Ответы к заданиям:

- а

- б

- в

- в

- б

- а

- б

- б

- б

- в

- а

- а

- а

- а

- в

- б

- а

- в

- в

- б