| Контрольная работа по картонажно-переплётному делу. 8класс, I четверть. Задание № 1. Предприятия, которые занимаются производством печатной продукции для личного потребления и для производства – это…? (обведи правильный ответ) А) Химическая промышленность Б) Полиграфическая промышленность В) Деревообрабатывающая промышленность Задание №2. Типография: соедини стрелками цеха типографии с операциями, которые в них производятся Печатный цех; книги упаковывают отправляют на склад готовой продукции, оттуда развозят по назначению. Брошюровочный цех; фальцуют листы, комплектуют блоки, приклеивают форзацы , сшивают блоки комплектованные вкладкой проволокой внакидку, обрезают брошюры с трех сторон. Переплётный цех; печатают листы будущей книги. Упаковочный цех; сшивают книжные блоки на ниткошвейных машинах , проклеивают блоки по корешку на блокозаклеечных машинах, просушивают блоки, обрезают блоки с трёх сторон на трёхножевых машинах, вставляют блоки в переплётные крышки. | Задание №3. Подпишите детали книги: Слова для справок: форзац; книжный блок, каптал; корешок; переплётная крышка, кант Задание № 4. Тиснение – это…? (обведи правильный ответ) А) набивка на переплётную крышку рисунка через трафарет Б) нанесение на переплётную крышку рубчика и рамки В) нанесение на переплётную крышку текста или изображения путём выдавливания (на позолотном прессе) Задание №5. Обозначь стрелками виды тиснения Конгревное Блинтовое Горячее тиснение тиснение тиснение фольгой плоское бескрасочное тиснение надписей или украшений на книжных переплетах, получается путём вдавливания материала металлическим штампом; тиснение, в процессе которого красящее вещество с плёночной подложки переносится на материал, для этого между нагретым штампом и переплётной крышкой помещается полиграфическая фольга; тиснение, которое позволяет получать рельефные изображения с выпуклыми или вогнутыми участками на поверхности материала, для этого используется прессовая пара: нагретый штамп и матрица. |
| --- | --- |
| Задание №6. Пронумеруй основные части позолотного пресса: 1-станина 2-верхняя плита 3-нижняя плита 4- талер 5-ручка талера 6- рычаг 7- маховичок Задание №7. Впиши пропущенные слова. «Правила безопасной работы на позолотном прессе». - Работу на позолотном прессе можно только с разрешения _______________. - Запрещается во время работы подправлять и поправлять установленные _______________. - Во время прижима верхней плиты рычагом, левая рука должна находиться на ___________ выдвижного талера. - Руки при работе не должны находиться в __________________ зонах давления и нагрева пресса. - По окончании работы __________ пресс от сети. - В случае возникновения неисправности, немедленно __________________ учителю. | Задание № 8. Подумай, о каком изделии идёт речь. - Один из видов печатной продукции, состоит из сшитых тетрадей, на которых нанесен текст и рисунки, имеет объём более сорока восьми страниц и, как правило, твёрдый переплёт - Один из видов альбомов, состоит из картонных сторонок, соединённых при помощи тканевых полос. Предназначен для размещения таблиц, заданий, фотографий, открыток. Ответы: альбом-ширма-1 футляр - 2 записная книжка- 3 книга-4 коробка – 5 альбом на стержне – 6 брошюра-7 Задание № 9. Восстанови (пронумеруй) правильный порядок работы по изготовлению альбома –ширмы Операция; Номер операции. Сборка ширмы тканевыми полосами. Выклейка сторонок альбома. Разметка и раскрой деталей альбома. Оклейка сторонок альбома. Приклейка обложки. Окантовка листов альбома-ширмы слизурами. Опрессовка изделия. Ответы: 1-Б; 4- В; 7 – учителя, штампы, ручке, опасных, отключить, сообщить; 8- 4,1; 9 – сверху 2,4,1,5,6,3,7 |