Методические рекомендации

Лабораторная работа № 3

Тема: « Обработка и соединение с изделием отделочных деталей: оборок, воланов, рюш»

Время на выполнение работы:  10,11 гр. - 5 часов;  01 гр. - 2 часа

Цель работы: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки отделок: оборок, воланов, рюш.

Оборудование, инструменты и приспособления: универсальная машина, ножницы, мел, клей, лекала оборок, воланов и рюш.

Материалы: детали х/б ткани, нитки

Наглядные пособия: - комплект с образцами обработки воланов, оборок и рюш.

- конспект лекций по предмету

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Технические условия, последовательность обработки и соединения с изделием отделочных деталей: сборка, оборка, волан, рюш, буфы». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Какие ткани рекомендуются для выполнения оборок, воланов и рюш.

- Правила раскроя воланов, оборок и рюш.

- В чем отличие волана от оборки.

- Способы обработки срезов отделочных деталей и соединения  с изделием.

- Терминология машинных работ.

Порядок выполнения работы:

1.

- По образцам изучить обработку отделок (оборок, воланов, рюш) и способы соединения их с основными деталями.

- Установить технологическую последовательность заданных узлов.

- Определить вид работ (Р — ручные,  М — машинные, С — спецмашина (оверлок),

- У — влажно-тепловые).

- Определить вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.

- Выполнить обработку и соединение отделки с основными деталями: оборки, волана, рюша.

- Самоконтроль: сравнить качество выполнения узлов с образцом, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- Результаты работы учащиеся представляют в форме таблицы № 1- Инструкционная карта

- На подготовленном листе бумаги приклеить образцы узлов отделочных деталей (воланов,  оборок, рюшей), выполненных в материале.

Таблица № 1

Инструкционная карта

| Содержание операции | Вид работ | ТУ (ширина шва) | Изображение узла |
| --- | --- | --- | --- |

Лабораторная работа № 3

ФИ_______________________________№ группы_________

Инструкционная карта

Обработки и соединения с изделием _________________

| Содержание операции | Вид работ | ТУ (ширина шва) | Изображение узла |
| --- | --- | --- | --- |