Методические рекомендации

Лабораторная работа № 4

Тема: « Изготовление буф ручным и машинным способом»

Время на выполнение работы: 10,11 гр. - 4 часа; 01 гр. - 2 часа

Цель работы: Изучение последовательности изготовления и освоение приемов обработки буф.

Оборудование, инструменты и приспособления: универсальная швейная машина, ручные иглы, ножницы, мел, линейка, клей

Материалы: креп-сатин или шелковая  ткань 30*30 - 4 штуки, нитки

Наглядные пособия: - комплект с образцами обработки буф

- конспект лекций по предмету

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Технические условия, последовательность обработки и соединения с изделием отделочных деталей: сборка, оборка, волан, рюш, буфы». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Какие ткани рекомендуются для выполнения буф.

- Правила раскроя.

- Виды буф и их назначение.

- Способы выполнения буф и соединения  с изделием.

- Терминология машинных работ.

Порядок выполнения работы:

  - Разметить ткань для выполнения буф: «Вафли» - с лицевой стороны, «Волна», «Корзинка», «Чешуя» - с изнаночной стороны (квадратиками 2,5*2,5 или 3*3 см)

  - Собрать буфы нитками в цвет основной ткани по схемам.

- 3. Самоконтроль: сравнить качество выполнения с образцами, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- На подготовленном листе бумаги приклеить образцы буф, выполненных в материале: буфы «Вафли», буфы «Волна», буфы «Корзинка», буфы «Чешуя».

- Под каждым образцом написать название и начертить схему выполнения буф.