ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

Рубежный контроль знаний

профессия «Cлесарь -  жестянщик»,

срок обучения 10 мес.

Время выполнения задания – 25 минут.

1 вариант

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| - Какие способы разметки существуют? | А) плоскостная и пространственная; Б) по шаблону, по образцу, по чертежу, по месту; |
| - Для построения «базовой поверхности» целесообразнее использовать… | А) транспортир; Б) уголок; В) штангенциркуль; |
| - Какой фальц изображён на рисунке? | А) двойной; Б) комбинированный; В) одинарный лежачий; |
| - Для рихтовки металла применяют…. | А) рихтовальные молотки со вставками из мягкого сплава; Б) молотки с круглым бойком; |
| - Ручные ножницы используют для резки металла толщиной до… | А) 0,5 мм; Б) 1мм; В) 1,5 мм; |
| - В какой последовательности выполняют отбортовку? | А) выглаживание растянутого металла до нужной формы; Б) зачистка заусенцев; В) нанесение ударов на поверхности металла на 2 – 3 мм вглубь заготовки; |
| - Какой фальц изображен на рисунке? | А) донный простой; Б) двойной лежачий; В) реечный; |
| - Диаметр заклёпки 5,0 мм. Какого диаметра сверло необходимо взять, для сверления отверстия под заклёпку? | А) 4,8 мм; Б) 5,1 мм; В) 5,2 мм; |
| - Какая слесарная операция изображена на рисунке? | Свой вариант ответа |
| - Перед началом сверления отверстия, необходимо…. | А) проверить работу сверлильного станка на холостом ходу; Б) накернить центр разметочных линий, для выполнения сверления отверстия; В) оба ответа правильные; |
| - Какие резьбы относятся к крепёжным? | А) метрическая, дюймовая, трубная цилиндрическая; Б) цилиндрическая, упорная, трапецеидальная; |
| - Расшифруй запись: Тр 3/8// - 32 ; | Свой вариант ответа |
| - Как называются напильники №4 и №5 и для чего они предназначены? | А) это личные напильники, для опиливания небольшого слоя металла с поверхности заготовки; Б) это бархатные напильники, для окончательной обработки металла; В) это драчёвые напильники, для удаления большого слоя металла с заготовки; |
| - Рычажные ножницы предназначены для резки стали толщиной до….. | А) 4мм; Б) 2мм; В) 1мм; |
| - Зенкованием называтся…. | А) операция по обработке отверстий, улучшая его геометричность, шероховатость, незначительно увеличивая диаметр отверстия; Б) операция по обработке отверстия, образования углубления под «потай» головок болтов, винтов, заклёпок; |
| - Каким инструментом получают углубление на металле перед началом сверления отверстия? | А) кернером; Б) керном; В) бородком; |
| - Техника безопасности при резке металла ручными ножницами. | Свой вариант ответа |
| - Что такое развальцовка? | А) уменьшение диаметра трубы; Б) увеличение (расширение) диаметра трубы; |
| - Какие припои относятся к тугоплавким (твёрдым)? | А) серебрянные, медно – цинковые, медно – никелиевые; Б) оловянно – свинцовые, оловянные; |
| - Бура – это флюс для…. | А) мягких припоев; Б) тугоплавких припоев; |

ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ:

20 – 19 ответов – оценка «5»;

18 – 15 ответов – оценка «4»;

14 – 11 ответов – оценка «3»;

10 и менее ответов – оценка «2».

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

Рубежный контроль знаний

профессия «Cлесарь -  жестянщик»,

срок обучения  -10 мес.

Время выполнения задания – 25 минут.

2 вариант

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| - Какие виды разметки существуют? | А) плоскостная и пространственная; Б) по шаблону, по образцу, по чертежу, по месту; |
| - Что обычно берут за основу базовых линий? | А) ровные и прямые края заготовки, от которых откладывают размеры изделия; Б)взаимно перпендикулярные линии, полученные в процессе разметки; В) оба ответа правильные; |
| - Какой фальц изображён на рисунке? | А) двойной лежачий; Б) комбинированный; В) одинарный лежачий; |
| - Для правки тонкого металла применяют…. | А) молотки со вставками из твердого сплава; Б) молотки с круглым бойком; В) киянки; |
| - Силовые малогабаритные ножницы используют для резки металла толщиной до… | А) 0,5 мм; Б) 2.5мм; В) 1,5 мм; |
| - Утонение металла в месте отбортовки зависит от…. | А) свойства металла; Б) его толщины; В) угла гибки отбортовки; Г) ширины кромки; Д) все вышеперечисленные ответы правильные; |
| - Какой фальц изображен на рисунке? | А) донный простой; Б) донный лежачий; В) донный простой «насвалку»; |
| - Диаметр заклёпки 4,2 мм. Какого диаметра сверло необходимо взять, для сверления отверстия под заклёпку? | А) 4,1 мм; Б) 4,3 мм; В) 4,5 мм; |
| - Что изображено на рисунке? | Свой вариант ответа |
| - Перед началом сверления отверстия, необходимо…. | А) проверить работу сверлильного станка на холостом ходу; Б) накернить центр разметочных линий, для выполнения сверления отверстия; В) оба ответа правильные; |
| - Какие резьбы относятся к специальным? | А) метрическая, дюймовая, трубная цилиндрическая; Б) цилиндрическая, упорная, трапецеидальная, круглая; |
| - Расшифруй запись:М32х1.25 ; | Свой вариант ответа |
| - Как называются напильники №0 и №1 и для чего они предназначены? | А) это личные напильники, для опиливания небольшого слоя металла с поверхности заготовки; Б) это бархатные напильники, для окончательной обработки металла; В) это драчёвые напильники, для удаления большого слоя металла с заготовки; |
| - Ручные ножницы предназначены для резки стали толщиной до….. | А) 0,5мм; Б) 2мм; В) 1мм; |
| - Зенкерованием называтся…. | А) операция по обработке отверстий, улучшая его геометричность, шероховатость, незначительно увеличивая диаметр отверстия; Б) операция по обработке отверстия, образования углубления под «потай» головок болтов, винтов, заклёпок; |
| - Каким инструментом получают углубление на металле перед сверлением отверстия? | А) кернером; Б) керном; В) бородком; |
| - Техника безопасности при рубке металла. | Свой вариант ответа |
| - Гибку труб в холодном состоянии осуществляют, если диаметр трубы? | А) более 100мм; Б) менее 100мм; |
| - Какие припои относятся к мягким? | А) серебрянные, медно – цинковые, медно – никелиевые; Б) оловянно – свинцовые, оловянные; |
| - Хлористый цинк – это флюс для…. | А) мягких припоев; Б) тугоплавких припоев; |

ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ:

20 – 19 ответов – оценка «5»;

18 – 15 ответов – оценка «4»;

14 – 11 ответов – оценка «3»;

10 и менее ответов – оценка «2».

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

на Итоговое тестовое задание

| 1 ВАРИАНТ | 2 ВАРИАНТ |
| --- | --- |
| 1 – Б | 1 – А |
| 2 – А | 2 – В |
| 3 – В | 3 – А |
| 4 – А | 4 - В |
| 5 – Б | 5 – Б |
| 6 – Б,В,А | 6 – Д |
| 7 – В | 7 – В |
| 8 – В | 8 – Б |
| 9 – РУБКА МЕТАЛЛА | 9 – осуществляет контроль опиленной поверхности на перпендикулярность; |
| 10 – В | 10 -В |
| 11 – А | 11 - Б |
| 12 – трубная цилиндрическая резьба, диаметр трубы – 3/8//, 32 – число ниток на одном дюйме; | 12 - – метрическая резьба, наружный диаметр резьбы – 32мм; шаг – мелкий – 1,25; |
| 13 – Б | 13 – А |
| 14 – А | 14 – В |
| 15 – Б | 15 – А |
| 16 – А | 16 – А |
| 17 – использовать верхонки, не отвлекаться, сметать стружки щёткой смёткой, а не руками; | 17 – хорошо закреплять заготовку в тисках, не отвлекаться при нанесении ударов по молотку, контролировать ту часть заготовки, которая отрубается; |
| 18 – Б | 18 – А |
| 19 – А | 19 – Б |
| 20 - Б | 20 - А |