| Этап урока | Методы, приемы обучения | Формы учебного взаимо-действия | Содержание и деятельность учителя | Деятельность детей | Техническое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Практическая Работа. Тренировоч ное упражнение. | Беседа Беседа Объяснение | Фронтальная, индивидуальная. Фронтальная Фронтальная, индивидуальная. | применяют для увеличения прочности, удобного и безопасного обращения, эстетики внешней формы. 2. Построение сопряжения сторон углов дугами окружностей - Попробуем научиться сопрягать элементы деталей. Начнем с самого простого построения - скругления углов. Основа всех таких построений - определение точек сопряжения (точек касания линий), центра сопряжения и радиуса сопряжения. (Словарная работа.) Слайд № 4. - Центр сопряжения. - Радиус сопряжения. - Точка сопряжения. - Сопрягаемые прямые. - Сопрягающая дуга. Демонстрация выполнения сопряжения на мониторе. Для скругления острого, тупого и прямого углов применяют общий способ построения. Слайд № 5, 6. - От каждой стороны угла /сопрягаемые прямые/ (возьмем скругление прямого угла) проводим параллельные прямые на расстоянии, равном радиусу сопряжения. - Радиус сопряжения обычно известен и указан на чертеже. - В точке пересечения этих прямых находится точка О - центр сопряжения. - Найдем точки сопряжения. Для этого проведем перпендикуляры из центра сопряжения к заданным прямым. Полученные точки являются точками сопряжений. - Из найденного центра раствором циркуля, равным радиусу сопряжения, проведем дугу окружности, /сопрягающая дуга/ являющейся плавным переходом от одной стороны угла к его другой стороне. Сейчас, выполним сопряжения углов в тетради. - Составление алгоритма построения сопряжения. Слайд № 7. - Построение центра сопряжения. (точка О) - Построение точек сопряжения. (точки 1,2) - Построение сопрягающей дуги заданного радиуса. Приступая к выполнению практической части нашего урока, обратим внимание на правила техники безопасности при выполнении тренировочного упражнения. Слайд № 8. (Еще раз дублирую правила техники безопасности.) Сегодня нам предстоит выполнить сопряжения тупых углов на изделии, которое мы начали изготавливать на прошлых занятиях (плечики для одежды) 1. Этап работы: Выполнить сопряжение на углах. Слайд № 9. | Дети записывают слова в тетради и произносят вслух. Дети работают в тетрадях. Выполняют сопряжение прямого, острого и тупого угла. Работа в тетрадях, запись алгоритма построения Ребята смотрят на экран и по одному произносят вслух правила. Дети расписываются в журнале по технике безопасности. | Слайд №3. Слайд № 4. Слайд № 5. Слайд № 6. Слайд № 7.. Слайд № 8. |