Контроль знаний учащихся методом тестирования.

Контроль знаний и умений учащихся - один из важнейших элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качеством подготовки учеников.

Контроль знаний и умений учащихся выполняет в процессе обучения:

- проверочную (диагностическую),

- обучающую,

- развивающую,

- воспитательную

- методическую функции.

На своих уроках для проверки и корректировки уровня знаний учащихся, наряду с другими методами, я использую метод тестирования.

Тесты использую не только для контроля, но и для обучения. Они позволяют ученикам самостоятельно обнаружить и ликвидировать пробелы в своих знаниях.

На уроках технологии можно ограничиться тремя ответами для выбора правильного. При составлении ответов следует учитывать типичные ошибки учащихся.

Например:

Как называется этот инструмент?

1) Майзель; 2) Рейер; 3) Клюкарза.

Мной  разработан пакет тестов с вопросами, соответствующими действующей программе по точению древесины. В тесты включены вопросы:

1.устройство станка

2.режущий и мерительный инструмент.

3. правило работы на станке.

4. Т.Б. при точении древесины.

Теоретическая часть содержит 5 вопросов и по три ответа на каждый из них (правильный ответ один). Реализуется способом цифрового кодирования или применением компьютера. При использовании цифрового кодирования на листе бумаги ученик записывает номер полученного теста и свою фамилию. Затем он приступает к изучению вопросов и выбирает правильный ответы, номера которые записывают в одну строчку. Например:

Т5              Поляков            31231

(номер теста)  (фамилия)         (ответ)

Т.е. на первый вопрос выбрал 3 ответ, на второй-1и т.д.

По приготовленной заранее таблице учитель проверяет правильность выполнения задания и выставляет оценку. Оценку ставят в соответствии с числом правильных ответов: пять правильных ответов-5; четыре-4 и т.д.

Каждый ученик за урок получает две оценки: одну - за выполнение теста, а вторую – за практическую работу. Большая накаляемость оценок даёт возможность объективно оценивать работу учащихся по данной теме.

Применение таких тестов в качестве индивидуальных заданий на уроке обеспечивает фронтальность работы, экономит время для практической работы, способствует выработке у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля.

« Точение древесины »

Тест №1

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 1,2,3? | 1. Основание 2. Электродвигатель 3. Станина | 1.Стол 2.Мотор 3.Рама | 1.Основа 2. Двигатель 3. Каркас |
| 2. Что такое подручник? | Упор для руки | Центровочное приспособление | Упор для режущего инструмента |
| 3. Как называются узлы задней бабки, обозначенные цифрами 1,2?. | 1.Конус 2.Крепежный винт | 1. Упор 2. Стопор | 1. Центр 2. Зажим |
| 4.Как называется этот инструмент? | Майзель | Рейер | Клюкарза |
| 5. Что необходимо сделать после окончания работы на станке? | Аккуратно сложить на рабочем месте заготовки | Привести в порядок рабочее место | Выключить эл.двигатель станка |

« Точение древесины »

Тест № 2

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 4,5,? | 1. Ограждение ременной передачи. 2. Кнопочная станция | 1. Защитный экран 2. Кнопка пуска | 1. Защитное ограждение 2. Включатель |
| 2. Какие детали входят в передаточный механизм станка? | 1.Трехступенчатый шкив 2. Конусный ремень | 1. Одноступенчатый шкив 2. Плоский ремень | 1. Двухступенчатый шкив 2. Клиновидный ремень |
| 3. Как называется этот инструмент? | Майзель | Рейер | Клюкарза |
| 4. Как называется этот инструмент? | Кронциркуль | Нутромер | Калибр-скоба |
| 5. Что необходимо сделать перед пуском станка? | Проверить заземление | Проверить натяжение ремня ременной передачи | Проверить станок на холостом ходу |

« Точение древесины »

Тест № 3

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 7,8? | 1. Задняя бабка 2. Ось | 1. Передняя бабка 2. Шпиндель | 1. Коробка скоростей 2. Патрон |
| 2. Какое обтачивание заготовки показано? | Черновое | Чистовое | Смешанное |
| 3. Заготовку, какой длины закрепляют в патроне? | До 100 мм | До 150 мм | До 200 мм |
| 4. Как называется этот инструмент? | Майзель | Рейер | Крючок |
| 5. Что перед началом работы на станке необходимо проверить? | Напряжение, заготовку, исправность инструмента. | Заземление, натяжение рем-ня, работу станка на холос- том ходу. | Работу электродвигателя, масло в станке, освещение. |

« Точение древесины »

Тест № 4

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 9,10? | 1. Упор. 2. Передняя бабка. | 1.Опора резца. 2. Задний зажим. | 1.Подручник. 2. Задняя бабка. |
| 2. Как называется резец? | Майзель | Гребёнка | Рейер |
| 3. Заготовку, каких размеров закрепляют в планшайбе? | Короткую большого диаметра. | Длинную небольшого диаметра | Длинную большого диаметра |
| 4. Как называется это приспособление? | Патрон | Планшайба | Трезубец |
| 5. Где содержатся сведения изготовления изделия? | В технологических картах | В чертежах | В рисунках |

« Точение древесины »

Тест № 5

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 3,11? | 1.Основа 2. Стекло | 1. Каркас 2. Ограждение | 1. Станина 2.Защитный экран |
| 2. Когда режущий инструмент подводят к заготовке? | Когда шпиндель наберёт полное число оборотов | Сразу после включения | Можно в обоих случаях |
| 3. Как называются узлы передней бабки, обозначенные цифрами 1,4? | 1.Ремень плоский 2. Подшипник радиальный | 1. Ремень клиновидный 2. Подшипник шариковый | 1. Ремень конусовидный 2. Подшипник упорный |
| 4. Какие породы древесины используют для рукояток столярного инструмента? | Лиственные | Хвойные | Любые |
| 5. Где содержатся сведения о форме размерах и материалах изделия | В технологических картах | В чертежах | В рисунках |

« Точение древесины »

Тест № 6

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 7,9? | 1.Задняя бабка 2. Опора резца | 1. Передняя бабка 2. Подручник | 1.Коробка скоростей 2. Упор |
| 2. Какой зазор между подручником и заготовкой? | 2-3 мм | 3-4 мм | 4-5 мм |
| 3. Как называется это приспособление? | Патрон | Планшайба | Трезубец |
| 4. Какую форму приобретают детали в результате обработки точением? | Форму призмы | Форму куба | Форму тел вращения |
| 5. Для чего на торцах заготовки-бруска проводят диагонали? | Для нахождения геометрического центра | Для деления торца на четыре части | Для построения центра окружности |

« Точение древесины »

Тест № 7

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 6,10? | 1. Светильник 2. Задняя бабка | 1. Плафон 2. Зажим заготовок | 1. Лампа 2. Передняя бабка |
| 2. Как при точении вогнутых поверхностей резец перемещают? | От середины вогнутости к краям | От края вогнутости к середине | В любом случае |
| 3. Определите название этого приспособления. | Патрон | Планшайба | Трезубец |
| 4. Древесина, каких деревьев относится к твёрдым породам? | Ели, осины, сосны, липы | Дуба, сосны, бука, граба | Берёзы, бука, граба, дуба |
| 5. Определите операцию на рисунке. | Притирка | Полировка | Шлифование |

« Точение древесины »

Тест № 8

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 2,10? | 1. Двигатель 2. Задний зажим | 1. Электродвигатель 2. Задняя бабка | 1. Мотор 2. Зажим заготовок |
| 2. На какие этапы делится точение по качеству древесины? | Черновое и чистовое | Черновое и окончательное | Чистовое и окончательное |
| 3. Какой зазор пропила? | 2….4 | 3….5 | 4….6 |
| 4. Определите название мерительного инструмента | Кронциркуль | Столярный циркуль | Нутромер |
| 5. Для чего служит передняя бабка? | Для передачи вращательного движения заготовки | Для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения | Для установки и крепления заготовки |

« Точение древесины »

Тест № 9

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 5,6? | 1. Кнопочная станция 2. Светильник | 1. Пуск станка 2. Лампа | 1. Выключатель 2. Плафон |
| 2. Какова точность измерения стальной линейки? | 1 мм | 0,1 мм | 0,5 мм |
| 3. Сколько измерений выполняют штангенциркулем? | одно | три | два |
| 4. Детали, какой формы можно получить на станке, если главное движение – вращательное? | Формы тел вращения | Формы цилиндра | Формы конуса |
| 5. Как называют заготовки, обрабатываемые на токарном станке? | Болванки | Древки | Бруски |

« Точение древесины »

Тест № 10

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 1,9? | 1. Основа 2. Упор резца | 1. Стол 2. Опора | 1. Основание 2. Подручник |
| 2. Определите часть материала, которую надо снять при обработке. | Увеличением размера | Припуском | С запасом длины и ширины |
| 3. Какой узел станка обозначен цифрами 2,4? | 1. Червячная передача 2. Соединение двух валов | 1. Зубчатая передача 2. Соединение детали с валом | 1. Ремённая передача 2. Подшипник |
| 4. Что такое рейсмус? | Мерительный инструмент | Режущий инструмент | Разметочный инструмент |
| 5. Определите, что изображено на рисунке? | Контроль диаметра цилиндрической поверхности шаблоном | Проверка кривизны детали с помощью шаблона | Измерение шаблоном радиуса проточки |

« Точение древесины »

Тест № 11

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 5,8? | 1. Выключатель 2. Ось | 1. Кнопочная станция 2. Шпиндель | 1. Пусковая кнопка 2. Патрон |
| 2. Что такое шпиндель? | Ось, на которую крепится приспособление | Вал, получающий вращение от электродвигателя | Вал, на котором крепится двухступенчатый шкив |
| 3. Какая операция показана на рисунке? | Проверка длины детали | Разметка на заготовке | Проверка ширины детали |
| 4. Как называется элемент под цифрой 3? | Штанга | Нониус | Рамка |
| 5. Как называется рабочий вал в передней бабке? | Ось | Шпиндель | Стержень |

« Точение древесины »

Тест № 12

| Задание | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. Как называются части станка обозначенные цифрами 2,7? | 1. Электродвигатель 2. Передняя бабка | 1. Мотор 2. Задняя бабка | 1. Двигатель 2. Коробка скоростей |
| 2. Как называется узел станка, обозначенный цифрой? | Упор резца | Опора под руки | Подручник |
| 3. Какие бывают виды отделки? | Прозрачная | Непрозрачная | Прозрачная и непрозрачная |
| 4. Определите способ крепления заготовки. | В планшайбе | В трезубце | В патроне |
| 5. Какова точность измерения штангенциркуля ШЦ-1? | 0,5 мм | 1 мм | 0,1 мм |

Таблица правильных ответов

| № |  | Номера вопросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теста | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  |  |  |  |  | . |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2, | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |